ООО «АлтайГипрозем»

генеральный план

Муниципального образования Велижанский сельсовет

Панкрушихинского района алтайского края

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

(Положения о территориальном планировании)

Заказчик:  Администрация Панкрушихинского района Алтайского края

Контракт:   №1  от  03.08.2012 г.

Директор	                      __________________В.И.Клюшников

Главный архитектор                                                         __________________Г.Н.Бахуров

Начальник отдела                                                              __________________Г..Я.Сизова

г. Барнаул 2014 г.

Авторский коллектив

Руководитель проекта

Главный архитектор                                                                                         Г.Н. Бахуров

Начальник отдела                                                                                              Г.Я.Сизова

Инженер                                                                                                             С.В. Юрк

Инженер                                                                                                             Я.А.Ерёмина

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный план МО Велижанский сельсовет М 1: 25 000 | 1 |
| 2 | Генеральный плана села Велижанка (основной чертёж) М 1: 5 000 | 1 |
| 3 | Генеральный план посёлка Алексеевский (основной чертёж) М 1: 5 000 | 1 |

Содержание

| 1. Цели и задачи проекта……………………………………………………………………….. |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию муниципального образования Велижанский сельсовет................................................................ |  | 7 |
| 2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры……………… |  | 7 |
|  | 2.1.1 Архитектурно-планировочные решения……………………………………………….. | 8 |
|  | 2.1.2 Функциональное зонирование………………………………………………………….. | 8 |
| 2.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства…………………………………………………………………………………. |  | 9 |
|  | 2.2.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны……....................... | 9 |
|  | 2.2.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны………………………………………………………………….......................................... | 9 |
|  | 2.2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны…………………………………………………………………………………………….. | 10 |
| 2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры……………………………………………………………………………… |  | 11 |
| 2.4 Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории……………….. |  | 12 |
| 2.5 Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры………………………………………………………………………............ |  | 12 |
|  | 2.5.1 Водоснабжение…………………………………………………………………………. | 12 |
|  | 2.5.2 Водоотведение (канализация)…………………………………………………………. | 15 |
|  | - Теплоснабжение………………………………………………………………………. 2.5.4 Газоснабжение…………………………………………………………………………. | 15 17 |
|  | 2.5.5 Электроснабжение……………………………………………………………………… | 17 |
|  | 2.5.6 Связь и информация……………………………………………………………………. | 18 |
| 2.6 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель…………………………………………………………………………………………. 2.7 Мероприятия по охране окружающей среды…………………………………………. |  | 18 18 |
| 2.7.1 Мероприятия по охране водной среды………………………………………………… |  | 19 |
|  | 2.7.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха …………………………………………. | 19 |
|  | 2.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова | 19 |
|  | 2.7.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории……………….. | 20 |
| 2.8 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории……………………………………………………………………………………… |  | 21 |
| 2.9 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия……………... 2.10 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне……………………….............................24 |  | 22 |
|  | 2.10.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера………………………………………………………………………………………… | 24 |
|  | 2.10.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера………………………………………………………………………………………… | 25 |
|  | 2.10.3 Мероприятия по гражданской обороне………………………………………………… | 26 |
| 3. Мероприятия по реализации генерального плана муниципального образования Велижанский сельсовет ........................................................................................................... |  | 27 |

- 1 Цели и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края выполнен в соответствии с Муниципальным контрактом №1 от 03.08. 2012 г. и Техническим заданием.

Проект генерального плана подготовлен с учётом требований:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- Водного кодекса РФ;

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СанПин 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства».

- Закона Алтайского края № 142-ЗС от 29.12.2005 г. (ред. от 07.11.2011 г.) «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Панкрушихинского района Алтайского края» (принят Постановлением АКСНД от 29.12.2005 № 835)

- Закона Алтайского края от 29.12.2009 г. № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» (в редакции от 04.05.2012 г.№35-ЗС);

- Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, утверждённых постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г. №261;

- «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утверждённых приказом Мин. регион. развития от 26.09.2011 г.№244.

Генеральный план разработан в тесной связи со Схемой территориального планирования Панкрушихинского района Алтайского края.

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2014-2020 гг. и расчётный срок на 2014-2033 гг. Также определены перспективы развития образования за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно- транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Велижанский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда и иного специального назначения.

- Формирование архитектурно-пространственной среды в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ муниципального образования  Велижанский СЕЛЬСОВЕТ

2.1 мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

2.1.1. Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

Планировочная организация территории населенных пунктов разработана с учетом сложившейся застройки и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Структурный каркас с.Велижанка формируется улицами Центральная и Ленина.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей	сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра. При этом достигается определенная законченность в его формировании.

Жилые территории располагаются компактно, сетка улиц в целом правильная. Застройка  одноэтажная, усадебного типа, с большими земельными участками. В составе общественно делового центра (по ул.Центральная, Ленина, Советская) сложились административно-деловая зона, зона социально-бытового,  торгового, учебно - образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения, зона здравоохранения и соцобеспечения. Общественный центр имеет хорошо сформированную дорожную сеть, обеспечивающую его связь с другими частями села.

Развитие жилой застройки усадебного типа предусмотрено в границах населенного пункта путем уплотнения существующей застройки.

Структурный каркас п. Алексеевский формируется улицей Центральная. Въезд в село осуществляется по ул.Луговая. Жилая зона состоит из одноэтажной застройки невысокой плотности. Вся общественно-деловая зона размещается на улице Центральная. Новое строительство предусмотрено за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий в границах села.

Принятые архитектурно-планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием всех их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

2.1.2  Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон.

На территории населенных пунктов муниципального образования Велижанский  сельсовет выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона рекреации;

- зона акваторий;

- зона резервных территорий;

- территория общего пользования;

- зоны специального назначения.

2.2  Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

2.2.1  Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается:

село  Вележанка

На расчётный срок предусмотрено строительство 18 домов - 882 м² общей площади. Планируется реконструкция уже существующего жилья. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции  позволит обеспечить население общей жилой площадью 18 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок выделены территории общей площадью 4,5 га (1,8 га – 1-я очередь; 2,7 га – 2-я очередь).

На перспективу, за пределами расчётного срока зарезервировано 11,5 га под жилую зону.

поселок Алексеевский

На расчётный срок предусмотрено строительство 5 домов - 252 м² общей площади. Выполнение мероприятий по строительству позволит обеспечить население общей жилой площадью 18 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок выделены территории общей площадью 1,4 га под жилую зону.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

село Велижанка

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного, а также здравоохранения. Зона исторически сложилась в центре села. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов социально-культурного значения.

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- реконструкция части здания магазина по ул.Центральная под кафе (на 10 мест)

- реконструкция части здания Пожарной части по ул.Центральная под детский сад на 100 мест.

На расчётный срок:

- строительство кафе по ул.Советская (на 10 мест);

- строительство рекреационной зоны (пляж 0,2 га);

- строительство комбината бытового обслуживания (на 4 рабочих места) и гостиницы (на 6 мест) по ул.Партизанская;

- строительство бани по ул.Партизанская (на 7 мест);

- строительство парка отдыха по ул.Ленина;

- выделена территория под объекты общественно-деловой зоны по ул.Пушкина;

-строительство пункта по переработке ягод и грибов по ул.Усадьба ЦРМ.

посёлок Алексеевский

На расчётный срок:

- выделена территория под объекты общественно-деловой зоны по ул.Луговая, ул.Центральная.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают:

- вынос из жилой застройки зданий производственного назначения и сооружений на специально отведенные участки, образующие производственную зону;

- реконструкция и модернизация действующих промышленных предприятий;

- ликвидация недействующих предприятий;

- устройство санитарно-защитных зон.

В связи с несоответствием СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» генпланом предусмотрен вынос из жилой зоны с.Велижанка территорий свинофермы и мехтока (на данной территории также планируется строительство скотоубойного пункта), для этих целей выделены территории 3,5 га в границах населённого пункта и 8 га за границей населённого пункта..

В с.Велижанка  проектом предусмотрено на расчетный срок:

-строительство скотоубойного пункта за границей населённого пункта (5 тонн в сутки).

2.3 мероприятия по Развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки в зоне резервного фонда.

- формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- устройство пешеходных переходов;

- ремонт внутрипоселковых дорог в границах сёл сельсовета, общей протяжённостью.

При разработке поперечных профилей улиц учтена необходимость защиты от транспортного шума. Проектом предусмотрен ряд мероприятий:

- устройство защитных полос озеленения, отделяющих проезжие части улиц от застройки;

- отступ застройки от проезжей части улиц;

- устройство усовершенствованного покрытия улиц.

При проектировании улично-дорожной сети, максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития  сёл, введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест».

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главные улицы;

- основные улицы;

- второстепенные улицы и проезды.

село Велижанка

Главные улицы с.Велижанка: ул.Ленина, ул.Центральная. Ширина главных улиц в красных линиях принята: по ул.Ленина и Центральная 18 м с шириной проезжей части 7 м. Вдоль главных, основных и второстепенных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль улиц – от 1 до 1,5 м с каждой стороны. Проектом предусмотрен вариант дорожной одежды из асфальтобетона.

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- строительство СТО по ул.Лесничество (на 2 поста);

посёлок Алексеевский

Главные транспортные потоки происходят  по улице Центральная. Основные транспортные потоки проходят также по улице Луговая.

Ширина главной улицы в красных линиях 18 м с шириной проезжей части 6 м, ширина тротуаров 2 м с каждой стороны. Ширина основной улицы в красных линиях 14 м с шириной проезжей части 6 м, ширина тротуаров 1,5 м с каждой стороны.

Проектом предусмотрено 2 варианта дорожной одежды из следующих конструктивных элементов: покрытие из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси.

2.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИРОРИИ

На территории сельсовета распространены неблагоприятные геологические процессы, представленные смывом почв, ветровой и овражной эрозией, просадкой грунтов. идет обрушение береговых участков в результате ветрового нагона воды.

На описываемой местности условия для промышленного и гражданского строительства частично осложнены, требуется укрепление грунтов основания, организация водоотвода, устройство стока.

Предусмотрены  следующие мероприятия по инженерной подготовке:

1. Вертикальная планировка для организации  поверхностного стока ливневых и талых вод;

2. Берегоукрепление подразумевает комплекс мероприятий по защите каймы водоёмов от динамического разрушающего воздействия вод. В качестве дополнительной меры для укрепления склонов рекомендуется посадка древесно-кустарниковой растительности.

2.5 мероприятия по Развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

2.5.1 Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки, и составляет:

- на 1-ую очередь – 150 л/сут. на человека;

- на расчетный срок – 180 л/сут. на человека.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектированных общественных зданий приняты по каталогу типовых проектов. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок использования.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Проектом предусматривается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами 100-150 мм. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы укладывать в канавах в кольцевой тепловой изоляции.

Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч:

м3.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Водоснабжение зоны промышленных предприятий предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- закольцовка сети водопровода.

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 100-150 мм в районе перспективной застройки.

Зоны санитарной охраны Для водозабора устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надёжности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30 м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзор, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго и третьего поясов запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории полигонов ТБО, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий

2.5.2 Водоотведение (канализация)

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и нужды животных.

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения и опасностью загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения населенных пунктов, предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами.

Учитывая степень благоустройства населенных пунктов, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

2.5.3 Теплоснабжение

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дней, согласно СНиП 23-01-99* “Строительная климатология”.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Годовой расход тепла на отопление рассчитывается по формуле:

Qгод=24β Qч((tвн-tср)/(tвн-tнар) τ;

β=1,07;

tвн =22 оС - внутренняя температура в помещении;

tср=7,8 оС- средняя температура в отопительный сезон;

tнар=38 оС- средняя температура наиболее холодной пятидневки;

τ=222 дня- продолжительность отопительного периода.

Часовой расход тепла на отопление согласно СНиП 2.04.07 – 86 составляет: для с.Велижанка и п.Алексеевский.

Qот=qо*S/1,163*0,000001=189,8 Вт*9 S м2/1,163*0,000001=0,57 Гкал/час,

где qо=189,8 Вт – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади;

S=3051м2 (с.Велижанка), 301,2м2 (п.Алексеевский)– расчётная проектируемой усадебной застройки.

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение (ГВС):

QГВС=2,4*(1,2*m*a*(55-tC)*c)/24/1,163*0,000001=2,91 Гкал/час,

где m=950 (с.Велижанка), 120 (п.Алексеевский) – число человек;

a=120 л/сут – норма расхода воды на горячее водоснабжение согласно СНиП 2.04.01-85;

tC=5 0С – температура холодной (водопроводной воды в отопительный период;

c=1 – теплоёмкость воды.

Проектом предусматривается перевод котельных с твердого топлива на газ.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от  системы отопления, предлагаются — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел. Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. В связи с этим необходимо проведение комплекса мер по реконструкции системы теплоснабжения и её модернизации.

2.5.4 Газоснабжение

Согласно программы газификации Алтайского края населенные пункты Панкрушихинского района планируется обеспечить природным газом.

2.5.5 Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемые подстанции необходимо расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров. Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ в зонах перспективной застройки;

- строительство линий электропередач 10 кВ;

- реконструкция существующих ТП;

- реконструкция существующих линий электропередач 0,4кВ.

2.5.6 Связь и информация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населённых пунктах сельсовета являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи;

- модернизация существующих линий связи и перевод их на оптиковолокно.

2.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Границы с.Велижанка, п.Алексеевский отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения.

В целях развития муниципального образования проектом предусмотрено изменение границ населённых пунктов. Площадь населённых пунктов изменилась в связи с приведением границ в соответствие с кадастровыми данными, и с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения. Проектом предполагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности (в связи с переносом предприятий находящихся в границах селитебной территории и нарушающих требования СанПин за границу населённого пункта с.Велижановка)  и иного специального назначения для размещения  полигонов ТБО, скотомогильников, кладбищ существующих, рекомендованных к консервации и проектируемых.

2.7 Мероприятия по охране окружающей среды

К источникам загрязнения окружающей среды на территории Велижанского сельсовета относятся производственные объекты, отсутствие канализации, отсутствие организованного поверхностного стока и т.д.

2.7.1 Мероприятия по охране водной среды

В водоохранных зонах запрещается использование  сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- перевод предприятий на оборотное водоснбжение;

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- разработка проектов    ЗСО подземных источников водоснабжения;

- приведение границ частных усадеб в соответствие с планами застройки;

- ликвидация или вынос за пределы водоохраной зоны бесхозных хозяйственных объектов

- расчистка прибрежной зоны водных объектов;

- берегоукрепительные мероприятия;

- обустройство рекреационных зон;

- ликвидация мест несанкционированного сброса хозяйственно-бытового мусора.

2.7.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования предусмотрены следующие мероприятия:

  - организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

  - техническое перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

  - создания системы озеленения.

2.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Предполагается:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

-выявление и ликвидация несанкционированных мест скопления бытового мусора, с последующей  рекультивацией территории.

2.7.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Система санитарной очистки территории образования включает в себя:

- сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию всех видов отходов;

- уборку территорий от мусора, смет снега, мытье усовершенствованных покрытий.

село Велижанка

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- организация зоны отдыха на берегу пруда по ул.Новая

- консервация существующего полигона ТБО (не удовлетворяет требованиям СанПиН), строительство нового (720 м к юго-западу от с.Велижанка)

На расчетный срок:

- создание парка отдыха (между ул.Ленина и ул.Центральная)

- создание территорий зелёных насаждений общего пользования в границе населённого пункта.

Все мероприятия по вывозу и обезвреживанию твёрдых бытовых отходов предусматриваются на планируемом полигоне ТБО.(расчёт площади полигона ТБО на расчётный срок приведён в таблице 19).

посёлок Алексеевский

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- создание территорий зелёных насаждений общего пользования в границе населённого пункта.

Таблица 1

Расчет площади территории полигона ТБО на расчетный срок

| Население | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год (кг) | Расчетное кол-во отходов в год, т | Размеры земельных участков на 1000 т ТБО в год (га) | Расчетное количество лет | Площадь территории полигона ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Велижанка |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 950 | 290 | 275,5 | 0,05 | 20 | 0,3 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 9,5 |  | 20 | 0,01 |
| Итого | 950 | 300 | 285 | 0,05 | 20 | 0,31 |
| п. Алексеевский |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 120 | 290 | 34,8 | 0,05 | 20 | 0,04 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 1,2 |  | 20 | 0,001 |
| Итого: | 120 | 300 | 36,0 | 0,05 | 20 | 0,04 |

Для вывоза отбросов требуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП (Таблица 2)

Таблица 2

Расчёт количества уборочных машин

| № п/п | Тип машин | Норматив | Число машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Велижанка, п.Алексеевский |  |  |  |  |
| 1 | Мусоровозы | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |
| 2 | Ассенизационные | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |

2.8 Мероприятия по организации Зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами охраны источников водоснабжения;

охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

зонами охраны памятников истории и архитектуры.

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

Село Велижанка: Свиноферма (перенос), мельница, мехток (перенос), склад, лесхоз, скотоубойный пункт (планируемый).

Посёлок Алексеевский: мехток, зерносклад.

Градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос установленных согласно со ст. 65 Водного Кодекса РФ.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды на территории МО установлен в размере 30 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  образования, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

2.9 Мероприятия по СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории муниципального образования находятся 2 памятника истории.           Таблица 3

| Наименование памятника | Дати ровка | Архитектор, скульптор, строитель | Материал | Местонахождение | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | 1980 | неизвестен | бетон | п. Алексеевский | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | 1975 | неизвестен | бетон, кирпич | с. Велижанка | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4.Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре

и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края, на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

2.10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

2.10.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

строительство    пожарных резервуаров;

устройство минерализованных полос;

разработку оперативного плана тушения лесных пожаров;

планировку селитебной и производственной зон с созданием  проездов для пожарных автомобилей.

По опасности природных пожаров территория Велижанского сельсовета отнесена к 2 классу пожароопастности.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения берегоразрушения в условиях поселения предусмотрено выполнение берегоукрепительных мероприятий.

2.10.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории муниципального образования есть потенциально опасные объекты преимущественно техногенноопасные и пожароопасные. К ним относятся: котельные, электроподстанция, лесхоз, складской сектор  и т.д. Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории сельсовета могут быть аварии на системах энергообеспечения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать также на объектах соцкультбыта, промышленности и в жилых домах (пожары, взрывы газовых баллонов и т.д.). Объектов, осуществляющих выброс химически опасных веществ, на территории района нет.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

- контроль над состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается:

- применение герметичного производственного оборудования;

- соблюдение норм технологического режима;

- контроль состава воздушной среды и применение аварийной вентиляции.

Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

2.10.3 Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Велижанского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время на территории сельсовета проживает 1007 человек, с учётом занятости и перспектив развития, численность населения на расчётный срок  составит  1070 человек.

Защита населения предусматривается в противорадиационном укрытии (ПРУ).

Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 910 чел. (в с. Велижанка, в п.Алексеевский).

В селе Велижанка, в существующем здании, приспособленном под ПРУ,  размещается 95 человек. ПРУ на 815 человек (с учётом численности населения на расчётный срок) размещаются в личных погребах граждан.

В мирное время убежища будут использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в течение 12 часов.

В планируемой бане предполагается, по мере необходимости, санитарная обработка людей, в существующем ФАП оказание первичной медицинской помощи.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения  принимаются меры в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

Перечень зданий, приспособленных под противорадиационные укрытия на территории    населённых пунктов Велижанского сельсовета                                                             Таблица 4

| № | Наименование организации | Полный адрес | Тип, класс ЗСГО | Вмести-мость, чел | Площадь м² | Год ввода в эксплу-атацию | Характер использования в мирное время | Дата последнего ТО и ремонта | Готовность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ООО «Алеусский лес» | 658771, Панкрушихин-ский район с.Велижанка ул. Усадьба лесничества,5 | подвал | 95 | 76 | 1988 | ПХС | не проводится | После доукомплектования |

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИЖАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития:

- подготовка плана реализации генерального плана;

Таблица 4

Перечень мероприятий по реализации генерального плана Велижанского сельсовета

| № п/п |  | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кафе | с.Велижанка ул.Центральная магазин | на 10 мест | разработка проектной документации, реконструкция |  | 2014-2020 |
| 2 |  | Детский сад | с.Велижанка | на100 мест | реконструкция |  | 2014-2020 |
| 3 |  | Кафе | с.Велижанка ул.Советская | на 10 мест | разработка проектной документации, строительство |  | 2014-2033 |
| 4 |  | КБО | с.Велижанка ул.Партизанская | на 4 раб. места | разработка проектной документации, строительство |  | 2014-2033 |
| 5 |  | Баня | с.Велижанка ул.Партизанская | на 7 мест | разработка проектной документации, строительство |  | 2014-2033 |
| 6 |  | Пункт переработки грибов и ягод | с.Велижанка ул.Усадьбы ЦРМ | 0,4 га | разработка проектной документации, строительство |  | 2014-2033 |
| 7 |  | Пляж | с.Велижанка | 0,2 га | разработка проектной документации, строительство |  | 2014-2033 |
| 8 |  | Парк отдыха | с.Велижанка ул.Ленина | 2,9 га | разработка проектной документации, строительство |  | 2014-2033 |
| 2 Жилищная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индивидуальные жилые дома | с.Велижанка | 882 м² |  | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 2 |  | Индивидуальные жилые дома | п.Алексеевский | 252 м² |  | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 3 Производственная зона |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Скотоубойный пункт | с.Велижанка | проект | разработка проектной документации, строительство |  | 2014-2033 |
| 4 Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога |  | Велижанка-Алексеевский | км | реконструкция |  | 2014-2033 |
| 2 | Улицы в жилой застройке |  | с.Вележанка п.Алексеевский | км | строительство твёрдого покрытия |  | 2014-2033 |
| 3 | СТО |  | с.Велижанка ул.Центральная | на 2 поста | разработка проектной документации, строительство |  | 2014-2033 |
| 5 Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Водопровод | Велижанский сельсовет | проект | Разработка проектной документации, строительство |  | 2014-2033 |
| 2 |  | Газопровод | Велижанский сельсовет | проект | Разработка проектной документации, строительство |  | - |
| 3 |  | ЛЭП 04кВ, 10 кВ | Велижанский сельсовет | - | Разработка проектной документации, строительство, реконструкция |  | 2014-2033 |
| 6 Озеленение и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Полигон ТБО | 720 м к ю-з от с.Велижанка | 1 га | Разработка проектной документации, строительство |  | 2013-2032 |
| 2 |  | Парк отдыха | с.Велижанка ул.Ленина | 2,9 га | разработка проектной документации, строительство |  | 2014-2033 |
| 3 |  | Зона отдыха (пляж) | с.Велижанка ул.Новая | 0,2 га | разработка проектной документации, строительство |  | 2014-2033 |