ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

генеральный план

Муниципального образования Велижанский сельсовет

Панкрушихинского района алтайского края

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ)

Заказчик:   Администрация Панкрушихинского района Алтайского края

Контракт:   № 1 от 03. 08. 2012 г.

Директор	                     __________________В.И.Клюшников

Главный архитектор                                                        __________________Г.Н.Бахуров

Начальник отдела                                                             __________________Г.Я.Сизова

г. Барнаул 2014 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Руководитель проекта

Глав.архитектор                                                                                             Г.Н.Бахуров

Начальник отдела                                                                                           Г.Я.Сизова

Инженер                                                                                                          С.В.Юрк

Инженер                                                                                                          Я.А.Ерёмина

СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема современного использования и комплексной оценки территории села Велижанка М 1: 5 000 | 1 |
| 2 | Схема современного использования и комплексной оценки территории посёлка Алексеевский М 1: 5 000 | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи проекта………………………………………………………………………………6

2. Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. Основные

проблемы развития территории……………………………………………………………………….7

2.1 Анализ муниципально-правовой базы образования в области землепользования

и застройки……………………………………………………………………………………………...8

2.2 Географическое положение………………………………………………………………………..8

2.3 Природные условия………………………………………………………………………………..9

2.3.1 Климат………………………………………………………………………………9

2.3.2 Инженерно-геологическая характеристика………………………………………9

2.3.3 Рельеф …………………………………………………………………………….10

2.3.4 Гидрография………………………………………………………………………10

2.3.5 Растительный мир и почвенный покров………………………………………...11

2.3.6 Полезные ископаемые…………………………………………………………….12

2.3.7 Животный мир…………………………………………………………………….12

2.3.8 Объекты историко – культурного наследия…………………………………….13

2.4 Развитие основных отраслей хозяйства…………………………………………………………14

2.5 Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения………………………………..15

2.6 Современная планировочная организация территории муниципального образования Велижанский сельсовет………………………………………………………………………………19

2.6.1  Земельные ресурсы………………………………………………………………19

2.6.2  Планировочная организация…………………………………………………….19

2.6.3  Жилищная сфера и жилой фонд…………………………………………………21

2.6.4  Социальная и культурно-бытовая сфера………………………………………..24

2.6.5  Производственная сфера…………………………………………………………26

2.6.6  Рекреационные ресурсы и озеленение территории………………….................26

2.7 Транспортная инфраструктура…………………………………………………………………..27

2.7.1  Внешний транспорт………………………………………………………………27

2.7.2  Улично-дорожная сеть…………………………………………………………...27

2.8 Инженерная инфраструктура…………………………………………………………………….28

2.8.1  Водоснабжение…………………………………………………………………...28

2.8.2  Водоотведение (канализация)…………………………………………………...29

2.8.3  Теплоснабжение………………………………………………………………….29

2.8.4  Газоснабжение……………………………………………………………………29

2.8.5  Электроснабжение………………………………………………………………..29

2.8.6  Связь и информация ……………………………………......................................30

2.9 Экологическое состояние территории…………………………………………………………..30

3. Мероприятия по территориальному планированию……………………………………………..32

3.1 Мероприятия по развитию планировочной структуры………………………………………...32

3.1.1 Функциональное зонирование……………………………………………………33

3.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального    строительства………...33

3.2.1  Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны……………..33

3.2.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой

зоны……………………………………………………………………………………….34

3.2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны..34

3.3  Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры………35

3.4. Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории…………………………..36

3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры………..36

3.5.1   Водоснабжение……………………………………………................................36

3.5.2   Водоотведение (канализация)…………………………………………………40

3.5.3  Теплоснабжение………………………………………………………………...40

3.5.4   Газоснабжение………………………………………………………………….41

3.5.5.  Электроснабжение……………………………………………………………...41

3.5.6. Связь и информация…………………………………………………………….42

3.6 Мероприятия по изменению границ населённых пунктов и целевого назначения земель..42

3.7 Мероприятия по охране окружающей среды…………………………………………………43

3.7.1  Мероприятия по охране водной среды…………………………………..........43

3.7.2  Мероприятия по охране атмосферного воздуха……………………………...43

3.7.3  Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения

почвенного покрова……………………………………………………………….44

3.7.4  Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории……..44

3.8 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории….....45

3.9 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия……………….....46

3.10 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера. Мероприятия по гражданской обороне……………………………………………….48

3.10.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

природного характера…………………………………………………………..........48

3.10.2  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

техногенного характера……………………………………………………………..49

3.10.3  Мероприятия по гражданской обороне……………………………………...50

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.

Генеральный план муниципального образования Велижанский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края выполнен в соответствии с Муниципальным контрактом №1 от 03.08. 2012 г. и Техническим заданием.

Проект генерального плана подготовлен с учётом требований:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- Водного кодекса РФ;

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СанПин 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства».

- Закона Алтайского края № 142-ЗС от 29.12.2005 г. (ред. от 07.11.2011 г.) «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Панкрушихинского района Алтайского края» (принят Постановлением АКСНД от 29.12.2005 № 835)

- Закона Алтайского края от 29.12.2009 г. № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» (в редакции от 04.05.2012 г.№35-ЗС);

- Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, утверждённых постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г. №261;

- «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утверждённых приказом Мин. регион. развития от 26.09.2011 г.№244.

Генеральный план разработан в тесной связи со Схемой территориального планирования Панкрушихинского района Алтайского края.

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2014-2020 гг. и расчётный срок на 2014-2033 гг. Также определены перспективы развития образования за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно- транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Велижанский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда и иного специального назначения.

- Формирование архитектурно-пространственной среды в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

2. Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. основные Проблемы развития территории

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в сферах муниципальной правовой базы образования в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

2.1 АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Муниципальное образование Велижанский сельсовет осуществляет свою деятельность по землепользованию и застройке, опираясь на следующие документы:

а) Решение от 18.11.2005 г. №59 об установлении предельного размера земельного участка, предоставляемого гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, и жилой застройки;

б)  Схема территориального планирования Панкрушихинского района Алтайского края.

в) «Комплексная программа социально-экономического развития Панкрушихинского района на 2008-2017 гг.».

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

2.2  ГЕОГРАФИИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Территория муниципального образования Велижанский сельсовет расположена в северо-западной части Панкрушихинского района и имеет общие границы: на севере с Новосибирской областью, на западе с Урываевским (центр с.Урываево), на юге с Кривинским (центр с.Кривое) и Панкрушихинским (центр с.Панкрушиха), на востоке с Луковским (центр с.Луковка) муниципальными образованиями.

В состав муниципального образования Велижанский сельсовет входят: с.Велижанкка (центр образования), п.Алексеевский. Площадь муниципального образования составляет 27605 га.

Село Велижанка распложено на расстоянии 11 км к северо-востоку от ближайшей станции Панкрушиха, его население составляет 901 человек (на 1 января 2013 г.). Посёлок Алексеевский  расположен на расстоянии 10 км к северо-западу от с.Велижанка, его население составляет 106 человек (на 1 января 2013 г.).

С Барнаулом и другими городами и районами края Велижанский сельсовет связан автомобильными.

Основное направление экономики района – сельское хозяйство с развитым зерновым производством и мясо-молочным животноводством.

2.3 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

- КЛИМАТ

Климат территории резко континентальный характеризующийся большой амплитудой колебания температур. Для рассматриваемой территории характерны ранние заморозки в тёплое время года.

Средняя температура июля +190С, января – минус 200С. Общая продолжительность безморозного периода около 120 дней. Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 0оС – 190-200 дней.

Среднее выпадение осадков составляет 364 мм. В зимнее время высота снежного покрова на территории сельсовета незначительная и составляет 32-33 см. в среднем, максимальная 47 см. Снежный покров появляется в среднем с 25 октября и сохраняется до 12 апреля.

Для территории характерен активный ветровой режим с преобладанием ветра  юго – западного направления, при средней скорости 4-8 м/сек.

Годовая суммарная солнечная радиация более 100 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1950 часов.

На территории муниципального образования возможны опасные климатические явления. Повторяемость засух в мае-июне составляет 20 %, большая вероятность пыльных бурь и суховеев. В зимний период возможно 30 дней с метелями. Часто может быть распространен гололед и изморозь (до 20-30 дней).

- ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Под инженерно-геологическими условиями территории следует понимать всю совокупность природных геологических условий, которые определяют планирование размещения на них различных видов строительства, рациональное использование этих территорий, выбор мест расположения различных сооружений, устойчивость и нормальную их эксплуатацию и условия производства строительных работ.

Инженерно-геологические условия территории определяются ее структурно-геоморфологическими  и гидрогеологическими особенностями, составом слагающих горных пород и современными геологическими процессами.

Геологические условия ландшафтных выделов в данном случае называются инженерно-геологическими, потому что они изучены и оценены в инженерном аспекте, а прогноз изменений геологических условий составлен в связи со строительством сооружений и выполнением инженерных работ.

Характеристика территории приведена с позиций инженерного обустройства по каждому ландшафтному выделу.

На территории муниципального образования представлено 5 видов местности с различными характеристиками (таблица 1 )

Таблица 1

| местность | Характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рельеф, грунты | Глубина расчленения рельефа (м) | Глубина залегания грунтовых вод (м) | Преобладающие углы наклона поверхности | Годовое количество осадков (мм) | Годовой слой стока (мм) | Условия для промышленного и гражданского строительства |
| 1. (северная и центральная часть, включая п.Алексеевский, с. Велижанка) | Равнины и высокие террасы; грунты лессовые, преимущественно непросадочные | 20-50 | _ | Менее 00 17 - 00 30 | 300-400 | 25-50 | Не осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 2.(центральная часть, включая часть территории п.Алексеевский) | Равнины и высокие террасы; грунты лессовые, преимущественно непросадочные | 20-50 | - | 00 17 - 00 30 | 300-400 | 25-50 | Частично осложняют – требуют устройства стока |
| 3. (незначительная территория центральной части, часть территории с.Велижанка) | Равнины и высокие террасы; грунты лессовые, преимущественно непросадочные | 20-50 | - | 00 17 - 00 30 | 300-350 | 25-50 | Не осложняют |
| 4. (южная часть территории) | Равнины и высокие террасы; грунты песчано-глинистые | 20-50 | 3-5 | 00 17 - 10 30 | 300-350 | 25-30 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 5. (южная часть территории) | Равнины и высокие террасы; грунты песчаные | 20-50 | 0-3 | менее 00 17 | 300-350 | 25-30 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |

- РЕЛЬЕФ

Территория муниципального образования расположена в приделах центрального среднерасчленённого района Приобского плато. В рельефном отношении вся территория муниципального образования  представлена равнинами и высокими террасами.

Отрицательные формы рельефа отличаются небольшой глубиной (несколько метров), но размеры их в плане значительны.

- ГИДРОГРАФИЯ

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования выражена слабо.

В южной части территории располагаются бессточные и проточные озера, пруды и небольшие ручьи. Берега озёр заболочены. Температура воды в озерах в июле составляет + 19 - +240С. В маловодные годы часть озер пересыхает. Водное питание прудов и озер осуществляется, главным образом в весеннее время. Вода в прудах пресная.

Характеристика ГТС на водоёмах муниципального образования          Таблица 2

| Название водотока | пруд |  | гидротехническое сооружение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объём, тыс. м³ | площадь зеркала, га | плотина земляная насыпная |  |  | паводковый водосброс |
|  |  |  | длина, м | ширина по гребню, м | Высота, м |  |
| Лог б/н с.Велижанка | 96 | 6,4 | 600 | 6 | до 5 | шахтного типа |

Грунтовые воды на приподнятых участках залегают на глубине 7-10 м. По выположенным участкам и понижениям, грунтовые воды залегают на глубине 3-7 м (воды местами минерализованы).

- РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

Территория входит в лесостепную зону, в Приобскую подзону. Значительные площади кормовых угодий заросли кустарником и мелколесьем.

Преобладающие виды растений: типчак, осока узколистая, полынь австрийская, лабазник шестилепестной, клубника, зопник клубненосный, мятлик, тимофеевка, мышиный горошек, чина луговая, полевица белая, шелковица, пырей и другие.

Южная часть муниципального образования занята Панкрушихинским заказником. На территории заказника наиболее высокие и сухие места заняты сосновыми лесами с сухим лишайниковым покровом или редким остепнённым травостоем под пологом древесного яруса, а иногда отсутствует и эта редкая растительность. В низинах среди боров располагаются сырые березняки с осиной и влаголюбивым высокотравьем – василистником простым, серпухой Вольфа,  лабазником волнистым, бодяком разнолистным, вороний глаз обыкновенный и т.д. В подлеске таких лесов обильно разрастается смородина чёрная, деревья увиты хмелем. По окраинам бора небольшие площади занимают солонцеватые луга. Флора заказника насчитывает 259 видов сосудистых растений. В красную книгу Алтайского края включены: ковыль перестый, белокрыльник болотный, ладьян трёхнадрезанный, башмачки настоящий и капельный, гнёздоцветка клубочковая, ятрышник шлемоносный.

Наиболее распространёнными сорняками являются: вьюнок полевой, осоты розовый и жёлтый, пырей сизый, щирица обыкновенная и т.д.

Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края территория муниципального образования находится в зоне чернозёмов, в районе чернозёмов обыкновенных маломощных малогумусных, лугово-чернозёмных солонцевато-солончаковых почв с солонцовыми комплексами и солодями.

Почвы на территории землепользования формировались на покровных породах и древне аллювиальных отложениях.

- ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

На территории Велижанского сельсовета находится месторождение кирпичного сырья  (легкоплавкие глины и суглинки) Велижановское.

Велижановское месторождение кирпично-черепичных глин расположено на северо-западной окраине села Велижанка, в 13 км к северо-западу от райцентра с. Панкрушихи и в 29 км к северо-западу от ж. д. станции Панкрушихи. Связь с ближайшими посёлками и станцией осуществляется посредством грунтовых дорог. Разведано в 1968 г. Алтайской партией Урало-Сибирской комплексной геологической экспедицией треста «Росгеонерудразведка».

Месторождение представлено пластообразной залежью аллювиально-делювиального происхождения верхнечетвертичного возраста. Залегают суглинки непосредственно под почвенно-растительным слоем мощностью 0,5 м. Разведанная мощность суглинков  4,5 м.

Лабораторно-техлогические исследования проводились лабораторией кафедры строительных материалов Алтайского политехнического института, полузаводские  Барнаульским кирпичным заводом в период разведки.

Сырьё месторождения представлено тяжёлыми пылеватыми суглинками (56%), средними пылеватыми суглинками (41%); лёгкими пылеватыми суглинками (2%). Число пластичности суглинков 7-15. Гранулометрический состав суглинков: песчаная фракция (2,0-0,5 мм)  11,54-62,33%; пылеватая (0,5-0,05 мм)  21,33-65,8%; глинистая (менее 0,05 мм)  14,23-28,46%. Химический состав: Al2O3  12,32-13,53%; SiO2  67,79-69,86%; Fe2O3  3,69-4,38%; СаO  4,88-5,22%; MgO  1,67-1,91%; п. п. п.  5,0-5,35%.

Суглинки в естественном виде пригодны для производства обыкновенного строительного кирпича марки «100» методом пластичного формования. Оптимальная температура обжига 950-1000С. Горнотехнические и гидрогеологические условия благоприятные для отработки месторождения открытым способом.

Балансовые запасы сырья на 01.01.1971 г. по категории В  278 тыс. м3. Прирост запасов возможен за счёт расширения площади разведанных работ в северо-западном направлении от детально разведанного участка, за счёт разведки второго поискового участка и разведки на глубину.

- ЖИВОТНЫЙ МИР, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ.

Животный мир муниципального образования включает значительное количество различных видов млекопитающих. В лесах водятся лось, косуля, рысь, волк, заяц, белка, лиса, хорек, норка, горностай, колонок, ласка и т.д. В водоемах живет ондатра, бобёр. Из птиц обитают тетерев, куропатка, глухари, рябчики, гуси, утки, косачи, буроголовая гаичка, поползень, зяблик и т.д.  В озёрах и прудах обитают: карась, чебак, окунь, щука.

На юге территории муниципального образования находится Панкрушихинский комплексный природный заказник краевого значения. Заказник организован 21 сентября 1973 г. решением крайисполкома  №476. Заказник создан для сохранения природных экосистем Алеусского ленточного бора; сохранения мест естественного обитания животных и растений лесного и вводно-болотного комплексов; поддержания экологического баланса региона; сохранения и воспроизводства комплекса растений и животных.

2.3.8 ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории муниципального образования находятся 2 памятника истории.(Таблица 3)

| Наименование памятника | Дати ровка | Архитектор, скульптор, строитель | Материал | Местонахождение | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | 1980 | неизвестен | бетон | п. Алексеевский | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | 1975 | неизвестен | бетон, кирпич | с. Велижанка | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |

2.4  РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА

Сельское хозяйство

Природно-климатические условия территории Велижанского сельсовета накладывают свой отпечаток на особенности сельскохозяйственного производства, которое составляет основу экономики. Для анализа состояния и перспектив данной отрасли была проведена оценка природного и экономического потенциала территории.

На сегодняшний момент на территории образования находится 1 сельскохозяйственное предприятие и 4 крестьянских фермерских хозяйства: ООО «Заборье», ООО КФХ «Росток», ООО ФХ «Нива», КФХ «Гремцев С.В.», ООО КФХ «Сибирь».

На территории Вележанского сельсовета основные показатели по животноводству представлены в Таблице 6.

Основные показатели по животноводству в Велижанском сельсовете

(данные на 01.01.2012 г.)

Таблица 4

| Показатели поголовья скота и птицы | Единицы измерения | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Поголовье скота и плицы |  |  |
| КРС - всего | голов | 822 |
| В т. ч.: в сельхозпредприятиях | голов | - |
| Коровы - всего | голов | 446 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - |
| Свиньи - всего | голов | 2834 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 2000 |
| Овцы, всех пород - всего | голов | 282 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - |
| Козы - всего | голов | 17 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - |
| Лошади - всего | голов | 68 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - |
| Кролики - всего | голов | 123 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - |
| Птица - всего | голов | 3400 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - |

Малый бизнес

Состояние развития малого бизнеса в сельсовете можно охарактеризовать как серьезный резерв развития экономики и улучшения социального климата.

Малый бизнес представлен во всех областях экономики. За последние годы малое предпринимательство стало неотъемлемой частью экономики. Широкое распространение малый бизнес получил в отраслях, связанных с формированием рыночной инфраструктуры.

Наиболее многочисленна категория индивидуальных предпринимателей в торгово-посреднической деятельности и сфере оказания услуг.

Субъекты предпринимательства являются основными поставщиками продовольственной продукции и товаров народного потребления на местный рынок. Важным направлением развития производственного потенциала района является повышение в экономике роли малых предприятий. Приоритетным направлением в работе администрации района является поддержка предпринимательства.

2.5. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств транспорта и многое другое.

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе предоставленных данных:

- об общей численности населения образования на начало 2012 г.;

- о динамике численности населения 2001 - начало 2010 гг.;

- о возрастной структуре образования на начало 2012 года.

По состоянию на начало 2012 г. характеристика структуры общей численности населения представлено в Таблице 9

Таблица 5

Структура общей численности населения МО Велижанский сельсовет

по населенным пунктам на начало 2012 года

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в МО Велижанский сельсовет % |
| --- | --- | --- |
| МО Велижанский cельсовет | 1007 | 100 |
| с. Велижанка | 901 | 89,6 |
| п.Алексеевский | 106 | 10,4 |

Семейный состав населения

(данные на 01.01.2012 г.)                                          Таблица 6

| Состав семьи | Количество семей | Население | % семей |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Велижанка |  |  |  |
| Одинокие | 84 | 84 | 24,6 |
| Семьи в 2 человека | 99 | 198 | 29,0 |
| Семьи в 3 человека | 68 | 204 | 20,0 |
| Семьи в 4 человека | 62 | 248 | 18,2 |
| Семьи в 5 и более чел. | 28 | 167 | 8,2 |
| Итого | 341 | 901 | 100 |
| Средний размер семьи (чел.) – 2,6 |  |  |  |
| п.Алексеевский |  |  |  |
| Одинокие | 7 | 7 | 6,6 |
| Семьи в 2 человека | 18 | 36 | 34,3 |
| Семьи в 3 человека | 5 | 15 | 14,3 |
| Семьи в 4 человека | 8 | 32 | 30,5 |
| Семьи в 5 и более чел. | 3 | 16 | 14,3 |
| Итого | 41 | 106 | 100 |
| Средний размер семьи (чел.) – 2,6 |  |  |  |

Данные характерезующие естественное движение населения          Таблице 7

| №№ п/п | показатели | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| с.Велижанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Родилось | 10 | 15 | 9 | 10 | 8 | 2 | 7 | 10 | 9 | 9 |
| 4 | Умерло | 31 | 17 | 25 | 15 | 24 | 15 | 20 | 19 | 24 | 16 |
| 5 | Итого: | -21 | -2 | -16 | -5 | -16 | -13 | -13 | -9 | -15 | -7 |
| п.Алексеевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Родилось | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 7 | Умерло | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 8 | Итого: | +2 | 0 | 0 | -1 | - | -2 | -2 | -1 | -2 | +1 |

В период 2001-2010 г.г. демографическая ситуация нестабильна. Естественная убыль населения преобладает над приростом.  Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения населения. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и падением средней продолжительности жизни.

На территории муниципального образования население младше трудоспособного возраста на начало 2013 года составляет – 12,8 % от общей численности, трудоспособного населения – 62,8 %, а старше трудоспособного –  24,4 %.

Численность населения на первую очередь и на расчетный срок определена на основе анализа удельного веса возрастных групп в общей численности населения методом трудового баланса.

Структура основных градообразующих кадров населённых пунктов муниципального образования Велижанский сельсовет представлена в Таблице 8

Структура основных градообразующих кадров                    Таблица 8

| №№ п/п | Отрасли и предпрятия | Численность градообразующих кадров (челвек) |  |  |  |  | Расчетный срок (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014-2020 | 2014-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с.Велижанка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственные организации | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Заборье» | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства | 33 | 34 | 29 | 24 | 28 | 26 | 22 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО КФХ «Росток» | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | ООО ФХ «Громцев С.В.» | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | - |
| 4 | ООО КФХ «Сибирь» | 12 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | ООО КФХ «Нива» | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Административно-хояйственные и общественные организации | 39 | 41 | 41 | 47 | 41 | 33 | 33 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Администрация Велижанского сельсовета | 15 | 17 | 17 | 23 | 17 | 9 | 9 |
| 7 | Пожарная часть | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | СПО «Велижанское» | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Велижанский ДК | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Сельская библиотека бббибиблиотека | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Учебные заведения | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МБОУ «Велижанская СОШ» | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
|  | Детские дошкольные учреждения | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МБДОУ детский сад «Сказка» | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
|  | Учреждения здравоохранения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФАП | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Розничная торговля всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ИП Буркова Е.Р. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Планируемые предприятия и организации | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого | 112 | 115 | 109 | 110 | 108 | 105 | 98 |
| п.Алексеевский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельский клуб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | Учреждения здравоохранения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФАП | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Розничная торговля всего | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Планируемые предприятия и организации | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Как видно из таблицы, приведённой выше, на первую очередь и расчётный срок потребность кадров в с.Велижанка незначительно увеличивается, по сравнению с современным состоянием. В п.Алексеевский численность градообразующих кадров остаётся без изменений.

Таблица 9

Возрастная структура населения по современному состоянию на 1 января 2012г.

| Наименование | Всего населения | В том числе по возростам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошколь-ники |  | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0-3 | 4-6 | 7-15 | 16-17 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные (в том числе студенты |  | На отдыхе | Работающих |
| с.Велижанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 901 | 17 | 16 | 73 | 19 | 545 | 153 | 27 | 7 | 14 | 351 | 231 | 224 | 7 |
| % | 100 | 1,89 | 1,77 | 8,1 | 2,11 | 60,49 | 16,98 | 2,99 | 0,78 | 1,55 | 38,96 | 25,64 | 24,86 | 0,78 |
| п.Алексеевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 106 | 3 | 2 | 18 | 2 | 66 | 18 | 2 | - | 2 | 44 | 15 | 15 | - |
| % | 100 | 2,83 | 1,89 | 16,98 | 1,89 | 62,26 | 16,97 | 1,89 | - | 1,89 | 41,51 | 14,15 | 14,15 | - |

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена на основе анализа данных о перспективах развития территории в системе расселения с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

Прирост населения предполагается за счёт эффекта от проводимой государством демографической политики.

Всего численность населения в селе Велижанка составит  920 человек на первую очередь и  950 человек на расчётный срок соответственно.

Стабилизация численности населения и незначительный прирост предполагается за счёт эффекта от проводимой государством демографической политики, также учитывая, что с.Велижанка является центром муниципального образования.

С учетом проведённого анализа: численность населения в посёлке Алексеевский составит  110 человек на первую очередь и  120 человек на расчётный срок.

2.6 Современная планировочная организация территории

муниципального образования Велижанский сельсовет

2.6.1 Земельные ресурсы

Площадь территории в границах муниципального образования Велижанский сельсовет, по состоянию на 1 января 2013 года, составляет 27605 га.

Таблица 10

Состав земель по категориям

(данные годового отсчёта)

| Категории земель | Площадь, га |
| --- | --- |
| Земли сельхозназначения, в том числе: | 20190 |
| -сельскохозяйственные угодья | 19570 |
| -под водными объектами, болотами | 112 |
| -под дорогами | 50 |
| -под застройкой | 2 |
| -прочие земли | 188 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 270 |
| - с. Велижанка |  |
| - п. Алексеевский |  |
| Земли промышленности, энергетики | 43 |
| Земли транспорта | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: | - |
| - рекреационного назначения | - |
| Земли запаса | - |
| Земли лесного фонда | 7102 |
| Земли водного фонда | - |
| Итого по сельсовету: | 27605 |

2.6.2 панировочная организация

село Велижанка

Деревня Велижанская (Велижанка) начала своё летоисчисление с 1781 года. По 4-й переписи 1782 года насчитывалась 21 душа мужского пола, 5-й - (1795 год) - 32, 6-й - (1811 год) - 71, 8-й - (1834 год) - 100 душ мужского пола. В «Списке населённых мест Томской губернии», составленном в 1911 году, описана Велижанская так: «... деревня при спрудной воде, 760 мужчин, 734 женщины, земли имели 11668,35, обрабатываемой 627,38 десятин». В селе были расположены: артельный маслозавод, 3 торговых лавки, церковь деревянная.

В 1918 году в Велижанке было 299 дворов, 1925 году - 566 с населением 2645 человек, в 1999 году - 1300 человек, с числом дворов 462.

С 1929 по 1931 годы в Велижанке были созданы колхозы «Верный путь», имени Чкалова, «Новый мир», «Красное знамя».

В 1950 году произошло объединение всех коллективных хозяйств в единый колхоз имени Жданова, а в апреле 1966 года на базе колхозов имени Жданова (Велижанка), имени Сталина (Зыково), имени Тельмана (Урываево), посёлков Алексеевский, Давыдовский, Никольский был организован совхоз «Велижанский», в 1992 году он преобразован в ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью).

Территория муниципального образования Велижанский сельсовет расположена в северо-западной части Панкрушихинского района. Село Велижанка является главным планировочным узлом, расположено в южной части  муниципального образования Велижанский сельсовет. С юга, территория села ограничена особо охраняемой природной территорией: Панкрушихинский заказник. Территория села прудами условно разделяется на западную и восточную части.

Территория села застроена  индивидуальными жилыми домами с большими приусадебными участками.

Структурный каркас с.Веижанка формируется улицами Центральная и Ленина. В составе общественно делового центра (по ул.Центральная) сложились административно-деловая зона, зона социально-бытового,  торгового, учебно - образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения, зона здравоохранения и соцобеспечения. Общественный центр имеет хорошо сформированную дорожную сеть, обеспечивающую его связь с другими частями села. Из учреждений культурно-бытового назначения имеются: сельский дом культуры, средняя школа, начальная школа, стадион, ФАП, магазины продовольственных и непродовольственных товаров. По ул. Советская расположена учебно-образовательная зона представленная средней школой, начальной школой. На территории учебных учреждений расположен стадион. На пересечении центральной ул.Ленина и ул.Центральная размещается памятник воинам , погибшим в годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг).

Размещение производственных объектов сложилось на севере, востоке, юго-востоке (за границей населённого пункта) и в центральной части села. В селитебной зоне находятся:  свиноферма (на 500 голов), мельница, мехток, складской сектор, пункт приёма молока, лесхоз.

Связь с селами Панкрушихинского района осуществляется автомобильными дорогами.

Кладбище находятся на расстоянии 200 м к юго-востоку от границы населённого пункта.  Полигон ТБО  располагаются к югу от границы села на расстоянии 200 м (нарушает требования СанПин). Второй полигон ТБО расположен на расстоянии 930 м к северо-востоку от границы населённого пункта. Также на расстоянии 1000 м к северо-востоку от границы населённого пункта расположен действующий скотомогильник.

посёлок Алексеевский

Посёлок Алексеевский  расположен на расстоянии 10 км к северо-западу от с.Велижанка.

Структурный каркас формируется улицей Центральная. Въезд в село осуществляется по ул.Луговая. Жилая зона состоит из одноэтажной застройки невысокой плотности. Новое строительство ведется за счет реконструкции, уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий в границах села.

Вся общественно-деловая зона размещается на улице Центральная. Из учреждений культурно-бытового назначения в селе имеются: клуб, школа, магазин товаров повседневного спроса.

На ул.Центральной размещается памятник воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг).

На расстоянии 200 м к северо-востоку от границы населённого пункта находится кладбище. На расстоянии 570 м к востоку от границы населённого пункта находится существующий полигон ТБО. Также к востоку от населённого пункта, на расстоянии 960 м располагается действующий скотомогильник. В границе населённого пункта, в южной части, расположена производственная зона: мехток, зерносклад. К юго-востоку от населённого пункта расположена производственная зона МТМ и складская зона.

2.6.3 Жилищная сфера и жилой фонд

Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения образования,

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта с.Велижанка на начало 2012 г. составляет порядка 14079 кв.м. При численности в 901 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 15,6 кв.м на 1 человека, что ниже нормативного значения на 2,4 кв. м на человека.

Весь существующий жилищный фонд представлен домами усадебного типа.

Суммарная общая площадь жилищного фонда села п. Алексеевский на начало 2012 г. составляет порядка 1858,8 кв.м. При численности в 106 человек, средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 17,5 кв.м. на 1 человека, что ниже нормативного значения на 0,5 кв. м на человека. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблицах 11,12

Характеристика существующего жилищного фонда с.Велижанка, п.Алексеевский

Таблица 11

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| с.Велижанка |  |  |  |
| Усадебная застройка: |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 11041 | 78,4 | 344 |
| двухквартирные | 3038 | 21,6 | 62 |
| Итого | 14079 | 100 | 406 |
| п.Алексеевский |  |  |  |
| Усадебная застройка: |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 1026,8 | 55,2 | 34 |
| двухквартирные | 832 | 44,8 | 16 |
| Итого | 1858,8 | 100 | 50 |

Таблица 12

Характеристика существующего жилищного фонда

| Жилой фонд с физическим износом (кол-во домов) |  |  |
| --- | --- | --- |
| До 40% | 40-60% | Свыше 60% |
| с.Велижанка |  |  |
| 335 | 63 | 8 |
| п.Алексеевский |  |  |
| 20 | 23 | 7 |

В последние годы, в населённых пунктах Велижанского сельсовета, строительство нового жилья не осуществлялось.

Расчёт необходимой общей площади жилого фонда  МО Велижанский сельсовет на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в Таблице 13.

Таблица 13

Расчет объемов жилищного строительства.

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.12 г. | Первая очередь 2014-2020 гг. | Расчётный срок 2014-2033 гг. |
| с.Велижанка |  |  |  |  |
| Население | чел | 901 | 920 | 950 |
| коэффициент семейности |  | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 406 / 14079 | 406 / 14049 | 406 / 14049 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (строительство) | дом/м2 | - | 7 / 323 | 18/ 882 |
| Проектируемый жилой фонд (с учётом строительства и реконструкции) | м2 | - | 1591 | 3051 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 14079 | 15640 | 17100 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 15,6 | 17 | 18 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 406 | 413 | 424 |
| Необходимая территория усадебной застройки | га | - | 1,8 | 4,5 (в том числе на вторую очередь 2,7 га) |
| п.Алексеевский |  |  |  |  |
| Население | чел | 106 | 110 | 120 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 50 / 1858,8 | 50 / 1858,8 | 50 / 1858,8 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (строительство) | дом/м2 | - | 2 / 70 | 5 / 252 |
| Проектируемый жилой фонд (с учётом строительства и реконструкции) |  | - | 70 | 301,2 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 1858,8 | 1929 | 2160 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 17,5 | 17,5 | 18 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | - | 52 | 55 |
| Территория застройки -усадебной | га | - | 0,5 | 1,25 (в том числе на вторую очередь 0,75 га) |

2.6.4 СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВАЯ СФЕРА

В настоящее время сельсовет располагает рядом социальных и культурно-бытовых объектов обеспечивающих первоочередные потребности жителей (Таблица 14).

Таблица 14

Характеристика объектов социальной, культурной, бытовой сферы по состоянию на 01.01.2012 г.

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Количество работающих | Единовременная вместимость или пропускная способность (на сколько рассчитано)/ реал. посещаемость |  | Мат-л стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Площадь учреждения м², торговая площадь магазинов | Год построй-ки | Здание спец. или приспособленное / % износа | Примечание возможное использование по назначению или снос, реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| с.Велижанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя школа | ул.Советская | 19 |  |  | кирпич |  | отдельное | 900 | 1971 | специальное | по назначению |
| 2 | Начальная школа | ул.Советская | 4 | 400 мест |  | дерево |  | отдельное | 240 | 1934 |  |  |
| 3 | Детский сад «Сказка» |  |  |  |  | кирпич |  | отдельное |  |  | специальное | по назначению |
| 4 | ФАП | Ул.Центральная, 41 | 3 |  |  | кирпич |  | отдельное | 80 | 1973 | приспособленное | по назначению |
| 5 | СДК |  | 5 |  |  | дерево |  | отдельное | 735 | 1968 | специальное | по назначению |
| 6 | Магазин | ул. Ленина, 43 | 3 |  |  | Кирпич |  | отдельное | 150 | 1947 | специальное | по назначению |
| 7 | Магазин | ул.Центральная, 43 | 5 |  |  | Кирпич |  | отдельное | 150 | 1980 | специальное | по назначению |
| 8 | Магазин | ул.Центральная45а 434545а45а | 2 |  |  | Кирпич |  | встроенное | 103 | 1983 | приспособленное | по назначению |
| 9 | Магазин | ул.Партизанская30 | 3 |  |  | Кирпич |  | отдельное | 54 | 1980 | приспособленное | по назначению |
| п.Алексеевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | Ул. Центральная, 3 | 2 |  |  | Кирпич |  | встроенное | 76 | 1973 | приспособленное | по назначению |
| 2 | Клуб | Ул.Центральная,11а | 2 |  |  | Кирпич |  | отдельное | 264 | 1982 | специальное | по назначению |
| 3 | Магазин | Ул. Центральная, 11 | 1 |  |  | кирпич |  | отдельное | 54 | 1987 | специальное | по назначению |

На 1 января 2012 г. торговая площадь магазинов  в с.Велижанка составляет 457 м², в п.Алексеевский 54 м²

Проектная вместимость действующих школ удовлетворяет расчетную потребность сельсовета в школьных местах на расчетный срок до 2033 года.

Доля молодых специалистов в школах недостаточна.  Наблюдается сокращение числа учителей в школах.

Необходимо обновление материально- технической и учебной базы школ. Необходимо оказание муниципальной поддержки развитию физической культуры и спорта.

В здравоохранении происходит снижение обеспеченности медицинским персоналом.

На 1 января 2013 г. торговая площадь магазинов  в с.Велижанка составляет 457 м², в п.Алексеевский 54 м². Уровень обеспеченности населения торговой площадью в с.Велижанка и в п.Алексеевский в 2013 году удовлетворяет потребностям населения.

2.6.5 производственная сфера

Таблица 15

Данные о территориях производственных и коммунально-складских предприятий, предприятий инженерной и транспортной инфраструктуры сёл по классам санитарной вредности

| № на плане | Наименование производственных коммунально-складских предприятий |  | Норматив СанПиН |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс санит. вредности | СЗЗ, м |  |
| с.Велижанка |  |  |  |  |  |
| I |  | Свиноферма | III | 300 | перенос |
| II |  | Мельница | V | 50 | перенос |
| III |  | Мехток | V | 50 |  |
| IV |  | Склады | V | 50 |  |
| V |  | Пункт приёма молока | V | - |  |
| VI |  | Лесхоз | V | 50 |  |
| п. Алексеевский |  |  |  |  |  |
| I |  | Мехток и зерносклады | IV | 100 |  |
| II |  | МТМ и склады | V | 50 |  |

2.6.6 Рекреационные ресурсы и озеленение территории

Система озеленения с. Велижанка и п. Алексеевский  представлена зелёными насаждениями общего пользования и насаждениями ограниченного пользования (зелёные насаждения территорий школ, детских садов и т.д.), что создаёт единую систему озеленения села.  Небольшие природные участки зелёных насаждений разбросаны по всей территории населённых пунктов.

Южная часть территории сельсовета занята обширными лесными массивами, имеющими большое рекреационное значение.

На территории муниципального образования находится часть территории Панкрушихинского комплексного природного заказника краевого значения. Заказник создан для сохранения природных экосистем Алеусского ленточного бора в верховьях р.Бурла, мест естественного обитания лося, косули, барсука, ондатры, белки, колонка, тетерева, глухаря и других животных; поддержания экологического баланса региона, сохранения и воспроизводства комплекса животных и растений ленточного бора и боровой озёрно-речной системы.

2.7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.7.1  ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Территория Велижанского сельсовета характеризуется хорошей транспортной доступностью, которая обеспечивается посредством автомобильного транспорта.

По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения Романово – Велижанка - ст. Урываево, подъезд к п. Алексеевский.

Плотность дорог с твёрдым покрытием ниже среднего значения по краю. Значительная часть автодорог требует капитального ремонта.

Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений осуществляет ГУДП «Панкрушихинское ДРСУ».

    - 2.7.2 УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Транспортная инфраструктура населённых пунктов представлена сетью территориальных автомобильных дорог.

село  Велижанка

Большая часть основных улиц и дорог с.Велижанка грунтовые, в капитальном исполнении выполнена центральная часть села.

Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий, необходимо устройство пешеходных тротуаров. Пешеходное движение осуществляется по проезжей части улиц, создавая предпосылки для дорожно-транспортных происшествий.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в индивидуальных гаражах, а также на территории приусадебных участков.

пос. Алексеевский

Все улицы в п. Алексеевском грунтовые. Большая часть улично-дорожной сети находится в удовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой вероятность увеличение дорожно-транспортных происшествий.

2.8  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.8.1. Водоснабжение

село Велижанка

Большая часть населенного пункта имеет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды.

На северной окраине села располагается  водозаборное сооружение. Водозабор снабжает водой как общественную, так и жилые застройки. Водопроводная сеть охватывает улицы Центральная, Партизанская, Ленина, Братьев Бояровых, Пушкина, часть ул. Советской, ул. Новой. Водопроводная сеть выполнена: из чугунных труб диаметром 100-150 мм. Степень износа водопроводных сооружений – 70%. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода. Экспертное заключение по качеству воды отсутствует.

В целях развития системы водоснабжения села, приведения их в надлежащее состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, необходимо вести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения.

В настоящее время основными проблемами водоснабжения села являются:

- отсутствие очистных сооружений в действующей сети водопровода;

- предельный износ разводящей водопроводной сети;

- отсутствие необходимых запасов воды на случай чрезвычайных ситуаций.

пос. Алексеевский

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения,  источником  являются подземные воды. В селе имеются 1 водонапорная башня и скважина, расположенные на южной окраине села. Водопроводные сети проходят по улице Центральной и Луговой.

Водопроводная сеть выполнена: из чугунных труб диаметром 100-150 мм. Степень износа водопроводных сооружений – 80%. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода. Экспертное заключение по качеству воды отсутствует.

В целях развития системы водоснабжения поселка, приведения их в надлежащее состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, необходимо вести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения.

Для обеспечения села системой водоснабжения необходимо выполнить:

- замену ветхих сетей водопровода.

2.8.2 Водоотведение (канализация)

В населённых пунктах Велижанского сельсовета отсутствует централизованная система водоотведения. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами. Ливневая канализация отсутствует.

2.8.3 Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах сельсовета отсутствует. Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь. Котельные отапливают административные социально-значимые здания. Котлы на твердом топливе.

2.8.4 Газоснабжение

Газоснабжение населения сжиженным газом осуществляет ОАО «Алтайкрайгазсервис» Сжиженный газ потребителям поставляется в баллонах автотранспортом.

2.8.5 электроснабжение

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства Велижанского сельсовета осуществляется ОАО «МРСК Сибири».

с.Велижанка

Отпуск электроэнергии за 2012 г. составил 117780 кВТ/ч.млн. кВт/ч., в том числе для нужд сельскохозяйственного сектора 12 тыс.кВт/час., перерабатывающий сектор -11700 кВт/час., коммунальном - бытовой сектор – 94080 кВт/час. Потребление электроэнергии на 1 человека за 2012 г. составило 77,78. кВт/час. Протяжённость ВЛ-10 – 47,5 км, длина ВЛ-0,4 кВ – 30,895 км (от КТП-10/0,4 кВ) Таблица 16.

Таблица 16

| № пп | Объект ОС | Мощность КТП 10/04/кВа |
| --- | --- | --- |
| 1 | № S24-11-1 КТП | 250 |
| 2 | № S24-11-2 КТП | 100 |
| 3 | № S24-11-3 КТП | 100 |
| 4 | № S24-11-4 КТП | 250 |
| 5 | № S24-11-5 КТП | 160 |
| 6 | №6 КТП | - |
| 7 | № S24-11-7 КТП | 100 |
| 8 | №8 КТП | - |
| 9 | № S24-11-9 КТП | 160 |
| 10 | № S24-11-10 КТП | 100 |
| 11 | № S24-11-24 КТП | 400 |
| 12 | № S24-11-23 КТП | 250 |

п.Алексеевский

Отпуск электроэнергии за 2012 г. составил 25249 кВ/ч., в том числе для нужд перерабатывающего сектора – 3000 кВт/ч; коммунально-бытового сектора - 22249. Потребление электроэнергии на 1 человека за 2012 г. составило 69,3 тыс. кВт/час. Протяжённость ВЛ-10 – 14,1 км, длина ВЛ-0,4 кВ – 2,8м (от КТП-10/0,4 кВ) Таблица 17

Таблица 17

| № пп | Объект ОС | Мощность КТП 10/04/кВа |
| --- | --- | --- |
| 1 | № S24-11-93 КТП | 160 |

2.8.6 Связь и информация

Услуги связи на территории  муниципального образования оказывают Макрорегиональный филиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ».

На территории муниципального образования смонтировано 300 телефонных аппаратов. Установлено 3 таксофона универсального типа. В с.Велижанка задействовано 217 телефонных аппаратов, в п.Алексеевский 25.

Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт и телефонную канализацию, абонентские линии - частично в грунт, частично воздушные.

На территории района так же действует сотовая связь, предоставляемая операторами «Билайн», «МТС» и «Мегафон».

На территории муниципального образования установлено 2 таксофона универсального типа.

Услуги почтовой связи оказывает организация Почта России Каменское отделение.

2.9 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Современное экологическое состояние территории муниципального образования определяется воздействием локальных источников загрязнения природной среды.

Общее экологическое состояние территории сельсовета следует признать вполне удовлетворительным.

На территории муниципального образования преобладает сельскохозяйственная модификация природных систем. Классы и виды антропогенного воздействия, получившие распространение на данной территории приведены в Таблице 18.

Таблица 18

Характеристика основных антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| сельскохозяйственные | полевой, пастбищный, животноводческий | распашка, выпас животных, сенокошение, выращивание культурной флоры; животноводческие комплексы (сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др.) |
| селитебные | сельские поселения | в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий (полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды) |
| водные | пруды, водные артерии | создание запруды на небольших реках, загрязнение и изменение стока рек |
| транспортные (инжерно-инфраструктурные) | автодороги различной категории, линии электро-передач, водо- и газопроводы | интенсивность движения авто-транспорта, количество грузопотоков, потребление электричества, транспортировка топлива, (создание дорог, опор, мостов, насыпей, карьеров, при этом изменяется весь облик при-родных систем) |

На территории   сельсовета располагаются объекты, которые   являются источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (полигоны ТБО, скотомогильники, кладбища и др.). В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.№52-ФЗ, вокруг данных объектов   устанавливается  территории  с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), которые     являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Источниками загрязнения воздушного бассейна являются: производственные предприятия, котельные, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Источниками шумового воздействия на среду обитания являются все виды транспорта, производственный шум. В последние годы уровень шума значительно вырос, что связано с увеличением автомобилизации. Неудовлетворительное санитарное состояние населённых мест, территорий свалок является основной причиной загрязнения почв.

3.Мероприятия по территориальному планированию

3.1 мероприятия по развитию планировочной структуры

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

Планировочная организация территории населенных пунктов разработана с учетом сложившейся застройки и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Структурный каркас с.Велижанка формируется улицами Центральная и Ленина.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей	сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра. При этом достигается определенная законченность в его формировании.

Жилые территории располагаются компактно, сетка улиц в целом правильная. Застройка  одноэтажная, усадебного типа, с большими земельными участками. В составе общественно делового центра (по ул.Центральная, Ленина, Советская) сложились административно-деловая зона, зона социально-бытового,  торгового, учебно - образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения, зона здравоохранения и соцобеспечения. Общественный центр имеет хорошо сформированную дорожную сеть, обеспечивающую его связь с другими частями села.

Развитие жилой застройки усадебного типа предусмотрено в границах населенного пункта путем уплотнения существующей застройки.

Структурный каркас п. Алексеевский формируется улицей Центральная. Въезд в село осуществляется по ул.Луговая. Жилая зона состоит из одноэтажной застройки невысокой плотности. Вся общественно-деловая зона размещается на улице Центральная. Новое строительство предусмотрено за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий в границах села.

Принятые архитектурно-планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием всех их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

3.1.1  Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон.

На территории населенных пунктов муниципального образования Велижанский  сельсовет выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона рекреации;

- зона акваторий;

- зона резервных территорий;

- территория общего пользования;

- зоны специального назначения.

3.2  Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

3.2.1  МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛОЙ ЗОНЫ

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается:

село  Вележанка

На расчётный срок предусмотрено строительство 18 домов - 882 м² общей площади. Планируется реконструкция уже существующего жилья. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции  позволит обеспечить население общей жилой площадью 18 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок выделены территории общей площадью 4,5 га (1,8 га – 1-я очередь; 2,7 га – 2-я очередь).

На перспективу, за пределами расчётного срока зарезервировано 11,5 га под жилую зону.

поселок Алексеевский

На расчётный срок предусмотрено строительство 5 домов - 252 м² общей площади. Выполнение мероприятий по строительству позволит обеспечить население общей жилой площадью 18 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок выделены территории общей площадью 1,4 га под жилую зону.

3.2.2  мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

село Велижанка

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного, а также здравоохранения. Зона исторически сложилась в центре села. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов социально-культурного значения.

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- реконструкция части здания магазина по ул.Центральная под кафе (на 10 мест)

- реконструкция части здания Пожарной части по ул.Центральная под детский сад на 100 мест.

На расчётный срок:

- строительство кафе по ул.Советская (на 10 мест);

- строительство рекреационной зоны (пляж 0,2 га);

- строительство комбината бытового обслуживания (на 4 рабочих места) и гостиницы (на 6 мест) по ул.Партизанская;

- строительство бани по ул.Партизанская (на 7 мест);

- строительство парка отдыха по ул.Ленина;

- выделена территория под объекты общественно-деловой зоны по ул.Пушкина;

-строительство пункта по переработке ягод и грибов по ул.Усадьба ЦРМ.

посёлок Алексеевский

На расчётный срок:

- выделена территория под объекты общественно-деловой зоны по ул.Луговая, ул.Центральная.

3.2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают:

- вынос из жилой застройки зданий производственного назначения и сооружений на специально отведенные участки, образующие производственную зону;

- реконструкция и модернизация действующих промышленных предприятий;

- ликвидация недействующих предприятий;

- устройство санитарно-защитных зон.

В связи с несоответствием СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» генпланом предусмотрен вынос из жилой зоны с.Велижанка территорий свинофермы и мехтока (на данной территории также планируется строительство скотоубойного пункта), для этих целей выделены территории 3,5 га в границах населённого пункта и 8 га за границей населённого пункта..

В с.Велижанка  проектом предусмотрено на расчетный срок:

-строительство скотоубойного пункта за границей населённого пункта (5 тонн в сутки).

3.3 Мероприятия по Развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки в зоне резервного фонда.

- формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- устройство пешеходных переходов;

- ремонт внутрипоселковых дорог в границах сёл сельсовета, общей протяжённостью.

При разработке поперечных профилей улиц учтена необходимость защиты от транспортного шума. Проектом предусмотрен ряд мероприятий:

- устройство защитных полос озеленения, отделяющих проезжие части улиц от застройки;

- отступ застройки от проезжей части улиц;

- устройство усовершенствованного покрытия улиц.

При проектировании улично-дорожной сети, максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития  сёл, введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест».

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главные улицы;

- основные улицы;

- второстепенные улицы и проезды.

село Велижанка

Главные улицы с.Велижанка: ул.Ленина, ул.Центральная. Ширина главных улиц в красных линиях принята: по ул.Ленина и Центральная 18 м с шириной проезжей части 7 м. Вдоль главных, основных и второстепенных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль улиц – от 1 до 1,5 м с каждой стороны. Проектом предусмотрен вариант дорожной одежды из асфальтобетона.

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- строительство СТО по ул.Лесничество (на 2 поста);

посёлок Алексеевский

Главные транспортные потоки происходят  по улице Центральная. Основные транспортные потоки проходят также по улице Луговая.

Ширина главной улицы в красных линиях 18 м с шириной проезжей части 6 м, ширина тротуаров 2 м с каждой стороны. Ширина основной улицы в красных линиях 14 м с шириной проезжей части 6 м, ширина тротуаров 1,5 м с каждой стороны.

Проектом предусмотрено 2 варианта дорожной одежды из следующих конструктивных элементов: покрытие из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси.

3.4 мероприятия по инженерно-технической подготовке территории

На территории сельсовета распространены неблагоприятные геологические процессы, представленные смывом почв, ветровой и овражной эрозией, просадкой грунтов. идет обрушение береговых участков в результате ветрового нагона воды.

На описываемой местности условия для промышленного и гражданского строительства частично осложнены, требуется укрепление грунтов основания, организация водоотвода, устройство стока.

Предусмотрены  следующие мероприятия по инженерной подготовке:

1. Вертикальная планировка для организации  поверхностного стока ливневых и талых вод;

2. Берегоукрепление подразумевает комплекс мероприятий по защите каймы водоёмов от динамического разрушающего воздействия вод. В качестве дополнительной меры для укрепления склонов рекомендуется посадка древесно-кустарниковой растительности.

3.5 мероприятия по Развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

3.5.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки, и составляет:

- на 1-ую очередь – 150 л/сут. на человека;

- на расчетный срок – 180 л/сут. на человека.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектированных общественных зданий приняты по каталогу типовых проектов. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок использования.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Проектом предусматривается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами 100-150 мм. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы укладывать в канавах в кольцевой тепловой изоляции.

Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч:

м3.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Водоснабжение зоны промышленных предприятий предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- закольцовка сети водопровода.

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 100-150 мм в районе перспективной застройки.

Зоны санитарной охраны Для водозабора устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надёжности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30 м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзор, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго и третьего поясов запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории полигонов ТБО, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

3.5.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ)

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и нужды животных.

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения и опасностью загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения населенных пунктов, предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами.

Учитывая степень благоустройства населенных пунктов, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

3.5.3 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дней, согласно СНиП 23-01-99* “Строительная климатология”.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Годовой расход тепла на отопление рассчитывается по формуле:

Qгод=24β Qч((tвн-tср)/(tвн-tнар) τ;

β=1,07;

tвн =22 оС - внутренняя температура в помещении;

tср=7,8 оС- средняя температура в отопительный сезон;

tнар=38 оС- средняя температура наиболее холодной пятидневки;

τ=222 дня- продолжительность отопительного периода.

Часовой расход тепла на отопление согласно СНиП 2.04.07 – 86 составляет: для с.Велижанка и п.Алексеевский.

Qот=qо*S/1,163*0,000001=189,8 Вт*9 S м2/1,163*0,000001=0,57 Гкал/час,

где qо=189,8 Вт – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади;

S=3051м2 (с.Велижанка), 301,2м2 (п.Алексеевский)– расчётная проектируемой усадебной застройки.

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение (ГВС):

QГВС=2,4*(1,2*m*a*(55-tC)*c)/24/1,163*0,000001=2,91 Гкал/час,

где m=950 (с.Велижанка), 120 (п.Алексеевский) – число человек;

a=120 л/сут – норма расхода воды на горячее водоснабжение согласно СНиП 2.04.01-85;

tC=5 0С – температура холодной (водопроводной воды в отопительный период;

c=1 – теплоёмкость воды.

Проектом предусматривается перевод котельных с твердого топлива на газ.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от  системы отопления, предлагаются — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел. Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. В связи с этим необходимо проведение комплекса мер по реконструкции системы теплоснабжения и её модернизации.

3.5.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Согласно программы газификации Алтайского края населенные пункты Панкрушихинского района планируется обеспечить природным газом.

3.5.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемые подстанции необходимо расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров. Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ в зонах перспективной застройки;

- строительство линий электропередач 10 кВ;

- реконструкция существующих ТП;

- реконструкция существующих линий электропередач 0,4кВ.

3.5.6. СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИЯ

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населённых пунктах сельсовета являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи;

- модернизация существующих линий связи и перевод их на оптиковолокно.

3.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Границы с.Велижанка, п.Алексеевский отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения.

В целях развития муниципального образования проектом предусмотрено изменение границ населённых пунктов. Площадь населённых пунктов изменилась в связи с приведением границ в соответствие с кадастровыми данными, и с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения. Проектом предполагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности (в связи с переносом предприятий находящихся в границах селитебной территории и нарушающих требования СанПин за границу населённого пункта с.Велижановка)  и иного специального назначения для размещения  полигонов ТБО, скотомогильников, кладбищ существующих, рекомендованных к консервации и проектируемых.

3.7 Мероприятия по охране окружающей среды

К источникам загрязнения окружающей среды на территории Велижанского сельсовета относятся производственные объекты, отсутствие канализации, отсутствие организованного поверхностного стока и т.д.

3.7.1 Мероприятия по охране водноЙ среды

В водоохранных зонах запрещается использование  сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- перевод предприятий на оборотное водоснбжение;

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- разработка проектов    ЗСО подземных источников водоснабжения;

- приведение границ частных усадеб в соответствие с планами застройки;

- ликвидация или вынос за пределы водоохраной зоны бесхозных хозяйственных объектов

- расчистка прибрежной зоны водных объектов;

- берегоукрепительные мероприятия;

- обустройство рекреационных зон;

- ликвидация мест несанкционированного сброса хозяйственно-бытового мусора.

3.7.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования предусмотрены следующие мероприятия:

  - организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

  - техническое перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

  - создания системы озеленения.

3.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Предполагается:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

-выявление и ликвидация несанкционированных мест скопления бытового мусора, с последующей  рекультивацией территории.

3.7.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Система санитарной очистки территории образования включает в себя:

- сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию всех видов отходов;

- уборку территорий от мусора, смет снега, мытье усовершенствованных покрытий.

село Велижанка

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- консервация существующего полигона ТБО (не удовлетворяет требованиям СанПиН), строительство нового (720 м к юго-западу от с.Велижанка)

На расчетный срок:

- создание парка отдыха (между ул.Ленина и ул.Центральная)

- организация зоны отдыха (пляж) на берегу пруда по ул.Новая

- создание территорий зелёных насаждений общего пользования в границе населённого пункта.

Все мероприятия по вывозу и обезвреживанию твёрдых бытовых отходов предусматриваются на планируемом полигоне ТБО.(расчёт площади полигона ТБО на расчётный срок приведён в таблице 19).

посёлок Алексеевский

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- создание территорий зелёных насаждений общего пользования в границе населённого пункта.

Таблица 19

Расчет площади территории полигона ТБО на расчетный срок

| Население | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год (кг) | Расчетное кол-во отходов в год, т | Размеры земельных участков на 1000 т ТБО в год (га) | Расчетное количество лет | Площадь территории полигона ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Велижанка |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 950 | 290 | 275,5 | 0,05 | 20 | 0,3 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 9,5 |  | 20 | 0,01 |
| Итого | 950 | 300 | 285 | 0,05 | 20 | 0,31 |
| п. Алексеевский |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 120 | 290 | 34,8 | 0,05 | 20 | 0,04 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 1,2 |  | 20 | 0,001 |
| Итого: | 120 | 300 | 36,0 | 0,05 | 20 | 0,04 |

Для вывоза отбросов требуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП (Таблица 20)

Таблица 20

Расчёт количества уборочных машин

| № п/п | Тип машин | Норматив | Число машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Велижанка, п.Алексеевский |  |  |  |  |
| 1 | Мусоровозы | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |
| 2 | Ассенизационные | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |

3.8 Мероприятия по организации Зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зонами охраны памятников истории и архитектуры.

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

Село Велижанка: Свиноферма (перенос), мельница, мехток (перенос), склад, лесхоз, скотоубойный пункт (планируемый).

Посёлок Алексеевский: мехток, зерносклад.

Градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос установленных согласно со ст. 65 Водного Кодекса РФ.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды на территории МО установлен в размере 30 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  образования, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

3.9 Мероприятия по СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории муниципального образования находятся 2 памятника истории.

| Наименование памятника | Дати ровка | Архитектор, скульптор, строитель | Материал | Местонахождение | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | 1980 | неизвестен | бетон | п. Алексеевский | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | 1975 | неизвестен | бетон, кирпич | с. Велижанка | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |

Таблица 21

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4.Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре

и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края, на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

3.10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

3.10.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

На территории образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

- строительство    пожарных резервуаров;

- устройство минерализованных полос;

- разработку оперативного плана тушения лесных пожаров;

- планировку селитебной и производственной зон с созданием  проездов для пожарных автомобилей.

По опасности природных пожаров территория Велижанского сельсовета отнесена к 2 классу пожароопастности.

- Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения берегоразрушения в условиях поселения предусмотрено выполнение берегоукрепительных мероприятий.

3.10.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории муниципального образования есть потенциально опасные объекты преимущественно техногенноопасные и пожароопасные. К ним относятся: котельные, электроподстанция, лесхоз, складской сектор  и т.д. Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории сельсовета могут быть аварии на системах энергообеспечения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать также на объектах соцкультбыта, промышленности и в жилых домах (пожары, взрывы газовых баллонов и т.д.). Объектов, осуществляющих выброс химически опасных веществ, на территории района нет.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

- контроль над состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается:

- применение герметичного производственного оборудования;

- соблюдение норм технологического режима;

- контроль состава воздушной среды и применение аварийной вентиляции.

Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

3.10.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Велижанского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время на территории сельсовета проживает 1007 человек, с учётом занятости и перспектив развития, численность населения на расчётный срок  составит  1070 человек.

Защита населения предусматривается в противорадиационном укрытии (ПРУ).

Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 910 чел. (в с. Велижанка, в п.Алексеевский).

В селе Велижанка, в существующем здании, приспособленном под ПРУ,  размещается 95 человек. ПРУ на 815 человек (с учётом численности населения на расчётный срок) размещаются в личных погребах граждан.

В мирное время убежища будут использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в течение 12 часов.

В планируемой бане предполагается, по мере необходимости, санитарная обработка людей, в существующем ФАП оказание первичной медицинской помощи.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения  принимаются меры в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

Перечень зданий, приспособленных под противорадиационные укрытия на территории    населённых пунктов Велижанского сельсовета                             Таблица 22

| № | Наименование организации | Полный адрес | Тип, класс ЗСГО | Вмести-мость, чел | Площадь м² | Год ввода в эксплу-атацию | Характер использования в мирное время | Дата последнего ТО и ремонта | Готовность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ООО «Алеусский лес» | 658771, Панкрушихин-ский район с.Велижанка ул. Усадьба лесничества,5 | подвал | 95 | 76 | 1988 | ПХС | не проводится | После доукомплектования |