ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО ЗЯТЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(материалы по обоснованию проектных решений)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н.Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2013

Авторский коллектив

Руководитель проекта						Г.Н.Бахуров

Начальник производственного отдела				Г.Я. Сизова

Инженер								Е.С. Елишева

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема современного использования и комплексной оценки территории в границах МО Зятьковский СС М 1:25 000. | 1 |
| 2 | План современного использования и комплексной оценки территории села Зятьково М 1 : 5 000. | 1 |
| 3 | План современного использования и комплексной оценки территории поселка Бирючий М 1 : 5 000. | 1 |
| 4 | План современного использования и комплексной оценки территории поселка Ганенок М 1 : 5 000. | 1 |
| 5 | План современного использования и комплексной оценки территории поселка Павловский М 1 : 5 000. | 1 |
| 6 | План современного использования и комплексной оценки территории поселка Борисовский М 1 : 5 000. | 1 |
| 7 | План современного использования и комплексной оценки территории поселка Красноармейский М 1 : 5 000. | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	6

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	8

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ	8

2.3. КУЛЬТУРНО – ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	14

2.4. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	15

2.5. РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА	15

2.6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОГНОЗИРВОАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	18

2.7. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА	22

2.8. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА	24

2.9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	26

2.9.1. Внешний транспорт	26

2.9.2. Улично-дорожная сеть	26

2.10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	27

2.10.1. Водоснабжение	27

2.10.2. Водоотведение (канализация)	27

2.10.3. Теплоснабжение	27

2.10.4. Электроснабжение	27

2.10.5. Газоснабжение	28

2.10.6. Связь	28

2.11. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	28

2.11.1. Зона ритуального назначения	29

2.11.2. Зона складирования и захоронения отходов	29

3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ	31

3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	31

3.1.1. Архитектурно-пространственные решения	31

3.1.2. Функциональное зонирование	31

3.2. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА	33

3.3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА	35

3.4. ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УЛИЧНО – ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	35

3.5. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	36

3.5.1. Водоснабжение	36

3.5.2. Водоотведение (канализация)	39

3.5.3. Газоснабжение	40

3.5.4. Электроснабжение	40

3.5.5. Связь	41

3.6. БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ МО ЗЯТЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТ	42

3.7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	42

3.7.1. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	42

3.7.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	45

3.8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕННИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕНОГО ХАРАКТЕРА	46

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Зятьковский сельсовет» разработан ООО «Алтайгипрозем» на основании Муниципального контракта №1 от 03.08.2012 г.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

-Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 № 261;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.

Генеральный план разработан в программе «MapInfo Professional 8.5 SCP» и увязан со «Схемой территориального планирования Панкрушихинского района Алтайского края».

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2014- 2020 и расчётный срок до 2034 года.

Цели и задачи проекта

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной единицы Алтайского края - муниципального образования Зятьковский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования  последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, иного специального назначения.

Формирование архитектурно-пространственной среды в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

При выполнении комплексной оценки выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности: зоны санитарной охраны источников водоснабжения и санитарно-защитные зоны; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленные в соответствии с законодательством РФ.

  - ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Панкрушихинский район Алтайского края территориально расположен в северо-западной части региона. Образован в 1965г. Площадь составляет 2785 км2. Районный центр – с. Панкрушиха – находится в 300 км от Барнаула. Панкрушихинский район граничит: на севере с Кочковским, Краснозерским районами Новосибирской области; на юге с Баевским, на западе с Хабарским, на востоке с Крутихинским районами Алтайского края.

МО Зятьковский сельсовет входит в состав Панкрушихинского района Алтайского края и расположен в юго-западной части Панкрушихинского района и граничит с Панкрушихинским, Железнодорожным, Подойниковским и Кривинским сельсоветами. Административным центром сельсовета является село Зятьково. Кроме административного центра на его территории расположены поселки Бирючий, Ганенок, Павловский, Борисовский, Красноармейский. Общая площадь территории сельсовета 46600 га.  Растояние от с. Зятьково до районного центра – Панкрушиха составляет 40 км., до краевого центра г. Барнаул 340 км. и 27 км. до ближайшей железнодорожной станции Панкрушиха. Связь с краевым центром, другими городами и районами осуществляется автомобильным транспортом.

  - ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ

### Климат

Климат территории поселения континентальный, характеризуется большой амплитудой колебания температур. Континентальность климата наиболее ярко подчеркивает ранние заморозки в теплое время года, которые возможны даже в вегетационный период. Район характеризуется: холодной малоснежной и продолжительной зимой; коротким и сухим летом. Средняя температура июля +190С, января – минус 200С. Общая продолжительность безморозного периода около 104 дней. Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 0оС – 190-200 дней.

Годовая суммарная солнечная радиация более 100 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1950 часов. Среднее выпадение осадков составляет 364 мм. В зимнее время высота снежного покрова незначительная и составляет 23-33 см. в среднем, максимальная 47 см. Снежный покров появляется в среднем с 25 октября и сохраняется до 12 апреля. Ветровой режим с преобладанием ветра  юга – западного направления, при средней скорости 4-8 м/сек.

На территории поселения возможны опасные климатические явления. Повторяемость засух в мае-июне составляет 20 %, большая вероятность пыльных бурь и суховеев. Наибольшая продолжительность пыльных бурь отмечается в мае-июне, когда почва лишена растительности. Часто повторяющиеся сильные ветры способствуют развитию ветровой эрозии.  В зимний период возможно 30 дней с метелями. Часто может быть распространен гололед и изморозь (до 20-30 дней).

### Рельеф

Территория данного сельсовета расположена в пределах центрального среднерасчлененного района Приобского плато. Вся территория представлена двумя геоморфологическими элементами:

- Слабоволнистая равнина,

- Волнисто-западинная равнина.

Большая часть територии сельсовета расположена на слабоволнистой равнине. Волнистость территории образуется чередованием незначительных повышений и понижений мезорельефа. Микрорельеф представлен небольшими западинами и лощинами. Западины занята березовыми колками – в них сформировались светло-серые; серые и темно-серые лесные почвы. По лощинам выделены лугово-черноземные почвы с пятнами лугово-черноземых солонцов. Приподнятые и выровненные участки заняты черноземами выщелоченными и обыкновенными. Выравненные понижениязаняты солонцами лугово-черноземными.

Волнисто-западинная равнина занимает северную часть территории Зятьковского сельсовета. Это выположенный моссив с множеством западин, небольших грив и лощин. Выровненые выположенные участки зятяты, в основном черноземами выщелоченными и обыкновенными. По западинам сформировались серые лесные осолоделые почвы и солоди лугово-степные. Более глубокие западины заняты лугово-болотными почвами. По пониженным участкам с развитым микрорельефом – комплексы засоленных почв.

### Инженерно-геологическая характеристика

Территория  Панкрушихинского района в ходит в состав Западно-Сибирской низменности, самой крупной аллювиально – аккумулятивной равныны земного шара и представляет собой типичную предгорную пролювиальную –аллювиальную равнину, оформившуюся под воздействием блуждания крупных водных потоков по плоской низменной поверхности.

Для Западно-Сибирской плиты характерно двухъярусное строение, выражающееся в наличии глубоко (от 100-200 до 500 м) опущенного складчатого палеозойского фундамента, погребённого под платформенным чехлом мезозойско-кайнозойских отложений. Платформенный чехол имеет достаточно сложное внутреннее строение, характеризующееся большим разнообразием фаций (от типичных морских до континентальных аллювиально-озерных и делювиально-пролювиальных). Мощность платформенных отложений изменяется от нескольких десятков до сотен метров.

В геологическом строение принимает участие четвертичная система, которая представлены аллювием пойм (глинами, песками, суглинками), эоловыми и озерными осадками. Общая мощность четвертичных отложений достигает 100 м. Четвертичные отложения сплошным чехлом покрывают территорию района, которые перекрыты современными осадками.

Территория  МО Зятьковский сельсовет  согласно геоморфологическому районированию Алтайсгкого края расположена в пределах Приобского плато.

Приобского плато представляет собой довольно возвышенную поверхность, расчлененную ложбинами древнего стока, вытянутыми параллельно с юго-запада на северо-восток. Абсолютные высоты Приобского плато 200-300 м над уровнем моря. Глубина древних ложбин стока 50-80 м, ширина колеблется от 8 до12 км.

Слабоволнистая равнина приобского плато представляет собой систему крупных остатков размыва на фоне плоской озерно-аллювиальной террасовой равнины. На высокой поверности террас множество западин, широких котловин лиманного типа, западин-стариц, большая часть облесенные (колки), местами участки сгривисто-западинным микрорельефом. Склоны плато расчленены небольшими лощинами. Они очень слабо врезаны (до 10 м.), широки (1-2км.) и не имеют четко выраженного профеля. Сеть современных долин очень редкая; хорошо оформленных долин нет. Углы наклона территории почти нигде не привышают 1 - 20, но густота эрозионного расчленения достигает местами 3 - 9 км/км2.

Волнисто-западинная равнина приобского плато представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную молодыми эрозионными формами логами и балками на ряд широких увалообразных повышений, имеющих общий уклон к ложбине древнего стока. Встречается более четкое расчленение равнины с уклонами 1-2 0, реже 30. Склоны круче 30 встречаются редко, ближе к логам и балкам, которые, в основном, заняты лесами. Густота эрозионного расчленения достигает местами 0,3 – 0,9 км/км2Слоны отличаются простым профелем, но большой длиной. Приобладают склоны южной, юго-западной и юго-восточной экспозицией. Поэтому существует вероятность водной эрозии.

На территории сельсовета выделено 5 местности с различными инженерно - геологическими условиями:

- Плоские и слабоволнистые водораздельные поверхности плато, грунты – суглинки лесовидные. Глубина расчленения рельефа 20 – 50 м., глубина залегания грунтовых вод  более 10м., преобладающие углы наклона поверхности  00 17 - 0030, годовое количество осадков 300-400 мм., годовой слой стока 25-50 мм. На описываемой местности условия для промышленного и гражданского строительства частично осложнены, требуется организация водоотвода.

- Пологие слаборасчененные склоны плато, грунты – суглинки лесовидные. Глубина расчленения рельефа 20 – 50 м., глубина залегания грунтовых вод  5 - 10м., преобладающие углы наклона поверхности  00 17 - 0030, годовое количество осадков 300-400 мм., годовой слой стока 25-50 мм. На описываемой местности условия для промышленного и гражданского строительства не осложнены.

- Бугристо –грядовые поверхности ложбин древнего стока высокого уровня, грунты – суглинки. Глубина расчленения рельефа 20 – 50 м., глубина залегания грунтовых вод  3 – 5 м., преобладающие углы наклона поверхности менее 00 17, годовое количество осадков 300-350 мм., годовой слой стока 25-50 мм. На описываемой местности условия для промышленного и гражданского строительства осложнены.

- Склоны ложбин древнего стока террасированные,пологие,слаборасчлененные; грунты – супеси,пески. Глубина расчленения рельефа 20 – 50 м., глубина залегания грунтовых вод  более 3 – 5 м., преобладающие углы наклона поверхности  00 17 - 0030, годовое количество осадков 300-350 мм., годовой слой стока 25-50 мм. На описываемой местности условия для промышленного и гражданского строительства не осложнены.

- Пологосклонные долины и балки с широкими днищами, мелкими постоянными и временными водотоками; грунты – глины. Глубина расчленения рельефа 20 – 100 м., глубина залегания грунтовых вод  более 0 – 3 м., преобладающие углы наклона поверхности  менее 00 17, годовое количество осадков 300-350 мм., годовой слой стока 25-50 мм. На описываемой местности условия для промышленного и гражданского строительства осложнены.

### Гидрография

В тесной связи с рельефом находиться гидрография. Гидрографическая  сеть. на территория МО Зятьковский сельсовет развита слаба. Она представлена реками Аксениха и Пантиха. Также имеются ручьи  и пруды.

Река Аксениха по территории ротекает с юга на север, а р. Пантиха – с востока на запад, сливаясь с р. Аксенихой. Русла речек узкие и извилистые, ширина их местами достигает 3-4 метров, а врезаность русла не привышает 2 метров. Течение речек медленное, дно покрыто рыхлыми отложениями. Питание речек смешанное. Главную роль в питании играют паводковые воды, на долю которых приходиться 60-70%. Годовой минимум уровня приходиться на зиму. Русла речек местами перепружены и сооружены пруды. Поэтому в летнее время речки во многих местах пересыхают и пополняются водой лишь в весенний период за счет таянья снегов. Вода в речках слабоминерализавана и используется для сельскохозяйственных нужд.

По днищам логов и лощинообразным понижениям протекают ручью в основном с юга на север. По руслу ручьев расположены пруды. Вода в прудах и ручьях в основном пресная, лишь в отдельных случаях слабоминерализована. Используется для водопоя скота и сельхозяйственных нужд.

Грунтовые воды на территории сельсовета в зависимости от рельефа находяться на различной глубине. На повышенных участках, где формируются автоморфные почвы, грунтовые воды залегают глубже 7 м. Вода пресная, плотный остаток составляет 0,845г/л и влияния на почвообразования не оказывает. В понижениях слабоволнистой равнины, грунтовые воды залегают на глубине 2-7 метров и оказывают прямое влияние на почвообразовательный процесс. Грунтовые воды преимущественно минерализованные. Они способствуют формированию полугидроморфных засоленных и незасоленных почв. По глубоким понижениям, днищам лугов, где залегают луговые, лугово-болотные почвы и солончаки, грунтовые воды находятся близко от поверхности 2-3 метра и выше. Они в основном, минерализованы и способствуют формированию гидроморфных засоленных почв.

### Полезные ископаемые

Полезные ископаемые на территории  МО Зятьковского сельсовета представлены месторождениями кирпичного сырья. На данной территории находится Аношкинский участок.

Сырьевой базой для кирпично-черепичного производства являются месторождения лёгкоплавких глин и суглинков, генетически связанные с верхнечетвертичными покровными отложениями.

Кирпичные суглинки имеют бурый цвет с жёлтым или серым оттенком, небольшое количество крупных включений, грубую дисперсность, плохую способность к вспучиванию, низкую чувствительность к сушке, низкую, реже умеренную пластичность. По химическому составу сырьё относится к кислым разновидностям с высоким содержанием красящих окислов. В большинстве своём оно не требует отощающих добавок и пригодно для производства обыкновенного строительного кирпича марок «75»-«100». В виде маломощных (порядка первых метров) пластообразных и линзообразных залежей суглинки залегают либо сразу под почвенно-растительным слоем, либо под маломощным слоем песка.

Месторождение Аношкинского  участка являются преспективным в районе.

### Растительный мир

Согласно геоботаническому районированию Алтайского края территория поселения относится к лесостепной части Приобской подзоны, в поясе лесостепи и остепненных лугов.

Естественная травянистая растительность в настоящее время сохранилась, в основном, на засоленных почвах по пониженным участкам равнины, а также в приколочных и колочных сенокосах и пастбищах, в местах неудобных к распашке и возле селений. Преобладающие виды растений: шелковица, типчак, кохия, полынь селитрянная, лабазник вязолистный, клубника, мятлик луговой, тимофеевка луговая, мышиный горошек, , пырей ползучий и другие.

Древесная и кустарниковая растительность встречается по свей территории поселения в колках: березовых, осиново-березовых, осиновых. Площади между колками занимают луга, которые используются под пастбища или сенокосы. Растут береза, осина, черемуха, ива, тополь, калина, шиповник.

### Животный мир

Животный мир включает значительное количество видов млекопитающих – от крупных представителей – косуля, до мелких грызунов. Нередки хищники: лисица, волк, колонок, хорек, горностай. Мелкие животные – грызуны: суслики, хомяки, полевки. Среди большого разнообразия птиц преимущественное распространение получили врановые: грач, серая ворона, сорока и др. Под воздействием антропогенных факторов численность птиц сокращается.

Из промысловых видов рыб следует отметить щуку, ельца, карася, окуня, плотву и т.д. Из пресмыкающихся можно встретить ужей, ящериц, змей (гадюка и щитомордник), из земноводных – жаб и лягушкек.

  - КУЛЬТУРНО – ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

С момента первых поселенцев во второй половине 18-го века в административном отношении территория нынешнего Панкрушихинского района входила в подчинение Тобольской провинции Малышевской слободы Бурлинской волости. Указом от 1 мая 1779 года организована Колыванская область и образованы уезды. Бурлинская волость вошла в подчинение Бийского уезда.

В 1783 году Колыванская область была переименована в Колыванскую губернию. С 12 декабря 1796 года территория района вошла в состав Тобольской области, с 1804 года – в образованную Томскую губернию.

Село Зятьково было основано в1856 году. Деревня расположена при речке Аксёнихе. Так записано в «Списке населенных мест Томской губернии» 1911 года. В 1856 году первыми поселенцами были Фома и Дмитрий Зятьковы. В 1882 году в Зятьково насчитывалось 32 двора, в 1918 – 243.

В 1911 году здесь проживали 809 мужчин, 840 женщин. Имели 13209,21 десятин земли, обрабатывали 1024,95. Строилась церковь,имелся хлебозапасный магазин, общественный маслозавод, торговая лавка, училище.

В 1921-1935 годы на территорию Зятьковского сельсовета входили п. Бирючий-дата основания 1918 год, п. Куйбышев-1935 г., п. Сухие Ракиты-1915 г.

На территории Зятьковского сельсовета со времени коллективизации действовали сельскохозяйственные артели: в с. Зятьково- «Кагановича», «Буденного»-1930 г., п. Бирючий-1929 г., в п. Куйбышев-«Куйбышев», которые в 1950 году объединились в один колхоз имени «Буденного».

На территории Зятьковского сельсовета с. Зятьково с 1933-1958 г. находилась «Панкрушихинская машинотракторная станция (МТС), которая впоследствии была реорганизована в РТС (ремонтно-тракторная станция).

В июле 1953 года к Зятьковскому сельсовету был присоединен Павловский сельсовет (пп. Павловск, Ганенок, Задонск) (Решение АКИК № 762 от 21.07.1953)

В 1957 году на основе Приказа Краевого управления сельского хозяйства Алтайского крайисполкома в с. Зятьково на базе колхозов: им. «Буденного» с. Зятьково; им.«Хрущева»  п. Павловский; им. «Фрунзе» Черкасского сельсовета; им. «Чапаева» Кривинского сельсовета был создан совхоз «40 лет Октября». В него вошли населенные пункты: Зятьково, Бирючий, Павловск, Ганенок, Скотовадский, Красная Армия, Кривое, Лебедиха (Приказ Краевого управления сельского хозяйства АКИК № 105 от 26.04.1957).

В 1963 году из совхоза «40 лет Октября» было передано Кривинское отделение с населенными пунктами: Скотовадский, Кривое, Лебедиха; во вновь созданный совхоз «Панкрушихинский».

В июле 1982 года из совхоза «40 лет Октября» был выделен совхоз «Красноармейский» с населенными пунктами п. Борисовкий - центральная усадьба и п. Красная Армия - как отделение совхоза (Приказ Министерства сельского хозяйства № 482 от 06.07.1982).

В 1991-1992годах на территории сельских Советов образованы администрации сел.

Согласно закону Алтайского края от 27 мая 2011 года № 62-ЗС «О преобразовании муниципальных и административно-территориальных образований Зятьковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края и Красноармейский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края» Зятьковский и Красноармейский сельсовет были объединены.

  - ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В настоящее временя на территории поселения нерасположенны известные  объекты археологии.

  - РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию сельского селения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть муниципального бюджета, что позволит увеличить расходную часть бюджета и реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения.

### Сельское хозяйство

Ведущими производителями в области растениеводства на территории сельсовета являются ООО «Рассвет» - 38.1℅, ООО «Агро» - 20.7℅, ООО «Восход» - 17.1℅. ООО «Михайловская продовольственная компания», ООО «Алтайагросервис», КФК Капелькин специализируются на выращивании зерновых, ООО «Овощевод» - на выращивании овощей.

Основными производителями в области животноводства являются: СПК колхоз Красноармейский, производство молочно-товарной продукции.

Таблица № 3

Посевные площади сельскохозяйственных культур (все категории хозяйств)

| Показатели | Единицы измерения | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | га | 7133 | 5874 | 5682 |
| в том числе: зерновые | га | 4825 | 4259 | 4240 |
| кормовые | га | 2308 | 1615 | 1442 |

Таблица № 4

Основные показатели по животноводству п. Борисовского

| Показатели | Единицы измерения | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |
| КРС – всего | голов | 1546 | 1321 | 1226 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 1172 | 925 | 817 |
| Коровы - всего | голов | 555 | 580 | 575 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 400 | 400 | 400 |
| Свиньи - всего | голов | 314 | 464 | 398 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов |  |  |  |
| Овцы всех пород – всего | голов | 82 | 53 | 52 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов |  |  |  |
| Козы – всего | голов | 15 | 28 | 11 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов |  |  |  |
| Лошади – всего | голов | 104 | 106 | 101 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 70 | 66 | 68 |
| Кролики – всего | голов | 35 | 62 | 160 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов |  |  |  |
| Птица всего | голов | 1671 | 1441 | 1746 |
| в т. ч. в сельхозпредприятиях | голов |  |  |  |
| Пчелосемьи - всего | единиц | 11 | 17 | 20 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | единиц |  |  |  |
| Производство продукции: |  |  |  |  |
| Молоко | тонн |  | 1037 | 1009 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 827 | 731 | 760 |
| Мясо | тонн | 93 | 50 | 33 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 93 | 50 | 33 |

Таблица № 4.1

Основные показатели по животноводству с. Зятьково

| Показатели | Единицы измерения | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |
| КРС – всего | голов | 813 | 543 | 561 |
| Коровы - всего | голов | 320 | 346 | 346 |
| Свиньи - всего | голов | 361 | 348 | 377 |
| Овцы всех пород – всего | голов | 379 | 262 | 252 |
| Козы – всего | голов | 7 | 7 | 3 |
| Лошади – всего | голов | 32 | 27 | 10 |
| Кролики – всего | голов | 15 | 5 | 5 |
| Птица всего | голов | 3570 | 3047 | 3295 |
| Пчелосемьи - всего | единиц | 71 | 61 | 45 |
| Производство продукции: |  |  |  |  |
| Молоко | тонн |  | 696 | 574 |

Таблица № 4.2

Основные показатели по животноводству п. Красноармейского

| Показатели | Единицы измерения | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |
| КРС – всего | голов | 164 | 154 | 122 |
| Коровы - всего | голов | 68 | 85 | 89 |
| Свиньи - всего | голов | 165 | 97 | 66 |
| Овцы всех пород – всего | голов | 70 | 45 | 36 |
| Лошади – всего | голов | 21 | 16 | 13 |
| Кролики – всего | голов | - | 29 | 23 |
| Птица всего | голов | 526 | 454 | 494 |
| Пчелосемьи - всего | единиц | 15 | 10 | 10 |
| Производство продукции: |  |  |  |  |
| Молоко | тонн |  | 174 | 160 |

Таблица № 4.3

Основные показатели по животноводству п. Павловского

| Показатели | Единицы измерения | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |
| КРС – всего | голов | 22 | 22 | 20 |
| Коровы - всего | голов | 17 | 19 | 16 |
| Свиньи - всего | голов | 11 | 6 | 7 |
| Овцы всех пород – всего | голов | 48 | 38 | 23 |
| Лошади – всего | голов | 7 | 4 | 3 |
| Птица всего | голов | 268 | 249 | 224 |
| Пчелосемьи - всего | единиц | 5 | - | - |
| Производство продукции: |  |  |  |  |
| Молоко | тонн |  | 42 | 52 |

Таблица № 4.4

Основные показатели по животноводству п. Бирючий

| Показатели | Единицы измерения | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |
| КРС – всего | голов | 35 | 22 | 18 |
| Коровы - всего | голов | 19 | 19 | 11 |
| Свиньи - всего | голов | 11 | - | - |
| Овцы всех пород – всего | голов | 12 | 5 | 8 |
| Козы – всего | голов | 6 | 2 | 3 |
| Лошади – всего | голов | 2 | 2 | 3 |
| Птица всего | голов | 156 | 140 | 116 |
| Производство продукции: |  |  |  |  |
| Молоко | тонн |  | 44 | 44 |

Сельхоз предприятие занимающиеся животноводством расположено в п. Борисовский, в остальных населенных пункта сельсовета производиться прием продукции животноводство у населения.

  - ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОГНОЗИРВОАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения  сельсовета на 2012 год составляет 1479 человек.

Основная селитебная территория с объектами инженерной и социальной инфраструктуры, производственные предприятия размещаются на территории с. Зятьково

Таблица 5

Структура основных градообразующих кадров в Зятьковском сельсовете (человек)

| №№п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь 2014-2018 | Расчётный срок 2014-2034 |
| 1 | СПК колхоз Красноармейский | 88 | 88 | 100 |
| 2 | Крестьянско-фермерские хозяйства | 33 | 35 | 40 |
| 3 | Администрация сельсовета | 13 | 13 | 13 |
| 4 | Филиал ОАО Ростеком | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Каменский почтамт | 5 | 5 | 5 |
| 6 | ОАО Северные эл. сети | 7 | 7 | 7 |
| 7 | Пожарная часть | 5 | 5 | 5 |
| 8 | ИП | 33 | 36 | 45 |
| 9 | Борисовский СДК | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Красноармеский СДК | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Зятьковский СДК | 5 | 5 | 5 |
| 12 | Брисовская библеотека | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Зятьковская библеотека | 2 | 2 | 2 |
| 14 | МКОУ Зятьковская СОШ | 38 | 38 | 38 |
| 15 | Филиал МКОУ Зятьковская СОШ | 20 | 20 | 20 |
| 16 | ФАП в п. Борисовка | 1 | 1 | 1 |
| 17 | ФАП в п. Красноармейский | 1 | 1 | 1 |
| 18 | ФАП в с.Зятьково | 6 | 6 | 6 |

Рабочие места дакже предусматриваются в проектуруемых деских садах в с. Зятьково и п. Борисовский.

Таблица 6

Динамика численности населения МО Зятьковского сельсовета

за период 2007-2012 г.г. (человек)

| Населенные пункты | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Зятьково |  |  |  |  |  | 884 |
| п. Бирючий | 44 | 40 | 39 | 37 | 37 | 36 |
| п. Ганенок | 16 | 14 | 10 | 10 | 9 | - |
| п. Павловский | 97 | 87 | 82 | 79 | 73 | 70 |
| п. Борисовский |  |  |  |  |  | 338 |
| п. Красноармейский | 156 | 165 | 169 | 169 | 166 | 151 |

Несмотря на разницу показателей, в период с 2007 по 2012 гг. в целом наблюдается уменшение численности населения сельсовета, в основном за счет отрицательной миграции.

Таблица 7

Данные, характеризующие естественное движение населения в МО Зятьковский сельсовет

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Зятьково |  |  |  |  |  |
| Прибыло | 21 | 17 | 24 | 12 | 42 |
| Выбыло | 31 | 24 | 35 | 37 | 34 |
| Среднегодовая разница миграции | -10 | -7 | -11 | -25 | +8 |
| Родилось | 10 | 11 | 10 | 3 | 9 |
| Умерло | 26 | 17 | 12 | 7 | 1 |
| Среднегодовой естественный прирост | -16 | -6 | -2 | -4 | -8 |
| Итого: | -26 | -13 | -13 | -29 | 0 |
| п. Бирючий |  |  |  |  |  |
| Прибыло | - | - | 2 | - | - |
| Выбыло | 4 | 1 | 4 | - | 1 |
| Среднегодовая разница миграции | -4 | -1 | -2 | - | -1 |
| Родилось | - | - | - | - | - |
| Умерло | - | - | - | - | - |
| Среднегодовой естественный прирост | - | - | - | - | - |
| Итого: | -4 | -1 | -2 | - | -1 |
| п. Ганенок |  |  |  |  |  |
| Прибыло | - | - | - | - | - |
| Выбыло | 1 | 4 | - | 1 | 8 |
| Среднегодовая разница миграции | -1 | -4 | - | -1 | -8 |
| Родилось | - | - | - | - | - |
| Умерло | 1 | - | - | - | 1 |
| Среднегодовой естественный прирост | -1 | - | - | - | -1 |
| Итого: | -2 | -4 | - | -1 | -9 |
| п. Павловский |  |  |  |  |  |
| Прибыло | - | - | - | 1 | 2 |
| Выбыло | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| Среднегодовая разница миграции | -10 | -5 | -3 | -6 | -2 |
| Родилось | - | - | - | - | - |
| Умерло | - | - | - | - | 1 |
| Среднегодовой естественный прирост | - | - | - | - | -1 |
| Итого: | -10 | -5 | -3 | -6 | -3 |
| п. Борисовский |  |  |  |  |  |
| Прибыло | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Выбыло | - | 4 | 11 | 8 | 20 |
| Среднегодовая разница миграции | +7 | 0 | -7 | -4 | -12 |
| Родилось | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Умерло | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| Среднегодовой естественный прирост | -1 | 0 | +2 | -3 | -2 |
| Итого: | -6 | 0 | -5 | -7 | -14 |
| п. Красноармейский |  |  |  |  |  |
| Прибыло | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Выбыло | - | 2 | 1 | 2 | 17 |
| Среднегодовая разница миграции | +6 | +2 | 0 | 0 | -16 |
| Родилось | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Умерло | - | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Среднегодовой естественный прирост | +3 | +2 | 0 | -3 | +1 |
| Итого: | +9 | +4 | 0 | -3 | -15 |

Таблица 8

Семейный состав населения

| Состав семьи | Количество семей | Население | % семей |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Зятьково |  |  |  |
| Одинокие | 85 | 85 | 25 |
| Семьи в 2 человека | 99 | 198 | 29 |
| Семьи в 3 человека | 66 | 198 | 19 |
| Семьи в 4 человека | 68 | 272 | 20 |
| Семьи в 5 и более чел. | 24 | 131 | 7 |
| Итого | 342 | 884 | 100 |
| Коэффициент семейности – 2,6 человека |  |  |  |
| п.Бирючий |  |  |  |
| Одинокие | 4 | 4 | 28 |
| Семьи в 2 человека | 6 | 12 | 40 |
| Семьи в 3 человека | 3 | 9 | 20 |
| Семьи в 4 человека | 1 | 4 | 6 |
| Семьи в 5 и более чел. | 1 | 7 | 6 |
| Итого | 15 | 36 | 100 |
| Коэффициент семейности – 2,4 человека |  |  |  |
| п. Павловский |  |  |  |
| Одинокие | 8 | 8 | 31 |
| Семьи в 2 человека | 7 | 14 | 27 |
| Семьи в 3 человека | 1 | 3 | 4 |
| Семьи в 4 человека | 6 | 24 | 23 |
| Семьи в 5 и более чел. | 4 | 21 | 15 |
| Итого | 26 | 70 | 100 |
| Коэффициент семейности – 2,7 человека |  |  |  |
| п.Борисовский |  |  |  |
| Одинокие | 15 | 15 | 12 |
| Семьи в 2 человека | 43 | 86 | 36 |
| Семьи в 3 человека | 28 | 84 | 23 |
| Семьи в 4 человека | 26 | 104 | 21 |
| Семьи в 5 и более чел. | 9 | 49 | 8 |
| Итого | 121 | 338 | 100 |
| Коэффициент семейности – 2,8 человека |  |  |  |
| п. Красноармейский |  |  |  |
| Одинокие | 10 | 10 | 17 |
| Семьи в 2 человека | 23 | 46 | 40 |
| Семьи в 3 человека | 13 | 39 | 22 |
| Семьи в 4 человека | 8 | 32 | 14 |
| Семьи в 5 и более чел. | 4 | 24 | 7 |
| Итого | 58 | 151 | 100 |
| Коэффициент семейности – 2,6 человека |  |  |  |

Таблица 9

Возрастная структура Зятьковского сельсовета

| Наименование | Всего населения | Дошкольники | Школьники |  | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Трудоспособный возраст до 55 (60) |  |  |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  | 0-6 | 7-15 | 16-17 |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве |  | Обучающихся с отрывом от производства |  | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| с. Зятьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 884 | 56 | 83 | 18 | 479 | 234 | 134 | 18 |  |  | 15 | 78 | 248 | 234 | 14 |
| %% | 100 | 6,3 | 9,4 | 2,0 | 54,2 | 26,5 | 15,2 | 2,0 |  |  | 1,7 | 8,8 | 28,1 | 26,5 | 1,6 |
| п. Бирючий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 36 | - | 4 | - | 19 | 2 | 8 | - |  |  | 1 | 8 | 13 | 13 | - |
| %% | 100 | - | 11,1 | - | 52,8 | 5,6 | 22,2 | - |  |  | 2,8 | 22,2 | 36,1 | 36,1 | - |
| п. Павловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 70 | - | 6 | 2 | 46 | 9 | 24 | 3 |  |  | 1 | 9 | 16 | 16 | - |
| %% | 100 | - | 8,6 | 2,8 | 65,7 | 12,8 | 34,3 | 4,3 |  |  | 1,4 | 12,9 | 22,9 | 22,9 |  |
| п. Борисовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 338 | 24 | 31 | 8 | 214 | 113 | 38 | 10 |  |  | 11 | 42 | 61 | 59 | 2 |
| %% | 100 | 7,1 | 9,2 | 2,4 | 63,3 | 33,4 | 11,2 | 3,0 |  |  | 3,3 | 12,4 | 18 | 17,4 | 0,6 |
| п. Красноармейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 151 | 10 | 13 | 3 | 88 | 44 | 15 | - |  |  | 12 | 17 | 37 | 37 | - |
| %% | 100 | 6,6 | 8,6 | 2,0 | 58,3 | 29,2 | 9,9 | - |  |  | 7,9 | 11,3 | 24,5 | 24,5 | - |

Анализ естественного и механического прироста населения Зятьковского сельсовета, при  прогнозировании возрастной структуры, позволяет определить численность населения на первую очередь и расчетный срок.

- Целью экономической и социальной политики государства является увеличение продолжительности жизни населения и увеличение рождаемости. Таким образом, на расчетный срок должен увеличиваться удельный вес детей дошкольного и школьного возраста, а также населения старше трудоспособного возраста. Увеличение рождаемости в соответствии с данными, характеризующими естественное движение населения, отражено уже на первую очередь (работает материнский капитал).

- На  первую очередь графу дошкольники 4-7 лет займут дошкольники 0-3 лет. Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена на основе анализа данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

- Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена по формулам.

Где: Нп и Нр – численность населения на первую очередь и расчётный срок;

Ап и Ар – абсолютная численность градообразующих кадров;

Тп и Тр – удельные веса населения в трудоспособном возрасте;

ап и ар – удельные веса занятых в домашнем хозяйстве в трудоспособном возрасте;

Вп и Вр – удельные веса учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства;

Пп и Пр – удельные веса неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте;

Мп и Мр – удельные веса работающих пенсионеров;

Бп и Бр – удельные веса обслуживающей группы населения;

Рп и Рр – удельные веса безработного населения.

Численность населения на первую очередь и расчетный срок принимаем по формулам:

- на первую очередь: с. Зятьково – 930 чел., п. Бирючий – 40 чел., п. Павловский – 75 чел., п. Борисовский 345 чел., п. Красноармейский – 155;

- на расчетный срок: с. Зятьково – 995 чел., п. Бирючий – 45 чел., п. Павловский – 80 чел., п. Борисовский 380 чел., п. Красноармейский – 165.

  - ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

Обеспечение качественным жильем населения является важной социальной задачей, стоящей перед муниципалитетом. Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения образования,

- организация жилищного строительства за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда Зятьковского сельсовета на начало 2013 г. составляет порядка 32,3 тыс.м2. При численности в 1479 чел., средняя обеспеченность общей площадью составляет 21,8 м2 на 1 человека.

Ветхого жиличного фонда в Зятьковском сельсовете на начало 2013 года нет.

Таблица 9

Характеристика существующего жилого фонда

| Вид застройки | Sобщ, м² | % | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Зятьково |  |  |  |
| Усадебной застройки, в т.ч.: | 17972 | 90,4 | 246 |
| одноквартирные | 9670 | 48,6 | 174 |
| двухквартирные | 8302 | 41,8 | 72 |
| Секция застройки, в т.ч.: | 1906 | 9,6 | 5 |
| многокварт., 2-х этажн. | 1906 | 9,6 | 5 |
| Итого | 19878 |  | 251 |
| п. Бирючий |  |  |  |
| Усадебной застройки, в т.ч.: | 812 | 100 | 15 |
| одноквартирные | 676 | 83,3 | 14 |
| двухквартирные | 136 | 16,7 | 1 |
| Итого | 812 |  | 15 |
| п. Павловский |  |  |  |
| Усадебной застройки, в т.ч.: | 1614 | 100 | 26 |
| одноквартирные | 897 | 55,6 | 20 |
| двухквартирные | 717 | 44,4 | 6 |
| Итого | 1614 |  | 26 |
| п. Борисовский |  |  |  |
| Усадебной застройки, в т.ч.: | 6878 | 100 | 120 |
| одноквартирные | 4448 | 64,7 | 95 |
| двухквартирные | 2430 | 35,3 | 25 |
| Итого | 6878 |  | 120 |
| п. Красноармейский |  |  |  |
| Усадебной застройки, в т.ч.: | 3098 | 100 | 47 |
| одноквартирные | 1330 | 42,9 | 29 |
| двухквартирные | 1768 | 57,1 | 18 |
| Итого | 3098 |  | 47 |

Таблица № 10

Характеристика существующего жилого фонда

| Наименование домов | Жилой фонд (м2) с физическим износом |  |  |  |  | Всего существующий жилой фонд , м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 40% | 40- 60% |  | свыше 60% |  |  |
| с. Зятьково |  |  |  |  |  |  |
| Дома секционного типа |  | 1906/5 |  |  |  | 1906 |
| Дома усадебного типа | 12102/132 | 4969/96 |  | 901/18 |  | 17972 |
| Всего: | 12102/132 | 6875/101 |  | 901/18 |  | 19878 |
| п. Бирючий |  |  |  |  |  |  |
| Дома секционного типа |  |  |  |  |  |  |
| Дома усадебного типа | 192/2 | 431/9 |  | 189/4 |  | 812 |
| Всего: | 192/2 | 431/9 |  | 189/4 |  | 812 |
| п. Павловский |  |  |  |  |  |  |
| Дома секционного типа |  |  |  |  |  |  |
| Дома усадебного типа | 860/10 | 716/14 |  | 38/2 |  | 1614 |
| Всего: | 860/10 | 716/14 |  | 38/2 |  | 1614 |
| Наименование домов | Жилой фонд (м2) с физическим износом | Всего существующий жилой фонд , м2 |  | Наименование домов |  | Жилой фонд (м2) с физическим износом |
| п. Борисовский |  |  |  |  |  |  |
| Дома секционного типа |  |  |  |  |  |  |
| Дома усадебного типа | 3627/47 |  | 3133/70 |  | 119/3 | 6878 |
| Всего: | 3627/47 |  | 3133/70 |  | 119/3 | 6878 |
| п. Красноармейский |  |  |  |  |  |  |
| Дома секционного типа |  |  |  |  |  |  |
| Дома усадебного типа | 1759/22 |  | 1222/22 |  | 117/3 | 3098 |
| Всего: | 1759/22 |  | 1222/22 |  | 117/3 | 3098 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

  - СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

В таблице № 11 представлены сводные данные, характеризующие сеть учреждений культурно - бытового назначения и уровень обеспеченности ими населения.

Согласно табличным данным существующие объекты социально-культурно-бытового назначения  соотвествуют нормативам по обеспеченность Зятьковского сельсовета.

Население сельсовета испытывает потребность в деских садах, предлагается провести реконструкции:

- здания школы в п. Борисовском для создания группы деского сада;

- не используемое здания ФАП в с. Зятьково для создания групп деского сада.

В п. Бирючий и п. Павловский обеспечение промышелыми и продовольственными таварами осуществя с помощью передвежных автолавок.

Таблица № 11

Характеристика учреждений культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Вместимость или пропускная способность | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Объем учреждения м² | Год постройки | Здание специальное или приспособленное | Примечание возможное использов. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Зятьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация сельсовета | Новостройка 1 |  | кирпич. | 1 | отдельное | 726 | 1985 | специальное | исп. по назнач. |
| 2 | МКОУ Зятьковская | Гагарина 3 | 225 | кирпич. | 2 | отдельное | 3618,4 | 1966 | специальное | исп. по назнач. |
| 3 | МКОУ Зятьковская | Гагарина 1 | 100 | бетон. | 2 | отдельное | 3249 | 1980 | специальное | исп. по назнач. |
| 4 | МКОУ Зятьковская | Гагарина 3а | 25 | кирпич. | 2 | отдельное | 2931 | 1968 | специальное | исп. по назнач. |
| 5 | ФАП | ул. Ленина 36 | 30 | дервян. | 1 | отдельное | 1135 | 1969 | специальное | исп. по назнач., реконструкция |
| 6 | СДК | Новостройка, 3 | 240 | кирпич. | 2 | отдельное | 6775,8 | 1974 | специальное | исп. по назнач. |
| 7 | Библиотека | Новостройка, 3 | 8,4 т.ед | бетон. | 1 | в пом. СДК | 808 | 1974 | специальное | исп. по назнач. |
| 8 | Почта | Гагарина, 5 |  | бетон. | 1 | в пом. магазина | 225 | 1980 | приспособ | исп. по назнач. |
| 9 | Магазин | Гагарина, 5 | 180 | бетон. |  | отдельное | 815,5 | 1980 | специальное | исп. по назнач. |
| 10 | Магазин | Ленина, 53 | 30 | бетон. |  | отдельное |  |  | специальное | исп. по назнач. |
| 11 | Магазин | Ленина, 55 | 50 | дервян. |  | отдельное |  |  | приспособ | исп. по назнач. |
| п.Павловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СДК | Центральная,51 |  |  |  | отдельное |  |  | специальное | Реконструкция |
| 6 | Школа | Центральная,53 |  |  |  | отдельное |  |  | специальное | исп. по назнач. |
| п. Борисовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ Зятьковская | Кузнецова, 12 | 180 | кирпич. | 1 | отдельное | 3539 | 1972 | специальное | Исп. по назнач. |
| 2 | СДК | Кузнецова, 15 | 50 | дервян. | 1 | отдельное | 718 | 2003 | приспособ | реконструкция |
| 3 | Администрация СПК | Кузнецова, 14 |  | бетон. | 1 | отдельное |  | 1995 | специальное | Исп. по назнач. |
| 4 | Филиал Администрации с/с | Кузнецова, 13 |  | кирпич. | 1 | отдельное | 219 | 1988 | специальное | Исп. по назнач. |
| 5 | Почта | Кузнецова, 13 |  | кирпич. | 1 | в пом. Админ.с/с | 63 | 1988 | приспособ | Исп. по назнач. |
| 6 | ФАП | Кузнецова, 14 |  | кирпич. | 1 | в пом. Админ.с/с | 78 | 1988 | приспособ | Исп. по назнач. |
| 7 | Магазин | Центральная,25а |  | шлакол. | 1 | отдельное |  |  | специальное | Исп. по назнач. |
| п. Красноармейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СДК | Центральная,17 | 60 | кирпич. | 1 | отдельное |  | 1964 | специальное | Исп. по назнач. реконструкция |
| 2 | ФАП | Центральная,17 |  | кирпич. | 1 | в пом. СДК |  | 1964 | приспособ | Исп. по назнач. |
| 3 | Магазин | Центральная,15 | 123 | кирпич. | 1 | отдельное |  |  | специальное | Исп. по назнач. |

  - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

    - Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура МО Зятьковский сельсовет представлена сетью территориальных автомобильных дорог.

    - Улично-дорожная сеть

Главными улицами с. Зятькова являются улица Ленина и пер. Центральный, пересекающие поселок с запада на восток и осуществляющие связь жилых территорий с общественным центром. Основные улицы проходят с севера на юг. Ими обеспечиваются внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением. Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Главными улицами п. Борисовский являются улицы Центральная  и Кузнецава, пересекающие поселок с юго- запада на северо-восток и осуществляющие связь жилых территорий с общественным центром.

Главной улицей п. Красноармейский является улица Центральная. пересекающая поселок с северо-запада на юго-восток и осуществляющие связь жилых территорий с общественным центром.

Главной  и единственной улицей п. Павловский является улица Центральная.

Главной  и единственной улицей п. Бирючий является улица Центральная.

Таблица 12

Показатели существующей улично-дорожной сети

| Тип покрытия | Площадь покрытия, м² | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| с. Зятьково |  |  |
| Грунтовое | 57000 | 57 |
| п. Борисовский |  |  |
| Грунтовое | 12000 | 12,0 |
| п. Красноармейский |  |  |
| Грунтовое | 50000 | 5,0 |
| п. Бирючий |  |  |
| Грунтовое | 6000 | 6,0 |
| п. Павловский |  |  |
| Грунтовое | 14000 | 14,0 |

На территории Зятьковского сельсовета автозаправочной станций и станции техобслуживания автомобилей расположенны на территории предприятий. Хранение индивидуального авторанспорта осуществляется в индивидуальных гаражах, имеющихся рядом с домами секционного типа, а также на территории приусадебных участков. Ремонт, хранение и обслуживание специального автотранспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны. Ремонт и обслуживание индивидуального автотранспорта производиться на территории с. Панкрушиха.

  - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

    - Водоснабжение

Населенные пункты Зятьковского сельсовета имеет децентрализованную систему водоснабжения, источником водоснабжения являются водоразборные колонки.Качество подземных вод контролируется в соответствии с требованием ГОСТа районным ЦУСЭН. Вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

На территории Зятьковского сельсовета пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов и водонапорных башен.

    - Водоотведение (канализация)

На территории населенных пунктов Зятьковского сельсовета централизованная система канализации отсутствует.

Общественные и производственные здания оборудованы септиками. У населения сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и в выгребные ямы.

Ливневая канализация отсутствует.

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение с. Зятьково осуществляется от котельной и индивидуальных источников. На территории населенного пункта находится 1 котельная, работающая на угле, которая отапливает административные и общественные здания.

Жилые здания имеют индивидуальные котлы и печки, топливом являются дрова и уголь.

Теплоснабжение в остальных населенных пунктах сельсовета (п. Борисовский, п. Красноармейский, п. Павловский, п.Бирючий) осуществляется от  индивидуальны источников, которые отапливают жилые и общественные здания, топливом являются дрова и уголь.

    - Электроснабжение

Электроснабжение с. Зятькова осуществляется от существующей понизительной подстанции 110/10 кВ, расположенной на территории села. Электроснабжение села осуществляется по воздушным и кабельным линиям Л-10 кВ.

Централизованное электроснабжение п. Борисовский, п. Красноармейский, п. Бирючий и п. Павловский осуществляется воздушными линиями напряженем 10 кВ. По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители электроэнергии поселения Зятьковского сельсовета относятся, в основном, к потребителям III категории и, частично, ко II категории.

Сети 110 кВ и 10 кВ, в основном, воздушные, выполнены неизолированным проводом, подвешенным на деревянных опорах с железобетонными приставками и, частично, на железобетонных.

Продолжительность эксплуатации трансформаторных подстанций 110 кВ - 23 года, в эксплуатационной практике до 25-30 лет; ТП – 8-12 лет. После этого периода следует выполнять замену или проводить диагностику оборудования, продлять срок эксплуатации в индивидуальном порядке по результатам диагностического обследования. В соответствии с «Едиными нормами амортизационных отчислений», введенными в действие в 1991 г., продолжительность эксплуатации воздушных линий на железобетонных и металлических опорах - 50 лет, на деревянных опорах - 30 лет.

    - Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом отсутствует. Для пищеприготовления используется привозной сжиженный газ в баллонах.

    - Связь

Населенные пункты МО Зятьковский сельсовет телефонизированы от автоматических телефонных станций. Оператором телефонной связи является ОАО «Ростелеком».

Связь между автоматизированными телефонными станциями и абонентами осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи.

На территории населенного пункта услуги связи так же предоставляют три оператора сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория МО Зятьковский сельсовет подвержена значительной хозяйственной нагрузке. Природные комплексы или отдельные их компоненты в той или иной степени изменены, а местами сильно расформированы различными видами хозяйственных воздействий и не могут выполнять свои экологические функции.

Сельское хозяйство в районе ведется в сложных климатических условиях, так как расположен он в зоне малого увлажнения и периодических засух, то есть в зоне «рискованного земледелия». Высокая распаханность территории, почти полное отсутствие лесных полос в условиях повышенного ветрового режима привело к тому, что почти вся территория сельсовета подвержена ветровой эрозии (дефляции). Дефляционные процессы ежегодно усиливаются, так как земледельцы района из-за финансовых трудностей не выполняют комплекс противоэрозионных мероприятий.

Как результат развития эрозионных процессов, недостаточного внесения органических удобрений – в районе повсеместно отмечается снижение содержания гумуса в почве.

Растительный покров района также подвержен сильному антропогенному влиянию. Участки степей сохранились локально. Значительную долю во флоре района занимает группа сорных растений.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия в результате своего функционирования загрязняют окружающую среду отходами производства.

Источниками шумового воздействия являются все виды транспорта; производственный шум..

    - Зона ритуального назначения

Кладбища в МО Зятьковский сельсовет находится за чертой населенных пунктов и  планируются для дальнейшего использованию до конца расчетного срока. Санитарно-защитная зона кладбища 50 метров.

    - Зона складирования и захоронения отходов

В настоящее время в сельсовете организовано 14 зон объектов специального назначения.

Полигоны ТБО (7 шт) располагаются на незначительно отдаленности от населенных пунктов, в санитарно-защитную зону каждого полигона ТБО попадает жилая зона прилегающего населенного пункта. Все полигоны подлежат закрытию с последующей рекультивацией.

Скотомогильники с. Зяткова, п. Бирючий и п. Павловский располагаются на незначительно отдаленности от населенных пунктов, в санитарно-защитную зону скотомогильника попадает жилая зона прилегающего населенного пункта. Данные скотомогильники подлежат закрытию.

Скотомогильники  других населенных пунтов (4шт) расположены на достаточном расстояние от населего пукнт и возможны дальнейшему использованию

Санитарно-защитная зона полигона ТБО и скотомогильника - 1000 метров.

Для переноса полигонов ТБО произведен расчет необходимой площади.

Для создания скотомогильника потребуется 0,02га плащади. Необходимо создать 3 скотомогильника для населенных пунктов: с. Зятьково, п. Бирючий, п. Павловский.

Таблица 13

Расчет площади полигона ТБО на расчетный срок

| Население | Числен. насел. | Нормативное кол-во Отходов на 1 чел в год, кг | Расчетное кол-во отходов в год, т | Размеры земельных участков на 1000 т ТБО в год га | Расчетное количество лет | Площадь территории полигона ТБО, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Зятьково |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий, в т.ч.смет с твердых покрытий улиц | 995 | 290 | 288,6 | 0,05 | 20 | 2,9 |
| п. Борисовский |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий, в т.ч.смет с твердых покрытий улиц | 380 | 290 | 110,2 | 0,05 | 20 | 1,1 |
| с. Красноармейский |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий, в т.ч.смет с твердых покрытий улиц | 165 | 290 | 47,9 | 0,05 | 20 | 0,5 |
| п. Бирючий |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий, в т.ч.смет с твердых покрытий улиц | 45 | 290 | 13,1 | 0,05 | 20 | 0,1 |
| п. Павловский |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий, в т.ч.смет с твердых покрытий улиц | 80 | 290 | 23,2 | 0,05 | 20 | 0,2 |

- ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

  - АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

    - Архитектурно-пространственные решения

Анализ современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявил следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу;

- недостаточное инженерное обеспечение;

- наличие свободных территорий под жилую и общественную застройку.

При этом архитектурно-планировочные решения достигаются следующими методами:

- упорядочением планировочной структуры селитебной территории с устройством межквартальных проездов и сносом ветхого  жилья;

- благоустройством территорий населенных пунктов,

- размещением объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

    - Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории населенных пунктов решено исходя из задач создания здоровых и удобных условий для населения с учетом природных факторов, санитарных и специальных требований.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом как на территории сложившейся застройки, так и за счёт расширения границ населенных пунктов. Производственные территории на освоенных участках с учетом их расширения (резервы). Между промышленными зонами и селитьбой предусмотрены санитарно-защитные зоны.

На территории села выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона акваторий;

- зона резервных территорий.

Согласно Градостроительму кодексу РФ, в жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций Зятьковского, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах

  - ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

Основные задачи при комплексном решении проблем жилищной сферы в населенном пункте:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата (предоставление налоговых льгот, активизация ипотечного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

- наращивание темпов строительства жилья.

Наличие в населенных пункта сельсовета усадебной застройки с низкой плотностью, а так же с низким уровнем благоустройства, позволяет осуществить новое капитальное строительство на свободных территориях.

Проектом предусматривается новое усадебное строительство за счет уплотнения существующей застройки. Данные по объему жилищного строительства по каждому населеному пунту приведены в таблице 14.

Таблица 14

Расчёт объёмов жилищного строительства

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь 2014-2019 г г | Расчётный срок 2014-2034 г г |
| с. Зятьково |  |  |  |  |
| Население | чел | 884 | 930 | 995 |
| Коэффициент семейности |  | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | 19878 | 20925 | 22387,5 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 246/17972 5/1906 | 246/17972 5/1906 | 246/17972 5/1906 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 16/1047 | 40/2509,5 |
| Итого жилого фонда -усадебного -секционного | дом/м2 | 246/17972 5/1906 | 262/19019 5/1906 | 286/20481,5 5/1906 |
| п. Борисовский |  |  |  |  |
| Население | чел | 338 | 345 | 380 |
| Коэффициент семейности |  | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 20,3 | 20,5 | 20,8 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | 6878 | 7072,5 | 7904 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 120/6878 | 120/6878 | 120/6878 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 3/194,5 | 16/1026 |
| Итого жилого фонда -усадебного | дом/м2 | 120/6878 | 123/7072,5 | 136/7904 |
| п. Красноармейский |  |  |  |  |
| Население | чел | 151 | 155 | 165 |
| Коэффициент семейности |  | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 20,5 | 20,6 | 20,8 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | 3098 | 3193 | 3432 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 47/3098 | 47/3098 | 47/3098 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 2/95 | 6/334 |
| Итого жилого фонда -усадебного | дом/м2 | 47/3098 | 49/3193 | 53/3432 |
| п. Бирючий |  |  |  |  |
| Население | чел | 36 | 40 | 45 |
| Коэффициент семейности |  | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | 812 | 904 | 1017 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 15/812 | 15/812 | 15/812 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 2/92 | 4/205 |
| Итого жилого фонда -усадебного | дом/м2 | 15/812 | 17/904 | 19/1017 |
| п. Павловский |  |  |  |  |
| Население | чел | 70 | 75 | 80 |
| Коэффициент семейности |  | 2,7 | 2,8 | 3,0 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | 1614 | 1732,5 | 1848 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 26/1614 | 26/1614 | 26/1614 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 2/118,5 | 5/234 |
| Итого жилого фонда -усадебного | дом/м2 | 26/1614 | 28/1732,5 | 31/1848 |

Зона запрещения жилищного строительства организуется в санитарно-защитной зоне производственных, коммунально-складских предприятий и организаций.

Зона запрещения жилищного строительства организуется в санитарно-защитной зоне производственных, коммунально-складских предприятий и организаций.

В результате реализации мероприятий в жилищной сфере, запланированных проектом генерального плана, ожидается достижение следующих результатов:

1. Проектная обеспеченность населения общей площадью в сельсовете возрастет до 22 м2 на человека

2. Уровень обеспеченности жилищного фонда сетями инженерной инфраструктуры обеспечит более комфортные условия проживания населения.

  - СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Необходимость развития социальной сферы поселения обусловлена потребностью обеспечения должного уровня образования, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселения как места постоянного  проживания и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности.

Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также проектом предусматривается создания передвежных торговых объектов.

  - ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УЛИЧНО – ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта. Проектное предложение по развитию сети улиц, дорог и транспорта направлены на обеспечение удобных и безопасных связей всех функциональных зон поселка.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенных пунктов:

- Дорога местного значения;

- Главные улицы;

- Основные улицы;

- Второстепенные улицы (переулки).

  - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

    - Водоснабжение

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки, и составляет:

- на 1-ую очередь – 150 л/сут. на человека;

- на расчетный срок – 180 л/сут. на человека.

Удельное среднесуточное потребление воды за поливочный сезон на полив зеленых насаждений разного функционального назначения принято 50 л/сут. в расчете на одного жителя.

Неучтенные расходы, в том числе на нужды местной промышленности, собственные нужды водоочистных установок, принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Расчет водопотребления поселка выполнен на расчетный срок развития с выделением первой очереди строительства. Расчетные расходы сведены в таблицы:

- Водопотребление жилой зоны Зятьковского сельсовета  (таблица № 15);

- Общее водопотребление Зятьковского сельсовета (таблица № 16).

Таблица № 15

Водопотребление жилой зоны

| Наименование потребителей | срок | Население, чел. | Удельное водопотребление, м3/сут. | Среднесуточный расход, м3/сут. | Коэффициент суточной неравномерности | Максимальный суточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Зятьково |  |  |  |  |  |  |
| Общественная, муниципальная и индивидуальная застройка с полным благоустройством | Расчётный прогноз | 995 | 180 | 179,1 | 1,2 | 214,9 |
|  | I очередь | 930 | 150 | 139,5 | 1,2 | 167,4 |
| п.Борисовский |  |  |  |  |  |  |
| Общественная, муниципальная и индивидуальная застройка с полным благоустройством | Расчётный прогноз | 380 | 180 | 68,4 | 1,2 | 82,1 |
|  | I очередь | 345 | 150 | 51,8 | 1,2 | 62,1 |
| п. Красноармейский |  |  |  |  |  |  |
| Общественная, муниципальная и индивидуальная застройка с полным благоустройством | Расчётный прогноз | 165 | 180 | 29,7 | 1,2 | 35,6 |
|  | I очередь | 155 | 150 | 23,3 | 1,2 | 27,9 |
| п. Павловский |  |  |  |  |  |  |
| Общественная, муниципальная и индивидуальная застройка с полным благоустройством | Расчётный прогноз | 80 | 180 | 14,4 | 1,2 | 17,3 |
|  | I очередь | 75 | 150 | 11,3 | 1,2 | 13,5 |
| п. Бирючий |  |  |  |  |  |  |
| Общественная, муниципальная и индивидуальная застройка с полным благоустройством | Расчётный прогноз | 45 | 180 | 8,1 | 1,2 | 9,7 |
|  | I очередь | 40 | 150 | 6,0 | 1,2 | 7,2 |

Таблица 16

Общее водопотребление

| Наименование потребителей | Максимальный суточный расход, м3/сут. | В том числе максимальный суточный расход на 1-ую очередь, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| с. Зятьково |  |  |
| Жилая зона | 214,9 | 167,4 |
| Неучтённые расходы 10% | 21,5 | 16,7 |
| Промышленная зона 10% | 21,5 | 16,7 |
| Личное подсобное хозяйство | 49,8 | 46,5 |
| Итого | 307,7 | 247,3 |
| п. Борисовский |  |  |
| Жилая зона | 82,1 | 62,1 |
| Неучтённые расходы 10% | 8,2 | 6,2 |
| Промышленная зона 10% | 8,2 | 6,2 |
| Личное подсобное хозяйство | 19,0 | 17,3 |
| Итого | 117,5 | 91,8 |
| п. Красноармейский |  |  |
| Жилая зона | 35,6 | 27,9 |
| Неучтённые расходы 10% | 3,6 | 2,8 |
| Личное подсобное хозяйство | 8,3 | 7,8 |
| Итого | 47,5 | 38,5 |
| п. Павловский |  |  |
| Жилая зона | 17,3 | 13,5 |
| Неучтённые расходы 10% | 1,7 | 1,4 |
| Личное подсобное хозяйство | 4,0 | 3,8 |
| Итого | 23,0 | 18,7 |
| п. Бирючий |  |  |
| Жилая зона | 9,7 | 7,2 |
| Неучтённые расходы 10% | 1,0 | 0,7 |
| Личное подсобное хозяйство | 2,3 | 2,0 |
| Итого | 13,0 | 9,9 |

Расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/с, в соответствии СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетное количество одновременных пожаров – 2. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Хранение противопожарного запаса воды предусмотреть в пожарном водоёме, резервуаре чистой воды и в водонапорных башнях. На водонапорной башне следует предусмотреть устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части от одного гидранта— при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга. Предусмотреть установку гидрант-колонок на тупиковых участках.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 60..100 мм.

- выполнить гидрологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод пригодных для целей водоснабжения, не требующих предварительной очистки;

- существующие скважины реконструировать (промывка, замена фильтров и т.д.);

- на каждом водозаборе установить систему ЧАСТОТНИК, что позволит уйти от использования водонапорных башен.

Зоны санитарной охраны

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надёжности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго и третьего поясов запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

    - Водоотведение (канализация)

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимаем равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расход сточных вод на расчётный срок составляет: с. Зятьково – 257,9 м3/сут; п.Борисовский – 98 м3/сут; п.Красноармейский – 39,2 м3/сут; п.Павловский – 19,0 м3/сут; п.Бирючий 10,7 м3/сут.

Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на существующее поле фильтрации.

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

    - Газоснабжение

Согласно «Энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020 года», «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Алтайского края» в Панкрушихинском районе планируется строительство межпоселкового газопровода и ГРС в населенных пунктах.

Точка подключения и размещение разводящих газовых сетей уточняется в следующих стадиях проектирования, в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.

Для проектируемых и существующих жилых зданий в налеленых пунктах предлагается принять программу децентрализованного (автономного) индивидуального обеспечения отдельного потребителя теплом и горячей водой. Основными элементами поквартирного отопления являются: отопительный котел, отопительные приборы, системы подачи воздуха и дымоудаления. В данном случае для поквартирного отопления используется  природный газ. Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам, отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии.

    - Электроснабжение

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку определена исходя из удельных электрических  нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы. Расчетная электрическая нагрузка жилых зданий, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельной нагрузки жилых зданий с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок, равным 0,5 для жилых домов с плитами на сжиженном газе и твердом топливе. Нагрузка по планируемым промышленным предприятиям определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

Подсчет нагрузок на шинах 10 кВ центра питания выполнен по укрупненным удельным расчетным нагрузкам для малого поселения с учетом приготовления пищи на плитах на сжиженном газе. Электропотребление в жилом секторе предполагает  оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и др. приборы и машины с дополнительными  операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Потребность в электроэнергии на расчетный срок для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе, с учетом ЛПХ, составит 4289 тыс. кВт/час в год, в том числе - 2576 кВт./час на одного жителя.

В целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности рекомендуется выполнять мероприятия по:

- сокращению потерь электроэнергии при ее производстве, передаче, распределении и потреблении (выбор оптимальной схемы электрических сетей, мощности трансформаторов, равномерное распределение нагрузок между взаиморезервирующими линиями электрической, оптимизация конфигурации и трассировки электрических сетей, установка трансформаторных подстанций в центрах электрических нагрузок и т.п.);

- снижению электропотребления в часы максимума нагрузок и в послеаварийном режиме;

- снижению потерь напряжения в сети, отклонения напряжения от номинального;

- применению энергоэффективных осветительных приборов;

- применению частотно-регулируемых электроприводов, устройств плавного пуска;

- снижению потребления электрической энергии для термических целей;

- замене морально и физически изношенного оборудования на современное энергоэффективное.

    - Связь

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населённых пунктах сельсовета являются:

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи,обеспечение услугами связи объектов нового строительства

- модернизация существующих линий связи и перевод их на оптиковолокно.

АТС населенного пункта объединяются магистральными волоконно-оптическими линиями связи, прокладываемым в телефонной канализации проектируемому центральному узлу связи.

Эфирные ТВ каналы и радиоканалы также получат развитие. Эфирные ТВ каналы в цифровом эфирном стандарте DVBT планируются к трансляции с телерадиоцентра. Вещание предполагается в диапазоне ДМВ.

Развитие сетей - строительство пассивных оптических сетей (GPON). К каждому абоненту доводится волоконно-оптический кабель с получением абонентом широкополосных услуг: IP телефонии, IP телевидения, доступа к Интернету.

  - БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ МО ЗЯТЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию МО составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения. Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения.

В целях развития населенных пунктов образования проектом предусмотрено изменение их границ. Площадь населённых пунктов увеличилась в связи с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения. Проектом предполагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения для размещения кладбища, полигона ТБО, скотомогильника, очистительных сооружений включая существующие, рекомендованные к консервации и проектируемые, производственных зон, объектов транспорта и т.д.

  - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

    - ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является организация зон с особыми условиями использования территории. Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные и охранные зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны

Промышленные объекты и производства, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны

Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливается в соответствии со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 01 января 2007 года. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. Водоохранная зона р. Землянуха составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

- зоны санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с п. 2.4.3. СанПиН 2.1.4.027 95 не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов

транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, проходят линии электропередачи 10, 110кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются соответственно в размере 10, 20 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Санитарно-защитная зона полей фильтрации составляет 300 м.

Санитарно-защитная зона кладбищ составляет 50 м.

Санитарно-защитная зона полигона твердых бытовых отходов составляет 1000 м.

Санитарно-защитная зона скотомогильника составляет 1000м.

Охранная зона газопровода высокого давления, проходящего по территории жилой застройки, устанавливается в соответствии со СП 42.13330.2011. Ширина охранной зоны газопровода устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода с каждой стороны.

    - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Мерами снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения

почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территорий ликвидируемого участкаполигона ТБО;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистке

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

-уборка территорий от мусора, снега.

- размещение и оборудование полигонов ТБО, скотомогильников, навозохранилищ и других опасных объектов в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями.

Все несанкционированные свалки подлежат обязательной утилизации в соответствии с существующими нормативными указаниями.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕННИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕНОГО ХАРАКТЕРА

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следующим направлениям:

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

–разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания.

На территории сельсовета могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с опасными погодными явлениями. Вероятны экстремально низкие отрицательные температуры в холодный период. При усилении циклонической деятельности наблюдается большая неустойчивость погоды: возможны сильные снегопады, снежные заносы и накаты, метели и сильные ураганы, резкие перепады, что приводит к затруднениям, а местами прекращению движения транспорта, повреждениям высоковольтных опор и линий электропередач, зданий. В переходные сезоны года вероятны низкие температуры, сильные ветры с порывами до 40 м/с, возможны обильные осадки. В апреле на реках района в результате продолжительных сильных дождей возможны дождевые паводки. В зоне затопления оказываются низинные районы населенных пунктов, наносится ущерб мостам и дорогам. В теплый период года наибольший ущерб приносят затяжные дожди, крупный град, продолжительные засухи.

Причины большого числа непредусмотренных опасных и неблагоприятных погодных явлений заключаются в недостатке надежных, адаптированных к местным условиям, методов прогноза конвективных явлений погоды. Заблаговременное предупреждение о возникновении угрозы и предотвращение самой критической ситуации методом активного воздействия на гидрометеорологическую угрозу, а также смягчение последствий реализации угроз гидрометеорологического происхождения позволит локализовать и компенсировать ущербы.

Распространение лесных пожаров. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка).

Риски биолого-социального характера. На территории Зятьковского сельсовета имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии, эпизоотии, эпифитотии (таблица 17).

Таблица 17

Риски возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий на территории

| Природно-очаговые инфекции | Источник возбудителя инфекции | Пути и факторы передачи инфекции | Меры профилактики и борьбы |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения эпидемий |  |  |  |
| Туляремия | Зооноз | Прямой контакт через кожные покровы, контактно-бытовой, пищевой, водный, трансмиссивный, воздушно-пылевой | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблаголучными местами, обработка заражённых мест, контроль за наличием в медицинских учреждениях района высоко-эффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний |
| Клещевой энцефалит |  | В основном трансмиссивная передача инфекции (покусы иксодовыми клещами) |  |
| Риски возникновения эпизоотий |  |  |  |
| Сибирская язва | Больное животное | Алиментарный (возбудитель проникает в организм из почвы или кормов при повреждении естественных барьеров) | В случае выявления – карантин и санэпидемиоло-гический комплекс мероприятий |
| Бешенство |  | Контакт через поврежденные кожные покровы (со слюной при укусах больными животными) | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблагополучными местами, обработка заражённых мест, Грипп птиц |
|  | Больная птица | Алиментарный и аэрогенный (через корм, воду, воздух, |  |
|  |  | при прямом контакте с больной птицей) | контроль за наличием в медицинских учреждениях района высокоэффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний. |
| Риски возникновения эпифитотий |  |  |  |
| Колорадский жук |  |  | Механический сбор личинок |
| Луговой мотылек |  |  | Протравливание семян, обработка посевов ядохимикатами. |

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера связаны в основном с различными производствами. Классификация потенциально опасных объектов является условной, поскольку некоторые из объектов можно отнести одновременно к нескольким классам.

К потенциально взрыво- и пожароопасным (3 класс) относятся объекты, имеющие в своем составе горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые могут гореть самостоятельно после удаления источника зажигания. Это помещения, здания, сооружения, транспортные средства, леса, торфяники, посевы созревших зерновых культур и другое.

На территории сельсовета к ним относятся энергетические объекты коммунального хозяйств, склады нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, посевы созревших зерновых на больших площадях, лесные масивы.

Система взрыво- и пожаропредупреждения предусматривает:

- исключение возможности возникновения  источников зажигания (взрыва) в оборудовании и помещениях;

- применение магнитной защиты, реле-контроля и автоблокировок;

- перевоз пассажиров или дорогостоящие неопасные грузы, а также опасные транспортные сооружения.

На территории района возможны автомобильные аварии и катастрофы, особенно, в осенне-зимний период с появлением гололеда. Основным мероприятием, снижающим риск возникновения ЧС на дорогах, является поддержание дорог и дорожных сооружений в надлежащем состоянии.

К 5 классу опасности относятся опасные технические сооружения - системы централизованного водо-, тепло- и электроснабжения.

Необходим общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействие с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет района средства для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и сдачи их на предприятии по захоронению и утилизации.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС)