ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО ЗЯТЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том 2

Директор						____________В.И.Клюшников

Главный архитектор					____________Г.Н.Бахуров

Начальник производственного отдела		_____________Г.Я.Сизова

Барнаул 2013

Авторский коллектив

Руководитель проекта

Глав. архитектор                                                                                             Г.Н.Бахуров

Начальник отдела                                                                                           Г.Я.Сизова

Инженер                                                                                                          Е.С.Елишева

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный план МО Зятьковский сельсовет, М 1:25 000 | 1 |
|  | Генеральный план с.Зятьково (основной чертёж), М 1 : 5 000. | 1 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры с Зятьково, М 1 : 5 000. | 1 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры с.Зятьково, М 1: 5 000 | 1 |
|  | Генеральный план п. Борисовский (основной чертёж), М 1 : 5 000. | 1 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры п. Борисовский, М 1 : 5 000. | 1 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры п. Борисовский, М 1: 5 000 | 1 |
|  | Генеральный план п. Павловский (основной чертёж), М 1 : 5 000. | 1 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры п. Павловский, М 1 : 5 000. | 1 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры п. Павловский, М 1: 5 000 | 1 |
|  | Генеральный план п. Красноармейский (основной чертёж), М 1 : 5 000. | 1 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры п. Красноармейский, М 1: 5 000. | 1 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры п. Красноармейский, М 1: 5 000 | 1 |
|  | Генеральный план п. Бирючий (основной чертёж), М 1 : 5 000. | 1 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры п. Бирючий, М 1 : 5 000. | 1 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры п. Бирючий, М 1: 5 000 | 1 |

Содержание

| 1. Цели и задачи проекта…………………………………………………………………………...5 |  |
| --- | --- |
| 2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию муниципального образования Зятьковский сельсовет.....................................................................................7 |  |
| 2.1 Мероприятия по социально-экономическому развитию…………………………………....7 2.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры…………..……….7 |  |
|  | 2.2.1 Архитектурно-планировочные решения…………………………………………….…….7 |
|  | 2.2.2 Функциональное зонирование…………………………………………………………......8 |
| 2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства………………………………………………………………………………………...8 |  |
|  | 2.3.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны……...........................8 |
|  | 2.3.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны………………………………………………………………….............................................9 |
|  | 2.4 Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры…………………………………………………………………………………..10 |
| 2.5 Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры…………………………………………………………………………………......10 |  |
| 2.5.1 Водоснабжение………………………………………………………………………………10 |  |
| 2.5.2 Водоотведение (канализация)………………………………………………………………13 |  |
|  | 2.5.3 Газоснабжение……………………………………………….…………………………....14 |
|  | 2.5.4 Электроснабжение…………………………………………………………………...........14 |
|  | 2.5.5 Связь и информация……………………………………………………………………….15 |
|  | 2.6 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель……………………………………………………………………………………………...16 |
|  | 2.7 Мероприятия по охране окружающей среды……………………………………………..16 |
| 2.7.1 Мероприятия по охране водной среды……………………………………………………..16 |  |
| 2.7.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха …………………………………………..16 |  |
| 2.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова …..17 |  |
| 2.7.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории…………………...17 |  |
| 2.8 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории……………………………………………………………………………………………18 |  |
| 2.9 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия…….……………...19 2.10 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне……………………...................21 |  |

- 1 Цели и задачи проекта

- Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Зятьковский сельсовет» разработан ООО «Алтайгипрозем» на основании Муниципального контракта №1 от 03.08.2012 г.

- Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- - Градостроительным кодексом РФ;

- - Земельным кодексом РФ;

- - Водным кодексом РФ;

- - Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- - Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- - Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- - СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- - СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- - СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- -Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 № 261;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.

- Генеральный план разработан в программе «MapInfo Professional 8.5 SCP» и увязан со «Схемой территориального планирования Панкрушихинского района Алтайского края».

- Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2014- 2020 и расчётный срок до 2034 года.

- Цели и задачи проекта

- Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной единицы Алтайского края - муниципального образования Зятьковский сельсовет на основе:

- - анализа состояния территории и направлений ее комплексного развития;

- - оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия;

- - обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- - обоснования  последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

- Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- - границ территорий объектов культурного наследия;

- - границ зон с особыми условиями использования территорий;

- - границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- - границ земельных участков, предоставленных для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- - границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- - границ земель сельскохозяйственного назначения;

- - границ земель лесного фонда, водного фонда, иного специального назначения.

- Формирование архитектурно-пространственной среды в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ муниципального образования  ЗЯТЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## 2.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

В условиях сложившейся экономики основные направления социально-экономического развития сельсовета - это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития - эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения, т.е. те отрасли, которые  обслуживают все население сельсовета - здравоохранение и социальное обеспечение, образование; торговля, управление и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики.

В целом перспективы  развития  и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельсовета связаны с развитием  отрасли,  ориентированной на современные потребности рынка.

2.2 мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

2.2.1. Архитектурно-планировочные решения

Анализ современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявил следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу;

- недостаточное инженерное обеспечение;

- наличие свободных территорий под жилую и общественную застройку.

При этом архитектурно-планировочные решения достигаются следующими методами:

- упорядочением планировочной структуры селитебной территории с устройством межквартальных проездов и сносом ветхого  жилья;

- благоустройством территорий населенных пунктов,

- размещением объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

2.2.2  Функциональное зонирование

Анализ современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявил следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу;

- недостаточное инженерное обеспечение;

- наличие свободных территорий под жилую и общественную застройку.

При этом архитектурно-планировочные решения достигаются следующими методами:

- упорядочением планировочной структуры селитебной территории с устройством межквартальных проездов и сносом ветхого  жилья;

- благоустройством территорий населенных пунктов,

- размещением объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

2.3  Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

2.3.1  Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

Основные задачи при комплексном решении проблем жилищной сферы в населенном пункте:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата (предоставление налоговых льгот, активизация ипотечного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

- наращивание темпов строительства жилья.

Наличие в населенных пункта сельсовета усадебной застройки с низкой плотностью, а так же с низким уровнем благоустройства, позволяет осуществить новое капитальное строительство на свободных территориях.

Проектом предусматривается новое усадебное строительство за счет уплотнения существующей застройки. Данные по объему жилищного строительства по каждому населеному пунту приведены в таблице 1.

Таблица 1

Расчёт объёмов жилищного строительства

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь 2014-2019 г г | Расчётный срок 2014-2034 г г |
| с. Зятьково |  |  |  |  |
| Население | чел | 884 | 930 | 995 |
| Коэффициент семейности |  | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | 19878 | 20925 | 22387,5 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 246/17972 5/1906 | 246/17972 5/1906 | 246/17972 5/1906 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 16/1047 | 40/2509,5 |
| Итого жилого фонда -усадебного -секционного | дом/м2 | 246/17972 5/1906 | 262/19019 5/1906 | 286/20481,5 5/1906 |
| п. Борисовский |  |  |  |  |
| Население | чел | 338 | 345 | 380 |
| Коэффициент семейности |  | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 20,3 | 20,5 | 20,8 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | 6878 | 7072,5 | 7904 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 120/6878 | 120/6878 | 120/6878 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 3/194,5 | 16/1026 |
| Итого жилого фонда -усадебного | дом/м2 | 120/6878 | 123/7072,5 | 136/7904 |
| п. Красноармейский |  |  |  |  |
| Население | чел | 151 | 155 | 165 |
| Коэффициент семейности |  | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 20,5 | 20,6 | 20,8 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | 3098 | 3193 | 3432 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 47/3098 | 47/3098 | 47/3098 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 2/95 | 6/334 |
| Итого жилого фонда -усадебного | дом/м2 | 47/3098 | 49/3193 | 53/3432 |
| п. Бирючий |  |  |  |  |
| Население | чел | 36 | 40 | 45 |
| Коэффициент семейности |  | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | 812 | 904 | 1017 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 15/812 | 15/812 | 15/812 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 2/92 | 4/205 |
| Итого жилого фонда -усадебного | дом/м2 | 15/812 | 17/904 | 19/1017 |
| п. Павловский |  |  |  |  |
| Население | чел | 70 | 75 | 80 |
| Коэффициент семейности |  | 2,7 | 2,8 | 3,0 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | 1614 | 1732,5 | 1848 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 26/1614 | 26/1614 | 26/1614 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 2/118,5 | 5/234 |
| Итого жилого фонда -усадебного | дом/м2 | 26/1614 | 28/1732,5 | 31/1848 |

Зона запрещения жилищного строительства организуется в санитарно-защитной зоне производственных, коммунально-складских предприятий и организаций.

Зона запрещения жилищного строительства организуется в санитарно-защитной зоне производственных, коммунально-складских предприятий и организаций.

2.3.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно – досугового, спортивного, а также здравоохранения. Необходимость развития социальной сферы поселения обусловлена потребностью обеспечения должного уровня образования, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселения как места постоянного  проживания и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также проектом предусматривается:

- создания передвижных торговых объектов в п. Павловский и п.Бирючий;

- реконструкция части ФАП под детский сад с. Зятьково;

- реконструкция части школы под детский сад п. Борисовский.

2.4 Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

Существующие улицы различной ширины, имеют сложный продольный профиль, что создает сложности для размещения инженерных коммуникаций и благоустройства. Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой в проектируемой жилой застройке. Реализация генерального плана предусматривает:

- формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- устройство пешеходных переходов;

- ремонт внутрипоселковых дорог в границах населенных пунктов сельсовета;

При разработке поперечных профилей улиц учтена необходимость защиты от транспортного шума. Проектом предусмотрен ряд мероприятий:

- вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров, шириной вдоль главных улиц – 2,0 м, остальных - 1,0-1,5 м.

- устройство усовершенствованного покрытия улиц.

При проектировании улично-дорожной сети, максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития  населенных пунктов.

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главные улицы;

- основные улицы;

- второстепенные улицы и проезды.

2.5 мероприятия по Развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

2.5.1 Водоснабжение

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки, и составляет:

- на 1-ую очередь – 150 л/сут. на человека;

- на расчетный срок – 180 л/сут. на человека.

Удельное среднесуточное потребление воды за поливочный сезон на полив зеленых насаждений разного функционального назначения принято 50 л/сут. в расчете на одного жителя.

Неучтенные расходы, в том числе на нужды местной промышленности, собственные нужды водоочистных установок, принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Таблица 2

Общее водопотребление Зятьковского сельсовета

| Наименование потребителей | Максимальный суточный расход, м3/сут. | В том числе максимальный суточный расход на 1-ую очередь, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| с. Зятьково |  |  |
| Жилая зона | 214,9 | 167,4 |
| Неучтённые расходы 10% | 21,5 | 16,7 |
| Промышленная зона 10% | 21,5 | 16,7 |
| Личное подсобное хозяйство | 49,8 | 46,5 |
| Итого | 307,7 | 247,3 |
| п. Борисовский |  |  |
| Жилая зона | 82,1 | 62,1 |
| Неучтённые расходы 10% | 8,2 | 6,2 |
| Промышленная зона 10% | 8,2 | 6,2 |
| Личное подсобное хозяйство | 19,0 | 17,3 |
| Итого | 117,5 | 91,8 |
| п. Красноармейский |  |  |
| Жилая зона | 35,6 | 27,9 |
| Неучтённые расходы 10% | 3,6 | 2,8 |
| Личное подсобное хозяйство | 8,3 | 7,8 |
| Итого | 47,5 | 38,5 |
| п. Павловский |  |  |
| Жилая зона | 17,3 | 13,5 |
| Неучтённые расходы 10% | 1,7 | 1,4 |
| Личное подсобное хозяйство | 4,0 | 3,8 |
| Итого | 23,0 | 18,7 |
| п. Бирючий |  |  |
| Жилая зона | 9,7 | 7,2 |
| Неучтённые расходы 10% | 1,0 | 0,7 |
| Личное подсобное хозяйство | 2,3 | 2,0 |
| Итого | 13,0 | 9,9 |

Расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/с, в соответствии СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетное количество одновременных пожаров – 2. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Хранение противопожарного запаса воды предусмотреть в пожарном водоёме, резервуаре чистой воды и в водонапорных башнях. На водонапорной башне следует предусмотреть устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части от одного гидранта— при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга. Предусмотреть установку гидрант-колонок на тупиковых участках.

В связи с увеличением общего и удельного водопотребления на первую очередь и расчетный срок  необходимо увеличение мощности существующих водозаборов и строительство новых. Для этого требуется оценить эксплуатационные запасы подземных вод на рассматриваемом участке.

В проекте принята централизованная объединенная кольцевая система хозяйственно-противопожарного водоснабжения. Трассировка проектируемых поселковых сетей выполнена с учетом нового строительства и предусматривается вдоль проектируемых автодорог вне асфальтированных покрытий. На кольцевых поселковых сетях предусматривается установка пожарных гидрантов незамерзающего типа через 150 м. Предусматривается подземная прокладка водопровода на глубине ниже глубины промерзания на 0,5м из напорных питьевых раструбных труб НПВХ на гибких стыковых соединениях.

На первую очередь проектом планируется обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные здания, водоснабжение населения в зоне перспективной застройки предусмотреть от водоразборных колонок, а также произвести реконструкцию изношенных сооружений. На расчетный период обеспечить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю в том числе и в зоне перспективной застройки, а также предусмотрена полная замена существующих водопроводных сетей, строительство новых скважин и новых водопроводных сетей

Зоны санитарной охраны

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надёжности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго и третьего поясов запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

2.5.2 Водоотведение (канализация)

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимаем равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расход сточных вод на расчётный срок составляет: с. Зятьково – 257,9 м3/сут; п.Борисовский – 98 м3/сут; п.Красноармейский – 39,2 м3/сут; п.Павловский – 19,0 м3/сут; п.Бирючий 10,7 м3/сут.

Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на существующее поле фильтрации.

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

2.5.3 Газоснабжение

Согласно «Энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020 года», «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Алтайского края» в Панкрушихинском районе планируется строительство межпоселкового газопровода и ГРС в населенных пунктах.

Точка подключения и размещение разводящих газовых сетей уточняется в следующих стадиях проектирования, в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.

Для проектируемых и существующих жилых зданий в населенных пунктах предлагается принять программу децентрализованного (автономного) индивидуального обеспечения отдельного потребителя теплом и горячей водой. Основными элементами поквартирного отопления являются: отопительный котел, отопительные приборы, системы подачи воздуха и дымоудаления. В данном случае для поквартирного отопления используется  природный газ. Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам, отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии.

2.5.4 Электроснабжение

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку определена исходя из удельных электрических  нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы. Расчетная электрическая нагрузка жилых зданий, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельной нагрузки жилых зданий с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок, равным 0,5 для жилых домов с плитами на сжиженном газе и твердом топливе. Нагрузка по планируемым промышленным предприятиям определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

Подсчет нагрузок на шинах 10 кВ центра питания выполнен по укрупненным удельным расчетным нагрузкам для малого поселения с учетом приготовления пищи на плитах на сжиженном газе. Электропотребление в жилом секторе предполагает  оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и др. приборы и машины с дополнительными  операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Потребность в электроэнергии на расчетный срок для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе, с учетом ЛПХ, составит 4289 тыс. кВт/час в год, в том числе - 2576 кВт./час на одного жителя.

В целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности рекомендуется выполнять мероприятия по:

- сокращению потерь электроэнергии при ее производстве, передаче, распределении и потреблении (выбор оптимальной схемы электрических сетей, мощности трансформаторов, равномерное распределение нагрузок между взаиморезервирующими линиями электрической, оптимизация конфигурации и трассировки электрических сетей, установка трансформаторных подстанций в центрах электрических нагрузок и т.п.);

- снижению электропотребления в часы максимума нагрузок и в послеаварийном режиме;

- снижению потерь напряжения в сети, отклонения напряжения от номинального;

- применению энергоэффективных осветительных приборов;

- применению частотно-регулируемых электроприводов, устройств плавного пуска;

- снижению потребления электрической энергии для термических целей;

- замене морально и физически изношенного оборудования на современное энергоэффективное.

2.5.5 Связь и информация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населённых пунктах сельсовета являются:

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи, обеспечение услугами связи объектов нового строительства

- модернизация существующих линий связи и перевод их на оптиковолокно.

АТС населенного пункта объединяются магистральными волоконно-оптическими линиями связи, прокладываемым в телефонной канализации проектируемому центральному узлу связи.

Эфирные ТВ каналы и радиоканалы также получат развитие. Эфирные ТВ каналы в цифровом эфирном стандарте DVBT планируются к трансляции с телерадиоцентра. Вещание предполагается в диапазоне ДМВ.

Развитие сетей - строительство пассивных оптических сетей (GPON). К каждому абоненту доводится волоконно-оптический кабель с получением абонентом широкополосных услуг: IP телефонии, IP телевидения, доступа к Интернету.

2.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию МО составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения. Границы населенных пунктов отделяют от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения.

В целях развития населенных пунктов образования проектом предусмотрено изменение их границ. Площадь населённых пунктов увеличилась в связи с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения. Проектом предполагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения для размещения кладбища, полигона ТБО, скотомогильника, очистительных сооружений включая существующие, рекомендованные к консервации и проектируемые, производственных зон, объектов транспорта и т.д.

2.7 Мероприятия по охране окружающей среды

2.7.1 Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения.

2.7.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Мерами снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

2.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территорий ликвидируемого участкаполигона ТБО;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

2.7.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

-уборка территорий от мусора, снега.

- размещение и оборудование полигонов ТБО, скотомогильников, навозохранилищ и других опасных объектов в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями.

Все несанкционированные свалки подлежат обязательной утилизации в соответствии с существующими нормативными указаниями.

2.8 Мероприятия по организации Зон с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является организация зон с особыми условиями использования территории. Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные и охранные зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны

Промышленные объекты и производства, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

- зоны санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с п. 2.4.3. СанПиН 2.1.4.027 95 не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной

инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, проходят линии электропередачи 10, 110кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются соответственно в размере 10, 20 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Санитарно-защитная зона полей фильтрации составляет 300 м.

Санитарно-защитная зона кладбищ составляет 50 м.

Санитарно-защитная зона полигона твердых бытовых отходов составляет 1000 м.

Санитарно-защитная зона скотомогильника составляет 1000м.

Охранная зона газопровода высокого давления, проходящего по территории жилой застройки, устанавливается в соответствии со СП 42.13330.2011. Ширина охранной зоны газопровода устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода с каждой стороны.

2.9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следующим направлениям:

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

–разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания.

На территории сельсовета могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с опасными погодными явлениями. Вероятны экстремально низкие отрицательные температуры в холодный период. При усилении циклонической деятельности наблюдается большая неустойчивость погоды: возможны сильные снегопады, снежные заносы и накаты, метели и сильные ураганы, резкие перепады, что приводит к затруднениям, а местами прекращению движения транспорта, повреждениям высоковольтных опор и линий электропередач, зданий. В переходные сезоны года вероятны низкие температуры, сильные ветры с порывами до 40 м/с, возможны обильные осадки. В апреле на реках района в результате продолжительных сильных дождей возможны дождевые паводки. В зоне затопления оказываются низинные районы населенных пунктов, наносится ущерб мостам и дорогам. В теплый период года наибольший ущерб приносят затяжные дожди, крупный град, продолжительные засухи.

Причины большого числа непредусмотренных опасных и неблагоприятных погодных явлений заключаются в недостатке надежных, адаптированных к местным условиям, методов прогноза конвективных явлений погоды. Заблаговременное предупреждение о возникновении угрозы и предотвращение самой критической ситуации методом активного воздействия на гидрометеорологическую угрозу, а также смягчение последствий реализации угроз гидрометеорологического происхождения позволит локализовать и компенсировать ущербы.

Распространение лесных пожаров. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка).

Риски биолого-социального характера. На территории Зятьковского сельсовета имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии, эпизоотии, эпифитотии

Риски возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий на территории

| Природно-очаговые инфекции | Источник возбудителя инфекции | Пути и факторы передачи инфекции | Меры профилактики и борьбы |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения эпидемий |  |  |  |
| Туляремия | Зооноз | Прямой контакт через кожные покровы, контактно-бытовой, пищевой, водный, трансмиссивный, воздушно-пылевой | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблаголучными местами, обработка заражённых мест, контроль за наличием в медицинских учреждениях района высоко-эффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний |
| Клещевой энцефалит |  | В основном трансмиссивная передача инфекции (покусы иксодовыми клещами) |  |
| Риски возникновения эпизоотий |  |  |  |
| Сибирская язва | Больное животное | Алиментарный (возбудитель проникает в организм из почвы или кормов при повреждении естественных барьеров) | В случае выявления – карантин и санэпидемиоло-гический комплекс мероприятий |
| Бешенство |  | Контакт через поврежденные кожные покровы (со слюной при укусах больными животными) | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблагополучными местами, обработка заражённых мест, Грипп птиц |
|  | Больная птица | Алиментарный и аэрогенный (через корм, воду, воздух, |  |
|  |  | при прямом контакте с больной птицей) | контроль за наличием в медицинских учреждениях района высокоэффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний. |
| Риски возникновения эпифитотий |  |  |  |
| Колорадский жук |  |  | Механический сбор личинок |
| Луговой мотылек |  |  | Протравливание семян, обработка посевов ядохимикатами. |

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера связаны в основном с различными производствами. Классификация потенциально опасных объектов является условной, поскольку некоторые из объектов можно отнести одновременно к нескольким классам.

К потенциально взрыво- и пожароопасным (3 класс) относятся объекты, имеющие в своем составе горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые могут гореть самостоятельно после удаления источника зажигания. Это помещения, здания, сооружения, транспортные средства, леса, торфяники, посевы созревших зерновых культур и другое.

На территории сельсовета к ним относятся энергетические объекты коммунального хозяйств, склады нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, посевы созревших зерновых на больших площадях, лесные масивы.

Система взрыво- и пожаропредупреждения предусматривает:

- исключение возможности возникновения  источников зажигания (взрыва) в оборудовании и помещениях;

- применение магнитной защиты, реле-контроля и автоблокировок;

- перевоз пассажиров или дорогостоящие неопасные грузы, а также опасные транспортные сооружения.

На территории района возможны автомобильные аварии и катастрофы, особенно, в осенне-зимний период с появлением гололеда. Основным мероприятием, снижающим риск возникновения ЧС на дорогах, является поддержание дорог и дорожных сооружений в надлежащем состоянии.

К 5 классу опасности относятся опасные технические сооружения - системы централизованного водо-, тепло- и электроснабжения.

Необходим общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействие с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет района средства для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и сдачи их на предприятии по захоронению и утилизации.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС)