ООО «Алтайгипрозем»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ)

Заказчик:          Администрация МО Урываевский сельсовет

Панкрушихинского  района

Контракт:

Директор                                                             _____________В.И.Клюшников

Главный архитектор	      	        _________________Г.Н.Бахуров

Начальник производственного отдела                 __________________Г.Я.Сизова

Барнаул 2013

Генеральный план выполнен коллективом авторов в составе:

Руководитель проекта                                                                                 Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела                                                             Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                                    С.А. Чепуштанов

Содержание

1.	Введение. Цель и задачи проекта	6

2. Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. основные Проблемы развития территории	8

2.1. Общие сведения	8

2.1.1. Культурно-исторические ресурсы: объекты культурного наследия	9

2.1.2. Земельные ресурсы	9

2.2.  Социально-экономическое положение муниципального образования	9

2.3. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения.	11

2.4. Трудовые ресурсы	13

2.5. Прогноз численности населения	13

2.6.  Жилищная сфера	14

2.7. Социальная сфера	17

2.8. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	18

2.9. Инженерная инфраструктура	20

2.9.1. Водоснабжение	20

2.9.2. Водоотведение	21

2.9.3. Теплоснабжение	21

2.9.4. Электроснабжение	22

2.9.5. Газоснабжение	24

2.9.6. Телефонизация	24

2.9.7. Телерадиовещание	24

2.10. Экологическое состояние территории	25

3. Проектные решения	27

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории	27

3.2. Функциональное зонирование территории	28

3.3. Жилищная сфера	31

3.4. Социальная сфера	32

3.5. Объекты рекреации и озеленение территории	34

3.6. Производственная сфера	34

3.7. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	35

3.8. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	36

3. 9. Инженерная инфраструктура	37

3.9.1. Водоснабжение	37

3.9.2. Теплоснабжение	40

3.9.3. Расчет электрических нагрузок	41

3.9.4. Газоснабжение	44

3.9.5. Телефонизация	46

3.9.6.  Телерадиовещание	46

3.9.7. Санитарная очистка	47

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Урываевский сельсовет М 1: 25 000. | 1 |
| 2 | План современного использования и комплексной оценки территории с. Урываево (опорный план) М 1: 5 000. | 1 |
| 3 | План современного использования и комплексной оценки территории с. Зыково (опорный план) М 1: 5 000. | 1 |
| 4 | План современного использования и комплексной оценки территории п. Заря (опорный план) М 1: 5 000. | 1 |
| 4 | План современного использования и комплексной оценки территории ст. Урываево (опорный план) М 1: 5 000. | 1 |

  - Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования Урываевский сельсовет (далее – образование) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом от  и Техническим заданием на разработку проектов «Генеральный план сельского поселения Урываевский сельсовет Панкрушихинского района», «Правила землепользования и застройки муниципального образования Урываевский сельсовет Панкрушихинского района»

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Градостроительный кодекс РФ;

Земельный кодекс РФ;

Водный кодекс РФ;

СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Закон Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 № 431;

- Методические рекомендации по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 492 от 13.11.2010 г.

Использовались материалы  «Схема территориального планирования Панкрушихинского района Алтайского края», выполненные специалистами ООО «Компания Земпроект» в 2008 году и план  «Социально-экономического развития МО Урываевский сельсовет Панкрушихинского района». Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2013- 2020 г.г. и расчётный срок на 2021- 2033 г.г.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского района - муниципального образования Урываевский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования  мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования  последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- Границ  территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границы земель сельскохозяйственного назначения;

- границы земель лесного фонда, водного фонда, иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ;

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения МО Урываевский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

- 2. Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. основные Проблемы развития территории

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в сферах муниципальной правовой базы образования в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

3. территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

- 2.1. Общие сведения

МО Урываевский сельсовет расположен в западной части Панкрушихинского района. На севере и северо-востоке сельсовет граничит с Велижанским сельсоветом, на юге и юго-востоке – с Кривинским сельсоветом, с юго-западной стороны к сельсовету примыкает Хабарский, по северо-западной части сельсовета проходит граница с Новосибирской областью.

Административный центр Урываевского сельсовета (с. Урываево), находится в 40 км от административного центра Панкрушихинского района. Площадь Урываевского сельсовета составляет 26935 га.

Транспортная связь сельсовета с краевым центром, другими поселениями и районным центром осуществляется автомобильным транспортом.  По территории сельсовета проходят: автодорога регионального значения: Романово - Велижанка – ст. Урываево.

Одним из приоритетных и социально-значимых секторов экономики Урываевского сельсовета является агропромышленный комплекс. Основная специализация хозяйств: производство растениеводческой продукции (зерновые культуры, сахарная свекла) и молочно-мясное скотоводство.

- 2.1.1. Культурно-исторические ресурсы: объекты культурного наследия

На территории сельсовета находятся памятники истории, расположенные в: с. Урываево - Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.); с. Зыково - Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.).

- 2.1.2. Земельные ресурсы

Разнообразие и преобладание в составе почвенного покрова плодородных почв определили наличие богатых земельных ресурсов.

Район характеризуется достаточно сбалансированной структурой земельных угодий. Большую часть земельных ресурсов занимают земли сельскохозяйственного назначения, остальные категории земель занимают незначительные площади (табл. 1).

Таблица 1. Земельный фонд Урываевского сельсовета.

| Категория земель | Площадь, га | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Всего | 26935 | 100 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 22942 | 85 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 261 | 1 |
| с. Урываево | 140 |  |
| п. Заря | 35 |  |
| с. Зыково | 80 |  |
| ст. Урываево | 6 |  |
| Земли лесного фонда | 3732 | 14 |

Все сельскохозяйственные земли используются по назначению.

- 2.2.  Социально-экономическое положение муниципального образования

В настоящее время сельсовет располагает достаточным потенциалом трудовых ресурсов, которые способны удовлетворить потребности экономики.

Сельское хозяйство

Основу экономики составляют сельскохозяйственные предприятия: (табл.9). Сельское хозяйство Урываевского сельсовета специализируется на производстве зерна,   кормовых культур, продуктах животноводства. Личные подсобные хозяйства являются одними из главных источников дохода   сельского населения, самообеспечения продуктами питания и одной из сфер приложения труда. Индивидуальное предпринимательство развито слабо, его вклад в производство сельскохозяйственной продукции составляет незначительный процент.

Таблица 9. Список предприятий и организаций муниципального образования Урываевский сельсовет

| № | с. Урываево |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Урываевского сельсовета | Мун. управление |
| 2 | КФХ «Надежда» | Сельскохозяйственная деятельность |
| 3 | КФХ «Нива» | Сельскохозяйственная деятельность |
| 4 | КФХ «Ряжин» | Сельскохозяйственная деятельность |
| 5 | КФХ «Русь» | Сельскохозяйственная деятельность |
| 6 | КФХ «Сахно» | Сельскохозяйственная деятельность |
| 7 | КФХ «Вектор» | Сельскохозяйственная деятельность |
| 8 | КФХ «Татьяна» | Сельскохозяйственная деятельность |
|  | с. Зыково |  |
|  | ООО «Заборье» | Сельскохозяйственная деятельность |
|  | КФХ «Березов М. Г.» | Сельскохозяйственная деятельность |
|  | КФХ «Березов С. Г.» | Сельскохозяйственная деятельность |

Наиболее стабильно на территории сельсовета развивается предприятие ООО «Заборье». Специализация – животноводство, растениеводство. Все предприятия в МО Урываевский сельсовет ориентированы на поставку первичного непереработанного сырья. Для дальнейшего развития и полноценного функционирования данных сельхозпредприятий необходимо создавать производства по переработке продукции сельского хозяйства. На перспективу получат дальнейшие развитие предприятий, связанные с растениеводством и животноводством.

Для улучшения сложившейся ситуации в молочной и мясной промышленности необходимо проведение работ по реконструкции и модернизации животноводческих комплексов, приобретение доильного и молочного оборудования, совершенствование технологии кормления, доения и переработки молока, активное участие в реализации национального проекта "Развитие АПК" по направлению ускоренное развитие животноводства в Алтайском крае.

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство в поселении ориентировано в основном на торгово-закупочную деятельность. Необходимость развития малого предпринимательства на уровне сельских населенных пунктов обусловлена тем, что в условиях дефицита финансовых ресурсов, оправдано вложение средств в проекты с быстрой окупаемостью, которые предлагаются малыми предприятиями.

Предполагается дальнейшее развитие КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств) как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка. Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники, закупка техники и минитехники;

- агросервисное обслуживание;

- приобретение списанной техники и ее ремонт и пр.

Необходимо разработать систему сбора и закупок продукции КФХ, ее реализации, переработки (создание сети заготовительно-сбытовых кооперативов).

В структуре населения численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой составляют 52 человека. Они, в случае возникновения какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах, чем это предусмотрено настоящим проектом, являются дополнительным резервом трудовых ресурсов для данных производств.

- 2.3. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения.

Численность населения МО Урываевский сельсовет по данным статистики на 01.01.2012 г. составила 1002 человек.

На территории сельсовета расположены четыре населенных пункта (табл.10).

Таблица 10. Характеристика населенных пунктов МО Урываевский сельсовет

| Название поселений | Кол-во домов | Численность домохозяйств | Численность населения на 01.01.2011 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел. | % |
| с. Урываево | 138 | 170 | 458 | 46 |
| п. Заря | 19 | 25 | 59 | 6 |
| с. Зыково | 116 | 138 | 391 | 39 |
| ст. Урываево | 13 | 35 | 94 | 9 |
| Всего: |  |  | 1002 | 100 |

Динамика численности населения приведена в таблицах 11,12.

Таблица 11. Динамика численности населения МО Урываевский сельсовет по населённым пунктам за период 2002-2012 г.г. (человек)

| Населенные пункты | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Урываево | 603 | 570 | 553 | 536 | 527 | 511 | 497 | 489 | 472 | 469 | 458 |
| п. Заря | 78 | 73 | 69 | 70 | 69 | 64 | 63 | 63 | 60 | 58 | 59 |
| с. Зыково | 454 | 423 | 420 | 409 | 403 | 385 | 389 | 393 | 397 | 393 | 391 |
| ст. Урываево | 119 | 116 | 114 | 107 | 110 | 112 | 115 | 116 | 110 | 105 | 94 |
| Всего: | 1254 | 1182 | 1156 | 1122 | 1109 | 1072 | 1064 | 1061 | 1039 | 1025 | 1002 |

Независимо от численности проживающих, во всех населенных пунктах муниципального образования наблюдается убыль населения. Обострение демографической ситуации также связано с миграционным оттоком.

Таблица 12. Данные, характеризующие естественное движение населения МО Урываевского сельсовета.

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | 16 | 9 | 28 | 27 | 33 | 16 | 38 | 28 | 25 | 18 | 17 |
| Выбыло | 68 | 75 | 54 | 63 | 46 | 42 | 50 | 35 | 38 | 28 | 40 |
| Родилось | 19 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | 15 | 15 | 6 | 11 | 10 |
| Умерло | 13 | 19 | 11 | 9 | 9 | 21 | 11 | 11 | 15 | 15 | 6 |
| Итого: | -46 | -72 | -26 | -34 | -13 | -37 | -8 | -3 | -22 | -14 | -19 |

Структура населения по возрастному составу в Урываевском сельсовете установлена на основе данных, предоставленных администрациями поселений Урываевского сельского совета. Число родившихся за период 2002-2012 гг. колеблется от 6 до 19 человек и составляет в среднем 12 человек. Негативным фактором естественного движения населения является высокий показатель смертности. Число умерших за период 2002-2012 гг. колеблется от 6 до 21 человек и составляет в среднем 13 человек. Демографическую ситуацию в населенных пунктах осложняет миграционный отток населения. Число уехавших за период 2002-2012 гг. колеблется от 28 до 75 человек и составляет в среднем 49 человек, что превышает приток населения в  2 раза.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения. Изменения возрастной структуры населения по расчетным этапам характеризуются показателями, приведенными в таблице 13.

Таблица 13. Возрастная структура населения на 01.01.2012 г.

| Возрастные группы населения | Численность, чел (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Урываево | п. Заря | с. Зыково | ст. Урываево |
| Численность (чел.), всего в том числе: | 458 (100) | 59 | 391 | 94 |
| Дошкольники 0-6 лет | 32 (7) | 4 (7) | 36 (10) | 3 (3) |
| Школьники 7-15 лет | 37 (8) | 5 (8) | 31 (8) | 14 (15) |
| Школьники 16-17 лет | 8 (2) | 0 (0) | 8 (2) | 4 (4) |
| Трудоспособный возраст до 55 (60) лет: | 267 (58) | 28 (47) | 240 (61) | 60 (64) |
| - работающих | 80 (17) | 12 (20) | 83 (21) | 27 (29) |
| - занятых в домашнем хозяйстве | 141 (31) | 14 (24) | 112 (29) | 27 (29) |
| - обучающихся с отрывом от производства | 4 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| - инвалидов | 22 (5) | 2 (3) | 16 (4) | 3 (3) |
| - безработных | 20 (4) | 0 (0) | 29 (7) | 3 (3) |
| Старше трудоспособного возраста: | 114 (25) | 22 (38) | 76 (19) | 13 (14) |
| - на отдыхе | 106 (23) | 20 (35) | 73 (18) | 13 (14) |
| - работающих | 8 (2) | 2 (3) | 3 (1) | 0 (0) |

Численность населения моложе трудоспособного возраста варьируют от 15 % в п. Заря до 20 % в с. Зыково.  Трудоспособное население составляет 47 - 64 %, пенсионеры составляют 14 - 38 %.

- 2.4. Трудовые ресурсы

По прогнозу на перспективу доля трудоспособного возраста изменится незначительно за счет демографических последствий конца 80х и начала 90х годов. Численность трудовых ресурсов в 2012 году составляла 595 человек. Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 373 человека. Это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства, лица, занятые в домашнем хозяйстве, инвалиды в трудоспособном возрасте. Баланс трудовых ресурсов определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения. Данные, характеризующие существующий баланс трудовых ресурсов, а также занятость населения по отраслям приведены в таблице 14.

Таблица 14. Структура основных градообразующих кадров

| Показатели | с. Урываево | с. Зыково | ст. Урываево | п. Заря |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) - всего | 458 | 391 | 94 | 59 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте, в том числе в: | 267 | 240 | 60 | 28 |
| Филиал Панкрушихинского ХПП |  |  |  | 7 |
| ООО «Заборье» |  | 55 |  |  |
| Российские железные дороги |  |  |  | 14 |
| КФХ | 7 | 2 |  |  |
| Обслуживающая отрасль | 60 | 22 | 2 | 2 |
| Численность официально зарегистрированных безработных | 20 | 29 | 3 | 0 |

- 2.5. Прогноз численности населения

При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации специальной литературы и соответствующих СНиПов, данные администрации СП. Общая численность населения по демографическому прогнозу рассчитана по методу расчета прогнозируемой численности населения по состоянию градостроительных кадров. Для более точного прогноза численности населения в перспективе использован метод естественного и механического прироста. Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения (см. таблицу 15).

Расчет населения вышеперечисленными методами в  населенных пунктах Урываевского сельсовета в силу своих демографических особенностей (пенсионеры составляют от 14% до 38%,) показал, что данные населенные пункты не могут расти за счет естественного воспроизводства населения. Росту населения на территории МО Урываевский сельсовет может поспособствовать миграционный прирост населения.

Таким образом, в Урываевском сельсовете прогнозируется прирост населения на 5%. Данные показатели приняты за основу во  всех последующих проектных расчетах.

Результат прогнозирования численности населения населенных пунктов на 2020 г., 2033 г. по основным возрастным группам представлен в таблице 15.

Таблица 15. Прогноз численности населения Урываевского сельсовета по населенным пунктам.

| Населенные пункты | Начало 2013 г. | Конец 2020 г. |  | Конец 2033 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | темп прироста к 2013 году | человек | темп прироста к 2013 году |
| с. Урываево | 458 | 458 | 0% | 480 | 5% |
| с. Зыково | 391 | 391 | 0% | 410 | 5% |
| ст. Урываево | 94 | 94 | 0% | 94 | 0% |
| п. Заря | 59 | 59 | 0% | 59 | 0% |

Исходя  из данной численности населения, определены параметры развития МО Урываевский сельсовет: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

- 2.6.  Жилищная сфера

С. Урываево

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2012 г. составляет порядка 8455,1 кв.м. При численности в 458 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 18,5 кв. м на 1 человека, что больше  нормативного значения на 0,5 кв. м на человека. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 16.

Таблица 16. Характеристика существующего жилищного фонда с. Урываево

| Вид застройки | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  | ветхий |  |  |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноквартирные | 4655,9 | 55 | 104 | 4463,7 |  | 99 | 191,3 |  | 5 |
| двухквартирные | 3799,2 | 45 | 34 | 3799,2 |  | 34 |  |  |  |
| Итого | 8455,1 | 100 | 138 | 8017,2 |  | 133 | 191,3 |  | 5 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

Обеспечение жилищного фонда с. Урываево сетями инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

- центральное водоснабжение – 50%

- связь - 100%

3.   электроснабжение - 100 %.

П. Заря

Суммарная общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2012 г. составляет порядка 988,2 кв. м. При численности в 59 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 16,7 кв.м. на 1 человека, что ниже нормативного значения на 1,3 кв. м на человека. Большинство жилищного фонда представлено усадебными домами с печным отоплением. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в Таблице 17.

Таблица 17. Характеристика существующего жилищного фонда п. Заря

| Вид застройки | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  | ветхий |  |  |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноквартирные | 385,8 | 39 | 11 | 345,8 |  | 9 | 40,0 |  | 2 |
| двухквартирные | 602,4 | 61 | 8 | 602,4 |  | 8 |  |  |  |
| Итого | 988,2 | 100 | 19 | 948,2 |  | 17 | 40, |  | 2 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

Обеспечение жилищного фонда в п. Заря  сетями инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

- электроснабжение - 100 %

- cвязь - 100%

С.Зыково

Суммарная общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2012 г. составляет порядка 7670,4 кв. м. При численности 391 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 19,6 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения на 1,6 кв. м на человека. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 18.

Таблица 18. Характеристика существующего жилого фонда с. Зыково

| Вид застройки | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  | ветхий |  |  |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноквартирные | 5154,7 | 67 | 94 | 5110,0 |  | 93 | 44,7 |  | 1 |
| двухквартирные | 2515,7 | 33 | 22 | 2469,4 |  | 21 | 46,3 |  | 1 |
| Итого |  | 100 | 116 | 7579,4 |  | 114 | 91,0 |  | 2 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

Обеспечение жилищного фонда в с. Зыково сетями инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

- электроснабжение – 100 %

- связь – 100 %

Ст.Урываево

Суммарная общая площадь жилищного фонда населенного пункта на начало 2012 г. составляет порядка 2217,2 кв. м. При численности 94 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 23,6 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения на 5,6 кв. м на человека. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением. Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 18.

Таблица 18. Характеристика существующего жилого фонда ст. Урываево

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка: |  |  |  |
| одноквартирные | 565,3 | 26 | 7 |
| двухквартирные | 938,0 | 42 | 4 |
| Секционная застройка |  |  |  |
| многокварт., 2-х этажн. | 713,9 | 32 | 2 |
| Итого | 2217,2 | 100 | 13 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

Обеспечение жилищного фонда в ст. Урываево сетями инженерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

- электроснабжение – 100 %

- связь –100%

- центральное водоснабжение - 100 %

В результате анализа современного состояния жилищной сферы в поселении можно сделать следующие выводы:

1. Большинство жилого фонда в населенных пунктах обеспечено основными сетями инженерной инфраструктуры (электроснабжение, связь).

2. Большая часть с. Урываево и ст. Урываево имеет центральное водоснабжение, остальное население Урываевского сельсовета пользуется местными колодками.

- 2.7. Социальная сфера

Современная обеспеченность по основным видам культурно-бытового обслуживания (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и искусство) почти соответствует нормативному уровню. Остальные виды обслуживания, в частности торговля, общественное питание и часть бытового и коммунального обслуживания, находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, государственными и муниципальными властями они не нормируются и не финансируются, их развитие определяется рыночными отношениями, поэтому принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений. В обслуживающую отрасль входят учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-комунального и бытового обслуживания.

С. Урываево

Социальная сфера населенного пункта представлена следующими объектами (таблица 19):

Таблица 19. Характеристика существующих учреждений и предприятий обслуживания населения с. Урываево по состоянию на 01.01.2012 г.

| Название | Адрес | Материал стен | Отдельное. или встроен. |
| --- | --- | --- | --- |
| администрация | Ленина, 8 | кирпич | отдельное |
| АТС | Ленина, 8 | кирпич | встроен. |
| СДК | Ленина, 6 | кирпич | отдельное |
| контора | Комсомольская, 1 | кирпич | отдельное |
| магазин | Ленина,10 | кирпич | отдельное |
| школа | Ленина, 4 | кирпич | отдельное |
| ФАП | Комсомольская, 7 | кирпич | отдельное |

В системе учреждений культуры находится дом культуры на 30 мест, средняя школа на 160 мест, ФАП. В с. Урываево зарегистрировано 1 предприятие торговли торговой площадью 142 кв. м.

П. Заря

В населенном пункте социальная сфера представлена ФАПом, расположенным по ул. Центральная д. 15. Другие общественные здания в поселке отсутствуют.

С. Зыково

Социальная сфера села представлена следующими объектами (таблица 21): клуб, конторы, ФАП, магазины, школа

Таблица 21. Характеристика существующих учреждений и предприятий обслуживания населения п. Урожайный по состоянию на 01.01.2013 г.

| №№ | Название | Адрес | Материал стен | Отдельное. или встроен. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФАП | Школьная, 12 | кирпич | отдельное |
|  | контора | Школьная, 19 | кирпич | отдельное |
|  | контора | Школьная, 4 | кирпич | отдельное |
|  | школа | Школьная, 14 | кирпич | отдельное |
|  | магазин | Школьная, 2 | кирпич | отдельное |
|  | магазин | Школьная, 2б | кирпич | отдельное |
|  | СДК | Школьная, 4 | кирпич | отдельное |
|  | АТС | Школьная, 2а | кирпич | отдельное |

В системе учреждений культуры находится дом культуры на 30 мест, школа на 160 мест, магазины (2 шт.) общей торговой площадью 142 кв. м.

- 2.8. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Автомобильный транспорт.

Имеющаяся дорожная инфраструктура в существующих границах поселения представлена сетью автомобильных дорог протяженностью 18,5  км (табл.22).

Внешние связи (перевозки) осуществляются по существующей автомобильной дороге регионального значения: Романово – Велижанка – ст. Урываево, проходящей через все населенные пункты МО Урываевского сельсовета, и железной дороге: Камень-на-Оби - Карасук.  Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта.

Таблица 22. Анализ существующих автомобильных дорог, проходящих по МО Урываевскому сельсовету Панкрушихинского района.

| Наименование дорог | Категория дороги | Протяж., км. | в том числе, км. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ц/б | а/б | ч/г | щ/г | гр |
| Романово - Велижанка - ст. Урываево | 5 | 18,5 |  |  |  | 18,5 |  |

Улично-дорожная сеть

Таблица 23. Существующая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, | Категория улицы, | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Урываево |  |  |  |
| проезд через село | главная | 1,39 | гравий |
| ул. Ленина | главная | 2,77 | грунтовая |
| ул. Комсомольская | основная | 2,53 | грунтовая |
| ул. Набережная | основная | 4,23 | грунтовая |
| ул. Тельмана | второстепенная | 1,07 | грунтовая |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  | 11,99 |  |
| п. Заря |  |  |  |
| подъезд к селу | главная | 0,14 | грунтовая |
| ул. Хабарская | главная | 2,09 | грунтовая |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: 2,23 |  |  |  |
| с. Зыково |  |  |  |
| проезд через село | главная | 1,40 | гравийная |
| ул. Школьная | главная | 2,80 | грунтовая |
| ул. Смоленская | основная | 1,34 | грунтовая |
| ул. Песчаная | основная | 2,61 | грунтовая |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: 8,15 |  |  |  |
| ст. Урываево |  |  |  |
| подъезд к селу |  |  |  |
| ул. Вокзальная | главная | 0,98 | грунтовая |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  |  |  |

с. Урываево, п. Заря, с. Зыково, ст. Урываево.

Все улицы и дороги в селе являются грунтовыми. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в Таблице 23. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков.

Таким образом, большая часть улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий. Для обслуживания грузового автотранспорта  в непосредственной близости от с. Урываево имеется склад ГСМ.

- 2.9. Инженерная инфраструктура

- 2.9.1. Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов МО Урываевского сельсовета осуществляется из скважин местного значения и индивидуальных колодцев.

С. Урываево.

Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети. Система водоснабжения поселения частично централизованная. В усадебной жилой застройке на перекрестках основных улиц располагаются водозаборные колонки. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным, свободный напор в сети 10 метров над поверхностью земли. Действующей системой водоснабжения при пожаротушении обеспечивается расход воды 5 л/с ил 18 м³/час.

В качестве напорно-регулирующих емкостей на водопроводной сети расположены две водонапорные башни с общим запасом воды W = 24 м³. Подача воды потребителям осуществляется из местной скважины. Дебит – 24м³/час. Глубина 100 м. Система водоснабжения поселения частично централизованная, кольцевая. Вода по центральным улицам подведена к каждому дому.

С. Зыково.

Водоснабжение населения осуществляется из индивидуальных колодцев. Подача воды в школу осуществляется из местной скважины. Дебит – 7,5 м³/час. Глубина 100 м.

П. Заря.

Водоснабжение населения осуществляется из индивидуальных колодцев.

Ст. Урываево.

Подача воды потребителям осуществляется из местной скважины. Дебит – 7,5 м³/час. Глубина 100 м. Система водоснабжения поселения централизованная, кольцевая. Вода по центральным улицам подведена к каждому дому.

Выводы:

- из-за неполной обеспеченности населения центральным водоснабжением, на первую очередь расчетного периода необходимо решение вопросов комплексного развития объектов системы водоснабжения поселений в целях перехода к 100% обеспеченности потребителей центральным водоснабжением;

- сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 23 л/сут на 1 сельского жителя, не соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» - в пределах 125 - 230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства;

- мощность водозаборных сооружений не обеспечивает рост объемов водопотребления сел МО Комсомольский сельсовет на первую очередь и расчетный срок территориального развития сел.

- 2.9.2. Водоотведение

В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на полигоны ТБО, расположенные за территорией населенных пунктов.

- 2.9.3. Теплоснабжение

С. Урываево

Теплоснабжение школы осуществляется местной котельной работающей на твердом топливе, расположенной на территории школы. Мощность котельной составляет 0,2 Гкал/час, подключено нагрузок 1,5 кВт/час,  протяженность тепловых сетей составляет  4 м.  Остальные здания социальной сферы имеют индивидуальное отопление.

Котельная введена в эксплуатацию в 1970 году. Оборудование котельной  см. таблицу 25.

Таблица 25. Паспорт котельных с. Урываево.

| марка котлов | кол-во котлов | топливо | длина, ширина, высота | часовая теплопроизводительность котла | подключено нагрузок, кВт/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стальной шатровый | 1 | уголь | 12*5,2*5 | 0,2 Гкал/час | 1,5 2,2 |

Отопление индивидуальных жилых домов усадебного типа печное, на твердом топливе.

С. Зыково

Теплоснабжение школы и ФАПа осуществляется местной котельной работающей на твердом топливе, расположенной на ул. Школьная. Часовая теплопроизводительность всех котлов составляет – 120 м³/час. Протяженность тепловых сетей составляет 106 м.  Остальные здания социальной сферы имеют индивидуальное отопление. Котельная введена в эксплуатацию в 2011 году. Оборудование котельной  см. таблицу 26.

Таблица 26. Паспорт котельных с. Зыково.

| марка котлов | кол-во котлов | топливо | длина, ширина, высота | часовая теплопроизводительность котла | подключено нагрузок, кВт/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бытовой | 1 | уголь | 4*3*4 | 120 м³ | - |

Частный жилой сектор отапливаются от индивидуального отопления, топливом являются дрова и уголь.

П. Заря, ст. Урываево

В данных населенных пунктах нет центрального теплоснабжения. Частный жилой сектор отапливаются от индивидуального отопления, топливом являются дрова и уголь.

Действующая система теплоснабжения сельсовета характеризуется:

- низкими  показателями присоединенной тепловой нагрузки и автоматизации котельных;

- низкой оснащенностью систем теплоснабжения и объектов теплоснабжения приборами учета тепловой энергии;

- высоким уровнем износа теплосетей и, как следствие, потерями тепловой энергии.

- 2.9.4. Электроснабжение

Электрические сети населенных пунктов МО Урываевский сельсовет обслуживаются Панкрушихинским участком РЭС ОАО «Алтайэнерго». Электроснабжение населенных пунктов осуществляется по воздушным линиям электропередач ВЛ-10 кВ, на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4кВ и далее по разводящим  низковольтным воздушным линиям электропередач 0,4кВ до потребителей. Потребительская нагрузка на действующие подстанции неравномерная. Также по сельсовету проходят воздушные линии электропередач мощностью 10 кВ.

Техническая характеристика распределительной электрической сети территории МО Урываевского сельсовета представлена в табл 29.

Таблица  29. Перечень электрических подстанций распределительной электрической сети населенных пунктов МО Урываевского сельсовета

| Наименование присоединения | Установленная мощность, кВА | Загруженность % | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Урываево | Общая мощность 1403, в том числе: | 63 |  |
| 24-12-15 | 63 | 63 | быт |
| 24-12-17 | 160 | 63 | производство |
| 24-12-18 | 250 | 63 | производство |
| 24-12-19 | 40 | 63 | производство |
| 24-12-20 | 100 | 63 | быт |
| 24-12-21 | 100 | 63 | быт |
| 24-12-22 | 100 | 63 | быт |
| 24-12-23 | 250 | 63 | быт |
| 24-12-24 | 25 | 63 | быт |
| 24-12-25 | 25 | 63 | быт |
| 24-12-27 | 250 | 63 | производство |
| 24-12-28 | 40 | 63 | быт |
| п. Заря | Общая мощность 790, в том числе: | 63 |  |
| 24-12-34 | 630 | 63 | производство |
| 24-12-35 | 160 | 63 | быт |
| с. Зыково | Общая мощность 1653, в том числе: | 63 |  |
| 24-12-3 | 100 | 63 | быт |
| 24-12-5 | 63 | 63 | быт |
| 24-12-6 | 250 | 63 | производство |
| 24-12-7 | 40 | 63 | быт |
| 24-12-8 | 250 | 63 | производство |
| 24-12-9 | 250 | 63 | быт |
| 24-12-10 | 40 | 63 | быт |
| 24-12-11 | 100 | 63 | производство |
| 24-12-32 | 400 | 63 | производство |
| 24-12-33 | 160 | 63 | быт |
| ст. Урываево | Общая мощность, 160 в том числе: | 63 |  |
|  | 160 | 63 | быт |

Таблица 30. Характеристика основных объектов электроснабжения Урываевского сельсовета.

| Наименование объекта | Потребляемая мощность, кВт/час | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |
| с. Урываево |  |  |  |
| Школа | 20 | 2-я | 0,92 |
| Урываевская сельская администрация | 15 | 2-я | 0,97 |
| Контора | 15 | 2-я | 0,97 |
| ФАП | 15 | 2-я | 0,95 |
| Сельский дом культуры | 15 | 3-я | 0,92 |
| Магазин | 5 | 3-я | 0,82 |
| п. Заря |  |  |  |
| ФАП | 15 | 2-я | 0,95 |
| с. Зыково |  |  |  |
| Контора (2 шт.) | 15 | 2-я | 0,97 |
| Сельский дом культуры | 15 | 3-я | 0,92 |
| Магазины (2 шт.) | 5 | 3-я | 0,82 |
| Школа | 20 | 2-я | 0,92 |
| ст. Урываево |  |  |  |
| Магазин | 5 | 3-я | 0,82 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |
| Среднее потребление электроэнергии на человека: - с. Урываево - п. Заря - с. Зыково - ст. Урываево | 170 25 138 30 | 3-я 3-я 3-я 3-я | 0,96 0,96 0,96 0,96 |

Выводы:

1. Распределительные сети и технологическое оборудование электрических подстанций населенных пунктов имеют низкую высокий физический износ оборудования, что снижает надежность и эффективность работы объектов электроснабжения. Действующая энергосистема нуждается в ремонте, а в некоторых случаях и  реконструкции трансформаторных подстанций.

3. Нет необходимости в увеличении количества трансформаторных подстанций малой мощности 10/0,4кВ.

- 2.9.5. Газоснабжение

Населенные пункты МО Урываевского сельсовета не газифицированы. Население пользуется сжиженным газом из баллонов. Согласно программе газификации Алтайского края на расчетный период планируется газификация с. Зыково, с. Урываево, ст. Урываево.

- 2.9.6. Телефонизация

Услуги связи на территории района оказывают две организации: Панкрушихинский почтамт ОСП УФПС Алтайского края филиала ГУП «Почта России» и ОАО «Сибирьтелеком» (структурное подразделение Панкрушихинского центра телекоммуникаций Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком») (таблица 32.). Имеется сотовая связь «Билайн», «МТС», «Мегафон».

- 2.9.7. Телерадиовещание

Эфирное телевизионное и радиовещание в районе осуществляется филиалом ФГУП РТРС Алтайский КРТПЦ. Телевизионный ретранслятор установлен восточнее границы МО Урываевского сельсовета в с. Панкрушиха. Населенные пункты Урываевского сельсовета охвачены вещанием четырех телевизионных каналов – «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Россия 2», и радиовещательных программ: «Радио России»,  «Маяк». Существующая инфраструктура системы связи и телерадиовещания соответствует требованиям предоставления услуг связи и телерадиовещания.

- 2.10. Экологическое состояние территории

Территория  образования подвержена значительной хозяйственной нагрузке. Природные комплексы или отдельные их компоненты в той или иной степени изменены, а местами сильно расформированы различными видами хозяйственных воздействий и не могут выполнять свои экологические функции. Повышенные местности, с давних пор используемые в земледелии, испытывают негативные эрозионные процессы, обуславливающие падение плодородия почв. Местности, приуроченные к низким гипсометрическим уровням, испытывают существенную пастбищную нагрузку, местами приводящую к негативной трансформации растительных сообществ (сбою). Высокая распаханность территории, недостаток лесных полос в условиях повышенного ветрового режима  привели к тому, что территория подвержена ветровой эрозии (дефляции).

За последние годы увеличилась площадь засоленных земель. Это объясняется тем, что при распашке почв с близким залеганием грунтовых вод происходит усиленное испарение влаги,  т.е. отложение на поверхности легко растворимых солей.

На состояние атмосферного воздуха в муниципальном образовании оказывают влияние объекты производственной и транспортной инфраструктуры.

На территории располагаются следующие объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Таблица 34. Перечень объектов производственной зоны, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № | Наименование | Класс производства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник, полигон ТБО | Класс I СЗЗ - 1000 м |
| 2 | Свинофемра на 400 голов | Класс III СЗЗ - 300 м |
| 3 | МТМ, мехток, ХПП | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 4 | Складской сектор | Класс V СЗЗ - 50 м |

При размещении всех производственных и коммунально-складских объектов, а также при реконструкции существующих объектов (при определении параметров мощности), необходимо учитывать влияние размещаемого производства на проектные жилые и общественно-деловые территории.

Неудовлетворительное санитарное состояние населённых мест, территорий свалок является основной причиной загрязнения почв. Поверхностные и канализационные стоки, несанкционированные свалки бытовых и сельскохозяйственных отходов, отсутствие современных и эффективных моделей санитарной очистки усугубляют обстановку.

Схемой территориального планирования Алтайского края предусмотрено ряд природных и экологических градостроительных ограничений использования территории сельсовета:

-  использование пестицидов на пахотных землях: ограничения на использование пашни для производства экологически чистой продукции, статус ограничений – краевой.

Ограничения градостроительного развития отражены на схеме функциональных зон и ограничений использования территории.

- 3. Проектные решения

- 3.1. Архитектурно-планировочная организация территории

С. Урываево.

Архитектурно-планировочная организация территории села разработана с учетом сложившейся застройки, и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас формируется главной улицей Ленина и основными улицами: Комсомольская, Тельмана, Набережная. Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села. Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий. При этом достигается определенная законченность в его формировании, предусмотрен удобный выход из центра в зону отдыха, формирующуюся в непосредственной близости от него.  В общественном центре планируется строительство следующих зданий: строительство дома быта (с размещением торговых площадей и объектов обслуживания населения), размещение детского сада в здании конторы.

Дифференциация улиц выявляет хорошо прослеживаемые основные связи: центра с въездами в село, центра с подцентрами, организованными в местах сосредоточения населения окраин села. В подцентрах расположены торговые учреждения повседневного спроса. Проектом предусмотрено строительство жилых домов усадебного типа на свободных территориях в западной части села.

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г.№52-ФЗ.  Развитие населенного пункта планируется за счет строительства: фермы КРС на 100 голов, цеха по переработке молока, пекарни, мехтока, рыбного цеха.

В санитарно-защитной зоне производственных территорий рекомендуется рядовая посадка высокорастущих деревьев с широкой густой кроной и кустарника. Для озеленения рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: береза, осина, ель, тополь.

Территории детских учреждений рекомендуется обсадить «живой» изгородью.

С. Зыково.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы. Архитектурно-планировочные решения генерального плана с. Зыково основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта, природных факторах, существующего рельефа.

Проектом предусматривается организация общественного центра в центральной части села. Общественный центр сформирован необходимыми для данного населенного пункта объектами обслуживания: магазины, школа, клуб, планируемый дом быта, детский сад планируемый, планируемая спортивная площадка.

Для организации жилой застройки поселка предлагается упорядочение системы улиц и пешеходных направлений с учетом сложившейся ситуации. Четкая структура улиц создает благоприятные предпосылки для прокладки экономичных инженерных сетей. Проектом предусмотрена организация зон отдыха в центральной части села.

Развитие населенного пункта планируется за счет строительства: колбасного цеха, свинофермы на 600 голов, цеха по первичной деревообработке.

П. Заря.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы.

Проектом предусматривается организация общественного центра в центре села с  расположенными в нем проектируемыми торговыми учреждениями повседневного спроса, ФАПом. Обучение детей предусмотрено в с. Урываево.

Ст. Урываево.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы.

Проектом предусматривается организация общественного центра в селе с  расположенными в нем торговыми учреждениями повседневного спроса, проектируемым ФАПом. Обучение детей предусмотрено в с. Урываево.

- 3.2. Функциональное зонирование территории

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В их границах установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственная;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона  инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования.

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

Жилая зона

Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Индивидуальная жилая застройка включает в себя территорию, застроенную жилыми домами, и занимает основную часть сел.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Размещение общественно-деловых  зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Производственная зона

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной инфраструктуры, включает участки территории села, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

Земельные участки в границах территорий общего пользования, занятые автомобильными дорогами, проездами и объектами инженерных сооружений могут включаться в зоны инженерной и транспортной инфраструктур и без их приватизации.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- 3.3. Жилищная сфера

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения села.

С. Урываево.

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях. Под проектируемые жилые территории проектом выделено 72 га.

Проектируемые зоны жилой застройки выделены для формирования жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа.

Коэффициент семейности – 2,7

Площадь земельного участка на одно домовладение - 2000 м²

Расчетная жилищная обеспеченность  составит 20 м² общей площади квартиры на 1 человека, исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи.

Общее кол-во домовладений на расчетный срок- 151.

С. Зыково.

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях. Под проектируемые жилые территории проектом выделено 23 га.

Проектируемые зоны жилой застройки выделены для формирования жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа.

Коэффициент семейности – 2,8

Площадь земельного участка на одно домовладение - 2000 м²

Расчетная жилищная обеспеченность  составит 20 м² общей площади квартиры на 1 человека, исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи.

Общее кол-во домовладений на расчетный срок- 125.

Ст. Урываево.

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях. Под проектируемые жилые территории проектом выделено 1,4 га.

Проектируемые зоны жилой застройки выделены для формирования жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа.

Коэффициент семейности – 2,8

Площадь земельного участка на одно домовладение - 2000 м²

Расчетная жилищная обеспеченность  составит 20 м² общей площади квартиры на 1 человека, исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи.

Общее кол-во домовладений на расчетный срок - 13.

П. Заря.

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях. Под проектируемые жилые территории проектом выделено 10 га.

Проектируемые зоны жилой застройки выделены для формирования жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа.

Коэффициент семейности – 2,4

Площадь земельного участка на одно домовладение - 2000 м²

Расчетная жилищная обеспеченность  составит 20 м² общей площади квартиры на 1 человека, исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи.

Общее кол-во домовладений на расчетный срок- 21.

- 3.4. Социальная сфера

Задача проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Решением генерального плана в социальной сфере предусмотрено строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей города в учреждениях различных видов обслуживания.

В результате анализа обеспеченности населения села основными учреждениями культурно-бытового обслуживания были определены необходимые объекты культурно-бытового обслуживания:

Учреждения образования

- Детские дошкольные учреждения

Нормируемая потребность в детских дошкольных учреждениях на территории жилой застройки, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 85% обеспеченности детей дошкольного возраста детскими учреждениями.

С. Урываево.

Детский сад в населенном пункте отсутствует. На расчетный срок планируется размещение детского сада на 20 мест в здании конторы.

С. Зыково.

Детский сад в населенном пункте отсутствует. На расчетный срок планируется размещение детского сада на 30 мест в здании школы.

- Общеобразовательные учреждения

Нормируемая потребность в общеобразовательных учреждениях на территории жилой застройки, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 100-% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей – средним образованием (10-11 классы).

С. Урываево.

В с. Урываево школа построена на 160 мест, на расчетный срок нет необходимости в строительстве новой школы. Также в школе будут обучаться дети из ст. Урываево и п. Заря. На территории с. Урываево отсутствуют внешкольные учреждения. Для организации занятости детей во внеурочное время проектом предлагается при школе организовать центр детского творчества. В планируемом к размещению центре предлагается организовать хореографическое, художественное и музыкальное отделения. На расчетный срок планируется провести ремонт здания школы.

С. Зыково.

В с. Зыково школа построена на 160 мест, на расчетный срок нет необходимости в строительстве новой школы. Также в школе будет размещен детский сад на 30 мест. На территории с. Зыково отсутствуют внешкольные учреждения. Для организации занятости детей во внеурочное время проектом предлагается при школе организовать центр детского творчества. В планируемом к размещению центре предлагается организовать хореографическое, художественное и музыкальное отделения. На расчетный срок планируется провести ремонт здания школы.

Учреждения культуры и искусства

Развитие муниципального образования, повышение качества жизни постоянного населения неразрывно связано с качеством культурной среды. Разнообразие выбора досуговой деятельности, интересная культурная жизнь в поселении способствует улучшению его имиджа, стабилизации социальной обстановки, и как следствие, развитию человеческого потенциала.

С. Урываево

-ремонт клуба

С. Зыково

-ремонт клуба

Предприятия торговли

Проектом предусмотрено строительство домов быта  в с. Урываево и с. Зыково.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

Генеральным планом предусмотрено:

С. Зыково

- строительство спортивной площадки.

- 3.5. Объекты рекреации и озеленение территории

С. Урываево

Насаждения общего пользования планируется разместить:

- по обе стороны реки организовать парковую зону;

- в центре села организовать зону отдыха, площадью 2,5га.

С. Зыково

Насаждения общего пользования планируется разместить:

- в центральной части села по ул. Школьная  разместить сквер площадью 0,7 га;

- по обе стороны реки организовать парковую зону.

П. Заря

- в центральной части поселка по ул. Центральная организовать сквер, площадью 0,6 га.

Зеленые насаждения специального назначения включают:

- озеленение  санитарно-защитных зон от производств.

- 3.6. Производственная сфера

с. Урываево.

Существующие коммунально-складские объекты села имеют IV,V классы опасности (санитарная зона 100, 50м).

Для развития села генеральным планом предусмотрено:

- уплотнение и упорядочение существующих производственных зон;

- строительство фермы КРС на 100 голов;

- строительство   цеха малой мощности по переработке молока (до 10 т./сут.);

- строительство пекарни;

- строительство рыбного цеха;

- строительство мехтока.

с. Зыково

Существующие коммунально-складские объекты села имеют III, IV, V классы опасности (санитарная зона 300, 100, 50м) и размещаются к востоку и югу от населенного пункта.

Для развития села генеральным планом предусмотрено:

- уплотнение и упорядочение существующих производственных зон;

- строительство свинофермы на 600 голов;

- строительство цеха по первичной обработке древесины;

- строительство цеха по переработке мяса.

п. Заря, ст. Урываево

Существующие коммунально-складские объекты села имеют IV класс опасности (санитарная зона 100 м).

Для развития села генеральным планом предусмотрено:

- уплотнение и упорядочение существующих производственных зон.

- 3.7. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Внешний транспорт

Внешние связи (перевозки) осуществляются по существующей автомобильной  дороге регионального значения Романово – Велижанка – ст. Урываево.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Согласно п. 3.3. нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, улично-дорожная сеть городских округов и поселений входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями  и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны  поселения и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития поселения. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 43 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) поселковая дорога;

2) главная улица;

3) основная улица;

4) второстепенная улица;

5) проезды.

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

- песчано-гравийная смесь укрепленная цементом М 400 в количестве 5-7% толщиной 0,15 м;

- грунтовое покрытие.

- 3.8. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Отрицательные физико-геологические явления на территории образования развиты слабо и выражаются в затоплении приозерных котловин паводковыми водами и их заболачивании. Кроме того, следует отметить явление пучинистости грунтов, которое проявляется в значительной части территории.

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

подсыпка новых территорий выше границы подтопления территории;

понижение уровня грунтовых вод путем дренирования территории;

закрепление береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра;

Вертикальная планировка проектируемой территории будет решаться на последующих стадиях.

- 3. 9. Инженерная инфраструктура

### 3.9.1. Водоснабжение

Исходными данными  для расчета хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов на расчетный срок служат материалы представленные Администрацией Урываевского сельсовета. Нормы водопотребления приняты в соответствии со  СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», с учетом перспективной численности  населения по генеральному плану.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местных предприятий, поливку улиц и зеленых насаждений.

Современное состояние суточного расхода воды в населенных пунктах Урываевского сельсовета представлено в таблице 46.

Таблица 46.Суммарные суточные расходы воды в поселениях МО Урываевский сельсовет на 01.01.13

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды (средние), м3/сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Урываево | с. Зыково | ст. Урываево |
| Население | 17,1 | 1,3 | 3,7 |
| Промышленность | - | 16,6 | 1,9 |
| Животноводство | 204,9 | 81,8 | 6 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | - | - | - |
| Неучтенные расходы | - | - | - |
| Всего | 222 | 99,7 | 11,6 |

Система водоснабжения поселений принята с учетом его развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов  и удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения выполнены в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для зданий, оборудованных централизованным водоснабжением с ванными и местными водонагревателями хозяйственно-питьевое водопотребление составляет 180 л/сут на человека, а для зданий с централизованным водоснабжением без ванн – 150 л/сут на человека.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2. Подсчет расходов воды приведен в Таблице 47.

Таблица 47. Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды (средние), м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Урываево | с. Зыково | п. Заря | ст. Урываево |
| Население | 86,3 | 74,2 | 10,6 | 16,9 |
| Промышленность | 17,3 | 14,8 | 2,1 | 3,4 |
| Животноводство | 6,2 | 5,3 | 0,8 | 1,2 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | 28,8 | 24,7 | 3,5 | 5,6 |
| Неучтенные расходы | 8,6 | 7,4 | 1,1 | 1,7 |
| Всего | 147,2 | 126,4 | 18,1 | 28,8 |

Система водоснабжения принята централизованная, по степени обеспеченности подачи воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Проектом предусмотрено:

- реконструкция существующей системы водоснабжения;

- строительство водопровода.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от оси водовода.

Противопожарное водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.02-85 принимается, что трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в резервуарах. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа.

В населенных пунктах Урываевского сельсовета расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение на расчетный срок составит  5 л/сек на 1 пожар. Противопожарный расход воды на внутреннее пожаротушение на расчетный срок составит 2,5 л/сек на 1 пожар. Суммарный расход воды на пожаротушение составит 81 м³.

Рассчитанные мощности водозаборных сооружений составят:

- с. Урываево – 228 м3/сут;

- с. Зыково – 207 м3/сут;

- ст. Урываево – 110 м3/сут;

- п. Заря – 100 м³/сут.

Во всех населенных пунктах Урываевского сельсовета емкостей водозаборных сооружений достаточно для расчетных параметров комплексного территориального развития на расчетный период.

Выбор источника водоснабжения

В связи с тем, что в Панкрушихинском районе имеются подземные источники водоснабжения: в качестве источника водоснабжения принят действующий комплекс местных водозаборных сооружений, расположенных в каждом населенном пункте МО Урываевского сельсовета с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебитом:

С. Урываево – 24 м³/час;

С. Зыково – 7,5 м³/час;

Ст. Урываево – 7,5 м³/час.

Выбор системы водоснабжения

На основании анализа объемов потребления воды отдельными категориями потребителей в проекте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения. При этом большую часть водопотребления производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артскважин на основе оборотных систем водоснабжения, для пополнения оборотных систем применяется повторное использование воды (из технологического цикла).

Санитарные требования к качеству воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана источников водоснабжения является необходимой и имеет следующие цели:

- обеспечения населения доброкачественной водой для хозяйственно-питьевых нужд;

- предупреждение загрязнения, как открытых источников водоснабжения, так и подземных;

В целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой действует ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая», устанавливающий нормативы качества подаваемой населению водопроводной воды и определение ответственности хозяйственных организаций за несоблюдение этих нормативов.

Необходимо развитие внутрипоселковой водопроводной сети на вновь застраиваемой территории, протяженностью:

- с. Урываево - 10,5 км;

- с. Зыково – 9,5 км;

- ст. Урываево – 0,8 км.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Материал труб  для хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения рекомендуется применить из напорных полиэтиленовых по ГОСТ 18599-83 и проложить на глубине защищенной от промерзания.

- 3.9.2. Теплоснабжение

Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86. Расчет часовых расходов тепла рекомендуется производить по укрупненным показателям расхода тепла, приведенным в приложении к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края.

Таблица 51. Расчет тепловых нагрузок населенных пунктов МО Комсомольского сельсовета.

| Наименование зданий | Общая площадь зданий, м² | Теплопотребление, Гкал/час (Гкал/год) |
| --- | --- | --- |
| с. Урываево |  |  |
| Общественные здания | 1500 | 0,12 (640,8) |
| с. Зыково |  |  |
| Общественные здания | 1000 | 0,08 (572,67) |

Увеличение мощностей котельных на расчетный период не требуется.

Согласно методическим рекомендациям по формированию «Нормативов потребления жилищно-коммунального хозяйства Министерства экономики РФ: среднегодовой расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение жилья по Алтайскому краю составляет 6,9 Гкал на 1 жителя в год.

Выводы: Теплоснабжение планируется:

-централизованное (для общественных зданий) – от котельных на твердом, жидком, газообразном топливе;

-децентрализованное (для жилых домов) – от автономных, квартирных теплогенераторов.

В с. Урываево и с. Зыково проектируется централизованное теплоснабжение общественной застройки, отопление жилых домов будет осуществляться индивидуальными печами.

В ст. Урываево и п. Заря проектируется индивидуальное теплоснабжение общественной и жилой застройки.

Выбор системы теплоснабжения должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные.

В целях дальнейшего территориального развития, необходимо  разработать проектную документацию по развитию  теплоснабжения сел предусматривающую:

- очередность осуществления перевода угольных котельных на природный газ с сохранением твердотопливной схемы работы тепловых установок в качестве резервной, обеспечивающих повышение производительности, автоматизации, экологичности действующих котельных;

- применение газовых котлов в котельных и частных домовладениях;

- оптимизацию выработки и потребления тепловой энергии;

- реконструкцию и капитальный ремонт действующих сетей теплоснабжения;

- в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края перевод тепловых процессов в с. Урываево и с. Зыково на природный газ.

- 3.9.3. Расчет электрических нагрузок

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку определена исходя из удельных электрических  нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Расчетная электрическая нагрузка жилых зданий, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельной нагрузки жилых зданий с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок, равным 0,5 для жилых домов с плитами на сжиженном газе и твердом топливе.

Нагрузка по планируемым промышленным предприятиям принята ориентировочно, по соответствующим предприятиям-аналогам, установленная мощность электрооборудования определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

Таблица 52. Удельные расчетные электрические нагрузки планируемых объектов МО Комсомольский сельсовет

| Наименование объекта | Потребляемая мощность, кВт/час | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |
| с. Урываево |  |  |  |
| Детский сад | 20 | 2-я | 0,9 |
| Магазин (1 шт.) | 15 | 3-я | 0,82 |
| с. Зыково |  |  |  |
| Детский сад | 20 | 2-я | 0,9 |
| Магазины смешанных товаров (1 шт.) | 15 | 3-я | 0,82 |
| п. Заря |  |  |  |
| Магазины смешанных товаров (1 шт.) | 15 | 3-я | 0,82 |
| ст. Урываево |  |  |  |
| Магазины смешанных товаров (1 шт.) | 15 | 3-я | 0,82 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |
| Среднее потребление электроэнергии на домохозяйство: - с. Урываево - с. Зыково - п. Заря - ст. Урываево | 2,8 2,8 2,8 2,8 | 3-я 3-я 3-я 3-я | 0,96 0,96 0,96 0,96 |

Электропотребление в жилом секторе перспективной застройки предполагает  оснащение  современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с  подогревом, моющий  пылесос и др. приборы и машины с  дополнительными  операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для потребителей перспективной застройки на расчетный период по населенным пунктам Урываевского сельсовета.

Таблица 55. Расчёт энергопотребления на расчетный срок

| Наименование показателей | Ед. измерения | На существуемые здания | Показатели На проектируемые здания | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Урываево |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд | кВт | 170 | 30 | 200 |
| Потребность в электроэнергии для общественных зданий | кВт | 85 | 35 | 120 |
| Потребность в электроэнергии для производственных предприятий | кВт | 160 | 320 | 380 |
| Итого | кВт |  |  | 700 |
| с. Зыково |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд | кВт | 138 | 30 | 168 |
| Потребность в электроэнергии для общественных зданий | кВт | 55 | 35 | 90 |
| Потребность в электроэнергии для производственных предприятий | кВт | 210 | 420 | 630 |
| Итого | кВт |  |  | 888 |
| п. Заря |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд | кВт | 25 | 0 | 25 |
| Потребность в электроэнергии для общественных зданий | кВт | 5 | 15 | 20 |
| Потребность в электроэнергии для производственных предприятий | кВт | 390 | 0 | 390 |
| Итого | кВт |  |  | 425 |
| ст. Урываево |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд | кВт | 30 | 0 | 30 |
| Потребность в электроэнергии для общественных зданий | кВт | 15 | 15 | 30 |
| Потребность в электроэнергии для производственных предприятий | кВт | 0 | 0 | 0 |
| Итого | кВт |  |  | 60 |

Установленную мощность, месторасположение планируемых трансформаторных подстанций, точки подключения к существующим сетям 10кВ уточнить на стадии рабочего проектирования.

Пропускную способность существующих сетей ВЛ-10кВ проверить расчетом на увеличение нагрузки, в связи с присоединением планируемых объектов, при необходимости увеличить сечение проводов линий ЛЭП-10кВ.

Выводы:

Мощность существующей  энергетической инфраструктуры Урываевского сельсовета достаточен для полного обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития на  расчетный период.

В поселениях МО Урываевский сельсовет на расчетный срок предусмотрено:

- проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся к I и II категориям;

- ремонт и реконструкция распределительных сетей и трансформаторов 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа.

- 3.9.4. Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов будет осуществляться природным газом на расчетный срок в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края. В объеме системы газоснабжения населенных пунктов предусмотрены:

- Строительство газопровода высокого давления I категории (до 1,2 МПа) от источника газоснабжения до ГГРП, расположенного в южной части села.

- Строительство (установка) головного газорегуляторного пункта (ГГРП), понижающего давление газа до высокого II категории (до 0,6 МПа).

- Строительство внутрипоселковых газовых сетей среднего давления до газорегуляторных пунктов ГРПШ, понижающих давление газа до низкого (0,0022 МПа).

- Строительство (установка) ГРПШ

- Строительство газораспределительных сетей низкого давления.

Расположение элементов системы газоснабжения (газопроводы среднего давления, ГГРП) и их производительность (ГГРП, ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры, материал и способы прокладки газовых сетей (надземные, подземные)  определяются на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Для жилой застройки (частный сектор, многоквартирные дома) предусмотрена поквартирная газификация. Для административных и общественных зданий имеющих печное отопление (местные котельные) предусмотрен их перевод на газообразное топливо. Для зданий и сооружений отапливаемых централизовано предлагается замена существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Поквартирная газификация многоквартирных домов предполагает расход газа на нужды пищеприготовления и горячего водоснабжения.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07. Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на  производственные нужды.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупнённые нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Проектом предлагается закольцевать газопроводы, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. приняты в размере 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

Таблица 56. Расчет потребления газа для расчётного жилищного строительства

| Наименование | Численность населения чел. | Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды, м3/час (тыс. м³/год) | Расход газа на отопление и ГВС, м³/час (тыс. м³/год) | Всего, м³/час (тыс. м³/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Урываево | 480 | 19,3 (35,2) | 24,1 (129,1) | 43,4 (164,3) |
| с. Зыково | 410 | 16,4 (29,9) | 20,5 (109,7) | 36,9 (139,6) |
| ст. Урываево | 94 | 3,8 (6,9) | 4,7 (25,3) | 8,5 (32,2) |
| п. Заря | 59 | 2,4 (4,3) | 3,0 (15,9) | 5,4 (20,2) |

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на технологических норм расхода топлива (теплоты).

Охранные зоны газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) предусмотрены не менее 4 м (2 м в каждую сторону) в границах населенного пункта, и не менее 6 м (3 м в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м (от ограждения в каждую сторону).

- 3.9.5. Телефонизация

Согласно нормам телефонной плотности 270 телефонных номеров на 1000 жителей потребуется 270 телефонных точек.

Таблица 57. Расчет количества телефонов  МО Урываевский сельсовет

| Наименование показателей | На расчетный срок |
| --- | --- |
| с. Урываево | 130 |
| с. Зыково | 110 |
| п. Заря | 16 |
| ст. Урываево | 25 |

- 3.9.6.  Телерадиовещание

На расчетный срок необходимо продолжить работы:

- по развитию межстанционной сети связи посредством замены существующих кабельных линий связи на волоконно-оптический кабель связи;

- по модернизации телефонной сети общего пользования, расширению сферы предоставляемых услуг связи и внедрению новых технологий.

- 3.9.7. Санитарная очистка

Предлагается  следующая схема санитарной очистки

- Очистка села от твердых бытовых отходов.

Расчетные нормы накоплений отходов приняты по нормативам градостроительного проектирования Алтайского края утвержденным Постановлением администрации Алтайского края от 14 октября 2009 г. №431. Среднегодовая норма образования и накопления отходов согласно «Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края» принята: от жилых зданий - 300 кг на человека; смет с улиц, площадей и парков – 5 кг/м².

Потребность в территории полигона при среднегодовом объеме твердых бытовых отходов на расчетный срок до 2033 года представлена в таблице 58.

Таблица 58. Потребность в территории полигона при среднегодовом объеме твердых бытовых отходов в МО Урываевском сельсовете.

| Сельсовет | Среднегодовой объем отходов, т. |  |  | Потребность в территории полигона, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От жилых зданий | Смет с улиц | Общий объем | Среднегодовая | Суммарная за расчетный период |
| Урываевский сельсовет | 400 | 500 | 900 | 0,05 | 1,0 |

Согласно «Нормативам градостроительного планирования Алтайского края», площадь земельных участка на 1000 т. твердых бытовых отходов в год  для полигона ТБО составляет 0,02-0,05 га (санитарно-защитная зона – 1000 м).

Сбор мусора от 2-4-х этажной застройки предусматривается в мусорные контейнеры, от усадебной /одноэтажной/ застройки – мусорные ящики с последующим вывозом на проектируемый полигон бытовых отходов  специальным мусоропроводным транспортом по системе планово регулярной очистки единой поселковой организацией не реже 1 раза в 1-2 дня. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на поля фильтрации.

3. Уборка территорий села.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

-  уборка улиц и удаление уличного смета;

-  полив зеленых насаждений;

-  организация системы водоотводных лотков;

-  ремонт мусоросборных контейнеров;

-  установка урн для мусора в общественных местах;

- озеленение и благоустройство производственных территорий и территорий котельных.

Выводы:

В Урываевском сельсовете предлагается выделить 1 га  на полигон твердых бытовых отходов между с. Урываево и с. Зыково.