ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАНКРУШИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Барнаул 2009 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАНКРУШИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА

( Материалы по обоснованию проектных решений)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 1

Заказчик: Администрация Панкрушихинского района

Муниципальный контракт: № 01 от 19 июля 2007 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

Садакова Г.А.  _________________

БАРНАУЛ 2009 г.

Генеральный план выполнен коллективом авторов в составе:

Руководитель проекта	Г.А. Садакова

Архитектор	М.В. Несынова

Архитектор	С.А. Подусенко

Инженер по водоснабжению и водоотведению	О.В. Шарова

Инженер-землеустроитель	Л. А. Калачева

Инженер по газоснабжению	В.С. Юрчак

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Обосновывающая часть |  |  |
| ГП 1 | Схема современного использования и комплексной оценки территории МО Панкрушихинский сельсовет | 1: 25 000 |
| ГП 2 | Схема современного использования и комплексной оценки территории с. Панкрушиха | 1: 5 000 |
| ГП 2-1 | Схема современного использования и комплексной оценки территории с. Заречный | 1: 5 000 |
| ГП 3 | Схема функциональных зон и ограничений использования территории с. Панкрушиха | 1: 5 000 |
| ГП 4 | Схема границ, территорий, земель и ограничений МО Панкрушихинский сельсовет | 1: 25 000 |
| ГП 5 | Схема размещения иных объектов капитального строительства местного значения с. Панкрушиха | 1: 5 000 |
| ГП 6 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения с. Панкрушиха | 1: 5 000 |
| ГП 7 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры с. Панкрушиха | 1: 5 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

Цели и задачи территориального планирования	7

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

1.1 Общие сведения	8

1.2 Природные условия и ресурсы территории	8

1.2.1 Климат	8

1.2.2. Ландшафтная характеристика	9

1.2.3. Инженерно-строительные условия	11

1.2.4. Геолого-гидрогеологическое строение	12

1.2.5. Инженерно-экологические условия.	12

1.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы	21

1.2.7. Гидрография и гидрологические условия	23

1.2.8. Культурно-исторические ресурсы: объекты культурного наследия	24

1.2.9. Земельные ресурсы	28

1.3. Социально-экономическое положение муниципального образования	28

1.3.1. Градообразующая база	28

1.3.2. Демографическая характеристика	29

1.3.3. Трудовые ресурсы	32

1.3.4. Прогноз численности населения	32

1.4.Жилищная сфера	33

1.5  Социальная сфера	33

1.6. Инженерная инфраструктура	34

1.6.1.Водоснабжение	34

1.6.2. Водоотведение	37

1.6.3. Теплоснабжение	37

1.7.4.Электроснабжение	39

1.6.5.Газоснабжение	40

1.6.6.Телефонизация	40

1.6.7.Телерадиовещание	41

1.7. Экологическое состояние территории	41

1.7.1. Охрана воздушного бассейна	41

1.7.2. Почвы	42

1.8. Ограничения градостроительного развития территории МО Панкрушихинский сельсовет (в соответствии со Схемой территориального планирования Алтайского края)	42

2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАНКРУШИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	45

2.1. Современная организация территории	45

2.2. Основные направления градостроительного развития	47

2.3.Функциональное зонирование территории населенного пункта	47

2.3.1. Жилая зона	48

2.3.2. Общественно-деловая зона	48

2.3.3. Зона производственного и коммунально-складского назначения	49

2.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур	49

2.3.5. Зона рекреационного назначения	49

2.3.6. Зона сельскохозяйственного использования	49

2.3.7. Зона специального назначения	50

2.3.8. Зоны с особыми условиями использования территории	50

2.4. Планировочная организация территории	50

2.5. Жилищная сфера	54

2.6. Социальная сфера	55

2.7.  Производственная сфера	61

2.8. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	63

2.9. Инженерная инфраструктура	68

2.9.1. Водоснабжение	68

2.9.2. Водоотведение	69

2.9.3. Теплоснабжение	70

2.9.4. Электроснабжение	71

2.9.5. Газоснабжение	72

2.9.6 Телефонизация	73

2.9.7. Телерадиовещание	73

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	74

3.1. Зоны с особыми условиями использования территории	74

3.2. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	74

3.3. Водоохранные зоны	75

3.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	76

3.5. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры	77

3.6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.	77

3.7. Мероприятия по охране окружающей среды	79

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	87

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	88

- Введение

Генеральный план муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края  разработан коллективом авторов ООО «Компания Земпроект» в соответствии с муниципальным контрактом № 01 от 19.07.2007 г. и техническим заданием на разработку проекта «Генеральный план сельского поселения Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района».

Генеральный план выполнен в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- Лесным кодексом Российской Федерации;

-Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- Законом Алтайского края от 2 июля 2008 года № 52-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований  Панкрушихинского района Алтайского края»;

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 № 431.

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II – 04 – 2003;

-  СНИП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание  на разработку проекта «Генеральный план сельского поселения Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края», выданное администрацией Панкрушихинского сельсовета 19 июля 2007 года.

2. Топооснова М 1:2000, выполненная ФГУП «Инжгеодезия» в 2006г.

Ранее разработанная проектно-планировочная документация:

-  Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки с. Панкрушиха 1989г., разработан «Алтайгражданпроект».

-  Проект схемы территориального планирования МО Панкрушихинский район Алтайского края 2009г., ООО «Компания Земпроект».

-  Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях с. Панкрушиха о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены службами администрации района.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

первая очередь – до 2017 года;

расчетный срок – до  2027 года.

- Цели и задачи территориального планирования

Целью работы является разработка генерального плана муниципального образования Панкрушихинский сельсовет в соответствии с федеральным и краевым законодательством, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории муниципального образования.

Основной задачей проекта является подготовка  предложений по следующим вопросам:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

- определение направления и границ развития территории муниципального образования;

-  установление функционального назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- определение территорий для жилищного строительства, развития производственных территорий,  системы  (объектов) обслуживания населения;

-  определение местоположения  и основных характеристик объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

- установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории;

- определение мероприятий по установлению зон различного функционального назначения; установлению границ населенного пункта, развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  последовательности их выполнения.

- 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

- 1.1 Общие сведения

Муниципальное образование Панкрушихинский сельсовет входит в состав Панкрушихинского муниципального района Алтайского края. МО Панкрушихинский сельсовет состоит из двух сел: село Панкрушиха, поселок Заречный.  Административный центр поселения – районный центр с. Панкрушиха. Граничит муниципальное образование с Луковским, Подойниковским, Зятьковским, Железнодорожным, Кривинским, Велижанским сельсоветами.

Расстояние от с. Панкрушиха до краевого центра г. Барнаула составляет 274 км. Расстояние от с. Панкрушиха до г. Новосибирска составляет  150   км. Удаленность поселка Заречный от села Панкрушиха 5 км.

Панкрушихинский сельсовет занимает центральное положение в районе. Развитие хозяйственной деятельности носит активный характер и формируется дисперсно на территории сельсовета. Своеобразие хозяйственной деятельности поддерживает «рисунок» складывающейся транспортной сети и определяет дальнейшее её развитие в виде разветвленной сети дорог, замыкающихся на «главной» автодороге краевого значения (Камень-на-Оби-Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород) и железнодорожной магистрали (Барнаул-Карасук).

- 1.2 Природные условия и ресурсы территории

- 1.2.1 Климат

Климат района определяется сложными взаимодействиями циркуляции атмосферы и подстилающей поверхностью и отличается жарким, но коротким летом, холодной зимой с сильными ветрами и метелями. Континентальность климата наиболее ярко подчеркивает  ранние заморозки в теплое время года, которые возможны даже в вегетационный период. Средняя температура самого теплого месяца  +19°С, холодного -20°С. Глубина промерзания почвы в зимний период составляет 145 см., наибольшее промерзание 230 см. Влажность воздуха является одним из метеорологических элементов режима увлажнения. Водяной пар является неустойчивой составной частью атмосферы. Содержание его меняется в зависимости от условий местности. Среднее выпадение осадков составляет 364 мм. В зимнее время высота снежного покрова в районе незначительная и составляет 32-33 см в среднем, максимальная 47 см. Снежный покров появляется в среднем  25 октября и сохраняется до 12 апреля. Для района характерен активный ветровой режим с преобладанием ветра  юго – западного направления, при средней скорости 4-8 м/сек.

- 1.2.2. Ландшафтная характеристика

Анализ ландшафтных выделов территории Панкрушихинского сельсовета, позволяет выделить следующие местности и показать их современное хозяйственное использование:

1. Пологие слаборасчлененные склоны плато с разнотравно-злаковыми луговыми степями на черноземах выщелоченных и обыкновенных в сочетании с осиново-березовыми колками и балочными лесами на серых лесных почвах.

2. Плоские и слабоволнистые поверхности ложбин древнего стока высокого уровня с озерными понижениями и остепненными лугами в комплексе с полынно-злаковыми степями на черноземах солонцеватых и луговых засоленных, нередко с солончаками, почвах.

3. Склоны ложбин  древнего стока террасированные, пологие, слаборасчлененные с богато-разнотравно-типчаково-ковыльными луговыми степями и солонцово-солончаковыми лугами на обыкновенных, выщелоченных и солонцеватых черноземах с березовыми колками на серых лесных осолоделых почвах.

4. Склоны ложбин древнего стока бугристо-грядовые с сосновыми борами на дерновослабоподзолистых почвах и боровых песках.

5. Днища ложбин древнего стока бугристо-грядовые с сосновыми, иногда с примесью березы и осины, борами на боровых песках, дерново-слабоподзолистых и серых лесных почвах.

6. Днища ложбин древнего стока  плоско-волнистые, иногда бугристо-гривистые, с болотно-солончаковыми, солонцово-солончаковыми и остепненными лугами на солонцах и солончаках гидроморфных, реже солонцеватых черноземах.

7. Долины малых рек ровные, осложненные старицами, со злаково-разнотравными, осоковыми закустаренными лугами на аллювиальных луговых и лугово-болотных почвах.

8. Пологосклонные долины и балки с широкими днищами, мелкими постоянными и временными водотоками и остепненными лугами на лугово-черноземных солонцеватых почвах.

Условные обозначения:

8-номер природного комплекса

Рисунок 1. Ландшафтная карта Панкрушихинского сельсовета

На территории Панкрушихинского сельского поселения интересными объектами рельефа являются ложбины древнего стока. В понижениях находятся большие и малые озера, окруженные сосновым лесом. В геоботаническом отношении район относится к южнолесостепной местности Верхнеобской провинции. Естественная растительность представлена разнотравно-ковыльными, разнотравно-злаковыми типами. Преобладающие виды растений: типчак, осока узколистая, полынь австрийская, лабазник шестилепестной, клубника, зопник клубненосный, мятлик, тимофеевка, мышиный горошек, чина луговая, полевица белая, шелковица, пырей и другие.

Для сельсовета характерно большое количество колков: березовых, осиново-березовых, осиновых. Площади между колками занимают луга, которые используются под пастбища или сенокосы. По северной части Панкрушихинского сельсовета проходит лес с преобладанием хвойных пород. Лесной фонд  закреплен за Панкрушихинским лесничеством.

В 1973 году в районе расположения лесничества был организован биологический заказник краевого значения «Панкрушихинский», часть которого находится на северо-западе Панкрушихинского сельсовета.

Ранее выполненные исследования рекомендуют  на большей части  этой территории сельскохозяйственное использование  как наиболее рациональное, а сосновый бор района (Бурлинская лесная дача), относится к уникальным ленточным сосновым борам Алтая. Бор состоит из сосны с примесью березы, осины, черемухи, ивы, тополя, желтой акации.

Выполненное ландшафтное зонирование выделяет два типа территории:

-лесная территория. В ее границах – особо охраняемые участки (заказник);

-пологие слаборасчлененные ложбины древнего стока. Земли благоприятные для ведения сельскохозяйственного производства.

В пределах этих территорий выделены водоохранные зоны озер и рек.

Территорию населенных пунктов в пределах водоохранных зон следует использовать в рекреационных целях без проектирования нового капитального строительства.

Проектом генерального плана предлагается развитие территории в следующих направлениях:

-рекреационное (общественное природопользование);

-селитебное (индивидуальное строительство);

-природоохранное (сохранение ландшафта, выделение санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны, водоохранных зон).

Капитальная застройка размещается с учетом природного ландшафта, с максимальным сохранением его форм и биоразнообразия. Территория под застройку планируется на незалесенном участке.

Проектом предусматривается благоустройство рекреационных зон, создаётся новая зона отдыха.

Благоустройство парковых территорий и создание рекреационных зон создаст более комфортные условия проживания местного населения.

Экологически благополучному развитию территории будет способствовать вынос промышленных объектов на окраины населенного пункта, снижение мощности и техническое перевооружение предприятий.

- 1.2.3. Инженерно-строительные условия

Оценка инженерно-строительных условий территории Панкрушихинского поселения  проводилась на основании анализа  ранее выполненной проектной документации.

Главной целью оценки инженерно-строительных условий и природно-ресурсного потенциала рассматриваемой территории являются:

- выявление неблагоприятных по инженерно-геологическим и прочим условиям территорий для обоснования проектных предложений по инженерной подготовке и благоустройству;

-  обоснование возможности многопрофильного использования территории с учетом  имеющегося природного потенциала.

При инженерно-строительной оценке учитываются  следующие факторы:

- геолого-геоморфологические условия;

- гидрогеологические особенности;

- инженерно-геологические процессы и явления;

- минерально-сырьевые ресурсы.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория находится в ложбине древнего стока реки Бурла, сложенной озерно-аллювиальными отложениями карасукской свиты. Абсолютные отметки изменяются    в пределах 3 м. Рельеф спокойный, слегка волнистый с уклоном в сторону р. Бурла и р. Паньшиха – на север,  северо-запад, северо-восток.

- 1.2.4. Геолого-гидрогеологическое строение

В геологическом строении территории участвуют средне-верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения карасукской свиты, перекрытые сверху современными образованиями (почвенно-растительный слой, насыпные грунты разнородного состава). Мощность почвенно-растительного слоя колеблется от 0,3-1 м. Озерно-аллювиальные отложения представлены песками мелкими и суглинками туго-мягкопластичной консистенции. Мощность слоя песков от 6,4 до 8,5 м. Мощность суглинков достигает 7 м.

В гидрогеологическом отношении выделяется один безнапорный горизонт водоносов, песков мелких мощностью 5,5 м.

Питание грунтовых вод осуществляется за счёт  атмосферных осадков.

По химическому составу грунтовые воды являются гидро-карбонатно кальцевые I типа, не обладающие никакими видами агрессии.

Годовые колебания уровня грунтовых вод составляют 1,5 м. Установившийся  уровень  грунтовых вод находится на глубине 2,3 - 4,0 м при абсолютных отметках 156,6 – 157,3 м.

Среднегодовой уровень воды в р. Бурла находится на абсолютной отметке февраль – 154,8 м, май – 155,5 м.

Наивысший уровень воды в реке (по опросам старожилов) имел место в 1937 г. – абсолютная отметка 157,4 м. В гидрогеологический максимум паводковыми водами затапливается правый берег р. Бурла, а также пойма р. Паньшиха.

- 1.2.5. Инженерно-экологические условия.

Инженерно-экологические условия – это совокупность абиотических факторов, которые характеризуют территорию с позиций инженерного обустройства.

По каждому ландшафтному выделу оценены инженерно-экологические условия, которые по району в целом удовлетворительные и являются необходимой основой для гражданского и специального строительства, способствуют формированию хозяйственного комплекса как промышленного, так и сельскохозяйственного производства (табл. 1), характеристика почвенного покрова местности приведена в  таблице 2.

Инженерно-геологические условия сельсовета, в общем, благоприятны для различных видов строительства, хотя в целом и отличаются заметной неоднородностью и изменчивостью на небольших расстояниях и площадях. При их освоении может возникнуть необходимость в выполнении работ по планировке, некоторому осушению, по предупреждению развития геологических процессов или локализации их опасного воздействия (табл. 3).

Большая часть комплекса пород представлена лессовидными суглинками, опыт строительства на таких грунтах указывает на необходимость обязательного соблюдения всех правил и норм возведения сооружений на просадочных породах.

С позиций инженерного обустройства района, наряду с детальными исследованиями под отдельные виды строительства, необходимо предусмотреть проведение инженерно-геологических среднемасштабных съемочных работ.

К территориям, неблагоприятным для строительства,  относятся:

-участки с близким залеганием грунтовых вод в пределах пойм рек, озер;

-участки затопляемые расчетными паводками.

Градостроительному освоению данных территорий должны предшествовать мероприятия по вертикальной планировке территории, организации водоотведения поверхностного стока и др.

К территориям нормативного недропользования отнесены участки, в пределах которых располагаются месторождения полезных ископаемых.

Таблица 1

Инженерно-экологические условия ландшафтов

| Местность | Характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рельеф, грунты | Глубина расчленения рельефа (м) | Глубина залегания грунтовых вод (м) | Преобладающе углы наклона поверхности | Годовое количество осадков (мм) | Годовой слой стока (мм) | Условия для промышленного и гражданского строительства |
| 3. | Равнины и высокие террасы; грунты лессовые, преимущественно непросадочные | 20-50 | _ | Менее 00 17 - 00 30 | 300-400 | 25-50 | Не осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 6. | Равнины и высокие террасы; грунты лессовые, преимущественно непросадочные | 20-50 | _ | 00 17 - 00 30 | 300-350 | 25-50 | Не осложняют |
| 7. | Равнины и высокие террасы; грунты песчано-глинистые | 20-50 | 3-5 | 00 17 - 10 30 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 8. | Равнины и высокие террасы; грунты песчаные | 20-50 | 0-3 | Менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 9. | Пойменные и низкие надпойменные террасы, днища долин; грунты глинистые | 20-50 | 0-3 | Менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 10. | Пойменные и низкие надпойменные террасы, днища долин; грунты глинистые | 20-50 | 0-3 | Менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 11. | Пойменные и низкие надпойменные террасы, днища долин; грунты глинистые | 20-100 | 3-5 | Менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 4. | Пойменные и низкие надпойменные террасы, днища долин; грунты глинистые | 20-50 | 3-5 | Менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |

Таблица 2

Характеристика почвенного покрова местностей

| Мест-ность | Тип почвы | Преобла-дающие уклоны | pH | Почвообра-зующие породы | Гидро-морфность почв | Механи-ческий состав | Мощность гумусового горизонта А+АВ (см) | Содер-жание гумуса (%) | Водно-физические свойства | Обеспеченность питательными элементами | Подверженность негативным процессам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | черноземы выщелоченные | Менее 00 17 - 00 30 | 6,2-6,9 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки и супеси | автомор-фные | тяжело- и среднесуг-линистый | 36-40 | 3,89-6,62 | удов. | N 0.18-0.49 %, P2О5 30,37 мг на 100 г K2О 80,0 мг на 100 г | подвержены ветровой эрозии в слабой и средней степени, водной эрозии |
|  | черноземы обыкновенные | Менее 00 17 - 00 30 | 6,1-7,0 | покровные лессовидные и нелессовид-ные отложения | автоморфные | тяжело- и среднесуг-линистый | 34-54 | 4,09-7,11 | удов. | N 0.18-0.49 %, P2О5 10,0-18,75 мг на 100 г K2О 26,25-30,0 мг на 100 г | подвержены ветровой эрозии в слабой степени и водной эрозии |
|  | серые лесные | Менее 00 17 - 00 30 | 4,4-5,8 | покровные лессовидные и нелессовид-ные суглинки | автоморфные | суглинис-тый | 16-29 | 5,78-9,45 | удов. | N 0,36-0,52% P2О5 1,25-15,19 мг на 100 г K2О 6,0-35,0 мг на 100 г | подвержены ветровой и водной эрозии |
| 6. | черноземы обыкновенные | 00 17 - 00 30 | 6,9-9,1 | покровные лессовидные и нелессовид-ные суглинки | автоморфные | тяжело- и среднесуглинистый | 49-53 | 4,66-6,39 | удов. | N 0.18-0.49 %, P2О5 10,0-18,75 мг на 100 г K2О 26,25-30,0 мг на 100 г | подвержены ветровой эрозии в слабой степени и водной эрозии |
|  | черноземы выщелоченные | 00 17 - 00 30 | 7,0-8,5 | покровные лессовидные и нелессовид-ные суглинки | автоморфные | тяжело- и среднесуглинистый | 49-53 | 4,6-6,6 | удов. | N 0.18-0.49 %, P2О5 30,37 мг на 100 г K2О 80,0 мг на 100 г | подвержены ветровой эрозии в слабой и средней степени, водной эрозии |
|  | серые лесные осолоделые | 00 17 - 00 30 | 4,4-7,2 | покровные лессовидные и нелессовид-ные суглинки и древнеаллювиальные отложения | полугидроморфные | тяжело-, средне, легкосуглинистый | 20-53 | 1,95-5,85 | удов. | N 0,13-0,42 %, P2О5 3,94-8,94 мг на 100 г K2О 17,5-30,0 мг на 100 г | подвержены ветровой и водной эрозии; засолению |
| 7. | подзолистые | 00 17 - 10 30 | 5,6-6,3 | покровные нелессовид-ные и древнеаллювиальные породы | полугидроморфные | супесчаный и песчаный | 3-22 | 1,02-1,22 | удов. | N 0,07 %, P2О5 3,94 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 2,50 мг на 100 г | подвержены ветровой эрозии |
| 8. | подзолистые | Менее 00 17 | 5,6-6,3 | покровные нелессовид-ные и древнеаллювиальные породы | полугидроморфные | супесчаный и песчаный | 3-22 | 1,02-1,22 | удов. | N 0,07 %, P2О5 2,5 мг на 100 г K2О 7,5 мг на 100 г | подвержены ветровой эрозии |
|  | серые лесные | Менее 00 17 | 4,2-7,4 | покровные лессовидные и нелессовид-ные суглинки | автоморфные | суглинис-тый | 16-29 | 3,17-4,76 | удов. | N 0,36-0,52% P2О5 3,25-11,56 мг на 100 г K2О 8,75-38,75 мг на 100 г | подвержены ветровой и водной эрозии |
| 9. | солонцы | Менее 00 17 | 6,3-9,9 | покровные лессовидные и нелессовид-ные суглинки и древнеаллювиальные отложения | гидроморфные | тяжелосуглинистый и глинистый | 3-18 | 1,89-7,97 | неудов. | N 0,08-0,21% P2О5 1,45-12,06 мг на 100 г K2О 16,25-60,0 мг на 100 г | засолены |
|  | солончаки | Менее 00 17 | 9,4-10,2 | древнеаллювиальные отложения | гидроморфные | песчаный легкосуглинистый | 3-18 | 0,84 | неудов. | N 0,05-1,29% P2О5 1,50-7,35 мг на 100 г K2О до 70 мг на 100 г | засолены |
| 10. | аллювиальные луговые | Менее 00 17 | 5,8-7,8 | аллювиаль-ные засоленные и оглеенные незасолен-ные отложения | полугидроморфные | глинистый и среднесуглинистый | 13-55 | 2,24-14,29 | неудов. | N 0,15-0,70 %, P2О5 10 мг на 100 г почвы K2О 3,75-10,0 мг на 100 г | подвержены засолению, заболачиванию |
|  | лугово-болотные | Менее 00 17 | 7,6-7,7 | древнеаллювиальные и покровные нелессовид-ные отложения | гидроморфные | легко, средне и тяжелосуглинистый | 25-30 | 3,35-7,69 | неудов. | N 0,41% P2О5 мг на 100 г K2О мг на 100 г | засолены |
| 11. | лугово-черноземные солонцеватые | Менее 00 17 | 7,0-8,2 | покровные лессовид-ные и нелессовид-ные суглинки и древнеал-лювиальные отложения | полугидроморфные | тяжелосуглинистый и глинистый | 33-58 | 2,14-8,38 | неудов. | N 0,13-0,42% P2О5 1,54-1,75 мг на 100 г K2О 43-60 мг на 100 г (по Мачигину) | подвержены ветровой эрозии в слабой степени и водной |

|  | луговые | Менее 00 17 | 6,0 | покровные нелессовидные оглеенные и засоленные и древнеаллювиальные отложения | гидроморфные | средне- и тяжелосуглинистый | 28-59 | 4,58-9,45 | неудов. | N 0,29-0,57% P2О5 11,25 мг на 100 г K2О 25 мг на 100 г | подвержены ветровой и водной эрозии, засолению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | луговые | Менее 00 17 | 6,9-9,65 | покровные нелессовид-ные и древнеаллювиальные отложения | гидроморфные | средне- и тяжелосуглинистый | 32-49 | 1,63-6,89 | неудов. | N 0,38-0,11% P2О5 1,45-0,44 мг на 100 г (по Мачигину), 3,94 мг (по Чирикову) K2О 8,0 мг на 100 г (по Мачигину), 25,0 мг (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии, засолению |
|  | аллювиаль-но-луговые | Менее 00 17 | 5,8-7,8 | аллювиаль-ные засоленные и оглеенные незасолен-ные отложения | полугидроморфные | глинис-тый и среднесуглинистый | 13-55 | 2,24-14,29 | неудов. | N 0,15-0,70 %, P2О5 10 мг на 100 г почвы K2О 3,75-10,0 мг на 100 г | подвержены засолению, заболачиванию |
|  | черноземы солонцеватые | Менее 00 17 | 6,9-9,1 | покровные лессовидные и нелессовид-ные суглинки | автоморфные | тяжело- и среднесуглинистый | 49-53 | 4,66-6,39 | удов. | N 0.18-0.49 %, P2О5 10,0-18,75 мг на 100 г K2О 26,25-30,0 мг на 100 г | подвержены ветровой эрозии в слабой степени и водной эрозии |

Таблица 3

Инженерно-геологические условия строительства

| Номер местности | Промышленное и гражданское строительство |  | Гидротехническое (мелиоративное) строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условия | Факторы, осложняющие природные условия | Условия | Мероприятия |
| 3. | Осложненные для промышленного строительства | Наличие просадочных грунтов с неравномерными величинами просадок. Местами грунты с повышенной сжимаемостью, требует устройств стока. Минерально-строительным сырьем обеспечены недостаточно. | Не требуется |  |
| 4. | Осложненные для промышленного и отдельных видов гражданского строительства | Наличие просадочных грунтов . Водообеспеченность недостаточная. Минерально-строительным сырьем обеспечены недостаточно. | Осложненные | Комплекс дополнительных гидромелиоративных мероприятий |
| 6. |  |  | Непригодные для гидромелиоративного освоения | Для переувлажненных почв – выборочное осушение. Химическая и агрохимическая мелиорация солонцов |
| 7. | Осложненные для промышленного и гражданского строительства | Близкое залегание грунтовых вод к поверхности, заболоченность, требуют устройства стока. Водообеспеченность удовлетворительная. Минерально-строительным сырьем обеспечены недостаточно. | Осложненные | Земли, нуждающиеся в регулировании водного режима. Для переувлажненных почв – выборочное осушение, культур-технические мелиорации |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Пригодные для лиманного орошения | Культурно-технические, агротехнические и противосолонцовые мероприятия |
| 10. | Осложненные для промышленного и гражданского строительства | Наличие пучинистых грунтов, близкое залегание грунтовых вод к поверхности, местами значительные уклоны. Водообеспеченность недостаточная. Минерально-строительным сырьем обеспечены недостаточно. | Не нуждающиеся в гидромелиорации | Гидротехнические мероприятия по борьбе с водной эрозией |

- 1.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база МО Панкрушихинский сельсовет представлена преимущественно месторождением кирпично-черепичных глин, лечебно-столовых минеральных вод, проявлениями торфа.

Панкрушихинское месторождение кирпично-черепичных глин  расположено к юго-востоку от районного центра с. Панкрушиха. Разведано в 1968г.   Нерудной экспедицией ЗСГУ.

Месторождение расположено в долине р. Бурла и приурочено к аллювиально-делювиальным отложениям четвертичного возраста. Полезными ископаемыми являются лёссовидные суглинки пластообразного залегания, средняя мощность которых 4,42 м. Суглинки содержат маломощные линзообразные прослои песка. Перекрыты суглинки почвенно-растительным слоем средней мощности 0,46 м.

Лабораторные исследования суглинков проведены Нерудной экспедицией, Центральной лабораторией ЗСГУ.

Таблица 4

Гранулометрический состав суглинков

| Фракция (мм) | % |
| --- | --- |
| > 2 | 0,0-0,19 |
| 2,0-0,5 | 0,40-1,73 |
| 0,5-0,25 | 0,89-2,82 |
| 0,25-0,1 | 9,18-21,46 |
| 0,1-0,05 | 22,08-34,22 |
| 0,05-0,01 | 28,97-36,21 |
| 0,01-0,005 | 5,11-11,0 |
| < 0,005 | 11,90-20,45 |

Химический состав:

SiO2  65,82-75,25%;

Al2O3  11,0-12,38%;

Fe2O3  4,01-4,84%;

TiO2  0,49-0,66%;

MgO  0,92-1,65%;

п. п. п.  3,24-6,40%;

К2О  2,70-1,95%;

Na2O  1,55-1,85%.

Все пробы представлены умеренно-пластичными разностями с числом пластичности 13-14, среднечувствительными и малочувствительными к сушке. Сырьё в естественном виде пригодно для производства обыкновенного строительного кирпича марок «100»  «200». Оптимальная температура обжига  950-1000С.

Горнотехнические и гидрогеологические условия благоприятны для отработки месторождения открытым способом.

Балансовые запасы сырья на 01.01.1971 г. по категориям В+С1  1914 тыс. м³, в том числе по категории В  206 тыс. м³. Запасы утверждены ТКЗ, протокол № 366 от 01.06. 1969 г. Возможен прирост запасов за счёт расширения площади разведанных работ. Месторождение эксплуатировалось Панкрушихинским кирпичным заводом.

Панкрушихинский участок лечебно-столовых минеральных вод расположен в районе с. Панкрушиха. Участок пересекает асфальтированная автомобильная дорога Камень-на-Оби  Славгород. Площадь участка, в пределах которого распространены лечебно-столовые минеральные воды, составляет 640 км². Оцененные ресурсы минеральных подземных вод  до 450 м³/сутки. Они приурочены к водоносному среднемиоценовому-нижнеплиоценовому горизонту порово-пластовых подземных вод Западно-Сибирского артезианского бассейна. Месторождение рассматривается, как перспективный объект для инвестирования (Минерально-сырьевые..., 2007).

Водоносный горизонт залегает на глубинах 87-122м, мощность водовмещающих средне-мелкозернистых песков составляет 7-37м. Статические уровни в скважинах устанавливаются на глубинах 11-71 м. Водоносный горизонт напорный, превышение уровней подземных вод над кровлей горизонта составляет 50-100м. Водоносный горизонт обладает средней водообильностью, дебиты эксплуатационных скважин  285-380м³/сутки при понижениях уровней на 10-60м.

Коэффициент фильтрации водовмещающих пород составляет 5-10 м/сутки, коэффициент пьезопроводности  1х106 м²/сутки.

Подземные воды сульфатно-хлоридные магниево-кальциево-натриевые с минерализацией 2,14-2,93 г/дм³. В соответствии с ГОСТ 13273-88 они относятся к XVII группе минеральных лечебно-столовых вод (аналог  минеральные воды Хиловского типа):

Основные технико-экономические показатели освоения лечебно-столовых минеральных вод Панкрушихинского участка показаны в таблице 5.

Таблица 5

Основные технико-экономические показатели освоения лечебно-столовых минеральных вод Панкрушихинского участка

| Наименование показателей | Ед. измер. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Прогнозные ресурсы | м³/сутки | 46150 |
| Ожидаемые эксплуатационные запасы категории В | -¦- | 105 |
| Потери при добыче | % | 5 |
| Эксплуатационные запасы без потерь | м³/сутки | 100 |
| Суточная производительность предприятия | -¦- | 100 |
| Годовая производительность предприятия | м³/год | 25000 |
| Срок обеспеченности запасами | лет | >25 |
| Цена минеральных вод без учета транспортных расходов | тыс. руб./м³ | 6 |
| Годовая стоимость выпускаемой продукции | тыс. руб. | 150000 |
| Суммарная стоимость товарной продукции | -¦- | 3750000 |
| Капитальные вложения, всего | -¦- | 50000 |
| в том числе затраты на проведение геологоразведочных работ | -¦- | 5000 |
| Годовые эксплуатационные расходы | -¦- | 114835 |
| Валовая прибыль предприятия | -¦- | 21227 |
| Чистая годовая прибыль предприятия | -¦- | 16056 |
| Окупаемость | лет | 3 |
| Окупаемость с дисконтированием | -¦- | 4 |
| Рентабельность к капвложениям | % | 32,1 |
| Чистая дисконтированная прибыль предприятия | тыс. руб. | 56484 |

С целью комплексного использования минеральных вод (лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения, розлив и т.д.) необходима разведка и оценка их эксплуатационных ресурсов на территории района.

- 1.2.7. Гидрография и гидрологические условия

Территория характеризуется редкой речной сетью.

Основной водной артерией является река Бурла. Она относится к области замкнутого стока Обь-Иртышского междуречья и её общая длина от истока до устья составляет 489 км, площадь водосборного бассейна – 12800 км².

Бурла протекает по северо-западной окраине с. Панкрушиха.

Водосбор реки расположен вдоль древней ложбины стока. Площадь водосбора в створе с. Панкрушиха составляет 1990 км². Абсолютные отметки поверхности водораздела составляют 175-200 м, уклон порядка 0,85%.

Для режима реки Бурла характерно резко выраженное весеннее половодье, на которое приходится 89-94 % объема годового стока и низкий сток в остальную часть года (в летне–осенний период 6–10 % и зимний 0–1 % годового стока).

Половодье проходит одной волной, за резким подъемом следует продолжительный спад весеннего половодья, шлейф которого в верхнем течении растягивается иногда до середины июня.

Максимальные расходы весеннего половодья являются на р. Бурла наивысшими годовыми и проходят обычно в апреле. Дождевые паводки обычно приходятся на июль – август. Максимальный расход дождевого паводка составляет 4,08 м³/с.

Минимальные значения стока характерны для р. Бурлы в летне–осенний и зимний период. Самый низкий сток реки бывает зимой. Средний многолетний расход зимней межени равен 0,004 м³/с.

Минерализация воды в период половодья на всем протяжении реки изменяется от 200 до 400 мг/дм³, жесткость от 3 до 6 мг-экв/дм³ (вода умеренно жесткая). В ионном составе выражено преобладание гидрокарбонатов, а в маловодные годы – сульфатов и натрия. В маловодные годы и межень, и минерализация речной воды возрастает и может достигать 2000 мг/дм³, жесткость повышается до 9 мг-экв/дм³

Тепловой режим рек обусловливает температура воздуха. Вода начинает прогреваться во второй и третьей декадах апреля. Температура постепенно повышается до июля и достигает +19 – + 25°С. Характерная черта ледового режима рек – устойчивый продолжительный ледостав. Он наступает в конце первой – середине третьей декады ноября. Обычная толщина льда 70-90 см. Средние сроки замерзания рек – первая декада ноября. Вскрытие льда наблюдается в первой декаде апреля. Продолжительность ледохода от 3 до 10 дней.

Температура воды в озерах в июле составляет + 19 - +24°С. Водное питание прудов и озер осуществляется, главным образом, в весеннее время. В маловодные годы часть озер пересыхает.

В реках и озерах водятся щука, карась, окунь, чебак.

Гидротехнических сооружений на территории сельского поселения нет.

Полученные данные имеют оценочный характер для большей части водотоков и водоемов. Для оценки их экологического состояния требуется организация специальных наблюдений за химическим составом, учитывая рост антропогенных нагрузок на внутренние водные объекты.

Выводы:

1.Водные объекты, рассматриваемой проектом территории, относятся к категории малых и очень малых и, обладая низкой самоочищающей способностью, особенно чувствительны к различным  видам антропогенного воздействия.

2.По условиям водообеспеченности район характеризуется незначительными ресурсами подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Озера относятся к категории малых и имеют небольшие объемы воды.

3.Максимальные подъемы уровня воды на реках не превышают 1,5 м, на озерах 1,0 м. Таким образом, затоплению подвергаются только пониженные прибрежные территории.

4.  Купальный сезон с температурой воды более 17ºС длится 45-55 дней.

В настоящее время водные объекты используются для любительского рыболовства, купания.

Водные объекты также являются  водоприемниками дренажных вод с лесных и сельскохозяйственных угодий, сточных вод поселений и объектов рекреации.

- 1.2.8. Культурно-исторические ресурсы: объекты культурного наследия

Сложившиеся климатические условия оказались благоприятными для заселения древними людьми, живущими в эпоху мезолита. Археологами по берегам рек и озер обнаружены стоянки того времени. На территории Панкрушихинского поселения находится один памятник археологии:

- Панкрушиха, курган. Находится в 6,5 км к юго-востоку от с. Панкрушиха, в 0,5 км к югу от Гурина болота и 120 м к востоку от дороги в поле. Диаметр кургана 32 м, высота 1,4 м. Памятник сильно поврежден современными перекопами. У основания насыпи прослеживается ров. Состоит на государственном учёте как памятник краевого значения (Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991г.) и подлежит государственной охране.

Состояние памятников постоянно ухудшается, как по причине антропогенного характера, так и в связи с природным воздействием. Поэтому на сегодняшний момент особо актуальными становятся проблемы охраны памятников археологии, как для всего Алтайского края, так и для Панкрушихинского района в частности.

На территории сельсовета расположены памятники истории (табл.6), военно-исторические памятники  (табл.7), памятники, посвященные Великой Отечественной войне (табл.8).

Таблица 6

Памятники истории

| №№ | Наименование объекта | Датировка/ автор | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Храм Святого Ильи Пророка | 1907 г. | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 г. №169 | с. Панкрушиха, ул. Ленина 9 |
| 2 | Здание мельницы | 1924 г. |  | в 3 км от с. Панкрушиха |

Таблица 7

Военно-исторические памятники

| №№ | Наименование объекта | Датировка/ автор | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Братская могила партизан, погибших за власть Советов (обелиск) | 1920 г. | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 г. №169 | с. Панкрушиха, центр села |

Таблица 8

Памятники, посвященные Великой Отечественной войне

|  | Наименование памятника | Датировка | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Состояние | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны(1941 -1945 гг.) | 1970 | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 г. №94 | удовлетворительное | с. Панкрушиха |
| 5 | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны(1941 -1945 гг.) | 1986 | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 г. №94 | удовлетворительное | с. Панкрушиха, на пересечении ул. Ленина и ул. Зеленой |

- 1.2.9. Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Площадь земель в границах муниципального образования Панкрушихинский сельсовет составляет 32728 га на 1 января 2010 года (форма №22 – СХ).

Таблица 9

Наличие и распределение земельного фонда МО Панкрушихинский сельсовет на 01.01.2010 г.

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  | Из них пашни |
| --- | --- | --- | --- |
|  | га | % |  |
| Земли с/х назначения | 23930 | 73,1 | 15462 |
| Земли населённых пунктов | 519 | 1,2 | - |
| Земли промышленности, транспорта, энергетики | 373 | 1,1 | - |
| из них: |  |  | - |
| промышленности | 4 |  |  |
| автомобильного транспорта | 74 |  | - |
| железнодорожного транспорта | 288 |  | - |
| связи | 7 |  | - |
| Земли лесного фонда | 7835 | 24,6 | - |
| Итого земель в границах сельсовета | 32728 | 100 | 15462 |

Согласно Постановлению Администрации Алтайского края от 12.09.2008 года № 375  «О переводе земельных участков в границах Панкрушихинского района Алтайского края из категорий земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса в категорию земель лесного фонда» на территории МО Панкрушихинский сельсовет были переведены 3308,4912 га лесов. Таким образом, лесной фонд сельсовета составил 7834,8098 га.

Площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности на 01.01.2010 года, составила 12837 га,  в собственности граждан 19891 га.

- 1.3. Социально-экономическое положение муниципального образования

- 1.3.1. Градообразующая база

Основная цель программы социально-экономического развития муниципального образования «Панкрушихинский сельсовет» - территория комфортная для жизни населения, благоприятная для развития сельскохозяйственного производства.

На основе стратегического анализа экономического развития района выделяются точки экономического роста поселения в перспективе до 2025 г.:

1. экономическое зонирование территории сельсовета. Инвентаризация и учет земельных участков как объектов налогообложения. Размещение субъектов рынка, исходя из задач и целей развития поселения.

2. увеличение площади жилой застройки.

3. развитие и поддержка личных подсобных хозяйств.

4. способствование созданию крестьянских фермерских хозяйств.

5. совершенствование материально-технической базы и повышение технической оснащенности учебно-воспитательного процесса.

6. развитие пищевой промышленности. Администрации необходимо стимулировать частный бизнес по увеличению поголовья скота, выращиванию кормов, по созданию новых предприятий по переработке мясомолочной, овощной продукции и хлебобулочных изделий, модернизации действующего производства.

Сильные стороны Панкрушихинского сельсовета характеризуются, в первую очередь, наличием лесных ресурсов и предприятий деревообрабатывающего профиля, а также разнообразием природных условий для ведения сельскохозяйственного производства и наличием положительного опыта его ведения.

Таблица 10

Положительные и отрицательные факторы экономико-географического положения

| Положительные и отрицательные факторы экономико-географического положения |  |
| --- | --- |
| - имеющиеся свободные производственные площади в перерабатывающей промышленности + благоприятные условия для развития сельского хозяйства - наличие собственной сырьевой базы для деревоперерабатывающей и пищевой промышленности района - наличие автомобильных дорог и близость железной дороги - высокая доля населения, находящегося в трудоспособном возрасте - наличие свободной рабочей силы - положительная динамика занятых в малом бизнесе | - неразвитая экономическая база (нет крупных предприятий) - недостаточно рабочих мест - низкий демографический потенциал (низкие показатели рождаемости) - удаленность от основных потребителей продукции - высокие транспортные издержки по доставке и отправлению грузов - низкая конкурентоспособность промышленной продукции из-за высоких транспортных тарифов, устаревшей технической и технологической оснащенности, необходимость модернизации производственных мощностей предприятий перерабатывающего комплекса |

Имеется тенденция сокращения рождаемости и роста преждевременной смертности. Естественная убыль населения компенсируется миграционным приростом

- 1.3.2. Демографическая характеристика

На территории сельсовета расположены два населенных пункта.

Численность населения МО Панкрушихинский сельсовет по данным администрации на 01.01.2010г. составила 5541 человек.

Таблица 11

Динамика численности  населения по населенным пунктам

| Наименование поселений | Кол-во домовладений | Численность населения на 01.01.2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| с. Панкрушиха | 2031 | 5418 | 100 |
| п. Заречный | 37 | 123 | 100 |
| Всего: | 2068 | 5541 |  |

Динамика демографических показателей МО Панкрушихинский сельсовет по годам приведена в таблице 12.

Таблица 12

Динамика демографических показателей МО Панкрушихинский сельсовет

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  | Среднегодовой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | человек | % к населению |
| Численность населения, чел. | 5352 | 5461 | 5481 | 5517 | 5561 | 5541 | 5485 | 100 |
| Число родившихся, чел. | 56 | 57 | 46 | 42 | 58 | 66 | 54 | 1,0 |
| Число родившихся на 1000 населения | 10,5 | 10,4 | 8,3 | 7,6 | 10,4 | 11,9 |  |  |
| Число умерших, чел. | 90 | 80 | 98 | 86 | 92 | 74 | 87 | 1,6 |
| Число умерших на 1000 населения | 16,8 | 14,6 | 17,9 | 15,6 | 16,5 | 13,3 |  |  |
| Естествен ный прирост (+,-) | -34 | -23 | -52 | -44 | -34 | -8 | -32 | 0,6 |
| Миграцион ный прирост (+,-) | +43 | +57 | +51 | +62 | +48 | +28 | +48 | 0,9 |
| Общий прирост (+,-) | +9 | +129 | +20 | +36 | +44 | -20 | 49,6 | 0,9 |

За рассматриваемый период наблюдается увеличение численности населения. Изменение численности населения происходят за счет механического движения населения.

Число родившихся за период 2004-2009гг. колеблется от 42 до 66 и составляет в среднем 54 человека.

Негативным фактором естественного движения населения является высокий показатель смертности. Показатель смертности на 1000 жителей составляет от 16,9  в 2004 г до 13,3 в 2009 г.

Естественный прирост имеет отрицательную динамику по годам.

Миграционный прирост, наоборот, имеет положительную динамику, и составляет от +9 до +129 человек.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения.

Возрастная структура населения характеризуется показателями, приведенными в таблице 13.

Таблица 13

Возрастная структура населения МО Панкрушихинский сельсовет

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения в % |
| --- | --- |
| Дошкольники до 7 лет | 375 6,8 |
| Школьники от 7 до 14 лет | 467 8,5 |
| Школьники 15-17 лет | 284 5,2 |
| Старше трудоспособного возраста | 1180 21,5 |
| инвалиды | 199 3,6 |
| Трудоспособный возраст с 16-до 55 (60) лет | 2902 52,9 |
| Из них работающие | 1693 30,9 |
| Безработные | 208 3,8 |
| Занятых в домашнем хозяйстве | 849 15,5 |
| Всего: | 5541 100 |

Таблица 14

Динамика численности населения в с. Панкрушиха - 2006-2009 годы

| Годы | Мужчины, чел. | Женщины чел. | Население Всего, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 2529 | 2841 | 5370 |
| 2007 | 2563 | 2877 | 5440 |
| 2008 | 2567 | 2886 | 5453 |
| 2009 | 2539 | 2879 | 5418 |

Анализ динамики населения за 2006-2009 годы показал:

- мужское население увеличилось на 10 человек;

- женское население увеличилось на 38 человек.

Прирост всего населения за 2006-2009 годы составил 48 человек.

Таблица 15

Динамика численности населения в п. Заречный  2006-2009 годы

| Годы | Мужчины чел. | Женщины, чел. | Население Всего, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 63 | 48 | 111 |
| 2007 | 58 | 49 | 107 |
| 2008 | 59 | 49 | 108 |
| 2009 | 62 | 61 | 123 |

Анализ динамики населения в п. Заречный за 2006-2009 года показал, что население увеличилось на 12 человек.

- 1.3.3. Трудовые ресурсы

По прогнозу на перспективу доля лиц трудоспособного возраста изменится незначительно за счет демографических последствий конца 80-х и начала 90-х годов.

Численность трудовых ресурсов в 2009 году составляла 2902 человек или 52,9 % от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 1398 человек или 43,8%. Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет  208 человек. Это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства, лица, занятые в домашнем хозяйстве, инвалиды в трудоспособном возрасте.

За последний год число безработных, зарегистрированных в службе занятости, составляет  10,5 % от общей численности населения или 585 человека.

- 1.3.4. Прогноз численности населения

На расчетный срок до 2027 года, проектом прогнозируется увеличение численности постоянного населения МО Панкрушихинский сельсовет до 5767 человек.

Прогноз численности населения до 2027 года произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 1991-2009 гг.

где Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок.

Увеличение численности населения произойдет за счет миграционного прироста, а так же за счет создания социально-экономических условий, благоприятных для рождения, содержания нескольких детей, включая условия для самореализации молодежи и возможность обеспечить семью соответствующими жилищными условиями. Повышение миграционного прироста (в основном лиц трудоспособного возраста с детьми) улучшит демографические процессы в поселении – увеличится постоянно снижающаяся доля населения младше трудоспособного возраста, повысится рождаемость.

Таблица 16

Динамика и прогноз  численности населения Панкрушихинского района, сельсовета и населенных пунктов, человек

| Наименование | 1994 г. | 1996 г. | 2002 г. | 2007 г. | 2017 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Панкрушихинский район | 18540 | 18003 | 16763 | 15160 | 14600 |  |
| Панкрушихинский сельсовет | 5501 | 5446 | 5363 | 5547 | 5620 | 5767 |
| с. Панкрушиха |  |  | 5201 | 5440 | 5490 | 5619 |
| пос. Заречный |  |  | 162 | 107 | 130 | 148 |

Согласно приведенных  расчетов численность населения составит:

c. Панкрушиха

на первую очередь – 5490 человек,

на расчетный срок – 5619 человек.

п. Заречный

на первую очередь – 130человек,

на расчетный срок – 148 человек.

Исходя  из данной численности населения, определены параметры развития МО Панкрушихинский сельсовет: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

- 1.4.Жилищная сфера

Существующая застройка представлена в основном одно-двух этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками 0,15-0,40 га. Средняя площадь земельных участков- 2214 м². Существующий жилой фонд, в основном состоит из деревянных домов. Многоквартирные жилые дома представлены двухэтажными домами, которые размещаются в центральной части села. Жилой фонд имеет физический износ до 17%. Часть жилых домов находятся в зоне затопления. Участки, находящиеся в зоне затопления реки Бурла исключаются из селитебной зоны.

- 1.5  Социальная сфера

В обслуживающую отрасль входят учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-комунального и бытового обслуживания.

Система здравоохранения включает МУЗ «Панкрушихинская ЦРБ». В системе здравоохранения численность работающих составляет 323 человек.

Учреждения образования представлены  общеобразовательной школой и  детским дошкольным учреждением.

- 1.6. Инженерная инфраструктура

- 1.6.1.Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение с. Панкрушиха централизованное. Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Часть жилых домов не оборудована внутренним водопроводом (дома с водопользованием из водоразборных колонок).

Источником водоснабжения населенного пункта являются  подземные воды. Площадка водозаборных сооружений расположена в юго-западной части села по ул. Каменская и включает в себя: 4 скважины с установленным водоподъемным оборудованием, резервуар чистой воды, насосную станцию второго подъема, водонапорную башню. Дебет 4 существующих (одна неисправна) скважин составляет 94 м³/час.

Некоторые характеристики существующих водозаборных сооружений и водопроводных сетей с. Панкрушиха приведены в таблице 17.

Таблица 17

Водоснабжение с. Панкрушиха

| № п/п | Позиция |  | Ед. изм. | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дебет скважин | №1, ЭЦВ10-63-110 | м3/ч | 52 |
|  |  | №2, ЭЦВ8-25-110 |  | 19 |
|  |  | №3, ЭЦВ8-25-140 |  | 23 |
|  |  | №4, ЭЦВ10-63-110 (неиспр.) |  | 0 |
| 2 | Наличие насосных станций | водопровода | шт. | 1 |
|  |  | канализации |  | нет |
|  | Насосы (марка, тип) | водопровод: К100/32 (3шт.) | м3/ч | 100 |
|  |  |  | м | 32 |
|  |  | канализация: нет | м3/ч | нет |
|  |  |  | м | нет |
| 3 | Резервуар питьевой воды | количество | шт. | 1 |
|  |  | объем | м3 | 500 |
| 4 | Протяженность магистральных сетей водопровода |  | км. | 27,9 |
| 5 | Закольцовка водопровода |  | да/нет | Да |

В таблице 4 приведены исходные данные, предоставленные эксплуатирующей организацией.

Вода от группового водозабора по сборным водоводам насосами I подъема подается в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды насосами II подъема вода подается в поселковую сеть. Сборные и подающие водоводы проложены в две нити.

Водопроводная сеть села – кольцевая с тупиковыми участками более 200 м. Материал труб: чугун, полиэтилен, сталь. Диаметры кольцевой сети составляют 100-200 мм, тупиковых участков 25-100 мм. Протяженность сети водоснабжения составляет 27.9 км. Для нужд пожаротушения в сети существует 26 гидрантов.  Износ большей части водопроводных сетей составляет 89%.

Сведения о степени износа существующих водопроводных сетей приведены в таблице 18.

Таблица 18

Водопроводные сети с. Панкрушиха

| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Диаметр | Пртяженность, км | Год строительства | Техническое состояние | Требует замены (км) по диаметру |
| Чугун | 200 | 0,5 | 1975 | удовл. | 0,5 |
| чугун | 150 | 4,6 | 1975 | удовл. | 4,6 |
| чугун | 100 | 16,5 | 1975 | удовл. | 16,5 |
| п/эт | 100 | 1,5 | 2000 | хор. |  |
| п/эт. | 50 | 1,3 | 2000 | хор. |  |
| п/эт. | 50 | 0,52 | 2008 | хор. |  |
| сталь | 50 | 0,8 | 2000 | удовл. | 0,8 |
| п/эт. | 32 | 1,8 | 1988 | удовл. | 1,8 |
| п/эт. | 25 | 0,46 | 1998 | хор. |  |

В таблице 5 приведены исходные данные, предоставленные эксплуатирующей организацией.

Годовое водопотребление с. Панкрушиха по данным эксплуатирующей организации составляет 130 тыс. м3.

Вода, подаваемая потребителю, по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», но по содержанию минеральных солей находится в предельно допустимом диапазоне, особенно велико содержание железа.

п. Заречный.

В п. Заречный водопроводных сетей нет.

Основные проблемы водоснабжения

- Значительный износ существующих сетей водопровода 89 %.

- Высокое (около 280 мг-экв/л) содержание минеральных солей.

- Значительное превышение (на 60 %) суммарной производительности водозабора часовой пиковой потребностью в воде в летний период (период полива приусадебных участков).

- Отсутствие централизованного водоснабжения в п. Заречный.

- 1.6.2. Водоотведение

В настоящее время система водоотведения с. Панкрушиха децентрализованная. Сброс сточных вод осуществляется в выгреба.

Вывоз сточных вод осуществляется специальным ассенизационным транспортом: наливными или черпаковыми бочками и автоцистернами на существующие поля фильтрации, расположенные в 1,4 км от села на юго-восток.

Сброс сточных вод в п. Заречный осуществляется на рельеф.

Годовое количество стоков с. Панкрушиха составляет 80 тыс. м3.  Производительность существующих полей фильтрации – 150 м³ в час. Площадь полей фильтрации составляет 6 га - 4 карты (участка), 3,4 га - 3 карты. Санитарно-защитная зона существующих полей фильтрации в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 принята 200 м.

Основные проблемы водоотведения

- Отсутствие централизованной системы водоотведения.

- Использование негерметичных выгребов не заводского изготовления.

- 1.6.3. Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение с. Панкрушиха смешанного типа. 
В районе культурно-бытового центра села существует централизованная система теплоснабжения, питающая большую часть административных и общественно-бытовых зданий данного микрорайона. Источниками теплоснабжения служат квартальная котельная №1 и котельная №6 (ЦРБ), работающая только на собственное потребление объектов ЦРБ (производительность котельной 0,5 Гкал/час; установленная мощность - 1,3 Гкал/час). Также в юго-западной части с. Панкрушиха существует централизованная система теплоснабжения от котельной №2, отапливающая жилой сектор и здание детского дома. Котельная, расположенная на территории МУП «Панкрушихинское ЖКХ» отапливает принадлежащие МУП хозяйственные объекты (административное здание, гаражи) и филиал Россельхозбанка, расположенный на первом этаже административного здания МУП.

Котельные Панкрушихинского ДРСУ (ул. Объездная, 10) и ООО «Алеусский лес» (бывш. лесхоз) (ул. Советская, 29 и ул. Объездная, 8), отапливают только производственные и административные здания этих организаций.

Некоторые сведения о существующих котельных с. Панкрушиха приведены в таблице 19.

Таблица 19

Перечень котельных с. Панкрушиха

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощностью, Гкал/час | Тип котла | Количество котлов, шт | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №1 | 4,8 | КВм-1,6 | 3 | уголь |
| 2 | котельная № 2 | 1,4 | Алтай-7 | 2 | уголь |
| 3 | котельная № 3 МУП | 0,45 | Алтай-5 | 1 |  |
| 4 | котельная ДРСУ | 1,2 | КВр-0,4 | 3 | уголь |
| 5 | котельная № 6 (ЦРБ) | 1,3 | Алтай-7 КВр-0,6 Алтай-3 (только ГВС) | 1 1 1 | уголь |
| 6 | котельная ООО «Алеусский лес» (ул.Советская 29) | 1,4 | КВШ-0,7ДО | 2 | древесные отходы |
| 7 | котельная ООО «Алеусский лес» (ул.Объездная 8) | 0,7 | КВШ-0,7ДО | 1 | древесные отходы |

В таблице 8 приведены исходные данные, предоставленные эксплуатирующей организацией.

Схема существующих тепловых сетей тупиковая. Система теплоснабжения - закрытая. Исполнение тепловых сетей двухтрубное. Прокладка сетей – надземная, подземная канальная. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении -  6,392 км. Износ сетей составляет 85%.

Культурно-бытовые и социально значимые объекты, расположенные вне зоны теплоснабжения существующих квартальных котельных получают тепло от местных котельных, питающих одно или группу зданий.

Теплоснабжение жилой застройки децентрализованное. Частные дома имеют печное отопление.

п. Заречный

Теплоснабжение п. Заречный децентрализованное. Культурно-бытовые объекты и частные дома имеют печное отопление.

Основные проблемы теплоснабжения

- Значительный износ тепловых сетей (85%)  и котельного оборудования, как следствие, значительные потери тепловой энергии.

- Местоположение котельной №2 ранее отапливавшей комплекс зданий бывшего совхоза «Панкрушихинский», и значительный диаметр тепловых сетей ведут к значительным потерям тепловой энергии.

- 1.7.4.Электроснабжение

В настоящее время система электроснабжения с. Панкрушиха централизованная. Источником централизованного электроснабжения является понижающая подстанция ПС 110/35/10 кВ «Панкрушихинская» №19 мощностью 12,6 МВА, расположенная в юго-восточной части села.

Передача мощности от ПС «Панкрушихинская» осуществляется по ЛЭП-10 кВ на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ.

Существующие нагрузки с. Панкрушиха приведены в таблице 20.

Таблица 20

Электрические нагрузки с. Панкрушиха

| Наименование группы потребителей | Электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- |
| Жилой фонд | 4063,5 |
| Культурно-бытовые учреждения | 294,2 |
| Промышленные и коммунальные предприятия | 283,7 |
| ИТОГО: | 4641,4 |

Расчеты данных (жилой фонд), приведенных в таблице 1, выполнены по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки согласно РД 34.20.185-94. В таблице 1 учтены нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Нагрузки промышленных и коммунальных предприятий, а также культурно-бытовых учреждений приняты на основании анализа существующего положения.

Общее количество трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ с. Панкрушиха – 40 шт. Суммарная мощность существующих трансформаторных подстанций 9271 кВА, что значительно превышает потребляемую. Годовое потребление электроэнергии с. Панкрушиха составляет 14900 тыс. кВт ч

Распределительные сети напряжением 10 кВ выполнены по магистральной схеме в основном воздушными линиями.

Потребители электрической энергии с. Панкрушиха относятся по обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории.

Обслуживание и ремонт системы электроснабжения  осуществляется силами двух эксплуатирующих организаций: филиал  ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» Панкрушихинский РЭС, и «Алтайэнерго» Каменский МЭС.

п. Заречный.

Система электроснабжения п. Заречный централизованная. Источником централизованного электроснабжения  является понижающая подстанция ПС 110/35/10 кВ «Панкрушихинская» №19. Передача мощности от ПС «Панкрушихинская» осуществляется по ЛЭП-10 кВ на единственную комплектную трансформаторную подстанцию КТП 10/0,4 кВ  160кВА.

Существующие нагрузки п. Заречный представлены в таблице 21.

Таблица 21

Электрические нагрузки п. Заречный

| Наименование группы потребителей | Электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- |
| Жилой фонд Культурно-бытовые учреждения | 92,3 |
| ИТОГО: | 92,3 |

Расчеты данных, приведенных в таблице 2, выполнены по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки согласно РД 34.20.185-94.  В таблице 2 учтены нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных),  объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Годовое потребление электроэнергии п.Заречный составляет 338,25 тыс. кВт ч.

Расчеты годового потребления электроэнергии выполнены по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей согласно РД 34.20.185-94.

Основные проблемы электроснабжения

- Недостаточная надежность системы по причине отсутствия второго источника электроснабжения.

- Частичный износ существующих сетей (70%) и оборудования.

- 1.6.5.Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом с. Панкрушиха и п. Заречный отсутствует. Частичное газоснабжение (на нужды пищеприготовления) осуществляется сжиженным газом (СУГ) в баллонах.

Основными проблемами газоснабжения, является отсутствие централизованного газоснабжения природным газом.

- 1.6.6.Телефонизация

Услуги связи на территории района оказывают две организации: Панкрушихинский почтамт ОСП УФПС Алтайского края – филиал ГУП «Почта России» и ОАО «Сибирьтелеком» (структурное подразделение Каменского центра телекоммуникаций Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком»). Имеется сотовая связь «Билайн», «МТС», «Мегафон».

Таблица 22

Данные по существующим объектам

| № | Тип АТС | Адрес | Мощность | Кол-во обслуживаемого населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | квант-Е | с. Панкрушиха | 1040 | 1010 |
| 2 | квант-Е | с. Панкрушиха | 432 | 425 |

- 1.6.7.Телерадиовещание

Эфирное телевизионное и радиовещание в районе осуществляется филиалом ФГУП «РТРС» «Алтайский КРТПЦ». Телевизионный ретранслятор установлен на юго-востоке с.Панкрушиха. Населенный пункт охвачен вещанием четырех телевизионных каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», «НТВ» и радиовещательных программ: «Радио России» с включением региональных программ ГТРК «Алтай», «Юмор FM», «Поместное радио» и радио «Маяк».

Существующая инфраструктура системы связи и телерадиовещания соответствует требованиям предоставления услуг связи и телерадиовещания.

- 1.7. Экологическое состояние территории

- 1.7.1. Охрана воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

На состояние атмосферного воздуха в муниципальном образовании оказывают влияние объекты производственной и транспортной инфраструктуры.

Основным видом воздействия промышленных и производственных объектов на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, тепла, водяного пара.

Загрязнение воздушного бассейна в муниципальном образовании происходит в результате поступления в него:

- продуктов сгорания топлива в котельных установках;

- выхлопных газов автомобильного и железнодорожного транспорта;

- испарений из емкостей для хранения химических веществ и топлива;

- выбросов газообразных и взвешенных веществ от ферм содержания сельскохозяйственных животных и птицы.

Основное  количество загрязняющих веществ поступает в атмосферу с промышленными выбросами предприятий и с выбросами газа от работы транспортных средств.

На территории располагаются объекты (табл.35), требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

- 1.7.2. Почвы

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории муниципального образования связано со строительными работами, прокладкой коммуникаций и трубопроводов.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории.

## 1.8. Ограничения градостроительного развития территории МО Панкрушихинский сельсовет (в соответствии со Схемой территориального планирования Алтайского края)

Согласно Схеме территориального планирования Алтайского края, МО Панкрушихинский сельсовет является составной частью Барнаульского планировочного района I-го уровня, Каменского планировочного подрайона 2-го уровня.

Территория этого планировочного подрайона (МО Панкрушихинский сельсовет) благоприятна для развития растениеводства и животноводства, промышленным и транспортным узлом.

Схемой территориального планирования Алтайского края предусмотрен  ряд природных и экологических градостроительных ограничений использования территории сельсовета (таблица 23):

-  использование пестицидов на пахотных землях:  ограничения на использование пашни для производства экологически чистой продукции, статус ограничений – краевой.

Таблица 23

Режимы использования территории (градостроительные ограничения)

| Режимы | Зоны и объекты градостроительных ограничений федерального и краевого уровней |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| II. Строгой регламентации II.1. Строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающих сохранности и снижающих потенциал основного ресурса территории | Водоохранные зоны рек |  |
| III. Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности III.1. Ограничение нового строительства, особенно объектов высоких классов санитарной вредности, соблюдение установленных правил охраны природной среды |  | - Ареалы использования пестицидов на землях сельскохозяйственного назначения (тыс. га) - Взрывоопасная зона - Пожароопасная зона |
| III.2. Систематический контроль за состоянием среды, предупреждение возможных негативных последствий для проживания населения и хозяйственной деятельности | - Места возможного затопления в период весеннее-летнего половодья |  |
| III.3. Проведение мер, снижающих опасность воздействия неблагоприятных геологических процессов и особенностей геологической среды на строительство и хозяйственную деятельность | - Болота и заболоченные территории, основные территории с проявлением опасных геологических процессов (затопления, просадочности, суффозии, заболачиваемости, оползни, территории высокой солености, уступы эрозионные и абразивные) - Зоны повышенного геодинамического риска |  |
| IV. Особый режим средопользования на территориях, наиболее ценных в градостроительном отношении Размещение объектов строительства, отвод земельных участков, размещение объектов общественной значимости под контролем соблюдения градостроительных ограничений, приоритет муниципальной собственности на землю | - Территории сельских районных центров и резервы их территориального развития |  |
| V. Общий режим нормативной охраны среды обитания V.1. Сохранение плодородия почв, предотвращение деградации земель, учет агроресурсного и эколого-хозяйст- венного подходов к оценке земельных ресурсов и их использованию | - Земли преимущественно сельскохозяйственного назначения с проявлением опасных геологических процессов (эрозии, дефляции) |  |

Ограничения градостроительного развития отражены на схеме функциональных зон и ограничений использования территории.

- 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАНКРУШИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

- 2.1. Современная организация территории

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге краевого значения «Камень-на-Оби – Славгород».

Планировочная структура села свободная.

Общественный центр села Панкрушиха сложился в центральной части села и развивается по двум расходящимся, от мемориала, улицам Ленина и Зеленая, связанным пешеходными аллеями. Здесь размещаются административные здания и учреждения, объекты культурно-бытового обслуживания: детский сад, школа, музыкальная школа, центр детского творчества, дом культуры, библиотека, церковь, ООО Бытсервис, магазины, мемориальный комплекс, памятник Павшим в Великую Отечественную войну и памятник годы революции.

Озеленение села в основном произведено на усадьбах жилых домов, вдоль улиц и на территории школьных, детских и лечебных учреждений.  Рекреационная зона поселка неблагоустроена. Она представлена скверами в центральной части села между ул. Зеленая и ул. Ленина и в южной части села в районе пересечения улиц Совхозная и Бакурова. На улице Ленина напротив автовокзала расположена детская игровая площадка.

Существующая спортивная зона недостаточно развита. Сегодня в поселении работает два стадиона, один из которых находится при школе, (там же расположен спортзал), другой - расположен на улице Спортивная в восточной части села.

Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и составляет 342,25 га. Застройка села - смешанная (от 1 до 3 этажей). Большую часть села занимает одно-, двухэтажная усадебная застройка. Жилая застройка в основном капитальная. Малоэтажная застройка находится в северной части села на ул. Партизанская, многоквартирные жилые дома расположены в южной части села на улицах Совхозная и Ленина.

Производственная зона сформировалась, в основном, на юго-восточной окраине села, вдоль автодороги «Камень-на-Оби – Славгород». Здесь сосредоточены: ППО «Заготовитель», МУП Панкрушихинское автотранспортное предприятие, ПО «Панкрушихинский мясокомбинат», СХТ, Панкрушихинское лесничество, ГУП Панкрушихинское ДРСУ, ООО «Фермерское хозяйство Каппес А.Н.», ОАО Панкрушихинская МПМК, ООО «КФХ Братство», склады. Размещение вышеперечисленных производственных предприятий, в непосредственной близости от жилой застройки не отвечает санитарным нормам.

Подъезд к этим предприятиям осуществляется по жилой территории.

Существующая территория размещения отходов потребления (неорганизованная свалка) находится в юго-западном направлении на расстоянии 100 м от границы жилой застройки, что не отвечает санитарным нормам.

Неблагоприятным в сложившемся функциональном зонировании является также расположение скотомогильников - жилая застройка вплотную подошла к месту захоронения биологических отходов.

Население села на  01.01.2010 г. - 5418 чел.

Площадь земель в границах населенного пункта с. Панкрушиха, составляет 613,3 га. В таблице 24 приведены данные о современном использовании территории.

Таблица 24

Баланс территории с. Панкрушиха

| Территория | В границах населенного пункта, га | За границами населенного пункта, га | Проект, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 342,25 | - | 354,25 |
| Малоэтажная застройка | 4,29 | - | 5,39 |
| Общественно-деловая | 19,41 | - | 28,56 |
| Производственная и коммунально-складская | 47,83 | 0,56(0,38+0,18) | 58,33 |
| Инженерно-транспортная | 113,83 | 1,0 | 118,83 |
| Сельскохозяйственная | 84,22 | - | 108,13 |
| Рекреационная | 2,27 | - | 6,51 |
| Всего: | 613,3 | 1,56 | 680,0 |

Анализ существующего положения позволил выявить следующие планировочные недостатки:

- производственные объекты разобщены по территории села;

- часть жилой застройки расположена с нарушением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в границах санитарно-защитных зон производственных объектов;

- рекреационная зона неблагоустроенна;

- радиусы пешеходной доступности общеобразовательной школы и детского сада не соответствуют нормативным показателям;

- не предусмотрены санитарные разрывы между автомобильной дорогой IV категории «Камень-на-Оби – Славгород» и жилой застройкой;

- недостаточно учреждений культурно-бытового обслуживания и объектов транспортной инфраструктуры;

- существующая территория размещения отходов потребления (неорганизованная свалка)  не  соответствует санитарным требованиям;

п. Заречный

Население поселка на  01.01.2010 г. - 123 чел.

Площадь земель в границах населенного пункта п. Заречный, составляет 8,0 га. Данные о современном использовании территории в таблице 25

Таблица 25

Баланс территории п. Заречный

| Территория | В границах населенного пункта, га | Проект, га |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 7,1 | 7,1 |
| Общественно-деловая | - | 0,5 |
| Производственная и коммунально-складская | - | 3,4 |
| Инженерно-транспортная | 0,2 | 1,2 |
| Сельскохозяйственная | 1,1 | 2,0 |
| Всего: | 8,4 | 14,2 |

- 2.2. Основные направления градостроительного развития

В результате анализа существующей ситуации, ранее разработанной градостроительной документации, определены основные направления градостроительного развития муниципального образования Панкрушихинский сельсовет:

- формирование градостроительных предпосылок развития муниципального образования удобного для жизни, отвечающего современным требованиям;

- повышение привлекательности населенного пункта для строительной, инвестиционной и предпринимательской деятельности, обеспечение многообразия и свободы выбора в рамках градостроительных требований, определенных генеральным планом;

- создание на основе утвержденного генерального плана инструмента управления, обеспечивающего условия для оперативного принятия решений, направленных на устойчивое развитие территории поселения.

- 2.3.Функциональное зонирование территории населенного пункта

Генеральным планом  определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная  зона;

- зона коммунально-складского назначения;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зоны с особыми условиями использования территории.

В основу планировочной структуры населенного пункта положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

Функциональное зонирование территории населенного пункта показано на схеме современного использования и комплексной оценки территории.

- 2.3.1. Жилая зона

Жилая зона включает:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

- 2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Размещение общественно-деловых  зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

- 2.3.3. Зона производственного и коммунально-складского назначения

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур,  а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- 2.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, а также участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

- 2.3.5. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена  для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения  включаются  территории, занятые  скверами, парками,  прудами, озерами,  пляжами, а также  территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- 2.3.6. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- 2.3.7. Зона специального назначения

В зоны специального назначения включены территории, занятые кладбищами, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

- 2.3.8. Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения  является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории с. Панкрушиха включают:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные и охранные зоны транспортной и инженерной инфраструктур.

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

- 2.4. Планировочная организация территории

Планировочная организация территории населенного пункта базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

- анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенного пункта с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

- комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

- данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

- вариантах сценария градостроительного освоения территории и направлений развития населенного пункта;

-  ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи, определяющие планировочную организацию территории:

- функциональное зонирование территории с отображением параметров  планируемого развития;

- сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных  малоэтажных и индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий посредством застройки малоэтажными многоквартирными  и индивидуальными жилыми домами, определение территорий перспективного развития;

-  развитие существующего общественного центра, нормативного обеспечения объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

- упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу поселения;

- совершенствование  улично-дорожной сети  с учетом перспективных направлений развития территорий;

- полное инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

- формирование зон отдыха населения с учетом ландшафтных особенностей территории;

- обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, организация новых транспортных связей, создание взаимоувязанной системы общественного центра и рекреационных зон, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный период. Развитие населенного пункта предполагается в юго-западном  направлении за счет нового жилищного строительства и в юго-восточном направлении на правом берегу реки Паньшихи за счёт освоения территорий под размещение производственных и коммунально-складских объектов.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населенного пункта  с учетом развития его планировочной структуры.

Генеральным планом предусмотрено:

- развитие существующего общественного центра за счёт строительства объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения;

- регенерация территорий общественно-делового назначения за счёт реконструкции и перепрофилирования объектов, поэтапного сноса ветхих зданий и строительства на их месте новых объектов;

- формирование общественных подцентров в структуре проектируемых жилых микрорайонов в юго-западной части села.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено:

- 7,85 га на существующей селитебной территории;

- 1,3 га в юго-западной части села на проектируемой селитебной территории.

Генеральным планом планируется развитие  жилой застройки с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке:

- сохранение существующей застройки жилых кварталов с учетом сноса домов, построенных из недолговечных материалов и строительства современных индивидуальных жилых домов;

- развитие жилой застройки в западной части села в районе ул. Ленина, в южной части за счет строительства индивидуальных жилых домов;

- исключение жилого фонда по мере износа жилых домов из санитарно-защитной зоны автомобильной дороги IV категории.

Проектируемая территория жилой застройки в юго-западной части села выделена для формирования жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа и жилых малоэтажных (3 этажа) многоквартирных домов.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок (см. текст пункта. 2.5.1 «Жилищная сфера») проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 12 га территории.

На расчетный срок генеральным планом предложено упорядочение существующих территорий коммунально-складского и производственного назначения, а также выделение новых участков под размещение производственных объектов.

Проектом предусмотрено осуществление нового строительства производственных и коммунально-складских объектов на территориях существующей производственной застройки (с уплотнением и упорядочением застройки). Так же, при наличии соответствующего спроса, предусмотрены площадки нового производственного и коммунально-складского строительства – это свободные от застройки территории, расположенные в юго-восточной части населенного пункта, в районе существующих производственных предприятий. Кроме того, предусмотрены  площадки для размещения перспективных коммунально-складских объектов и производственных предприятий, а также объектов малого бизнеса.

Проектом предусматривается 10,5 га территории под производственную зону.

Проектом предлагается развитие рекреационной зоны, предусматривается единая система озелененных пространств и следующие виды озеленения:

а) насаждения общего пользования (парк, сквер);

б) насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, детских садов, школ);

в) насаждения специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон).

Насаждения общего пользования планируется разместить:

- в северной части поймы реки Паньшихи площадью 0,5 га;

- на пересечении улиц Лермонтова и Советская, планируется организовать сквер, площадью 0,14 га;

- на улице Садовая планируется организовать сквер, площадью 0,14 га;

- на территории, примыкающей с южной стороны к районной больнице планируется организовать сквер с прогулочной аллеей и площадками для отдыха. Площадь планируемого сквера составит 0,7 га;

- на улице Каменская планируется организовать сквер, площадью 0,35 га;

- на территории, примыкающей к планируемой малоэтажной усадебной застройке в юго-западной части села вдоль улицы Ленина. Проектом предусмотрено строительство сквера на стороне планируемой жилой застройки и спортивного комплекса на противоположной стороне (см. основной чертеж) 0,94 и 0,21 га.

Характеристика озелененных территорий общего пользования приведена в таблице 26.

Таблица 26

Характеристика озелененных территорий общего пользования

| Озелененные территории общего пользования | Единица измерения | Обеспеченность |  |  | Обеспеченность на конец 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | Нормируемая | Проектируемая |  |
|  | Га | 2,38 | 6,5* | 4,13 | 6,51 |

*- из расчета 12 м² на человека согласно п. 2.4.12 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

Проектом предполагается:

- реконструкция существующего стадиона в восточной части села;

- организация подъездов к нему;

- благоустройство территории стадиона.

- строительство спортивного комплекса в юго-западной части населенного пункта. Здесь планируется разместить открытый стадион и спортивные площадки для игровых видов спорта.

Зеленые насаждения специального назначения включают:

- озеленение  санитарно-защитных зон;

- придорожные полосы озеленения автодорог.

Проектом генерального плана предусмотрена организация санитарно-защитных зон объектов:

- производственной инфраструктуры;

- общественно-деловой зоны;

- транспортной инфраструктуры;

- специального назначения.

Часть существующей жилой застройки по ул. Менделеева в южной части населенного пункта примыкает к промышленной территории, попадает в санитарно-защитную зону предприятий. В соответствии с п.3.9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  проектом предлагается устройство полосы зеленых насаждений шириной 50 м на границе между существующей жилой застройкой и производственной зоной в юго-западной и юго-восточной частях населенного пункта.

Проектными решениями предусмотрено устройство зеленых насаждений вдоль ул. Объездная на границе производственной зоны и проектируемой селитебной территории. Предусмотрены две полосы озеленения  шириной 30-50 м как со стороны селитебной, так и со стороны промышленной территории.

С юга село ограничено автомобильной дорогой IV категории. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей, генеральным планом предусмотрена полоса насаждений вдоль дороги  шириной 10 м.

Существующая территория размещения отходов потребления находится в юго-восточном направлении на расстоянии 100 м от границы жилой застройки, что не отвечает санитарным нормам. Проектом предложена рекультивация существующей территории размещения отходов потребления и определена новая площадка для размещения полигона бытовых отходов в восточной части населенного пункта.

Неблагоприятным в сложившемся функциональном зонировании является расположение скотомогильников. Первый находится в юго-восточном направлении на расстоянии 150 м от границы жилой, второй размещается за территорией ветеринарной службы. Расстояние до жилой застройки 40 метров.

В юго-восточном направлении, проектом предлагается организовать скотомогильник с биотермической камерой на расстоянии 1260 м от жилой территории.

Существующее кладбище расположено к западу от села, расстояние до жилой застройки 200 м. Учитывая, что территория существующего кладбища – 1,6 га, проектом предусмотрено расширение кладбища на 2,4 га в юго-западном направлении.

- 2.5. Жилищная сфера

с. Панкрушиха

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения села. Прогнозируемый прирост населения в с. Панкрушиха является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующей селитебной территории.

На основании постановления района, принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет 1000 м², коэффициент семейственности - 3,5.

Принятая плотность населения из расчета жилищной обеспеченности на расчетный срок 30 м²/чел -17х18:30 = 16,8 чел/га.

Количество населения в проектируемой жилой застройке - 201 чел.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок  проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 12 га территории.

Площадь проектируемого жилого фонда составит -  6030 м².

Плотность проектируемой застройки  - 502,5 м²/га.

Жилой фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности постоянного населения 5619 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит  113430 м² общей площади. Жилой фонд увеличится на 1,95 %.

Площадь проектируемых жилых зон составит  12 га, в том числе, индивидуальной застройки – 10,9 га, малоэтажной многоквартирной застройки (3 этажа) – 1,1 га.

Развитие жилых зон предполагается за счет уплотнения существующих жилых территорий, кроме того, предполагается выделение территорий в юго-западной (12 га) под размещение жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа и жилых малоэтажных (3 этажа) многоквартирных домов.

Таблица 27

Объемы жилищного строительства с. Панкрушиха

| Показатели | Ед. измерения | 2009 г. | Расчетный срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 5418 | 5619 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 2023 | 2090 |
| Жилой фонд | Тыс.кв.м | 107,4 | 113,4 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 19,7 | 30 |

с. Заречный

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения села. Прогнозируемый прирост населения в с. Заречный является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующей селитебной территории.

Принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет 1000 м², коэффициент семейственности - 3,5.

Принятая плотность населения из расчета жилищной обеспеченности на расчетный срок 30 м²/чел -17х18:30 = 16,8 чел/га.

Количество населения проектируемой жилой застройки - 30 чел.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок  проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 1,8 га территории.

- 2.6. Социальная сфера

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края и  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей  в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов соцкультбыта;

- строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведена в таблицах 28,29.

Таблица 28

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

Фактическая численность населения - 5418  чел;

Численность населения на первую очередь - 5490  чел;

На расчетный период - 5619 чел.

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения |  | Мощность |  |  | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическая | Требуемая на конец 2017 г. | Требуемая на конец 2027 г. |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная районная больница | коек |  | 150 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МОУ ДОД ДЮСШ | м² |  | 874 | 540 |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МОК Сеть муниципальных библиотек | тыс. ед. хранения читат. место |  | 173 30 | 12 10 | 13 11 | По заданию на проектирование |
| 4 | Сельский дом культуры | мест |  | 150 | 6 | 787 | По заданию на проектирование |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МОУ "Панкрушихинская СОШ" |  | мест | 720 | 681 | 697 | 28800 |
| 6 | Профессиональное училище-69 |  | мест | 276 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | 20700 |
| 7 | МОУДОД Детская музыкальная школа |  | мест | 20 | 10 | 11 | По заданию на проектирование |
| 8 | МДОУ детский сад "Березка" |  | мест | 115 | 192 | 197 | 7880 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | мест |  | 35 | 220 | 225 | 337500 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Торговый рынок | м² торг. площади |  | 36 | 137 | 140 | 1 торговое место принимается в размере 6 м2 торговой площади |
| 11 | Магазин продовольственных товаров | м² торг. площади |  | 692,8 | 549 | 562 | - |
| 12 | Магазин непродовольственных товаров | м² торг. площади |  | 1143,6 | 1098 | 1123.8 | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Гостиница | мест |  | 25 | 33 | 34 | 1870 |
| 14 | Кладбище традиционного захоронения | ___ |  | 1,6 | 1,4 |  | - |

Таблица 29

Потребность населения в учреждениях и предприятиях обслуживания

районного уровня

| № п/п |  | Наименование учреждения |  | Единица Измерения |  | Мощность |  |  |  |  |  | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Фактическая |  | Требуемая на конец 2017 г. |  | Требуемая на конец 2027г. |  |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Центральная районная больница |  | коек |  | 150 |  | по заданию на проектирование |  | по заданию на проектирование | 1000 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | МОУ ДОД ДЮСШ |  | м² |  | 874 |  |  | 672 |  |  | 1500 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Библиотека |  | 1 на жилой район |  | - 30 |  |  | 12 10 |  | 13 11 | – |
| 4 |  | Районный дом культуры |  | 1 место |  | 150 |  |  | 560 |  | 1068 | 750 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Музыкальная школа |  |  | 1 место |  | 20 |  |  | 26 |  | 28,6 | – |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  | 1 место |  | 35 |  |  | 96 |  | 106 | 2000 |

В результате анализа потребности населения села основными учреждениями культурно-бытового обслуживания были определены необходимые объекты культурно-бытового обслуживания:

Учреждения образования

Планируемое увеличение численности населения муниципального образования Панкрушихинский сельсовет, в том числе, увеличение доли детей в структуре населения, потребует нового строительства  учреждений общего образования на территории поселения. Важный аспект при размещении новых школ и детских садов – соблюдение нормативно требуемых радиусов пешеходной доступности. Так в условиях развития индивидуального жилищного строительства детские дошкольные учреждения должны быть максимально приближены к месту проживания.

В соответствии с п. 5.4. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и п. 2.3.76. Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края установлены радиусы обслуживания учреждений общего и дошкольного образования, согласно которым:

- радиусом обслуживания детского сада покрыто порядка 30 % существующих жилых территорий;

- радиус обслуживания школы покрывает около 35 % жилой застройки.

Нормируемая потребность в детских дошкольных учреждениях, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета не более 100 мест на 1 тыс. чел. При увеличении жилого фонда до 113430 м² и населения до 5619 чел. общее количество мест в детских садах составит 197 мест. Существующее количество мест в детских дошкольных учреждениях составляет 115.

Потребность в детских садах составляет 82 места. С учетом  радиуса обслуживания населения учреждениями социального назначения – 500 м, целесообразно детские дошкольные учреждения размещать непосредственно на территории проектируемой жилой застройки.

Решением генерального плана предлагается:

- строительство детского сада на 22 места по ул. Ленина в проектируемой общественно-деловой зоне западной части села;

- строительство детского сада на 60 мест по ул. Советская в северо-восточной части населенного пункта.

Нормируемая потребность в общеобразовательных учреждениях, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета не более 180 мест на 1 тыс. чел. При увеличении жилого фонда до 113430 м² и населения до 5619 чел. общее количество мест в общеобразовательных учреждениях составит 697 мест. Существующее количество мест в общеобразовательных учреждениях составляет 720.

Учреждения культуры и искусства

Развитие муниципального образования, повышение качества жизни постоянного населения неразрывно связано с качеством культурной среды. Разнообразие выбора досуговой деятельности, интересная культурная жизнь в поселении способствует улучшению его имиджа, стабилизации социальной обстановки, и как следствие, развитию человеческого потенциала.

Сегодня в населенном пункте наблюдается нехватка учреждений культурно-развлекательной сферы.

В соответствии с Приложением 9 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края установлен радиус обслуживания культурно-досугового центра (районного дома культуры). Радиусом обслуживания культурно-досугового центра покрыто около 60% существующих жилых территорий.

Нормируемая потребность в культурно-досуговых центрах (клубах) на территории жилой застройки согласно Приложению 8 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края принимается из расчета не более 140 мест на 1 тыс. чел. При увеличении жилого фонда до 113430 м² и населения до 5619 чел., требуемое  количество мест в клубах составит 787 мест.

Учитывая, что культурно-досуговый центр - учреждение районного значения, нормируемая потребность принимается в соответствии с  Приложением 9 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края. Общее требуемое количество мест в клубах 1068 мест.

Существующее количество мест в культурно-досуговом центре составляет  450.

Потребность на расчетный срок – 618 мест.

Решением генерального плана предлагается:

- строительство культурно-досугового центра на 625 мест в проектируемой общественно-деловой зоне восточной части села.

Предприятия общественного питания

Проектными решениями предлагается строительство предприятий общественного питания с общим количеством 224 места (с учетом обслуживания населения прилегающих территорий).

Предполагается строительство кафе в восточной части населенного пункта на 80 мест.

Кафе в общественно-деловом центре села на 70 мест.

В проектируемом общественном подцентре в юго-западной части села кафе на 40 мест.

Предприятия торговли

Проектом не предусмотрено строительство магазинов продовольственных и непродовольственных товаров.

Проектом предлагается строительство гостиницы на 10 мест в восточном проектируемом подцентре села.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено:

– 3,42 га на существующей селитебной территории западной части села;

– 6,2 га на существующей селитебной территории западной части села;

– 1,3 га в юго-западной части села на проектируемой селитебной территории.

- 2.7.  Производственная сфера

Производственные зоны на территории с. Панкрушиха имеют сложившийся характер, локализуются в различных частях населенного пункта. Производственные объекты имеют IV и V класс вредности и основная их часть размещается в непосредственной близости от жилой застройки. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в санитарно-защитных зонах предприятий.

Предприятия производственного и коммунально-складского назначения размещаются, в основном, в юго-западной и юго-восточной частях села. Здесь находятся: ГУП Панкрушихинское ДРСУ, станция технического обслуживания, ООО «Фермерское хозяйство Каппес А.Н.», ППО «Заготовитель», убойный пункт, пилорама, столярный цех, автозаправочная станция, склады, газовое хозяйство, ООО «Братство», территориальное управление ветеринарных служб.

Подъезд к ГУП Панкрушихинское ДРСУ,  станции технического обслуживания, ООО «Фермерское хозяйство Каппес А.Н.», ОАО Панкрушихинская МПМК, газовому хозяйству, складам осуществляются по жилой территории.

Таблица 30

Перечень объектов производственной зоны, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № | Наименование | Класс опасности | Мероприятия, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | Класс III СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул.Южной. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. Автозаправочную станцию для легкого транспорта оборудовать системой закольцовки паров бензина. |
| 2 | ППО «Заготовитель» | Класс III СЗЗ - 50 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Кузнецова. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 3 | Станция технического обслуживания | Класс III СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Набережная. Необходимы мероприятия по перепрофилированию производства для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 4 | МУП Панкрушихинское автотранспортное предприятие | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул.Мира и ул.Степной. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ или перепрофилированию производства для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 5 | ПО «Панкрушихинский мясокомбинат» | Класс IV СЗЗ – 50 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Комиссарской. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 6 | СХТ | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Крестьянской. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 7 | Панкрушихинское лесничество |  |  |
| 8 | ГУП Панкрушихинское ДРСУ |  |  |
| 9 | ООО «Фермерское хозяйство Каппес А.Н.» | Класс IV СЗЗ – 100 м |  |
| 10 | Столярный цех, пилорама | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул.Объездной и ул. Каменской. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 11 | ОАО Панкрушихинская МПМК | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Ленина и ул. Зеленой. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 12 | ООО «Братство» | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Объездной и ул. Каменской. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 13 | Склады | Класс V СЗЗ – 50 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Зеленой и ул. Ленина. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 14 | ООО "Алеусский лес", склады, пилорама. | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Подборная. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 15 | Пилорама, коровник | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Объездная и часть по ул. Крестьянская. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 16 | Станция технического обслуживания, пилорама | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Ленина. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

– упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

– определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов;

– комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры.

Проектом определены территории для размещения  объектов IV и V класса опасности в южной части поселка на правом берегу реки Паньшиха.

Территории размещения проектируемых предприятий определены в соответствии с требованиями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектом предусмотрены  площадки для размещения перспективных коммунально-складских объектов и производственных предприятий, а также объектов малого бизнеса.

Проектом предусматривается выделение 10,5 га территории под производственную зону.

- 2.8. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Автомобильный транспорт

С юга и юго-востока населенный пункт ограничен автомобильной дорогой регионального значения «Камень-на-Оби – Славгород» (IV техническая категория) по которой осуществляются внешние связи (перевозки), поскольку автомобильная дорога проходит южнее населенного пункта движение транзитного транспорта через населенный пункт исключено.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Территория населенного пункта не имеет четкую планировочную структуру. Сетка улиц нерегулярная, частая, главные улицы села асфальтированы,  с тротуарами и освещением.

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны  поселения и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети  максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития поселения. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 43 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

- 1)  поселковая дорога;

- 2)  главная улица;

- 3)  основная;

- 4)  второстепенная;

- 5)  проезды.

Деление по категориям приведено в таблице 31.

Таблица 31

Существующая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Главные улицы: |  |
| Ленина | 3,28 |
| Советская | 2,42 |
| Общая протяженность главных улиц: | 5,7 |
| Основные улицы: |  |
| Садовая | 1,19 |
| Южная | 1,3 |
| Зеленая | 2,7 |
| Каменская | 3,95 |
| Луговая | 1,3 |
| Лермонтова | 1,36 |
| Общая протяженность основных улиц: | 11,8 |
| Второстепенные улицы |  |
| Общая протяженность второстепенных улиц: | 26,74 |
| Общая протяженность проездов: | 1,01 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 45,25 |

Главными улицами села являются улицы Ленина и Советская. Они пересекают село с юго-запада на северо-восток, начиная от въезда со стороны села Хабары и заканчивая, дорогой на Камень-на-Оби и осуществляют связь жилых территорий с общественным центром. На главных улицах размещается большинство объектов социально-культурного назначения, администрация, одноэтажная и двухэтажная усадебная застройка.

Профили главных улиц колеблются от 15 м до 42,5 м и не соответствуют нормативным требованиям. Для приведения профилей главных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности увеличить ширину границ до 25 м, ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2,25 м (рис. 2).

Рисунок 2. Поперечный профиль ул. Ленина М 1:200

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет от 11 м до 32,5 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности увеличить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м. (рис. 3).

Рисунок 3. Поперечный профиль ул. Зеленая М 1:200

Второстепенными улицами обеспечиваются  вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м. (рис. 4).

Проектирование новых селитебных территорий предопределило создание новых улиц с капитальным типом покрытия. При проектировании новых улиц максимально учитывалась сложившаяся система улиц. Направления сети проектируемых улиц продолжают направления существующей улично-дорожной сети.

Рисунок 4. Поперечный профиль проектируемой второстепенной улицы М 1:200

В связи с планируемым развитием населенного пункта в восточном направлении, ранее существующую поселковую дорогу, осуществляющую связь производственной зоны с автодорогой IV категории, предлагается перевести в категорию основной улицы.

Проектными решениями предусмотрено строительство поселковой дороги, осуществляющей связь населенного пункта с проектируемым полигоном ТБО, скотомогильником.

Объекты транспортного обслуживания

Количество легкового транспорта в с. Панкрушиха на 01.01.2010 г. составляет 2695 единиц. На конец расчетного периода количество населения увеличится на  201 чел. С учетом уровня автомобилизации 300 автомобилей  на 1000 жителей, количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит 2755 единиц.

Согласно п.3.5.33  Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края  станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Для обслуживания данного количества транспортных средств  необходимо 14 постов. Две станции технического обслуживания располагаются на улице Ленина  по 3 поста каждая, на ул. Объездная - СТО на 7 постов. Проектирование станций технического обслуживания не требуется. В составе станции технического обслуживания на ул. Ленина планируется разместить автомойку.

Согласно п.3.5.36 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края  на 1200 автомобилей необходима 1 топливораздаточная колонка. Количество автомобилей на конец расчетного периода составит 2755 единиц. Суммарная мощность существующих  автозаправочных станций составляет 6 топливораздаточных колонок (2 АГЗС и 4 АЗС). Количество существующих  автозаправочных станций соответствует нормативным показателям. Размещение дополнительных автозаправочных станций не планируется. Существующие автозаправочные станции сохраняются.

В соответствии с п. 3.5.20 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края  расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей в селе произведен для 70% (1887 единиц) расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Согласно п. 3.5.27 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края  площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока составит 47175 м². Площадь существующей автостоянок составляет 3400 м².

Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено у зданий: больницы (2370 м²), стадиона (2000 м²),  спортивного комплекса (2000 м²), Администрации Панкрушихинского района (820 м²), почты (520 м²), детского дома по ул. Совхозная (740 м²), магазинов по ул. Каменская (1560 м²), ООО «Фермерское хозяйство Каппес А.Н.» (4400 м²), ООО «Бытсервис» (700 м²), МУП Панкрушихинское автотранспортное предприятие (2900 м²), ООО «Алеусский лес» (1900 м²), гостиницы по ул. Объездная (1670 м²).

Кроме того, открытые автостоянки планируется разместить на пересечении улиц Советская и Крестьянская (4200 м²), на ул. Степная (3370 м²).

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

- 2.9. Инженерная инфраструктура

- 2.9.1. Водоснабжение

- Реконструкция существующих сетей водопровода с использованием современных материалов и технологий. Предлагается замена изношенных чугунных и стальных сетей водопровода полиэтиленовыми в соответствии с ГОСТ 18599-2001. При разработке проекта реконструкции выполнить проверочный гидравлический расчет сетей водопровода с учетом существующего положения и перспективного подключения, предусмотреть необходимые мероприятия по пожаротушению в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

- Установка блочной очистной станции на действующем водозаборе для соответствия питьевой воды необходимым стандартам качества (СанПиН  2.1.4.1074-01).

- Взамен вышедшей из строя 4-й скважины строительство новой (резервной) на участке скважины №1 (согласно  карты-схемы инженерной инфраструктуры) производительностью не менее 65 м3/ч.

- Строительство нового водозабора производительностью не менее 120 м3/ч в северо-восточной части с. Панкрушиха в соответствии с картой-схемой инженерной инфраструктуры. В объеме водозабора необходимо произвести строительство 2-х скважин – основной и резервной, очистной станции, резервуаров чистой воды, станции второго подъема.

- Прокладка новых кольцевых сетей водопровода диаметром не менее
100 мм от нового водозабора до существующих сетей (более 900 м).

- Строительство (на расчетный срок) водозабора в п. Заречный производительностью не менее 1,5 м3/ч в соответствии с картой-схемой инженерной инфраструктуры. В объеме водозабора необходимо произвести строительство 2-х скважин – основной и резервной, очистной станции (при необходимости), водонапорной башни.

- Прокладка сетей хозяйственно-питьевого водопровода в п. Заречный.

- Обеспечение пожаротушения в соответствии с действующими нормативными документами: в с. Панкрушиха - установка пожарных гидрантов на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 м друг от друга, установка второго резервуара чистой воды на существующем водозаборе; в п. Заречный – установка противопожарных резервуаров в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84.

Расходы воды на пожаротушение в с. Панкрушиха согласно СНиП 2.04.02-84 предусмотрены: на наружное пожаротушение - 15 л/сек, на внутреннее пожаротушение - 15 л/сек, расчетное количество одновременных пожаров – 1, продолжительность пожара – 3 часа. Для п. Заречный: на наружное пожаротушение – 5 л/сек, расчетное количество одновременных пожаров – 1, продолжительность пожара – 3 часа.

- Обеспечение хозяйственно-бытовых нужд и нужд пожаротушения вновь проектируемой усадебной застройки и культурно-бытовых объектов.

- Организация 1-2-3-го поясов ЗСО проектируемого водозабора и реорганизация поясов ЗСО существующего водозабора для защиты качества питьевой воды.

Границы поясов ЗСО проектируемых водозаборов ориентировочно приняты: I пояс – 30 м, II пояс – 300 м, III пояс -1000 м (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Точные размеры поясов ЗСО уточнить на стадии разработки проектной и рабочей документации водозаборов.

Объемы водопотребления с. Панкрушиха и п. Заречный приведены в таблице 32.

Таблица 32

Водопотребление с. Панкрушиха / п. Заречный

| Наименование водопотребителей | Норма водопотребления л/сутки | I очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во потребителей | Расход м³/сут. | Кол-во потребителей | Расход м³/сут. |
| Население жилой застройки, проживающее в домах: - без водопровода - с водопроводом | 50 150 50-полив | 1862/0 3628/0 5490/0 | 93,1/0 544,2/0 274,5/0 | 5619/148 5619/148 | 842,9/22,2 281/7,4 |
| Местная промышленность |  |  | 110,9/0 |  | 110,9/0 |
| ИТОГО: |  |  | 1022,7/0 |  | 1234,8/29,6 |

Расчеты данных, приведенных в таблице 6, выполнены по укрупненным нормам удельного среднесуточного (за год) водопотребления с учетом степени благоустройства жилого фонда на основании СНиП 2.04.02-84. В таблице 6 учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, поливку улиц и зеленых насаждений. Расходы промышленных предприятий приняты на основании анализа существующего положения.

Водопотребление  с. Панкрушиха на расчетный срок возрастет до 450,7 тыс. м3/год. Водопотребление  п. Заречный на расчетный срок составит 10,8 тыс. м3/год.

- 2.9.2. Водоотведение

- Сохранение существующей децентрализованной системы водоотведения с. Панкрушиха.

- Устройство необходимого количества водонепроницаемых выгребов в п. Заречный на расчетный срок.

- Демонтаж не герметичных выгребов в с. Панкрушиха. Устройство водонепроницаемых выгребов.

Объемы водоотведения с. Панкрушиха и п. Заречный приведены в
таблице 33.

Таблица 33

Водоотведение с. Панкрушиха / п. Заречный

| Наименование водопотребителей | Норма водоотведения л/сутки | I очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во потребителей | Количество стоков м³/сут. | Кол-во потребителей | Количество стоков м³/сут. |
| Население жилой застройки, проживающее в домах: - без водопровода - с водопроводом | 50 150 | 1862/0 3628/0 | 93,1/0 544,2/0 | 5619/148 | 842,9/150 |
| Местная промышленность |  |  | 110,9/0 |  | 110,9/0 |
| ИТОГО: |  |  | 754,7/0 |  | 960,3/22,2 |

Расчеты данных, приведенных в таблице 7 выполнены по укрупненным нормам удельного среднесуточного (за год) водоотведения с учетом степени благоустройства жилого фонда на основании СНиП 2.04.03-85. Количество сточных вод промышленных предприятий принято на основании анализа существующего положения.

Количество стоков с. Панкрушиха и п. Заречный на расчетный период возрастет до 358,6 тыс. м3/год.  Расчетная производительность полей фильтрации для с. Панкрушиха и п. Заречный на расчетный срок составит 41 м3/ч.

- 2.9.3. Теплоснабжение

- Реконструкция всех существующих тепловых сетей (6,392 км) с использованием современных материалов и технологий. Для надземных участков теплосети предлагается использовать теплопроводы заводского изготовления (трубы по ГОСТ 10704-91)  в пенополимерминеральной теплоизоляции (ГОСТ 30732-2001), что уменьшит приведенные затраты и оправдает капиталовложения. При реконструкции подземных участков теплосети рекомендуется прокладка сетей в непроходных каналах из железобетонных элементов (по с. 3.006-1.8), трубы - стальные электрогазосварные (ГОСТ 10704-91), тепловая изоляция – конструкциями из минеральной ваты (ГОСТ 23208-2003,  ГОСТ 21880-94) с покровным слоем из стеклопластика РСТ (ТУ 6-11-145-80). При разработке проекта реконструкции выполнить проверочный гидравлический расчет тепловых сетей с учетом существующего положения и перспективного подключения.

- Замена существующих котлов (2-х котлов в котельной №2) на котлы нового поколения, в т.ч. безнакипные с КПД не менее 80%, или консервация котельной № 2 и установка новой мини-котельной мощностью 700 кВт в юго-западной части села.

Для всех существующих, проектируемых и реконструируемых котельных (тепловой мощностью менее 200 Гкал/час), работающих на твердом топливе (на расчетный срок – на газообразном) согласно  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. Нормативные расстояния от зданий и сооружений приняты не менее 5 м.

- 2.9.4. Электроснабжение

- Использование дизельных генераторов как второй (резервный) источник электроэнергии для потребителей I и II категории по обеспеченности надежности электроснабжения.

- Обеспечение вновь проектируемых культурно-бытовых учреждений, расположенных на территории существующей застройки электроэнергией от существующих КТП, при необходимости увеличив их мощность.

- Строительство нового участка ЛЭП 10кВ в юго-западной части с. Панкрушиха  и установку 2-х КТП мощностью 250 кВА и 160 кВА для обеспечения электроэнергией вновь проектируемой усадебной застройки и культурно-бытовых учреждений.

- Плановый ремонт и частичная реконструкция существующих сетей и оборудования.

Электрические нагрузки с. Панкрушиха на расчетный период приведены в таблице 34.

Таблица 34

Электрические нагрузки с. Панкрушиха  на расчетный период

| Наименование группы потребителей | Электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- |
| Существующая нагрузка | 4641,4 |
| Проектируемый жилой фонд | 200 |
| Проектируемые культурно-бытовые учреждения | 390 |
| ИТОГО: | 5231,4 |

Расчеты данных, приведенных в таблице 3, выполнены по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки согласно РД 34.20.185-94.  В таблице 3 учтены нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Нагрузки промышленных предприятий  приняты на основании анализа существующего положения.

Электрические нагрузки п. Заречный на расчетный период составят 111 кВт.

Годовое потребление электроэнергии  с. Панкрушиха составит 15097,5 тыс. кВт ч на I очередь и 15452,3 тыс. кВт ч на расчетный срок соответственно. Для п. Заречный – 357,5 тыс. кВт ч на I очередь и 407 тыс. кВт ч на расчетный срок.

Расчеты годового потребления электроэнергии выполнены по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей согласно РД 34.20.185-94.

Охранные зоны ВЛ 10 кВ и ВЛ 110 кВ согласно ПУЭ приняты соответственно 10 м и 20 м (в каждую сторону). Расстояния от отдельно стоящих КТП до жилых и общественных зданий приняты не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

- 2.9.5. Газоснабжение

- Частичное централизованное газоснабжение с. Панкрушиха и п. Заречный природным газом на расчетный срок.

Источник газоснабжения - проектируемая ГРС № Панкрушихинская, производительностью м3/ч на проектируемом магистральном газопроводе, расположенная в 0,5 км на северо-запад от с. Панкрушиха.

В объеме системы газоснабжения предусмотрены:

- газопровод высокого давления (1,2 МПа).

- ГГРП понижающее давление газа до среднего (0,3 МПа).

- внутрипоселковый газопровод среднего давления.

- ГРПШ (23 шт.) понижающие давление газа до низкого (до 0,005 МПа).

- газораспределительные сети низкого давления.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы, ГГРП, ГРПШ) и их производительность (ГГРП, ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Для индивидуальной жилой застройки (частный сектор) предусмотрена поквартирная газификация. Для зданий и сооружений, отапливаемых централизовано, предлагается замена существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

При полной газификации с. Панкрушиха и п. Заречный расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 20990 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа - 8710 м3/ч.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на  производственные нужды.

Охранные зоны газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону) в границах населенного пункта и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения. Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от ГГРП – 10 м, от ГРПШ (со среднего давления) – не нормируется, от газопроводов высокого давления – 10 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от газопроводов низкого давления – 2 м.

- 2.9.6 Телефонизация

Согласно нормам телефонной плотности 270 телефонных номеров на 1000 жителей потребуется 120 телефонных точек.

Таблица 35

Расчет количества телефонов  МО Панкрушихинский сельсовет

| Наименование показателей | 2009г. | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Население, чел. | 5541 | 5767 |
| Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.) | 1472 |  |
| Количество установленных телефонов у населения (шт.) | 1435 | 1556 |

- 2.9.7. Телерадиовещание

На расчетный срок необходимо продолжить работы:

- по развитию межстанционной сети связи  посредством замены существующих кабельных линий связи на волоконно-оптический кабель связи;

- по модернизации телефонной сети общего пользования, расширению сферы предоставляемых услуг связи и внедрению новых технологий.

- 3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 3.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития городского округа, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования Панкрушихинский сельсовет представлены:

–   санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

–   водоохранными зонами;

–   зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

– санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

- 3.2. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление  санитарно-защитных зон.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Таблица  36

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов муниципального образования Панкрушихинский сельсовет

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник | 1000 |  |  |
| 2 | Полигон ТБО | 500 |  |  |
| 3 | Газонаполнительная станция | 300 |  |  |
| 4 | ПО «Панкрушихинский пищекомбинат» | 100 |  |  |
| 5 | Автозаправочные станции | 100 |  |  |
| 6 | Лаборатория ветстанции | 100 |  |  |
| 7 | Панкрушихинское лесничество | 100 |  |  |
| 8 | ГУП Панкрушихинское ДРСУ | 100 |  |  |
| 9 | Станция технического обслуживания | 100 |  |  |
| 10 | МУП Панкрушихинское автотранспортное предприятие | 100 |  |  |
| 11 | ООО «Фермерское хозяйство Каппес А.Н.» | 100 |  |  |
| 12 | Столярный цех, пилорама | 100 |  | 100 |
| 13 | ООО «Братство» | 100 |  |  |
| 14 | ООО "Алеусский лес", склады, пилорама. | 100 |  |  |
| 15 | ОАО Панкрушихинская МПМК | 100 |  |  |
| 16 | Пилорама, коровник | 100 |  |  |
| 17 | ППО «Заготовитель» | 50 |  |  |
| 18 | Кладбище | 50 |  |  |
| 19 | ПО «Панкрушихинский пищекомбинат» | 50 |  |  |
| 20 | Котельные | 50 |  |  |
| 21 | Понизительная подстанция 110/35/10 кВ №19 «Панкрушихинская» | 50 |  |  |

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

- 3.3. Водоохранные зоны

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 01 января 2007 года. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в окрестностях, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

- водоохранная зона р. Бурла, протекающей севернее населенного пункта. Ширина водоохраной зоны реки составляет 200 м в соответствии с п 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации

- водоохранная зона р. Паньшиха, протекающей по населенному пункту. Ширина водоохраной зоны реки составляет 100 м в соответствии с п 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

- 3.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Согласно СНиП 2.04.02-84 вокруг источника водоснабжения предусмотрена организация зон санитарной охраны из 3-х поясов.

Граница первого пояса - строгого режима, в радиусе 30м вокруг каждой скважины, а также территории, где размещаются резервуар и насосная станция. Граница второго и третьего поясов ЗСО определяются исходя из времени и прохождений с подземными потоками микробных и химических загрязнений.

Территория зоны строгого режима планируется, огораживается и озеленяется. Вокруг ограждения для отвода поверхностного стока устраивается канава.

Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

Границы поясов санитарной охраны включают территории в радиусе:

- скважина № 1 (30 м- 1 пояс, 60 м- 2 пояс, 302 м- 3 пояс)

- скважина № 2 (30 м- 1 пояс, 66 м- 2 пояс, 330 м- 3 пояс)

- скважина № 3 (30 м- 1 пояс, 60 м- 2 пояс, 302 м- 3 пояс)

- 3.5. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, на территории муниципального образования проходят линии электропередачи 10 кВ, 110 кВ, 220 кВ. Охранные зоны от этих линий устанавливаются в размере 10, 20, 25 метров, в соответствии с ««Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края санитарно-защитная зона проектируемых полей фильтрации составляет 300 м.

Санитарно-защитная зона не менее 50 метров от объектов производственной зоны, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

Согласно п. 4.2.33. «Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края» в санитарно-защитной зоне не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха;

- территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

- 3.6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

На территориях объектов археологического наследия определяются мероприятия, направленные на обеспечение сохранности данных объектов:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами археологического наследия осуществляются физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечения доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя   ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки);

- согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия краевого значения – с Управлением Алтайского края по культуре).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края – управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного  наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника истории и культуры);

- информирование об обнаруженном объекте управление Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре  и архивному делу после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством РФ, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников  истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных  объекта культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объектов культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию указанных земельных участков.

8. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

- 3.7. Мероприятия по охране окружающей среды

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

–  оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

- Мероприятия по охране водной среды

- Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос,  расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

- Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– разработке месторождений полезных ископаемых;

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

–  ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территории ликвидируемой свалки ТБО;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

  - ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

  - контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Снижение естественного плодородия почв за счет дегумификации и сокращения содержания элементов почвенного питания. Учитывая приоритетное значение сельскохозяйственного направления, почвоохранным вопросам должно уделяться постоянное внимание. Как показывает практика, произошедшее дробление сельскохозяйственных земельных угодий на мелких собственников явилось негативным фактором в природоохранном отношении: произошло сокращение применения почвоохранных мероприятий, внесения органических и минеральных удобрений.

Необходимо: внесение органических и минеральных удобрений, соблюдение севооборотов (травопольный, фитомелиоративный); внедрение переложной системы земледелия с естественным восстановлением плодородия; лесомелиорация и борьба с водной и ветровой эрозией – посадка новых лесополос. При разработке генерального плана предложен план мероприятий по экологической оптимизации почв (табл. 37).

Таблица 37

План действий и мероприятий по экологической оптимизации почв

природных комплексов (местностей)

| Тип почв | Значение для сельского хозяйства | Рекомендуемый режим использования |  | План действий и мероприятий по экологической оптимизации почв местностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Черноземы (выщелоченные, обыкновенные) | Обладают высоким естественным плодородием и пригодны для возделывания всех районированных культур и сортов сельскохозяйственных растений. Черноземы–пахотнопригодные почвы лучшего качества. | Рекомендуется для использования под пашню в полевом севообороте. |  | Для повышения плодородия почв необходимо, прежде всего, предупредить процессы водной эрозии и принимать все меры по накоплению, сохранению и рациональному использованию влаги в почвах. На пашне для защиты почв, рационального их использования и повышения урожайности рекомендуется применять комплекс мероприятий зональной агротехники. В зимний период необходимо проводить работы по снегозадержанию, а весной по регулированию снеготаяния. При постоянном использовании почв под пашню ухудшается структура гумусового горизонта. Поэтому, для улучшения структуры пахотного слоя необходимо применение органических и минеральных удобрений, обработка почв в состоянии физической спелости, строго выдержанная ротация севооборота и др. Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур большое значение имеет борьба с сорняками. Для улучшения водно-физических свойств и условий аэрации следует проводить глубокое рыхление подпахотного горизонта. На черноземах солонцеватых, которые распространены по пониженным участкам равнины, необходимо предусмотреть в системе зональной агротехники обработку и посев в более поздние сроки при достижении почвой физической спелости. Следует высевать культуры с коротким вегетационным периодом. Рекомендуется внесение органических и минеральных удобрений. Для ускорения созревания культур необходимы в первую очередь фосфорные удобрения. На кормовых угодьях рекомендуется: поверхностное улучшение; щелевание на смытых почвах; снегозадержание и регулирование снеготаяния; залужение водопроводящих ложбин; внесение органических и минеральных удобрений. |
| Лугово-черноземные | Данный тип почв обладает хорошим естественным плодородием, почвы пригодны для возделывания всех районированных культур сельскохозяйственных растений с коротким периодом вегетации. |  | Рекомендуется использовать под пашню в полевом или кормовом севообороте. Лугово-черноземные солонцеватые целесообразнее использовать в кормовых севооборотах. | Полугидроморфность почв определяет более позднее наступление физической спелости почв, поэтому все виды обработок и посев необходимо проводить в более поздние сроки, чем на черноземах. В противном случае поверхность данных почв становится глыбистой, а обработка полей затруднена. Данный тип почв склонен к уплотнению, заплыванию и образованию почвенной корки. Рекомендуемые мероприятия на пашне: - безотвальная обработка и посев в более поздние сроки при достижении почвами состояния «физической спелости»; - на лугово-черноземных почвах эффективно применение органических и минеральных, преимущественно фосфорных удобрений, которые способствуют созреванию возделываемых культур; - подбор скороспелых сортов с/х культур, на засоленных и солонцеватых – солонце- и солеустойчивых; - борьба с сорняками. Для защиты почв от водной и ветровой эрозии дополнительно рекомендуется: - обработка и посев поперек господствующих ветров, склонов и стока талых вод; - ограничение пропашных культур и чистого пара; - посев кулис и высокостебельных растений; - мульчирование соломой; - прерывистое бороздование междурядий пропашных культур на склонах; - регулирование снеготаяния, заделка промоин. На кормовых угодьях – поверхностное или коренное улучшение, подсев многолетних трав, влагонакопление, сенокосо- и пастбищеоборот. |
| Луговые | Луговые почвы обладают высоким естественным плодородием, но из-за избыточной увлажненности не пригодны к использованию под пашню. | Луговые почвы рекомендуется использовать под кормовые угодья, преимущественно сенокосы. |  | На кормовых угодьях рекомендуется: - поверхностное улучшение; - подсев влаголюбивых трав, на засоленных почвах - солеустойчивых трав; - ограничение выпаса скота в весенне-осенний период; - на засоленных почвах – выборочно лиманное орошение; - рациональное использование сенокосов и пастбищ. |
| Аллювиальные луговые | Почвы гидроморфные, переувлажнены, особенно весной. | Рекомендуется использовать под кормовые угодья, преимущественно, сенокосы. |  | Для повышения плодородия необходимо: поверхностное улучшение, ограничение ранне-весеннего и поздне-осеннего выпаса скота, внесение органических и минеральных удобрений, сенокосо- и пастбищеоборот. |
| Лугово-болотные | Естественное плодородие лугово-болотных почв низкое из-за постоянного повышенного увлажнения и неблагоприятных водно-физических свойств | Относятся к землям несельскохозяйственного использования. |  | Возможно выборочное поверхностное улучшение кормовых угодий, подсев влаголюбивых и солеустойчивых трав, ограничение выпаса скота. |
| Солонцы | Солонцы обладают плохими физико-химическими свойствами, засолены легкорастворимыми солями с поверхности | Рекомендуется использовать под кормовые угодья |  | Одним из основных приемов по улучшению качества почв является гипсование, внесение органических удобрений в больших дозах, послойная обработка и посев солеустойчивых культур. В первые годы после освоения солонцов для ускорения мелиоративного процесса необходимо высевать однолетние культуры с последующим размещением многолетних трав; ограниченный выпас скота. Основным методом для окультуривания солонцов является специальная система обработки: глубокая мелиоративная вспашка, которая разрушает плотный солонцовый и подсолонцовый горизонт, создает лучшие условия для корневой системы и влагонакопления, способствует процессу «самомелиорации», при котором происходит замещение поглощенного натрия кальцием гипса самой почвы, способствует выносу токсичных солей. В результате солонец приобретает более благоприятные агрофизические и водные свойства для развития растений. |
| Солончаки | Солончаки имеют сильную степень засоления легкорастворимыми солями. При подсыхании они покрываются корочкой солей и почти лишены растительности. | В сельскохозяйственном производстве не используются. |  | Типичные солончаки требуют коренной химической мелиорации. |
| Серые лесные | Данные почвы находятся под лесом и кустарником, имеющими почвозащитное и водоохранное значение. | В сельхозпроизводстве целесообразно использовать в качестве кормовых угодий. |  | Необходимо поверхностное улучшение: подсев трав, внесение удобрений; нормированный выпас скота. Необходима охрана лесов и кустарников. Вырубки и раскорчевка леса должны проводиться с последующим восстановлением путем посадки; проведение санитарной рубки ухода, при необходимости - прореживание. |
| Подзолистые | Данные почвы находятся под лесом и кустарником, имеющими почвозащитное и водоохранное значение. | Не используются в сельском хозяйстве. |  | Необходима охрана лесов и кустарников. Вырубки и раскорчевка леса должны проводиться с последующим восстановлением путем посадки; проведение санитарной рубки ухода, при необходимости - прореживание. |

- Мероприятия по санитарной очистке

Кладбище расположено в 200 метрах от северо-западной границы села. Санитарным требованиям соответствует. Свалка и скотомогильник размещаются в 700 метрах от южной границы села. Санитарным требованиям не соответствуют. Сбор и вывоз бытовых отходов осуществляется службами коммунального хозяйства на свалку.

Расчетные нормы накоплений отходов приняты по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства  и потребления», утвержденному Государственным  комитетом Российской Федерации  по охране окружающей среды.

Среднегодовая норма образования и накопления отходов на одного человека принята  в среднем 400 кг. Общее количество отбросов составит:

В 2017 г. – 2216,0 т/год

В 2027 г. – 2253,2 т/год

Проектом предлагается перенос свалки и скотомогильника на 2000 м от юго-восточной границы с. Панкрушиха.

- 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Территория сельсовета относится к некатегорированной по гражданской обороне.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории сельсовета могут быть аварии на системах энергообеспечения.

Согласно   СНиП   22-01-95   на   территории  сельсовета могут   иметь   место следующие умеренно опасные природные процессы – ураганы.

Сейсмичность по шкале MSK-64 для строительства объектов повышенной ответственности составляет 6 баллов.

Опасные метеорологические явления. Грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады (как следствие – снежные заносы на дорогах, затопление части территории).

Залесенная часть сельсовета в пожарном отношении представляет серьезную опасность в весенний и осенний пожароопасные периоды. Относится к 2 классу пожарной опасности.

Биологические факторы риска и массовые заболевания. Биологические опасности создают микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности; некоторые растения и животные (ядовитые, переносчики инфекционных заболеваний, вызывающие ожоги и аллергии). На территории района существуют риски возникновения природных очагов эпидемий, эпизоотий и эпифитотий таких как: сибирская язва, птичий грипп, колорадский жук, непарный шелкопряд.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета необходимо предусмотреть:

- систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

- мероприятия по обеспечению быстрой эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- противопожарные мероприятия;

-	мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства в работу систем жизнеобеспечения;

- меры по предотвращению террористических актов на объектах с массовым пребыванием людей;

- решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации последствий аварий, пожаров.

- 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ | га | 32728 | 32728 |
| 1.1 | земли населенных пунктов | га | 597 | 694 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 26375 | 23833 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | . га | 366 | 366 |
|  | В том числе промышленности | га | 366 | 366 |
| 1.4 | земли лесного фонда | га | 5390 | 7835 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | всего | чел. | 5541 | 5767 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | с. Панкрушиха | чел. | 5418 | 5619 |
|  | п. Заречный | чел. | 123 | 148 |
| 2.1 | - численность сельского населения | чел. |  |  |
|  |  | % от общей численности населения | 100 | 100 |
| III | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 3.1. | Жилые зоны | га | 354 | 368 |
|  |  | % |  |  |
| 3.1.1 | малоэтажная жилая застройка | га | 4 | 5 |
|  |  | % |  |  |
| 3.1.2. | индивидуальная жилая застройка | га | 350 | 363 |
|  |  | % |  |  |
| 3.2. | Общественно-деловые зоны | га | 19 | 29 |
|  |  | % |  |  |
| 3.3. | Производственные и коммунально-складские зоны | га | 48 | 61 |
|  |  | % |  |  |
| З.4. | Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 114 | 120 |
|  |  | % |  |  |
| 3.5. | Зона рекреационного назначения | га | 2 | 6 |
|  |  | % |  |  |
| 3.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 85 | 110 |
|  |  | % |  |  |
| IV | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | всего | тыс. кв.м. общей площади | 107,4 | 113,4 |
|  |  | домов | 2023 | 2090 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 19,7 | 30,0 |
| 4.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 80 | 100 |
|  | канализацией | % | - | - |
|  | Газопроводом | % | - | 100 |
|  | теплом | % | 75 | 75 |
| V | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | объекты учебно-образовательного обозначения | единицы мощности объектов соц. сферы | 1 | 1 |
|  | в том числе: число учащихся | чел. | 720 | 720 |
|  | Число детских дошкольных учреждений | ед. | 1 | 3 |
|  | В них: мест | чел. | 115 | 197 |
| 5.2 | объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | Наличие больниц | ед./коек | 1/150 | 1/150 |
| 5.3 | оздоровительные учреждения, отдыха и туризма |  |  |  |
| 5.4 | объекты культурно-досугового назначения |  | 4 | 4 |
|  | в том числе: библиотеки | ед. | 1 | 1 |
|  | учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1/150 | 1/150 |
| 5.5 | спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | ед. | 2 | 3 |
| 5.6 | объекты социального обеспечения | ед. | 2 | 2 |
| VI | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Плотность транспортной сети |  |  |  |
|  | - автомобильной | - | 1,1 | 1,1 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 12 | 12 |
|  | - территориального значения | км | 39,7 | 39,7 |
| 6.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 2695 | 2755 |
| VII | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1 | Водопотребление- всего | Тыс м³/год | 130 | 461,5 |
| 7.1.1 | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | Тыс. м³/год |  | 110,9 |
| 7.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м³/ час | 94 | 160,5 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 7.2 | Суммарный годовой расход | м³/год | 100 | 358,6 |
| 7.2.1 | Количество стоков | м³/год |  | 982,5 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.3 | Суммарный расход | Гкал/час | 6,5 | 6,5 |
| 7.3.1 | Тепловые сети | км | 6,4 | 6,4 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.4 | Потребность в электроэнергии | Тыс. кВт. ч. /в год | 15238 | 15859 |
|  | - ПС №19 «Панкрушихинская» | МВт |  |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5 | Суммарный годовой расход | тыс. м3/год | - | 19040 |
| 7.5.1 | Количество источников подачи газа | штук | - | 1 |
| 7.5.2 | Протяженность сетей всего | км | - | 16,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - газопровод высокого давления | км | - | 0,5 |
|  | - газопровод среднего давления | км | - | 15,9 |
|  | - ГРПШ | шт | - | 23 |
| VIII | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | га | 1,6 | 4,0 |
|  |  | единиц | 1 | 1 |