ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАНКРУШИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Барнаул 2009 г.

Генеральный план выполнен коллективом авторов в составе:

Руководитель проекта	Г.А. Садакова

Архитектор	М.В. Несынова

Архитектор	С.А. Подусенко

Инженер по водоснабжению и водоотведению	О.В. Шарова

Инженер-землеустроитель	Л. А. Калачева

Инженер по газоснабжению	В.С. Юрчак

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Обосновывающая часть |  |  |
| ГП 1 | Схема современного использования и комплексной оценки территории МО Панкрушихинский сельсовет | 1: 25 000 |
| ГП 2 | Схема современного использования и комплексной оценки территории с. Панкрушиха | 1: 5 000 |
| ГП 3 | Схема современного использования и комплексной оценки территории п. Заречный | 1: 5 000 |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 4 | Схема функциональных зон и ограничений использования территории с. Панкрушиха | 1: 5 000 |
| ГП 5 | Схема границ, территорий, земель и ограничений МО Панкрушихинский сельсовет | 1: 25 000 |
| ГП 6 | Схема размещения иных объектов капитального строительства местного значения с. Панкрушиха | 1: 5 000 |
| ГП 7 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения с. Панкрушиха | 1: 5 000 |
| ГП 8 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры с. Панкрушиха | 1: 5 000 |
| ГП 9 | Генеральный план МО Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края | 1: 25 000 |
| ГП10 | Генеральный план с. Панкрушиха | 1: 5 000 |
| ГП11 | Генеральный план п. Заречный | 1: 5 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

Цели и задачи территориального планирования	6

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ Муниципального Образования ПАНКРУШИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	7

1.1. Предложения по изменению границ муниципального	7

1.2. Прогноз численности населения	7

1.3. Земли населенного пункта	7

1.4. Земли сельскохозяйственного назначения	8

1.5. Функциональное зонирование территории населенного пункта	8

1.6. Жилая застройка	12

1.7. Система культурно-бытового обслуживания	13

1.9.Производственные зоны	20

1.10. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.	23

2. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	28

2.1 Водоснабжение	28

2.2. Водоотведение	29

2.3. Теплоснабжение	30

2.4. Электроснабжение	31

2.5. Газоснабжение	32

2.6. Телефонизация	33

2.7. Телерадиовещание	33

3 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	33

3.1. Зоны с особыми условиями использования территории	33

3.2.Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	34

3.3.Водоохранные зоны	35

3.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	36

3.5. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры	37

3.6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.	37

3.7. Мероприятия по охране окружающей среды	40

3.8. Противопожарные мероприятия	47

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	49

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАНКРУШИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	52

- Введение

Генеральный план муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края  разработан коллективом авторов ООО «Компания Земпроект» в соответствии с муниципальным контрактом № 01 от 19.07.2007 г. и техническим заданием на разработку проекта «Генеральный план сельского поселения Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района».

Генеральный план выполнен в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- Лесным кодексом Российской Федерации;

-Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- Законом Алтайского края от 2 июля 2008 года № 52-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований  Панкрушихинского района Алтайского края»;

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 № 431.

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II – 04 – 2003;

-  СНИП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание  на разработку проекта «Генеральный план сельского поселения Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края», выданное администрацией Панкрушихинского сельсовета 19 июля 2007 года.

2. Топоснова М 1:2000, выполненная ФГУП «Инжгеодезия» в 2006г.

Ранее разработанная проектно-планировочная документация:

1. Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки с. Панкрушиха 1989г.выполненый  «Алтайгражданпроект».

2. Проект схемы территориального планирования МО Панкрушихинский район Алтайского края 2009г. ООО «Компания Земпроект».

3. Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях с. Панкрушиха о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены службами Администрации района.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

первая очередь – до 2017 года;

расчетный срок – до  2027года.

- Цели и задачи территориального планирования

Целью работы является разработка генерального плана муниципального образования Панкрушихинский сельсовет в соответствии с федеральным и краевым законодательством, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории муниципального образования.

Основной задачей проекта является подготовка  предложений по следующим вопросам:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

- определение направления и границ развития территории муниципального образования;

-  установление функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур;

- определение территорий для жилищного строительства, развития производственных территорий,  системы  (объектов) обслуживания населения;

-  определение местоположения  и основных характеристик объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

- установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории;

- определение мероприятий по установлению зон различного функционального назначения; установлению границ населенного пункта, развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  последовательности их выполнения.

- 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ Муниципального Образования ПАНКРУШИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

- 1.1. Предложения по изменению границ муниципального

образования

- На расчетный срок действия генерального плана муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района, границы муниципального образования остаются без изменений в соответствии с Законом Алтайского края «О статусе и границах муниципальных образований Панкрушихинского района Алтайского края» от 07.03.2006 г. № 18-ЗС принятым  Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 28.02.2006 г. № 101 (ред. Закона Алтайского края от 09.03.2007 г. № 17-ЗС).

- 1.2. Прогноз численности населения

Прогноз численности населения на расчетный срок до 2027 г. произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2001-2009 гг.

При сохранении показателей естественного прироста населения и снижении миграционного оттока ожидается существенный прирост населения до 5620 человек на первую очередь и 5767 человек на расчетный срок:

c. Панкрушиха

на первую очередь – 5490человек,

на расчетный срок – 5619человек.

п. Заречный

на первую очередь – 130 человек,

на расчетный срок – 148 человек.

- 1.3. Земли населенного пункта

Планируется изменение границ населенного пункта в сторону увеличения путем дополнительного отвода земель под новое строительство жилья, объектов социально-бытового назначения, объектов производственной сферы, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Увеличение площади обосновано необходимостью улучшения жилищных условий населения, при этом учитывается что:

– каждая семья проживающая в сельской местности должна иметь собственное отдельное жилье;

– при исключении жилого фонда по мере износа из санитарно-защитных зон требуется расселение жителей на новые территории;

– при размещении объектов производственной сферы необходим достаточный санитарный разрыв от жилой застройки.

Развитие населенного пункта предполагается в юго-западном и северо-восточном   направлениях за счет нового жилищного строительства и в юго-восточном направлении за счёт освоения территорий под размещение производственных и коммунально-складских объектов.

- 1.4. Земли сельскохозяйственного назначения

Реализация проекта существенно не изменит земельный баланс территории муниципального образования (табл.1). Уменьшение земель сельскохозяйственного назначения произойдет за счет перевода в категорию земель населенного пункта – 97 га.

Таблица 1.

Изменение площадей по категориям земель на расчетный срок в разрезе муниципального образования Панкрушихинский сельсовет, га

| Наименование показателей |  | Всего земель | Категории земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сельскохозяйственного назначения | населенного пункта | промышленности и иного специального назначения | лесного фонда |
| Всего на 01.01.2010г. |  | 32728 | 23930 | 597 | 366 | 7835 |
| Из земель | сельскохозяйственного назначения | -97,0 |  | +97,0 | - |  |
|  | населенных пунктов | +97,0 | -97,0 |  | - |  |
| Всего на расчетный срок |  | 32728 | 23833 | 694 | 366 | 7835 |

- 1.5. Функциональное зонирование территории населенного пункта

Проектом сохраняется сложившееся функциональное зонирование села. Проектными решениями предусматриваются следующие функциональные зоны:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- рекреационная и озелененных территорий общего пользования;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения.

Функциональное зонирование показано на основном чертеже.

1. Жилая зона включает в себя территорию застроенную одно- двухэтажными жилыми домами и занимает основную часть населенного пункта.

Существующая усадебная застройка занимает территорию 342,25 га.

Планируемая усадебная застройка - 12 га.

Зона усадебной жилой застройки выделена для формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа и блокированных жилых домов этажностью не выше 3-х этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

2. Основная часть общественно-деловой зоны размещается в центре населенного пункта и развивается по улицам Ленина и Зеленая. Также объекты общественного назначения размещаются в южной части села между улицами Бакурова и  Совхозная, а также северней улицы Боровая.

Территории общественно-деловой зоны имеют смешанный характер застройки. Кроме объектов общественного значения в зоне существует также двухэтажная жилая застройка секционного типа и усадебная застройка. В связи с этим, зону можно характеризовать как территорию преимущественно общественной застройки.

Проектом предусмотрено развитие основной общественно-деловой зоны вдоль улиц Ленина и Садовая.

Проектируемые общественно-деловые зоны размещаются:

- на территории, примыкающей к планируемой малоэтажной усадебной застройке в юго-западной части села;

- в районе пересечения улиц Советская и Крестьянская;

- в районе пересечения улицы Ленина и переулка Зеленый.

Размещение этих зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

1. Общественно-деловая зона выделена для обеспечения строительства и реконструкции объектов капитального строительства с широким спектром видов их использования.

3. Производственные зоны на территории с. Панкрушиха имеют сложившийся характер, локализуются в различных частях населенного пункта. Производственные объекты имеют IV и V класс вредности и основная их часть размещается в непосредственной близости от жилой застройки. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в санитарно-защитных зонах предприятий. Производственные комплексы сохраняются на прежних территориях.

4. Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, а также участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и  для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

Земельные участки в границах территорий общего пользования занятые автомобильными дорогами, проездами и объектами инженерных сооружений, могут включаться в зоны инженерной и транспортной инфраструктур и без их приватизации.

5. Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

Озеленение села в основном произведено на усадьбах жилых домов, вдоль улиц и на территории школьных, детских и лечебных учреждений.  Рекреационная зона поселка неблагоустроена. Она представлена скверами в центральной части села между ул. Зеленая и ул. Ленина и в южной части села в районе пересечения улиц Совхозная и Бакурова.

Существующая спортивная зона недостаточно развита. На данный момент в поселении, функционируют два стадиона, один из которых находится при школе, (там же расположен спортзал), другой - расположен на улице Спортивная в восточной части села.

Проектируемые рекреационные зоны размещаются:

- в северной части поймы реки Паньшихи. Здесь планируется разместить сквер;

- на территории, примыкающей к планируемой малоэтажной усадебной застройке в юго-западной части села вдоль улицы Ленина. Проектом предусмотрено строительство сквера на стороне планируемой жилой застройки и спортивного комплекса на противоположной стороне (см. основной чертеж).

Проектом предусмотрена реконструкция существующих рекреационных зон:

- в районе пересечения улиц Совхозная и Бакурова;

- на территории поликлиники.

Предусмотрена реконструкция спортивной зоны на улице Спортивная.

Проектом предусматривается единая система озелененных пространств и следующие виды озеленения:

а) насаждения общего пользования (парк, сквер);

б) насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, детских садов, школ);

в) насаждения специального назначения (санитарно-защитные).

7. В зоны специального назначения включаются территории размещения отходов потребления, кладбищ и режимных объектов. В границах населенного пункта имеется существующий полигон бытовых отходов и скотомогильник. Учитывая, что их размещение не отвечает санитарным нормам (санитарно-защитная зона -  1000 м), объекты подлежат консервации и рекультивации. В соответствие с генеральным планом Панкрушихинского сельсовета площадка для размещения нового полигона бытовых отходов и скотомогильник определены за пределами границ села.

8. Зоны с особыми условиями использования территории вводятся в охранных, санитарно-защитных зонах, зонах охраны объектов культурного наследия, водоохранных зонах, зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зонах охраняемых объектов и других зонах, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для ограничений режимов использования земельных участков.

Ограничения в границах зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются проектами зон охраны, разрабатываемые в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия Российской Федерации и Алтайского края и распространяются на все объекты капитального строительства, в том числе на объекты, которые не являются объектами культурного наследия.

Использование территорий подтопляемых грунтовыми водами осуществляется при условии строительства дренажных систем, организации и очистке поверхностного стока.

В случае подтопления грунтовыми водами территорий в производственных зонах использование таких территорий осуществляется при условии строительства дренажных систем с нормой осушения 5 метров, организации и очистке поверхностного стока. В случае подтопления грунтовыми водами территорий в зоне рекреационного назначения для использования таких территорий требуется строительство дренажных систем с нормой осушения 1 метр, а также организация и очистка поверхностного стока.

Для использования территорий в зонах затопления паводками 1% обеспеченности необходимо выполнить мероприятия по защите от затопления.

Использование территорий в зоне прибрежно-склоновых и овражных территорий осуществляется при условии благоустройства прибрежно-склоновых территорий на основании технико-экономического обоснования и градостроительной ценности. В состав благоустройства включаются:

- срезка;

- планировка;

- закрепление склонов;

- организация поверхностного стока;

- дренирование территории;

- противооползневые;

- берегоукрепительные  мероприятия;

- агролесомелиорация.

- 1.6. Жилая застройка

Существующая застройка представлена в основном одно-двух этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками 0,15-0,40 га. Средняя площадь земельных участков- 2214 м². Существующий жилой фонд, в основном, состоит из деревянных домов. Многоквартирные жилые дома представлены двухэтажными домами, которые размещаются в центральной части села. Жилой фонд имеет физический износ до 17%. Часть жилых домов находится в зоне затопления. Участки, находящиеся в зоне затопления реки Бурла исключаются из селитебной зоны.

Прирост населения в с. Панкрушиха является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению селитебной зоны.

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях в юго-западной части села площадью 12 га.

Новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами до 3-х этажей. Строительство нового жилья предусматривается с обеспечением всеми видами инженерного благоустройства.

Проектируемая жилая застройка:

Общая площадь территории - 12 га

Принятый коэффициент семейнности - 3,5

Принятая плотность населения из расчета жилищной обеспеченности на расчетный срок 30 м²/чел -28х18:30 = 16,8 чел/га

Площадь земельного участка на одно домовладение - 1000 м²

Жилой фонд - 6030 м²

Количество населения - 201 чел

Плотность проектируемой застройки  - 502,5 м²/га

Общая площадь жилого фонда на расчетный срок – 113430 м²

Общая численность населения на расчетный срок -  5654 чел.

Увеличение жилого фонда составляет – 1,95 %.

Таблица 2

Объемы жилищного строительства с. Панкрушиха

| Показатели | Ед. измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 5453 | 5654 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 2023 | 2080 |
| Жилой фонд | Тыс.кв.м | 107,4 | 113,4 |
| Реконструкция сущ жилья | Тыс.кв.м |  | 5,2 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 19,7 | 20 |

Основные проектные предложения по  Панкрушихинскому сельсовету.

В условиях имеющихся территориальных ограничений в границах с. Панкрушиха требуется реконструкция территории современной жилой застройки путем ее уплотнения  с учетом сохранения исторически сложившейся среды и планировочной структуры.

Резервные территории для жилищного строительства предусматриваются:

- за счет сноса ветхой усадебной застройки;

- за счет выделения  свободной территории в юго-западной части села– 12 га. Застройка нового жилого квартала  решена с выделением пространства, которое благоустраивается и озеленяется;

- общий объем нового строительства до 2027 года составит 35 тыс.м² (2,2 тыс. м² в год);

- улучшение жилищных условий за счет строительства жилья для постоянного проживания населения;

- средняя жилищная обеспеченность проектом принимается  на расчетный срок 16,8 м²/чел;

- улучшение жилищных условий за счет ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда (5,0 тыс. м² в с. Панкрушиха и 0,2 тыс. м² - в п. Заречный), и переселения проживающего в нем населения.

- 1.7. Система культурно-бытового обслуживания

Задача проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых бюджетно-зависимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта). Емкость ненормируемых видов, таких как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, формируется под влиянием сбалансированного спроса и предложения.

Объекты социального назначения

- Детские дошкольные учреждения

Нормируемая потребность в детских дошкольных учреждениях на территории жилой застройки, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета не более 100 мест на 1 тыс. чел. При увеличении жилого фонда до 314730 м² и населения до 5654 чел, общее количество мест в детских садах составит 565 мест. Существующее количество мест в детских дошкольных учреждениях составляет – 115.

Потребность в детских садах на проектируемой жилой застройке составляет 20 мест. С учетом  радиуса обслуживания населения учреждениями социального назначения – 500 м целесообразно детские дошкольные учреждения размещать непосредственно на территории проектируемой жилой застройки. Для этих целей предполагается использовать частные детские сады на 20-25 мест в проектируемых общественно-деловых зонах.

- Общеобразовательные учреждения.

Нормируемая потребность в общеобразовательных учреждениях на территории жилой застройки, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета не более 180 мест на 1 тыс. чел. При увеличении жилого фонда до 314730 м² и населения до 5654 чел, общее количество мест в общеобразовательных учреждениях составит 1018 мест. Существующее количество мест в общеобразовательных учреждениях составляет - 720 .

Радиус обслуживания составляет - 2200 м, что значительно превышает нормативный показатель - 750 м.

Для обеспечения полного охвата детей образовательными учреждениями довести численность существующей школы до требуемых показателей. Доставку детей из отдаленных территорий села осуществлять специальным транспортом.

- Внешкольные учреждения.

Музыкальная школа (охват 2,7% или 30 детей).

Центр детского творчества (охват 10% или 120 детей).

- Учреждения культурного обслуживания:

Дом культуры (450 мест).

Библиотека (28 тыс. единиц хранения или 25 мест).

- Учреждения профессионального технического образования:

Определяется заданием на проектирование.

- Предприятия бытового обслуживания населения:

Прачечная (373,5 кг белья в смену, в том числе прачечная самообслуживания 62 кг белья в смену).

Химчистка (22 кг вещей в смену, в том числе химчистка самообслуживания 7,5 кг вещей в смену).

Гостиница (37 мест).

Отделение связи.

- Предприятия торговли и общественного питания:

Магазин продовольственных товаров (565,4 м² торговой площади).

Магазин непродовольственных товаров (1130,8 м² торговой площади).

Рынок.

Предприятие общественного питания (250 посадочных мест).

- Предприятия здравоохранения

Детский дом (20 мест).

Учреждения здравоохранения (расчет потребности определить по результатам комплексной оценки  с учетом увеличения численности).

Фельдшерско-акушерский пункт (расчет потребности определить по результатам комплексной оценки  с учетом увеличения численности).

Аптека (расчет потребности определить по результатам комплексной оценки  с учетом увеличения численности).

- Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

Стадион 110 м ×47 м и спортзал при школе.

Стадион 140 м ×70 м.

Таблица 3

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

фактическая численность населения - 5418  чел;

численность населения на первую очередь до 2017г.- 5490  чел;

на расчетный период до 2027г.- 5619 чел.

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения |  | Мощность |  |  | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическая | Требуемая на конец 2017 г. | Требуемая на конец 2027 г. |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная районная больница | коек |  | 150 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МОУ ДОД ДЮСШ | м² |  | 874 | 540 |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МОК Сеть муниципальных библиотек | тыс. ед. хранения читат. место |  | 173 30 | 12 10 | 13 11 | По заданию на проектирование |
| 4 | Сельский дом культуры | 1 место |  | 150 | 6 | 787 | По заданию на проектирование |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МОУ "Панкрушихинская СОШ" |  | 1 место | 720 | 681 | 697 | 28800 |
| 6 | Профессиональное училище ПУ-69 |  | 1 место | 276 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | 20700 |
| 7 | МОУ ДОД Детская музыкальная школа |  | 1 место | 20 | 10 | 11 | По заданию на проектирование |
| 8 | МДОУ Детский сад "Березка" |  | 1 место | 115 | 192 | 197 | 7880 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | 1 место |  | 35 | 220 | 225 | 337500 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Торговый рынок | м² торг. площади |  | 36 | 137 | 140 | 1 торговое место принимается в размере 6 м2 торговой площади |
| 11 | Магазин продовольственных товаров | м² торг. площади |  | 692,8 | 549 | 562 | - |
| 12 | Магазин непродовольственных товаров | м² торг. площади |  | 1143,6 | 1098 | 1123,8 | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Гостиница | 1 место |  | 25 | 33 | 34 | 1870 |
| 14 | Кладбище традиционного захоронения | ___ |  | 1,6 | 1,4 |  | - |

Таблица 4

Потребность населения в учреждениях и предприятиях обслуживания

районного уровня

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения |  | Мощность |  |  | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическая | Требуемая на конец 2017 г. | Требуемая на конец 2027 г. |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная районная больница | коек |  | 150 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МОУ ДОД ДЮСШ | м² |  | 874 | 540 |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МОК Сеть муниципальных библиотек | тыс. ед. хранения читат. место |  | 173 30 | 12 10 | 13 11 | По заданию на проектирование |
| 4 | Сельский дом культуры | 1 место |  | 450 |  | 387 | По заданию на проектирование |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МОУ "Панкрушихинская СОШ" |  | 1 место | 720 | 681 | 697 | 28800 |
| 6 | Профессиональное училище-69 |  | 1 место | 276 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | 20700 |
| 7 | МОУ ДОД Детская музыкальная школа |  | 1 место | 20 | 10 | 11 | По заданию на проектирование |
| 8 | МДОУ детский сад "Березка" |  | 1 место | 115 | 192 | 197 | 7880 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | 1 место |  | 35 | 220 | 225 | 337500 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Торговый рынок | м² торг. площади |  | 36 | 137 | 140 | 1 торговое место принимается в размере 6 м2 торговой площади |
| 11 | Магазин продовольственных товаров | м² торг. площади |  | 692,8 | 549 | 562 | - |
| 12 | Магазин непродовольственных товаров | м² торг. площади |  | 1143,6 | 1098 | 1123.8 | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Гостиница | 1 место |  | 25 | 33 | 34 | 1870 |
| 14 | Кладбище традиционного захоронения | ___ |  | 1,6 | 1,4 |  | - |

Учреждения образования

Планируемое увеличение численности населения муниципального образования Панкрушихинский сельсовет, в том числе увеличение доли детей в структуре населения, потребует нового строительства  учреждений общего образования на территории поселения. Важный аспект при размещении новых школ и детских садов – соблюдение нормативно требуемых радиусов пешеходной доступности. Так в условиях развития индивидуального жилищного строительства детские дошкольные учреждения должны быть максимально приближены к месту проживания.

В соответствии с п.5.4. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и п.2.3.76. Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края установлены радиусы обслуживания учреждений общего и дошкольного образования, согласно которым:

- радиусом обслуживания детского сада покрыто порядка 30 % существующих жилых территорий;

- радиус обслуживания школы покрывает около 35 % жилой застройки.

Нормируемая потребность в детских дошкольных учреждениях, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета не более 100 мест на 1 тыс. чел. При увеличении жилого фонда до 113430 м² и населения до 5619 чел. общее количество мест в детских садах составит 197 мест. Существующее количество мест в детских дошкольных учреждениях составляет 115.

Потребность в детских садах составляет 82 места. С учетом  радиуса обслуживания населения учреждениями социального назначения – 500 м, целесообразно детские дошкольные учреждения размещать непосредственно на территории проектируемой жилой застройки.

Решениями генерального плана предлагается:

- строительство детского сада на 22 места по ул. Ленина в проектируемой общественно-деловой зоне западной части с. Панкрушиха;

- строительство детского сада на 60 мест по ул. Советская в северо-восточной части с. Панкрушиха.

Нормируемая потребность в общеобразовательных учреждениях, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета не более 180 мест на 1 тыс. чел. При увеличении жилого фонда до 113430 м² и населения до 5619 человек общее количество мест в общеобразовательных учреждениях составит 697 мест. Существующее количество мест в общеобразовательных учреждениях составляет 720.

Учреждения культуры и искусства

Развитие муниципального образования, повышение качества жизни постоянного населения неразрывно связано с качеством культурной среды. Разнообразие выбора досуговой деятельности, интересная культурная жизнь в поселении способствует улучшению его имиджа, стабилизации социальной обстановки и как следствие, развитие человеческого потенциала.

Сегодня в населенном пункте наблюдается нехватка учреждений культурно-развлекательной сферы.

В соответствии с Приложением 9 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края установлен радиус обслуживания культурно-досугового центра (районного дома культуры). Радиусом обслуживания культурно-досугового центра покрыто около 60% существующих жилых территорий.

Нормируемая потребность в культурно-досуговых центрах (клубах) на территории жилой застройки, согласно Приложению 8 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, принимается из расчета не более 140 мест на 1 тыс. чел. При увеличении жилого фонда до 113430 м² и населения до 5619 человек, требуемое  количество мест в клубах составит 787 мест.

Учитывая, что культурно-досуговый центр - учреждение районного значения, нормируемая потребность принимается в соответствии с  Приложением 9 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края. Общее требуемое количество мест в клубах 1068 мест. Существующее количество мест в культурно-досуговом центре составляет  450.

Потребность на расчетный срок – 618 мест.

Решениями генерального плана предлагается:

- строительство культурно-досугового центра на 625 мест в проектируемой общественно-деловой зоне восточной части села.

Предприятия общественного питания

Проектными решениями предлагается строительство предприятий общественного питания с общим количеством мест 224 (с учетом обслуживания населения прилегающих территорий).

Предполагается строительство кафе в восточной части населенного пункта на 80 мест.

В общественно-деловом центре села на 70 мест.

В проектируемом общественном подцентре села в юго-западной части кафе на 40 мест.

Предприятия торговли

Проектом не предусмотрено строительство магазинов продовольственных и непродовольственных товаров.

Проектом предлагается строительство гостиницы на 10 мест в восточном проектируемом подцентре села.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено:

– 3,42 га на существующей селитебной территории западной части с. Панкрушиха;

– 6,2 га на существующей селитебной территории западной части с. Панкрушиха;

– 1,3 га в юго-западной части с. Панкрушиха на проектируемой селитебной территории.

- 1.9.Производственные зоны

Производственные зоны на территории села Панкрушиха имеют сложившийся характер, локализуются в различных частях населенного пункта. Производственные объекты имеют IV и V класс вредности, и основная их часть размещается в непосредственной близости от жилой застройки. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в санитарно-защитных зонах предприятий.

Предприятия производственного и коммунально-складского назначения размещаются, в основном, в юго-западной и юго-восточной частях села Панкрушиха (табл. 5)

Подъезд к ГУП Панкрушихинское ДРСУ,  станции технического обслуживания, ООО «Фермерское хозяйство Каппес А.Н.», ОАО Панкрушихинская МПМК, газовому хозяйству, складам осуществляются по жилой территории.

Таблица 5

Перечень объектов производственной зоны, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № | Наименование | Класс опасности | Мероприятия, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | Класс III СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул.Южной. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. Автозаправочную станцию для легкого транспорта оборудовать системой закольцовки паров бензина. |
| 2 | ППО «Заготовитель» | Класс III СЗЗ - 50 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Кузнецова. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 3 | Станция технического обслуживания | Класс III СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Набережная. Необходимы мероприятия по перепрофилированию производства для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 4 | МУП Панкрушихинское автотранспортное предприятие | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по улицами Мира и Степной. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ или перепрофилированию производства для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 5 | ПО «Панкрушихинский мясокомбинат» | Класс IV СЗЗ – 50 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Комиссарской. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 6 | СХТ | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по улицам Крестьянской и Степной. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 7 | Панкрушихинское лесничество |  |  |
| 8 | ГУП Панкрушихинское ДРСУ |  |  |
| 9 | ООО «Фермерское хозяйство Каппес А.Н.» | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Крестьянской. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 10 | Столярный цех, пилорама | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул.Объездной и ул. Каменской. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 11 | ОАО Панкрушихинская МПМК | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Ленина и ул. Зеленой. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 12 | ООО «Братство» | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Объездной и ул. Каменской. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 13 | Склады | Класс V СЗЗ – 50 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Зеленой и ул. Ленина. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 14 | ООО "Алеусский лес", склады, пилорама. | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Подборная. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 15 | Пилорама, коровник | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Объездная и часть по ул. Крестьянская. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 16 | Станция технического обслуживания, пилорама | Класс IV СЗЗ – 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Ленина. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ для исключения воздействия на жилую застройку. |

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

– упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

– определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов;

– комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры.

Проектом определены территории для размещения  объектов IV и V класса опасности в южной части поселка на правом берегу реки Паньшиха.

Территории размещения проектируемых предприятий определены в соответствии с требованиями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектом предусмотрены  площадки для размещения перспективных коммунально-складских объектов и производственных предприятий, а также объектов малого бизнеса.

Проектом предусматривается выделение 10,5 га территории под производственную зону.

- 1.10. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Автомобильный транспорт

С юга и юго-востока населенный пункт ограничен автомобильной дорогой регионального значения «Камень-на-Оби – Славгород» (IV техническая категория) по которой осуществляются внешние связи (перевозки). Поскольку автомобильная дорога проходит южнее населенного пункта, движение транзитного транспорта через населенный пункт исключено.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Территория населенного пункта не имеет четкую планировочную структуру. Сетка улиц нерегулярная, частая, главные улицы села асфальтированы,  с тротуарами и освещением.

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны  поселения и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети  максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития поселения. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 43 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

- 1)  поселковая дорога;

- 2)  главная улица;

3)  основная;

4)  второстепенная;

5)  проезды.

Деление по категориям приведено в таблице 6.

Таблица 6

Существующая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Главные улицы |  |
| Ленина | 3,28 |
| Советская | 2,42 |
| Общая протяженность главных улиц: | 5,7 |
| Основные улицы |  |
| Садовая | 1,19 |
| Южная | 1,3 |
| Зеленая | 2,7 |
| Каменская | 3,95 |
| Луговая | 1,3 |
| Лермонтова | 1,36 |
| Общая протяженность основных улиц: | 11,8 |
| Второстепенные улицы |  |
| Общая протяженность второстепенных улиц: | 26,74 |
| Общая протяженность проездов: | 1,01 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 45,25 |

Главными улицами села являются улицы Ленина и Советская. Они пересекают село с юго-запада на северо-восток, начиная от въезда со стороны села Хабары и заканчивая, дорогой на Камень-на-Оби и осуществляют связь жилых территорий с общественным центром. На главных улицах размещается большинство объектов социально-культурного назначения, администрация, одноэтажная и двухэтажная усадебная застройка.

Профили главных улиц колеблются от 15 м до 42,5 м и не соответствуют нормативным требованиям. Для приведения профилей главных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности увеличить ширину границ до 25 м, ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2,25 м (рис. 1).

Рис. 1. Поперечный профиль ул. Ленина М 1:200

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет от 11 м до 32,5 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности увеличить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м. (рис. 2).

Рис. 2. Поперечный профиль ул. Зеленая М 1:200

Второстепенными улицами обеспечиваются  вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м. (рис.3).

Проектирование новых селитебных территорий предопределило создание новых улиц с капитальным типом покрытия. При проектировании новых улиц максимально учитывалась сложившаяся система улиц. Направления сети проектируемых улиц продолжают направления существующей улично-дорожной сети.

Рис. 3. Поперечный профиль проектируемой второстепенной улицы М 1:200

В связи с планируемым развитием населенного пункта в восточном направлении, ранее существующую поселковую дорогу, осуществляющую связь производственной зоны с автодорогой IV категории, предлагается перевести в категорию основной улицы.

Проектными решениями предусмотрено строительство поселковой дороги, осуществляющей связь населенного пункта с проектируемыми полигоном ТБО, скотомогильником.

Объекты транспортного обслуживания

Количество легкового транспорта в с. Панкрушиха на 01.01.2010 г. составляет 2695 единиц. На конец расчетного периода количество населения увеличится на  201 чел. С учетом уровня автомобилизации 300 автомобилей  на 1000 жителей, количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит 2755 единиц.

Согласно п.3.5.33  Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края  станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. При расчетном уровне автомобилизации (300 автомобилей на 1000 жителей) количество автомобилей в населенном пункте на расчетный срок  составит 2755 единиц. Для обслуживания данного количества транспортных средств  необходимо 14 постов. Две станции технического обслуживания располагаются на улице Ленина  по 3 поста каждая, на ул. Объездная (СТО) на 7 постов. Проектирование станций технического обслуживания не требуется. В составе станции технического обслуживания на ул. Ленина планируется разместить автомойку.

Согласно п.3.5.36  Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края  на 1200 автомобилей необходима 1 топливораздаточная колонка. Количество автомобилей на конец расчетного периода составит 2755 единиц. Суммарная мощность существующих  автозаправочных станций составляет 6 топливораздаточных колонок (2 АГЗС и 4 АЗС). Количество существующих  автозаправочных станций соответствует нормативным показателям. Размещение дополнительных автозаправочных станций не планируется. Существующие автозаправочные станции сохраняются.

В соответствии с п.3.5.20 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края  расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей в населенном пункте произведен для 70% (1887 единиц) расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Согласно п.3.5.27 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края  площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока составит 47175 м². Площадь существующих автостоянок составляет 3400 м².

Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено у зданий: больницы (2370 м²), стадиона (2000 м²),  спортивного комплекса (2000 м²), Администрации Панкрушихинского района (820 м²), почты (520 м²), детского дома по ул. Совхозная (740 м²), магазинов по ул. Каменская (1560 м²), ООО «Фермерское хозяйство Каппес А.Н.» (4400 м²), ООО «Бытсервис» (700 м²), МУП Панкрушихинское автотранспортное предприятие (2900 м²), ООО «Алеусский лес» (1900 м²), гостиницы по ул. Объездная (1670 м²).

Кроме того, открытые автостоянки планируется разместить на пересечении улиц Советская и Крестьянская (4200 м²), на ул. Степная (3370 м²).

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

- 2. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- 2.1 Водоснабжение

1. Реконструкция существующих сетей водопровода с использованием современных материалов и технологий. Предлагается замена изношенных чугунных и стальных сетей водопровода полиэтиленовыми в соответствии с ГОСТ 18599-2001. При разработке проекта реконструкции выполнить проверочный гидравлический расчет сетей водопровода с учетом существующего положения и перспективного подключения, предусмотреть необходимые мероприятия по пожаротушению в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

2. Установка блочной очистной станции на действующем водозаборе для соответствия питьевой воды необходимым стандартам качества (СанПиН  2.1.4.1074-01).

3. Взамен вышедшей из строя 4-й скважины строительство новой (резервной), на участке скважины №1 (согласно  карты-схемы инженерной инфраструктуры) производительностью не менее 65 м3/ч.

4. Строительство нового водозабора производительностью не менее 120 м3/ч в северо-восточной части с. Панкрушиха в соответствии с картой-схемой инженерной инфраструктуры. В объеме водозабора необходимо произвести строительство 2-х скважин – основной и резервной, очистной станции, резервуаров чистой воды, станции второго подъема.

5. Прокладка новых кольцевых сетей водопровода диаметром не менее
100 мм от нового водозабора до существующих сетей (более 900 м).

6. Строительство на расчетный срок водозабора в п. Заречный производительностью не менее 1,5 м3/ч в соответствии с картой-схемой инженерной инфраструктуры. В объеме водозабора необходимо произвести строительство 2-х скважин – основной и резервной, очистной станции (при необходимости), водонапорной башни.

7. Прокладка сетей хозяйственно-питьевого водопровода в п. Заречный.

8. Организация 1-2-3-го поясов ЗСО проектируемого водозабора и реорганизация поясов ЗСО существующего водозабора для защиты качества питьевой воды.

Границы поясов ЗСО проектируемых водозаборов ориентировочно приняты: I пояс – 30 м, II пояс – 300 м, III пояс -1000 м (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Точные размеры поясов ЗСО уточнить на стадии разработки проектной и рабочей документации водозаборов.

Объемы водопотребления с. Панкрушиха и п. Заречный приведены в таблице 7.

Таблица 7

Водопотребление с. Панкрушиха / п. Заречный

| Наименование водопотребителей | Норма водопотребления л/сутки | I очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во потребителей | Расход м³/сут. | Кол-во потребителей | Расход м³/сут. |
| Население жилой застройки, проживающее в домах: - без водопровода - с водопроводом | 50 150 50-полив | 1862/0 3628/0 5490/0 | 93,1/0 544,2/0 274,5/0 | 5619/148 5619/148 | 842,9/22,2 281/7,4 |
| Местная промышленность |  |  | 110,9/0 |  | 110,9/0 |
| ИТОГО: |  |  | 1022,7/0 |  | 1234,8/29,6 |

Расчеты данных, приведенных в таблице 6, выполнены по укрупненным нормам удельного среднесуточного (за год) водопотребления с учетом степени благоустройства жилого фонда на основании СНиП 2.04.02-84. В таблице 6 учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, поливку улиц и зеленых насаждений. Расходы промышленных предприятий приняты на основании анализа существующего положения.

Водопотребление  с. Панкрушиха на расчетный срок возрастет до 450,7 тыс. м3/год. Водопотребление  п. Заречный на расчетный срок составит 10,8 тыс. м3/год.

- 2.2. Водоотведение

1. Сохранение существующей децентрализованной системы водоотведения с. Панкрушиха.

2. Устройство необходимого количества водонепроницаемых выгребов в п. Заречный на расчетный срок.

3. Демонтаж не герметичных выгребов в с. Панкрушиха. Устройство водонепроницаемых выгребов.

Объемы водоотведения с. Панкрушиха и п. Заречный приведены в
таблице 8.

Таблица 8

Водоотведение с. Панкрушиха / п. Заречный

| Наименование водопотребителей | Норма водоотведения л/сутки | I очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во потребителей | Количество стоков м³/сут. | Кол-во потребителей | Количество стоков м³/сут. |
| Население жилой застройки, проживающее в домах: - без водопровода - с водопроводом | 50 150 | 1862/0 3628/0 | 93,1/0 544,2/0 | 5619/148 | 842,9/150 |
| Местная промышленность |  |  | 110,9/0 |  | 110,9/0 |
| ИТОГО: |  |  | 754,7/0 |  | 960,3/22,2 |

Расчеты данных, приведенных в таблице 7 выполнены по укрупненным нормам удельного среднесуточного (за год) водоотведения с учетом степени благоустройства жилого фонда на основании СНиП 2.04.03-85. Количество сточных вод промышленных предприятий принято на основании анализа существующего положения.

Количество стоков с. Панкрушиха и п. Заречный на расчетный период возрастет до 358,6 тыс. м3/год.  Расчетная производительность полей фильтрации для с. Панкрушиха и п. Заречный на расчетный срок составит 41 м3/ч.

- 2.3. Теплоснабжение

- Реконструкция всех существующих тепловых сетей (6,392 км) с использованием современных материалов и технологий. Для надземных участков теплосети предлагается использовать теплопроводы заводского изготовления (трубы по ГОСТ 10704-91)  в пенополимерминеральной теплоизоляции (ГОСТ 30732-2001), что уменьшит приведенные затраты и оправдает капиталовложения. При реконструкции подземных участков теплосети рекомендуется прокладка сетей в непроходных каналах из железобетонных элементов (по с.3.006-1.8), трубы - стальные электрогазосварные (ГОСТ 10704-91), тепловая изоляция – конструкциями из минеральной ваты (ГОСТ 23208-2003,  ГОСТ 21880-94) с покровным слоем из стеклопластика РСТ (ТУ 6-11-145-80). При разработке проекта реконструкции выполнить проверочный гидравлический расчет тепловых сетей с учетом существующего положения и перспективного подключения.

- Замена существующих котлов (2-х котлов) в котельной №2 на котлы нового поколения, в т.ч. безнакипные с КПД не менее 80% или консервация котельной №2 и установка новой мини-котельной мощностью 700 кВт в юго-западной части села.

Для всех существующих, проектируемых и реконструируемых котельных (тепловой мощностью менее 200 Гкал/час), работающих на твердом топливе (на расчетный срок – на газообразном) согласно  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. Нормативные расстояния от зданий и сооружений приняты не менее 5 м.

- 2.4. Электроснабжение

1. Использование дизельных генераторов как второго (резервного) источника электроэнергии для потребителей I и II категории по обеспеченности надежности электроснабжения.

2. Обеспечение вновь проектируемых культурно-бытовых учреждений, расположенных на территории существующей застройки электроэнергией от существующих КТП, при необходимости увеличив их мощность.

3.Строительство нового участка ЛЭП 10кВ в юго-западной части с. Панкрушиха  и установку 2-х КТП мощностью 250 кВА и 160 кВА для обеспечения электроэнергией вновь проектируемой усадебной застройки и культурно-бытовых учреждений.

4.Плановый ремонт и частичная реконструкция существующих сетей и оборудования.

Электрические нагрузки с. Панкрушиха на расчетный период приведены в таблице 9.

Таблица 9

Электрические нагрузки с. Панкрушиха  на расчетный период до 2027г.

| Наименование группы потребителей | Электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- |
| Существующая нагрузка | 4641,4 |
| Проектируемый жилой фонд | 200 |
| Проектируемые культурно-бытовые учреждения | 390 |
| ИТОГО: | 5231,4 |

Расчеты данных, приведенных в таблице 3, выполнены по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки согласно РД 34.20.185-94.  В таблице 3 учтены нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Нагрузки промышленных предприятий  приняты на основании анализа существующего положения.

Электрические нагрузки п. Заречный на расчетный период составят 111 кВт.

Годовое потребление электроэнергии  с. Панкрушиха составит 15097,5 тыс. кВт/час на I очередь и 15452,3 тыс. кВт/час на расчетный срок соответственно. Для п. Заречный – 357,5 тыс. кВт ч на I очередь и 407 тыс. кВт ч на расчетный срок.

Расчеты годового потребления электроэнергии выполнены по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей согласно РД 34.20.185-94.

Охранные зоны ВЛ10 кВ и ВЛ110 кВ согласно ПУЭ приняты соответственно 10 м и 20 м (в каждую сторону). Расстояния от отдельно стоящих КТП до жилых и общественных зданий приняты не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

- 2.5. Газоснабжение

1. Частичное централизованное газоснабжение с. Панкрушиха и п. Заречный природным газом на расчетный срок.

Источник газоснабжения - проектируемая ГРС № Панкрушихинская, производительностью м3/ч на проектируемом магистральном газопроводе, расположенная в 0,5 км на северо-западе от с. Панкрушиха.

В объеме системы газоснабжения предусмотрены:

- газопровод высокого давления (1,2 МПа).

- ГГРП понижающее давление газа до среднего (0,3 МПа).

- внутрипоселковый газопровод среднего давления.

- ГРПШ (23 шт.) понижающие давление газа до низкого (до 0,005 МПа).

- газораспределительные сети низкого давления.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы, ГГРП, ГРПШ) и их производительность (ГГРП, ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Для индивидуальной жилой застройки (частный сектор) предусмотрена поквартирная газификация. Для зданий и сооружений, отапливаемых централизовано предлагается замена существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

При полной газификации с. Панкрушиха и п. Заречный расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 20990 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа - 8710 м3/ч.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на  производственные нужды.

Охранные зоны газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону) от  в границах населенного пункта, и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения. Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от ГГРП – 10 м, от ГРПШ (со среднего давления) – не нормируется, от газопроводов высокого давления – 10 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от газопроводов низкого давления – 2 м.

- 2.6. Телефонизация

Согласно нормам телефонной плотности 270 телефонных номеров на 1000 жителей потребуется 120 телефонных точек.

Таблица 10

Расчет количества телефонов  МО Панкрушихинский сельсовет

| Наименование показателей | 2009г. | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Население, чел. | 5541 | 5767 |
| Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.) | 1472 | - |
| Количество установленных телефонов у населения (шт.) | 1435 | 1556 |

- 2.7. Телерадиовещание

На расчетный срок необходимо продолжить работы:

- по развитию межстанционной сети связи  посредством замены существующих кабельных линий связи на волоконно-оптический кабель связи;

- по модернизации телефонной сети общего пользования, расширению сферы предоставляемых услуг связи и внедрению новых технологий.

- 3 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 3.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития городского округа, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования Панкрушихинский сельсовет представлены:

– санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

–   водоохранными зонами;

–   зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

– санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

- 3.2.Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление  санитарно-защитных зон.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Таблица  11

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов муниципального образования Панкрушихинский сельсовет

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный (м) (размер, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник | 1000 |  |  |
| 2 | Полигон ТБО | 500 |  |  |
| 3 | Газонаполнительная станция | 300 |  |  |
| 4 | ПО «Панкрушихинский пищекомбинат» | 100 |  |  |
| 5 | Лаборатория ветстанции | 100 |  |  |
| 6 | Панкрушихинское лесничество | 100 |  |  |
| 7 | ГУП Панкрушихинское ДРСУ | 100 |  |  |
| 8 | МУП Панкрушихинское автотранспортное предприятие | 100 |  |  |
| 9 | ООО «Фермерское хозяйство Каппес А.Н.» | 100 |  |  |
| 10 | Столярный цех | 100 |  | 100 |
| 11 | ООО «Братство» | 100 |  |  |
| 12 | ООО "Алеусский лес", склады, пилорама. | 100 |  |  |
| 13 | ОАО Панкрушихинская МПМК | 100 |  |  |
| 14 | Пилорама, коровник | 100 |  |  |
| 15 | ППО «Заготовитель» | 50 |  |  |
| 16 | Кладбище | 50 |  |  |
| 17 | ПО «Панкрушихинский пищекомбинат» | 50 |  |  |
| 18 | Котельные | 50 |  |  |
| 19 | Понизительная подстанция 110/35/10 кВ №19 «Панкрушихинская» | 50 |  |  |
| 20 | Станции технического обслуживания | 50 |  |  |
| 21 | Автозаправочные станции | 50 |  |  |

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

- 3.3.Водоохранные зоны

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 01 января 2007 года. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в окрестностях, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон  в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект водоохранных зон  с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Водоохранная зона р. Бурла, протекающая севернее с. Панкрушиха. Ширина водоохраной зоны реки составляет 200 м в соответствии с п. 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации

Водоохранная зона р. Паньшиха, протекающей по с. Панкрушиха. Ширина водоохраной зоны реки составляет 100 м в соответствии с п 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств, кроме специальных транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

- 3.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Согласно СНиП 2.04.02-84 вокруг источника водоснабжения предусмотрена организация зон санитарной охраны из 3-х поясов.

Границы первого пояса - строгого режима, в радиусе 30м вокруг каждой скважины, а также территории, где размещаются резервуар и насосная станция. Граница второго и третьего поясов ЗСО определяются исходя из времени и прохождений с подземными потоками микробных и химических загрязнений.

Территория зоны строгого режима планируется, огораживается и озеленяется. Вокруг ограждения для отвода поверхностного стока устраивается канава.

Границы поясов санитарной охраны включают территории в радиусе:

- скважина № 1 (30 м- 1 пояс, 60 м- 2 пояс, 302 м- 3 пояс)

- скважина № 2 (30 м- 1 пояс, 66 м- 2 пояс, 330 м- 3 пояс)

- скважина № 3 (30 м- 1 пояс, 60 м- 2 пояс, 302 м- 3 пояс)

- 3.5. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, на территории муниципального образования проходят линии электропередачи 10 кВ, 110 кВ, 220 кВ. Охранные зоны от этих линий устанавливаются в размере 10, 20, 25 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края санитарно-защитная зона проектируемых полей фильтрации составляет 300 м.

Санитарно защитная зона не менее 50 метров от объектов производственной зоны, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

Согласно п. 4.2.33 «Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края» в санитарно-защитной зоне не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха;

- территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

- 3.6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

На территории МО Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района в настоящее время выявлен один памятник археологии и четыре памятника истории и архитектуры (табл.12).

Таблица 12

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории МО Панкрушихинский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |  |
| 1. | Панкрушиха, курган | Дата не ясна | Решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.05.1991 г. №225 | В 6,5 км к ЮВ от с. Панкрушиха и 0,5 км к В от Гурина Болота |
| Памятники истории и архитектуры |  |  |  |  |
| 2. | Храм св. Ильи пророка | 1907 | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 г. №169 | с. Панкрушиха, ул. Ленина 9 |
| 3. | Братская могила партизан, погибших за власть Советов (обелиск) | 1920 | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 г. №169 | с. Панкрушиха, центр села |
| 4. | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны(1941 -1945 гг.) | 1970 | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 г. №94 | с. Панкрушиха |
| 5. | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны(1941 -1945 гг.) | 1986 | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 г. №94 | с. Панкрушиха, на пересечении ул. Ленина и ул. Зеленой |

На территориях объектов культурного наследия определяются мероприятия, направленные на обеспечение сохранности данных объектов:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами археологического наследия осуществляются физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечения доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя   ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки);

- согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия краевого значения – с Управлением Алтайского края по культуре).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края – управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного  наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника истории и культуры);

- информирование об обнаруженном объекте управление Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре  и архивному делу после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством РФ, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников  истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных  объекта культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объектов культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию указанных земельных участков.

8. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

- 3.7. Мероприятия по охране окружающей среды

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

–  оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

- Мероприятия по охране водной среды

- Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос,  расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

- Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– разработке месторождений полезных ископаемых;

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

–  ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территории ликвидируемой свалки ТБО;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

  - ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

  - контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Снижение естественного плодородия почв за счет дегумификации и сокращения содержания элементов почвенного питания. Учитывая приоритетное значение сельскохозяйственного направления, почвоохранным вопросам должно уделяться постоянное внимание. Как показывает практика, произошедшее дробление сельскохозяйственных земельных угодий на мелких собственников явилось негативным фактором в природоохранном отношении: произошло сокращение применения почвоохранных мероприятий, внесения органических и минеральных удобрений.

Необходимо: внесение органических и минеральных удобрений, соблюдение севооборотов (травопольный, фитомелиоративный); внедрение переложной системы земледелия с естественным восстановлением плодородия; лесомелиорация и борьба с водной и ветровой эрозией – посадка новых лесополос. При разработке генерального плана предложен план мероприятий по экологической оптимизации почв (табл. 13).

Таблица 13

План действий и мероприятий по экологической оптимизации почв природных комплексов (местностей)

| Тип почв | Значение для сельского хозяйства | Рекомендуемый режим использования |  | План действий и мероприятий по экологической оптимизации почв местностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Черноземы (выщелоченные, обыкновенные) | Обладают высоким естественным плодородием и пригодны для возделывания всех районированных культур и сортов сельскохозяйственных растений. Черноземы–пахотнопригодные почвы лучшего качества. | Рекомендуется для использования под пашню в полевом севообороте. |  | Для повышения плодородия почв необходимо, прежде всего, предупредить процессы водной эрозии и принимать все меры по накоплению, сохранению и рациональному использованию влаги в почвах. На пашне для защиты почв, рационального их использования и повышения урожайности рекомендуется применять комплекс мероприятий зональной агротехники. В зимний период необходимо проводить работы по снегозадержанию, а весной по регулированию снеготаяния. При постоянном использовании почв под пашню ухудшается структура гумусового горизонта. Поэтому, для улучшения структуры пахотного слоя необходимо применение органических и минеральных удобрений, обработка почв в состоянии физической спелости, строго выдержанная ротация севооборота и др. Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур большое значение имеет борьба с сорняками. Для улучшения водно-физических свойств и условий аэрации следует проводить глубокое рыхление подпахотного горизонта. На черноземах солонцеватых, которые распространены по пониженным участкам равнины, необходимо предусмотреть в системе зональной агротехники обработку и посев в более поздние сроки при достижении почвой физической спелости. Следует высевать культуры с коротким вегетационным периодом. Рекомендуется внесение органических и минеральных удобрений. Для ускорения созревания культур необходимы в первую очередь фосфорные удобрения. На кормовых угодьях рекомендуется: поверхностное улучшение; щелевание на смытых почвах; снегозадержание и регулирование снеготаяния; залужение водопроводящих ложбин; внесение органических и минеральных удобрений. |
| Лугово-черноземные | Данный тип почв обладает хорошим естественным плодородием, почвы пригодны для возделывания всех районированных культур сельскохозяйственных растений с коротким периодом вегетации. |  | Рекомендуется использовать под пашню в полевом или кормовом севообороте. Лугово-черноземные солонцеватые целесообразнее использовать в кормовых севооборотах. | Полугидроморфность почв определяет более позднее наступление физической спелости почв, поэтому все виды обработок и посев необходимо проводить в более поздние сроки, чем на черноземах. В противном случае поверхность данных почв становится глыбистой, а обработка полей затруднена. Данный тип почв склонен к уплотнению, заплыванию и образованию почвенной корки. Рекомендуемые мероприятия на пашне: - безотвальная обработка и посев в более поздние сроки при достижении почвами состояния «физической спелости»; - на лугово-черноземных почвах эффективно применение органических и минеральных, преимущественно фосфорных удобрений, которые способствуют созреванию возделываемых культур; - подбор скороспелых сортов с/х культур, на засоленных и солонцеватых – солонце- и солеустойчивых; - борьба с сорняками. Для защиты почв от водной и ветровой эрозии дополнительно рекомендуется: - обработка и посев поперек господствующих ветров, склонов и стока талых вод; - ограничение пропашных культур и чистого пара; - посев кулис и высокостебельных растений; - мульчирование соломой; - прерывистое бороздование междурядий пропашных культур на склонах; - регулирование снеготаяния, заделка промоин. На кормовых угодьях – поверхностное или коренное улучшение, подсев многолетних трав, влагонакопление, сенокосо- и пастбищеоборот. |
| Луговые | Луговые почвы обладают высоким естественным плодородием, но из-за избыточной увлажненности не пригодны к использованию под пашню. | Луговые почвы рекомендуется использовать под кормовые угодья, преимущественно сенокосы. |  | На кормовых угодьях рекомендуется: - поверхностное улучшение; - подсев влаголюбивых трав, на засоленных почвах - солеустойчивых трав; - ограничение выпаса скота в весенне-осенний период; - на засоленных почвах – выборочно лиманное орошение; - рациональное использование сенокосов и пастбищ. |
| Аллювиальные луговые | Почвы гидроморфные, переувлажнены, особенно весной. | Рекомендуется использовать под кормовые угодья, преимущественно, сенокосы. |  | Для повышения плодородия необходимо: поверхностное улучшение, ограничение ранневесеннего и поздне-осеннего выпаса скота, внесение органических и минеральных удобрений, сенокосо- и пастбищеоборот. |
| Лугово-болотные | Естественное плодородие лугово-болотных почв низкое из-за постоянного повышенного увлажнения и неблагоприятных водно-физических свойств | Относятся к землям несельскохозяйственного использования. |  | Возможно выборочное поверхностное улучшение кормовых угодий, подсев влаголюбивых и солеустойчивых трав, ограничение выпаса скота. |
| Солонцы | Солонцы обладают плохими физико-химическими свойствами, засолены легкорастворимыми солями с поверхности | Рекомендуется использовать под кормовые угодья |  | Одним из основных приемов по улучшению качества почв является гипсование, внесение органических удобрений в больших дозах, послойная обработка и посев солеустойчивых культур. В первые годы после освоения солонцов для ускорения мелиоративного процесса необходимо высевать однолетние культуры с последующим размещением многолетних трав; ограниченный выпас скота. Основным методом для окультуривания солонцов является специальная система обработки: глубокая мелиоративная вспашка, которая разрушает плотный солонцовый и подсолонцовый горизонт, создает лучшие условия для корневой системы и влагонакопления, способствует процессу «самомелиорации», при котором происходит замещение поглощенного натрия кальцием гипса самой почвы, способствует выносу токсичных солей. В результате солонец приобретает более благоприятные агрофизические и водные свойства для развития растений. |
| Солончаки | Солончаки имеют сильную степень засоления легкорастворимыми солями. При подсыхании они покрываются корочкой солей и почти лишены растительности. | В сельскохозяйственном производстве не используются. |  | Типичные солончаки требуют коренной химической мелиорации. |
| Серые лесные | Данные почвы находятся под лесом и кустарником, имеющими почвозащитное и водоохранное значение. | В сельхозпроизводстве целесообразно использовать в качестве кормовых угодий. |  | Необходимо поверхностное улучшение: подсев трав, внесение удобрений; нормированный выпас скота. Необходима охрана лесов и кустарников. Вырубки и раскорчевка леса должны проводиться с последующим восстановлением путем посадки; проведение санитарной рубки ухода, при необходимости - прореживание. |
| Подзолистые | Данные почвы находятся под лесом и кустарником, имеющими почвозащитное и водоохранное значение. | Не используются в сельском хозяйстве. |  | Необходима охрана лесов и кустарников. Вырубки и раскорчевка леса должны проводиться с последующим восстановлением путем посадки; проведение санитарной рубки ухода, при необходимости - прореживание. |

- Мероприятия по санитарной очистке

Кладбище расположено в 200 метрах от северо-западной границы с. Панкрушиха. Санитарным требованиям соответствует. Свалка и скотомогильник размещаются в 700 метрах от южной границы села. Санитарным требованиям не соответствуют. Сбор и вывоз бытовых отходов осуществляется службами коммунального хозяйства на свалку.

Расчетные нормы накоплений отходов приняты по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства  и потребления», утвержденному Государственным  комитетом Российской Федерации  по охране окружающей среды.

Среднегодовая норма образования и накопления отходов на одного человека принята  в среднем 400 кг. Общее количество отбросов составит:

В 2017 г. – 2216,0 т/год

В 2027 г. – 2253,2 т/год

Проектом предлагается перенос свалки и скотомогильника на 2000 м от юго-восточной границы с. Панкрушиха.

- 3.8. Противопожарные мероприятия

Планировочная структура и функциональное зонирование с. Панкрушиха и п. Заречный решены с учетом требований противопожарных норм в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края.

Улицы и дороги без тупиковых окончаний. Жилая застройка решена с внутрихозяйственными проездами, что обеспечивает свободный подъезд пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям.

Расстояние между зданиями приняты в зависимости от степени их огнестойкости.

Пожарная часть на 5 автомобилей размещается в с. Панкрушиха по ул. Ленина. Радиус обслуживания пожарной части от 700 м до 3 км.

Рассчитано противопожарное водоснабжение.

Обеспечение пожаротушения в соответствии с действующими нормативными документами: в с. Панкрушиха - установка пожарных гидрантов на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 м друг от друга, установка второго резервуара чистой воды на существующем водозаборе; в п. Заречный – установка противопожарных резервуаров в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84.

1. Расходы воды на пожаротушение в с. Панкрушиха согласно СНиП 2.04.02-84 предусмотрены: на наружное пожаротушение и на внутреннее пожаротушение - 15 л/сек, расчетное количество одновременных пожаров – 1, продолжительность пожара – 3 часа. Для п. Заречный: на наружное пожаротушение и на внутреннее пожаротушение – 5 л/сек, расчетное количество одновременных пожаров – 1, продолжительность пожара – 3 часа.

2.Обеспечение хозяйственно-бытовых нужд и нужд пожаротушения вновь проектируемой усадебной застройки и культурно-бытовых объектов.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Территория района относится к некатегорированной по гражданской обороне.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории района могут быть аварии на системах энергообеспечения.

Согласно   СНиП   22-01-95   на   территории   района   могут   иметь   место следующие умеренно опасные природные процессы – ураганы.

Сейсмичность по шкале MSK-64 для строительства объектов повышенной ответственности составляет 6 баллов.

Опасные метеорологические явления. Грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады (как следствие – снежные заносы на дорогах, затопление части территории).

Залесенная часть района в пожарном отношении представляет серьезную опасность в весенний и осенний пожароопасные периоды. Часть района относится к 2 классу пожарной опасности.

Биологические факторы риска и массовые заболевания. Биологические опасности создают микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности; некоторые растения и животные (ядовитые, переносчики инфекционных заболеваний, вызывающие ожоги и аллергии). На территории района существуют риски возникновения природных очагов эпидемий, эпизоотий и эпифитотий таких как: сибирская язва, птичий грипп, колорадский жук, непарный шелкопряд.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории района необходимо предусмотреть:

- систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

- мероприятия по обеспечению быстрой эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- противопожарные мероприятия;

-мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства в работу систем жизнеобеспечения;

- меры по предотвращению террористических актов на объектах с массовым пребыванием людей;

- решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации последствий аварий, пожаров.

- 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ | га | 32728 | 32728 |
| 1.1 | земли населенных пунктов | га | 597 | 694 |
| 1.2. | земли сельскохозяйственного назначения | га | 26375 | 23833 |
| 1.3. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 366 | 366 |
|  | В том числе промышленности | га | 366 | 366 |
| 1.4. | земли лесного фонда | га | 5390 | 7835 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | всего | чел. | 5541 | 5767 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | с. Панкрушиха | чел. | 5418 | 5619 |
|  | п. Заречный | чел. | 123 | 148 |
| 2.1 | - численность сельского населения | чел. |  |  |
|  |  | % от общей численности населения | 100 | 100 |
| III | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 3.1. | Жилые зоны | га | 354 | 368 |
|  |  | % |  |  |
| 3.1.1 | малоэтажная жилая застройка | га | 4 | 5 |
|  |  | % |  |  |
| 3.1.2 | индивидуальная жилая застройка | га | 350 | 363 |
|  |  | % |  |  |
| 3.2. | Общественно-деловые зоны | га | 19 | 29 |
|  |  | % |  |  |
| 3.3. | Производственные и коммунально-складские зоны | га | 48 | 61 |
|  |  | % |  |  |
| З.4. | Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 114 | 120 |
|  |  | % |  |  |
| 3.5. | Зона рекреационного назначения | га | 2 | 6 |
|  |  | % |  |  |
| 3.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 85 | 110 |
|  |  | % |  |  |
| IV | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | всего | тыс. кв.м. общей площади | 107,4 | 113,4 |
|  |  | домов | 2023 | 2090 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 19,7 | 30,0 |
| 4.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 80 | 100 |
|  | канализацией | % | - | - |
|  | Газопроводом | % | - | 100 |
|  | теплом | % | 75 | 75 |
| V | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | объекты учебно-образовательного обозначения | единицы мощности объектов соц. сферы | 1 | 1 |
|  | в том числе: число учащихся | чел. | 720 | 720 |
|  | Число детских дошкольных учреждений | ед. | 1 | 3 |
|  | В них: мест | чел. | 115 | 197 |
| 5.2 | объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | Наличие больниц | ед./коек | 1/150 | 1/150 |
| 5.3 | оздоровительные учреждения, отдыха и туризма |  |  |  |
| 5.4 | объекты культурно-досугового назначения |  | 4 | 4 |
|  | в том числе: библиотеки | ед. | 1 | 1 |
|  | учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1/150 | 1/150 |
| 5.5 | спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | ед. | 2 | 3 |
| 5.6 | объекты социального обеспечения | ед. | 2 | 2 |
| VI | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Плотность транспортной сети |  |  |  |
|  | - автомобильной | - | 1,1 | 1,1 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 12 | 12 |
|  | - территориального значения | км | 39,7 | 39,7 |
| 6.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 2695 | 2755 |
| VII | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1 | Водопотребление- всего | Тыс. м³/год | 130 | 461,5 |
| 7.1.1 | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | Тыс. м³/год |  | 110,9 |
| 7.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м³/ час | 94 | 160,5 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 7.2 | Суммарный годовой расход | м³/год | 100 | 358,6 |
| 7.2.1 | Количество стоков | м³/год |  | 982,5 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.3 | Суммарный расход | Гкал/час | 6,5 | 6,5 |
| 7.3.1 | Тепловые сети | км | 6,4 | 6,4 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.4 | Потребность в электроэнергии | Тыс. кВт. ч. /в год | 15238 | 15859 |
|  | - ПС №19 «Панкрушихинская» | МВт |  |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5 | Суммарный годовой расход | тыс. м3/год | - | 19040 |
| 7.5.1 | Количество источников подачи газа | штук | - | 1 |
| 7.5.2 | Протяженность сетей всего | км | - | 16,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - газопровод высокого давления | км | - | 0,5 |
|  | - газопровод среднего давления | км | - | 15,9 |
|  | - ГРПШ | шт | - | 23 |
| VIII | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | га | 1,6 | 4,0 |
|  |  | единиц | 1 | 1 |

- 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАНКРУШИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

| № п/п | Наименование объекта |  | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Источники финансирования* | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детский сад** |  | с. Панкрушиха ул. Ленина | на 25 мест | разработка проектной документации, строительство | 37495,4 | краевой бюджет, местный бюджет | 2011-2015 гг. |
| 1.2 | Детский сад |  | с. Панкрушиха ул. Советская | на 60 мест | разработка проектной документации, строительство | 90000 | местный бюджет, внебюджетные средства | 2012-2027 гг. |
| 1.3 | Культурно-досуговый центр |  | с. Панкрушиха в восточной части села | на 625 мест | разработка проектной документации, строительство | 42399 | местный бюджет | 2012-2027 гг. |
| 1.4 | Дом культуры |  | с. Панкрушиха | на 450 мест | реконструкция | 360 40 | краевой бюджет местный бюджет | 2011-2012 гг. |
| 15 | Кафе |  | с. Панкрушиха в восточной части села | на 80 мест | разработка проектной документации, строительство | 4500 | внебюджетные средства | 2012-2027 гг. |
| 1.6 | Кафе |  | с. Панкрушиха в центре села | на 70 мест | разработка проектной документации, строительство | 4250 | внебюджетные средства | 2012-2027 гг. |
| 1.7 | Кафе |  | с. Панкрушиха в юго-западной части села | на 40 мест | разработка проектной документации, строительство | 3500 | внебюджетные средства | 2012-2027 гг. |
| 1.8 | Гостиница |  | с. Панкрушиха в восточной части села | на 10 мест | разработка проектной документации, строительство | по проекту | внебюджетные средства | 2012-2027 гг. |
| 1.9 | Поликлиника МУЗ «Панкрушихинская ЦРБ»*** |  | с. Панкрушиха | 200 посещений в день | капитальный ремонт | 9180 1020 | краевой бюджет, местный бюджет | 2011-2012 гг. |
| 1.10 | Роддом МУЗ «Панкрушихинская ЦРБ» |  | с. Панкрушиха | 100 родов в год | капитальный ремонт | 325 36 | краевой бюджет местный бюджет | 2012-2017 гг. |
| 1.11 | Торговая точка «Мясная лавка» |  | с. Панкрушиха | на 2 рабочих места | строительство | 500 | внебюджетные средства | 2012-2027 гг. |
| 1.12 | Магазин |  | п. Заречный | на 2 рабочих места | разработка проектной документации, строительство | 2500 | внебюджетные средства | 2012-2027 гг. |
| 1.13 | Магазин** |  | с. Панкрушиха | на 3 рабочих места | разработка проектной документации, строительство | 2500 | внебюджетные средства | 2011-2027 гг. |
| 2. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство жилья |  | с. Панкрушиха | 6 тыс. м² | разработка проектной документации, строительство | по проекту | местный бюджет, внебюджетные средства | 2012-2027 гг. |
| 2.2 | Строительство жилья** |  | с. Панкрушиха | 3,6 тыс. м² | разработка проектной документации, строительство | 65880 | краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | 2011-2015 гг. |
| 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Кондитерский цех | с. Панкрушиха | увеличение продукции до 22 тн в год | реконструкция | 50 | внебюджетные средства | 2011-2017 гг. |
| 3.2 |  | Цех по производству полуфабрикатов | с. Панкрушиха | увеличения продукции до 52 тн в год | реконструкция | 30 | внебюджетные средства | 2012-2017 гг. |
| 3.3 |  | Цех по солению и копчению рыбы | с. Панкрушиха | выпуск продукции – 20 тн в год | строительство | 200 | внебюджетные средства | 2012-2017 гг. |
| 3.4 |  | Цех по приготовлению овощных салатов | с. Панкрушиха | выпуск продукции – 3 тн в год | строительство | 100 | внебюджетные средства | 2012-2017 гг. |
| 3.5 |  | Цех по розливу лечебно-столовой воды | с. Панкрушиха | выпуск продукции – 100 бутылок в сутки | разработка проектной документации, строительство | по проекту | внебюджетные средства | 2012-2027 гг. |
| 4 .ОБЪЕКТЫ РЕКРЕАЦИОННОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пляж |  | Панкрушихинский с/с | 0,3 га | обустройство | 110 | местный бюджет, внебюджетные средства | 2011-2012 гг. |
| 4.2 | Зона отдыха |  | Панкрушихинский с/с | 0,45 га | разработка проектной документации, обустройство | по проекту | местный бюджет, внебюджетные средства | 2012-2027 гг. |
| 4.3 | Спортивный комплекс** (стадион) |  | с. Панкрушиха Панкрушихинский с/с | на 300 мест | разработка проектной документации, строительство | 31974 | местный бюджет, внебюджетные средства | 2011-2015 гг. |
| 4.4 | Бальнеолечебница |  | с. Панкрушиха Панкрушихинский с/с | на 30 коек | разработка проектной документации, строительство | по проекту | внебюджетные средства | 2012-2027 гг. |
| 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Автодорога Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород |  | Панкрушихинский с/с | 40 км | реконструкция | 62900 | краевой бюджет | 2011-2017 гг. |
| 5.2 | Автодорога Панкрушиха-Заречный |  | Панкрушихинский с/с | 5 км | реконструкция | 3700 | краевой бюджет, местный бюджет | 2011-2017 гг. |
| 5.3 | Освещение улиц |  | с. Панкрушиха п. Заречный | 2,8 км | разработка проектной документации, строительство | 756 | местный бюджет | 2011-2017 гг. |
| 5.4 | Внутрипоселковые дороги |  | с. Панкрушиха п. Заречный | 12 км | реконструкция | по проекту | местный бюджет | 2011-2017 гг. |
| 5.5 | Асфальтированная дорога** |  | с.Панкрушиха | 2,2 км | строительство | 10440 | краевой бюджет местный бюджет | 2011-2015 гг. |
| 5.6 | Дренаж грунтовых вод** |  | с.Панкрушиха, ул.Новая, Садовая, Партизанская, в районе СДК | 42 п.м. | разработка проектной документации, строительство | 360 | местный бюджет | 2011-2015 гг. |
| 5.7 | Грунтовое улучшение покрытия проездов** |  | с.Панкрушиха | 0,9 км | разработка проектной документации, строительство | 1350 | местный бюджет | 2011-2015 гг. |
| 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сети водопровода |  | с. Панкрушиха | 27 км | реконструкция | по проекту | местный бюджет | 2012-2027 гг. |
| 6.2 | Водозабор |  | с. Панкрушиха в северо-восточной части | 120 м³/час | разработка проектной документации, строительство | по проекту | местный бюджет, внебюджетные средства | 2012-2027 гг. |
| 6.3 | Бурение скважин |  | с. Панкрушиха | 65 м³/час | разработка проектной документации, строительство | по проекту | местный бюджет, внебюджетные средства | 2012-2027 гг. |
| 6.4 | Бурение скважин |  | п. Заречный | 1,5 м³/час | разработка проектной документации, строительство | по проекту | местный бюджет, внебюджетные средства | 2011-2027 гг. |
| 6.5 | Сети водопровода |  | с. Панкрушиха северо-восточной части | 0,9 км | разработка проектной документации, строительство | по проекту | местный бюджет, внебюджетные средства | 2011-2027 гг. |
| 6.6 | Сети водопровода |  | п. Заречный | 0,9 км | разработка проектной документации, строительство | по проекту | местный бюджет, внебюджетные средства | 2011-2027 гг. |
| 6.7 | Сети теплоснабжения |  | с. Панкрушиха | 6,4 км | реконструкция | по проекту | местный бюджет, внебюджетные средства | 2011-2017 гг. |
| 6.8. | Мини-котельная |  | с. Панкрушиха | 700 кВт | разработка проектной документации, строительство | по проекту | местный бюджет, внебюджетные средства | 2011-2027 гг. |
| 6.9 | ЛЭП 10кВА |  | с. Панкрушиха в юго-западной части села | по проекту | разработка проектной документации, строительство | по проекту | местный бюджет, внебюджетные средства | 2011-2027 гг. |
| 6.10 | КТП |  | с. Панкрушиха | 250 кВА, 160 кВА | разработка проектной документации, строительство | по проекту | местный бюджет, внебюджетные средства | 2011-2027 гг. |
| 6.11 | Газопровод высокого давления |  | с. Панкрушиха | 1,2 МПа | разработка проектной документации, строительство | по проекту | краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | 2017-2027 гг. |
| 6.12 | ГГРП понижающее давление газа |  | с. Панкрушиха | 0,3МПа | разработка проектной документации, строительство | по проекту | местный бюджет, внебюджетные средства | 2017-2027 гг. |
| 6.13 | ГРПШ понижающие давление газа до низкого |  | с. Панкрушиха | 23 шт. (до 0,005МПа) | разработка проектной документации, строительство | по проекту | краевой бюджет, местный бюджет средства | 2017-2027 гг. |
| 6.14 | Газораспределительные сети низкого давления |  | с. Панкрушиха | по проекту | разработка проектной документации, строительство | по проекту | местный бюджет, внебюджетные средства | 2017-2027 гг. |
| 6.15 | Водопроводные сети** |  | с.Панкрушиха | 1,575км | разработка проектной документации, строительство | 3549,7 | местный бюджет, внебюджетные средства | 2011-2015 гг. |
| 6.16 | Мини-котельная** |  | с.Панкрушиха | 0,45 Гкал/час | разработка проектной документации, строительство | 2550 | местный бюджет, внебюджетные средства | 2011-2015 гг. |
| 6.17 | Тепловые сети** |  | с.Панкрушиха | 1,575км | разработка проектной документации, строительство | 17603,5 | краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | 2011-2015 гг. |
| 6.18 | Трансформаторная подстанция** |  | с.Панкрушиха | 500 Квт | разработка проектной документации, строительство | 250 | краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | 2011-2015 гг. |
| 6.19 | ЛЭП** |  | с.Панкрушиха | 2,625 км | разработка проектной документации, строительство | 1994,1 | местный бюджет, внебюджетные средства | 2011-2015 гг. |
| 6.20 | Телефонные сети** |  | с.Панкрушиха | 1,575 км | разработка проектной документации, строительство | 785,5 | внебюджетные средства | 2011-2015 гг. |
| 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Оборудование скотомогильника, свалки |  | Панкрушихинский с/с | 1,2 га | разработка проектной документации, строительство | по проекту | местный бюджет | 2012-2027 гг. |
| 7.2 | Озеленение |  | с. Панкрушиха | по проекту | разработка проектной документации, строительство | 50 | местный бюджет | 2012-2027 гг. |
| 7.3 | Санитарно-защитная зона** |  | с. Панкрушиха | 4,5га | разработка проектной документации, строительство | 400 | местный бюджет | 2011-2015 гг. |
| 7.4 | Вертикальна планировка** |  | с. Панкрушиха | 9,75 га | разработка проектной документации, строительство | 487,5 | краевой бюджет, местный бюджет внебюджетные средства | 2011-2015 гг. |
| 8. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Правила землепользования и застройки |  | с. Панкрушиха | документы территориального планирования | разработка проектной документации | 100 | местный бюджет | 2011-2015 гг. |

Примечание:

* Объемы финансирования конкретных мероприятий из краевого бюджета определяются ежегодно в законе Алтайского края о краевом бюджете.

** Муниципальная целевая программа стимулирования развития жилищного строительства в Панкрушихинском районе Алтайского края на 2011-2015 годы.

- *** Постановление Администрации Алтайского края от 24.08.2010 № 377 «Об утверждении в рамках Губернаторской программы перечня 75 особо значимых социальных строек и объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 75-летию образования Алтайского края»