ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

генеральный план

Муниципального образования Подойниковский сельсовет

Панкрушихинского района алтайского края

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ)

Заказчик:   Администрация Панкрушихинского района Алтайского края

Контракт:   № 1 от 03. 07. 2012 г.

Директор	                     __________________В.И.Клюшников

Главный архитектор                                                        __________________Г.Н.Бахуров

Начальник отдела                                                             __________________Г.Я.Сизова

г. Барнаул 2014 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Руководитель проекта

Глав.архитектор                                                                                             Г.Н.Бахуров

Начальник отдела                                                                                           Г.Я.Сизова

Инженер                                                                                                          С.В.Юрк

Инженер                                                                                                          Я.А.Ерёмина

СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО Подойниковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края М 1: 25 000 | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории села Подойниково М 1: 5 000 | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории села Высокая Грива М 1: 5 000 | 1 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории села Конёво М 1: 5 000 | 1 |
| 5 | Карта современного использования и комплексной оценки территории посёлка Первомайский и станции Световская М 1: 5 000 | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи проекта………………………………………………………………………………6

2. Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. Основные

проблемы развития территории……………………………………………………………………….8

2.1 Анализ муниципально-правовой базы образования в области землепользования

и застройки……………………………………………………………………………………………...8

2.2 Географическое положение………………………………………………………………………..8

2.3 Природные условия………………………………………………………………………………..9

2.3.1 Климат………………………………………………………………………………9

2.3.2 Инженерно-геологическая характеристика……………………………………..10

2.3.3 Рельеф …………………………………………………………………………….11

2.3.4 Гидрография………………………………………………………………………11

2.3.5 Растительный мир и почвенный покров………………………………………...13

2.3.6 Полезные ископаемые…………………………………………………………….14

2.3.7 Животный мир…………………………………………………………………….14

2.3.8 Объекты историко – культурного наследия…………………………………….14

2.4 Развитие основных видов экономической деятельности………………………………………17

2.5 Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения………………………………..18

2.6 Современная планировочная организация территории муниципального образования Подойниковский сельсовет…………………………………………………………………………..26

2.6.1  Земельные ресурсы………………………………………………………………26

2.6.2  Планировочная организация…………………………………………………….26

2.6.3  Жилищная сфера и жилой фонд…………………………………………………29

2.6.4  Социальная и культурно-бытовая сфера………………………………………..35

2.6.5  Производственная сфера…………………………………………………………42

2.6.6  Рекреационные ресурсы и озеленение территории………………….................43

2.7 Транспортная инфраструктура…………………………………………………………………..43

2.7.1  Внешний транспорт………………………………………………………………43

2.7.2  Улично-дорожная сеть…………………………………………………………...44

2.8 Инженерная инфраструктура…………………………………………………………………….45

2.8.1  Водоснабжение…………………………………………………………………...45

2.8.2  Водоотведение (канализация)…………………………………………………...48

2.8.3  Теплоснабжение………………………………………………………………….48

2.8.4  Газоснабжение……………………………………………………………………50

2.8.5  Электроснабжение………………………………………………………………..50

2.8.6  Связь и информация ……………………………………......................................52

2.9 Экологическое состояние территории…………………………………………………………..52

2.10 Баланс территории………………………………………………………………………………54

3. Мероприятия по территориальному планированию……………………………………………..55

3.1 Мероприятия по развитию планировочной структуры………………………………………...55

3.1.1 Функциональное зонирование……………………………………………………57

3.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального    строительства………...57

3.2.1  Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны……………..57

3.2.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой

зоны……………………………………………………………………………………….59

3.2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны..60

3.3  Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры………61

3.4. Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории…………………………..62

3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры………..63

3.5.1   Водоснабжение……………………………………………................................63

3.5.2   Водоотведение (канализация)…………………………………………………69

3.5.3  Теплоснабжение………………………………………………………………...69

3.5.4   Газоснабжение………………………………………………………………….71

3.5.5.  Электроснабжение……………………………………………………………...71

3.5.6. Связь и информация…………………………………………………………….73

3.6 Мероприятия по изменению границ населённых пунктов и целевого назначения земель..73

3.7 Мероприятия по охране окружающей среды…………………………………………………75

3.7.1  Мероприятия по охране водной среды…………………………………..........75

3.7.2  Мероприятия по охране атмосферного воздуха……………………………...76

3.7.3  Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения

почвенного покрова……………………………………………………………….76

3.7.4  Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории……..76

3.8 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории….....79

3.9 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия……………….....80

3.10 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера. Мероприятия по гражданской обороне……………………………………………….82

3.10.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

природного характера…………………………………………………………..........82

3.10.2  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

техногенного характера……………………………………………………………..82

3.10.3  Мероприятия по гражданской обороне……………………………………...83

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.

Генеральный план муниципального образования Подойниковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края (далее – образование) выполнен в соответствии с Муниципальным контрактом №1 от 03.08. 2012 г. и Техническим заданием.

Проект генерального плана подготовлен с учётом требований:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- Водного кодекса РФ;

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СанПин 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства».

- Закона Алтайского края № 142-ЗС от 29.12.2005 г. (ред. от 07.11.2011 г.) «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Панкрушихинского района Алтайского края» (принят Постановлением АКСНД от 29.12.2005 № 835)

- Закона Алтайского края №64-3С от 27.05.2011 г. «О преобразовании муниципальных и административно-территориальных образований Высокогривский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края и Подойниковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края» (принят Постановлением Алтайского Законодательного Собрания от 24.05.2011 г.№ 266) .

- Закона Алтайского края от 29.12.2009 г. № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» (в редакции от 04.05.2012 г.№35-ЗС);

- Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, утверждённых постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г. №261;

- «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утверждённых приказом Мин. регион. развития от 26.09.2011 г.№244.

Генеральный план разработан в тесной связи со Схемой территориального планирования Панкрушихинского района Алтайского края.

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2014-2020 гг.   и расчётный срок на 2014-2033 гг. Также определены перспективы развития образования за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно- транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Подойниковский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда и иного специального назначения.

- Формирование архитектурно-пространственной среды в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

2. Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. основные Проблемы развития территории

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в сферах муниципальной правовой базы образования в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

2.1 АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Муниципальное образование Подойниковский сельсовет осуществляет свою деятельность по землепользованию и застройке, опираясь на следующие документы:

а) Распоряжение  о передаче земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального строительства, передачи индивидуальных домов и хозяйственных построек в частную собственность. На основании данного документа гражданам на территории сельсовета предоставляется право оформлять земельные участки в частную собственность по фактическим размерам, норму земельного отвода под новое строительство домов и надворных построек в частную собственность установить до 25 соток;

б)  Схема территориального планирования Панкрушихинского района Алтайского края.

в) «Программа социально-экономического развития Панкрушихинского района на период до 2017 гг.».

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

2.2  ГЕОГРАФИИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Территория муниципального образования Подойниковский сельсовет расположена в северо-западной части Алтайского края и имеет общие границы: на севере с Романовским (центр с.Романово) и Луковским (центр с.Луковка), на западе с Панкрушихинским (центр с.Панкрушиха), на юго-западе с Зятьковским (центр с.Зятьково) муниципальными образованиями. На востоке муниципальное образование Подойниковский сельсовет граничит с Крутихинским на юго-востоке с Каменским районами Алтайского края.

В состав муниципального образования Подойниковский сельсовет входят: с.Подойниково (центр образования), с.Высокая Грива, с.Конёво, п.Первомайский, ст.Световская. Площадь муниципального образования составляет 56683,6 га.

Село Подойниково распложено на расстоянии 274 км от г.Барнаула, до ближайшей станции Панкрушиха 20 км., его население составляет 1103 человек (на 1 января 2013 г.). Село Высокая Грива расположено в 9,5 км к северо-востоку от с.Подойников, его население составляет 625 человека (на 1 января 2013 г.). Село Конёво расположено в 3,1 км к  востоку от с.Подойниково, его население составляет 198 человека (на 1 января 2013 г.). Посёлок Первовайский расположен в  17,5 км к  юго-востоку от с.Подойниково, его население составляет 99 человек (на 1 января 2013 г.). Станция Световская расположена на расстоянии 18,5 км к юго-востоку от с.Подойниково, её население составляет 114 человек (на 1 января 2013 г.).

С Барнаулом и другими городами и районами края Подойниковский сельсовет связан автомобильными дорогами и железной дорогой: по территории сельсовета проходит автотрасса регионального значения «Барнаул-Камень на Оби-Карасук» а также железнодорожная магистраль федерального значения «Барнаул-Карасук».

Основное направление экономики района – сельское хозяйство с развитым зерновым производством и мясо-молочным животноводством.

2.3 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

- КЛИМАТ

Климат территории резко континентальный характеризующийся большой амплитудой колебания температур. Для рассматриваемой территории характерны ранние заморозки в тёплое время года.

Средняя температура июля +190С, января – минус 200С. Общая продолжительность безморозного периода около 120 дней. Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 0оС – 190-200 дней.

Среднее выпадение осадков составляет 364 мм. В зимнее время высота снежного покрова на территории сельсовета незначительная и составляет 32-33 см. в среднем, максимальная 47 см. Снежный покров появляется в среднем с 25 октября и сохраняется до 12 апреля.

Для территории характерен активный ветровой режим с преобладанием ветра  юга – западного направления, при средней скорости 4-8 м/сек.

Годовая суммарная солнечная радиация более 100 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1950 часов.

На территории муниципального образования возможны опасные климатические явления. Повторяемость засух в мае-июне составляет 20 %, большая вероятность пыльных бурь и суховеев. В зимний период возможно 30 дней с метелями. Часто может быть распространен гололед и изморозь (до 20-30 дней).

- ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Под инженерно-геологическими условиями территории следует понимать всю совокупность природных геологических условий, которые определяют планирование размещения на них различных видов строительства, рациональное использование этих территорий, выбор мест расположения различных сооружений, устойчивость и нормальную их эксплуатацию и условия производства строительных работ.

Инженерно-геологические условия территории определяются ее структурно-геоморфологическими  и гидрогеологическими особенностями, составом слагающих горных пород и современными геологическими процессами.

Геологические условия ландшафтных выделов в данном случае называются инженерно-геологическими, потому что они изучены и оценены в инженерном аспекте, а прогноз изменений геологических условий составлен в связи со строительством сооружений и выполнением инженерных работ.

Инженерно-геологические условия территории Подойниковского  сельсовета:

На территории сельсовета выделено 8 местностей с различными инженерно-геологическими условиями из них 2 выделены на территориях населённых пунктов:

1.   Равнины и высокие террасы и высокие поймы, грунты – лёссовые, преимущественно непросадочные. Данная местность занимает северную часть территории (территория н.п. ст.Световская, п.Первомайский). Глубина расчленения рельефа менее 20м-50м., преобладающие углы наклона поверхности менее 00 17-00 30, годовое количество осадков 300-400 мм., годовой слой стока 25-50 мм. На описываемой местности условия для промышленного и гражданского строительства не осложнены.

2.    Пойменные и низкие надпойменные террасы, днища долин; грунты – глинистые. Данная местность занимает значительную часть территории сельсовета (территория н.н. с.Подойниково, с.Конёво, с.Высокая Грива).  Глубина расчленения рельефа 20м-50м, глубина залегания грунтовых вод 3м-5м, преобладающие углы наклона поверхности менее 00 17, годовое количество осадков 300-350 мм, годовой слой стока 25-50 мм. Промышленное и гражданское строительство осложнено.

На территории сельсовета распространены неблагоприятные геологические процессы: ветровая и водная эрозия, засоление, заболачивание.

- РЕЛЬЕФ

Территория муниципального образования расположена в приделах центрального среднерасчленённого района Приобского плато. В рельефном отношении вся территория хозяйства представлена тремя геоморфологическими элементами:

- Слабоволнистая равнина;

- Волнисто-западинная равнина;

- Терраса ложбины древнего стока.

Слабоволнистая равнина выделяется в южной и юго-восточной и восточной частях территории. Волнистость образуется чередованием небольших приподнятостей и понижений. Микрорельеф представлен небольшими западинами и лощинами.

Волнисто-западинная равнина занимает восточную и центральную часть территории.  Это выположенный массив с множеством западин, небольших гривок и лощин.

Терраса ложбины древнего стока занимает крайнюю северную часть территории. На высокой поверхности участка множество западин, широких котловин ломанного типа. Чётко выделяется массив с гривисто-западинным микрорельефом, где находится село Подойниково.

Отрицательные формы рельефа отличаются небольшой глубиной (несколько метров), но размеры их в плане значительны.

Село Подойниково расположено в ложбине древнего стока, днище которой занято песчаными отложениями, частично преобразованными ветровыми процессами и отличающимися бугристо-грядовым рельефом.

- ГИДРОГРАФИЯ

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования выражена слабо.

Основной водной артерией территории является река Бурла. Она относится к области замкнутого стока Обь-Иртышского междуречья. Река Бурла берёт своё начало в оз.Пустынное Крутихинского района и впадает в горько-солёное оз.Большое Топольное в Бурлинском районе.

В пределах территории сельсовета протяженность р. Бурлы составляет порядка 22 км.

Водосбор реки расположен вдоль древней ложбины стока. Абсолютные отметки поверхности водораздела составляют 175-200 м, уклон порядка 0,85%о.

Долина реки в пределах рассматриваемой территории пологая, шириной 1-2 км, заросшая сосновым лесом. Пойма в верхнем течении двухсторонняя, шириной 0,2–0,3 км.

Ширина русла реки в пределах территории изменяется от 2–3 м до 8–12 м. Берега преимущественно низкие (0,5–1,5 м), заболоченные, заросшие кустарником.

Для режима реки Бурлы характерно резко выраженное весеннее половодье, на которое приходится 89-94 % объема годового стока, и низкий сток в остальную часть года (в летне–осенний период 6–10 % и зимний 0–1 % годового стока).

Половодье проходит одной волной, за резким подъемом следует продолжительный спад весеннего половодья, шлейф которого в верхнем течении растягивается иногда до середины июня.

Максимальные расходы весеннего половодья являются на р.Бурла наивысшими годовыми и проходят обычно в апреле. Наибольшее значение максимального расхода воды наблюдалось в 1957 году и составило 103 м3/с в створе с. Высокая Грива.

Дождевые паводки обычно приходятся на июль – август.. Максимальный наблюденный расход дождевого паводка составляет 4,08 м3/с.

Минимальные значения стока характерны для р.Бурла в летне–осенний и зимний период. Самый низкий сток реки бывает зимой. Средний многолетний расход зимней межени равен 0,004 м3/с.

Минерализация воды в период половодья на всем протяжении реки изменяется от 200 до 400 мг/дм3, жесткость от 3 до 6 мг-экв/дм3 (вода умеренно жесткая). В ионном составе выражено преобладание гидрокарбонатов, а в маловодные годы – сульфатов и натрия. В маловодные годы и межень минерализация речной воды возрастает и может достигать 2000 мг/дм3, жесткость повышается до 9 мг-экв/дм3

Питание реки снегодождевое, в межень преобладает грунтовое питание.

Ледостав наступает в конце первой – середине третьей декады ноября. Обычная толщина льда 70-90 см. Средние сроки замерзания рек – первая декада ноября. Вскрытие льда наблюдается в первой декаде апреля. Продолжительность ледохода от 3 до 10 дней.

На водосборе р.Бурла располагаются бессточные и проточные озера. В пойме встречаются болота. На территории сельсовета расположено множество озер: оз.Ванино, оз.Верхнее, оз.Нижнее, оз.Третье, оз.Четвёртое, оз.Боровлянское, оз.Старинское, оз.Епишкино, оз.Конёво, оз.Русаки, оз.Байкал,  и мелкие озёра, находящихся в северной и северо-восточной части муниципального образования,  самые крупные из них: оз. Нижнее, оз. Верхнее, оз.  Боровлянское.

Берега многих озер заболочены. Температура воды в озерах в июле составляет + 19 - +240С. В маловодные годы часть озер пересыхает. Водное питание прудов и озер осуществляется, главным образом в весеннее время.

У с.Высокая Грива расположены 2 пруда. Вода в прудах пресная. Грунтовые воды на приподнятых участках залегают на глубине 7-10 м. По выположенным участкам и понижениям, грунтовые воды залегают на глубине 3-7 м (воды местами минерализованы).

- РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

Территория входит в лесостепную зону, в Приобскую подзону. Значительные площади кормовых угодий заросли кустарником и мелколесьем.

Естественная растительность сохранилась крупными массивами на ложбине древнего стока и волнисто-западинной местности, по опушкам березняков.

Преобладающие виды растений: типчак, осока узколистая, полынь австрийская, лабазник шестилепестной, клубника, зопник клубненосный, мятлик, тимофеевка, мышиный горошек, чина луговая, полевица белая, шелковица, пырей и другие.

Леса и кустарники представляют собой в основном мелкоконтурные участки. Произрастают в них берёза, осина, сосна, черёмуха, ива, тополь, жёлтая акация. Среди кустарников преобладают ива, черёмуха, шиповник, калина. Полезащитные лесные полосы представляют собой трёхрядные насаждения из клёна и берёзы.

Значительные лесные массивы приурочены главным образом к западинам. Ленточный бор (Бурлинская лента реликтовых алтайских боров) проходит в северной части территории муниципального образования через с.Высокая Грива и в непосредственной близости от с.Подойниково. 80% площади бора занимает сосна. Площади между колками занимают луга которые используются под пастбища и сенокосы.

Болота покрыты тростниковой растительностью.

Наиболее распространёнными сорняками являются: вьюнок полевой, осоты розовый и жёлтый, мышей сизый, щирица обыкновенная и т.д.

Согласно почвенно-географического районирования Алтайского края территория муниципального образования находится в зоне чернозёмов, в районе чернозёмов обыкновенных маломощных малогумусных, лугово-чернозёмных солонцевато-солончаковых почв с солонцовыми комплексами и солодями.

Почвы на территории землепользования формировались на покровных породах и древне аллювиальных отложениях.

На слабоволнистой и волнисто-западинной равнинах отмечаются покровные лессовидные и не лессовидные породы. На данных породах сформировались чернозёмы выщелоченные, обыкновенные и солонцеватые, среднесуглинистого и тяжелосуглинистого механического состава.

По пониженным участкам и лощинам покровные породы оглеены. Оглеение выражено в виде мелких ржавых и сизых пятен. На них сформировались лугово-чернозёмные выщелоченные и обычные почвы. Большинство из них засолены и легко растворимы солями, что сказалось на формировании засолённых почв и солонцов.

Древне-аллювиальные отложения нашли распространение на террасе ложбины древнего стока. Большинство из них засолено легкорастворимыми солями от слабой до очень сильной степени. На таких породах сформировался комплекс солонцово-засоленных почв. По понижениям и западинам, где грунтовые воды  залегают неглубоко, породы имеют признаки оглеения.

- ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

На территории Подойниковского сельсовета выявлены проявления торфа к западу от села Подойниково и к югу от оз Боровлянское.

- ЖИВОТНЫЙ МИР

Животный мир муниципального образования включает значительное количество различных видов млекопитающих. В лесах водятся лось, косуля, рысь, волк, заяц, белка, лиса, хорек, норка, горностай, колонок. В водоемах живет ондатра, бобёр. Из птиц обитают тетерев, куропатка, глухари, рябчики, гуси, утки, косачи. В реке Бурла и озёрах обитают: карась, чебак, окунь, щука.

2.3.8 ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории муниципального образования находятся 4 памятника истории и 4 памятника археологии. Таблица 1, 2

СПИСОК  ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ   ПОДОЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                         Таблица 1

|  | Наименование памятника |  |  |  |  |  | Дати ровка | Архитектор, скульптор, строитель |  | Материал |  | Местонахождение |  | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  |  |  |  |  | 1975 | неизвестен |  | бетон |  | с. Высокая Грива |  | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  |  |  |  |  | 1975 | неизвестен |  | бетон |  | с. Конёво |  | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  |  |  |  |  | 1975 | неизвестен |  | бетон |  | п. Первомайский центр посёлка |  | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  |  |  |  |  | 1975 | неизвестен |  | бетон |  | с. Подойниково ул.Советская |  | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| СПИСОК ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ ПОДОЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Техническое состояние |  |  | Местонахождение |  | Решение о постановке на гос. учет |  | Примечания |  |
| 1 |  | Высокая Грива, поселение | эпоха раннего металла | Удодов В.С. | 1982 | удовлетворительное |  |  | В 0,9 км к западу от с.Высокая Грива |  | Решение крайисполкома №225 от 21.05.1991 г. |  | Поселение расположено в 0,9 км к З от села Высокая Грива на пологом склоне поросшей лесом гривы, известной у местных жителей под названием "Красная Горка". |  |
| 2 |  | Русаки, курганная группа (могильник) | дата не ясна | Удодов В.С | 1982 | аварийное |  |  | В1,6 км от с.Конево-Подойниково, в12 м к северу от дороги |  | Решение крайисполкома №225 от 21.05.1991 г. |  | Памятник расположен в 1,6 км от с. Конево в 120 м к северу от дороги Конево-Подойниково на гриве Русаки. Группа состоит из 4 курганов диаметром 13 - 31 м и высотой 0,3 - 0,7 м. |  |
| 13 |  | Конёво, поселение | дата не ясна | Удодов В.С | 1982 | удовлетворительное |  |  | В 200 м к северу от с.Конёво, в 150 м к югу от современного кладбища |  | Решение крайисполкома №225 от 21.05.1991 г. |  | Находится в 200 м к С от с. Конево и в 150 м к Ю от современного кладбища. |  |
| 4 |  | Подойниково, поселение | ранний металл, бронза | Удодов В.С | 1984 | аварийное |  |  | На северном выезде из с.Подойниково в 250 м к северу от моста через р.Бурла |  | Решение крайисполкома №225 от 21.05.1991 г. |  | Подойниково, поселение. Находится на северном выезде из с. Подойниково в 250 м к С от моста через р. Бурлу. В настоящее время почти полностью разрушено выдувами, карьером и русской деревней 19 в. |  |

2.4  РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сельское хозяйство

Природно-климатические условия территории Подойниковского сельсовета накладывают свой отпечаток на особенности сельскохозяйственного производства, которое составляет основу экономики. Для анализа состояния и перспектив данной отрасли была проведена оценка природного и экономического потенциала территории.

На сегодняшний момент на территории образования находится 2 сельскохозяйственных предприятия и одно крестьянское хозяйство: ООО «Урожай» (количество занятых в сельхозпроизводстве - 28 человек),  ООО «Житница Алтая» (количество занятых в сельхозпроизводстве – 21 человек), КФХ Сукасян А.А. (количество занятых в сельхозпроизводстве – 22 человека).

На территории Подойниковского сельсовета основные показатели по животноводству представлены в Таблице 3.

Основные показатели по животноводству в Подойниковском сельсовете

Таблица 3

| Показатели поголовья скота и птицы | Единицы измерения | существующее положение |
| --- | --- | --- |
| Поголовье скота и плицы |  |  |
| КРС - всего | голов | 1228 |
| В т. ч.: в сельхозпредприятиях | голов | - |
| Коровы - всего | голов | 584 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - |
| Свиньи - всего | голов | 365 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - |
| Овцы, всех пород - всего | голов | 360 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - |
| Козы - всего | голов | 100 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - |
| Лошади - всего | голов | 73 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - |
| Кролики - всего | голов | 163 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - |
| Птица - всего | голов | 5863 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - |

На сегодняшний момент показатели посевных сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств составляют: зерновые 11429 тыс.га, кормовые 1598 тыс.га, другие культуры 2449 га.

Промышленность

Таблица 4

Основные показатели производства промышленной продукции

| Виды выпускаемой продукции | Единицы измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Деревопереработка | кв.м. | 960 | 1870 | 1800 | 1800 |

Малый бизнес

Состояние развития малого бизнеса в сельсовете можно охарактеризовать как серьезный резерв развития экономики и улучшения социального климата.

Малый бизнес представлен во всех областях экономики. За последние годы малое предпринимательство стало неотъемлемой частью экономики. Широкое распространение малый бизнес получил в отраслях, связанных с формированием рыночной инфраструктуры.

Наиболее многочисленна категория индивидуальных предпринимателей в торгово-посреднической деятельности и сфере оказания услуг.

Субъекты предпринимательства являются основными поставщиками продовольственной продукции и товаров народного потребления на местный рынок (хлеб, мясные полуфабрикаты, макаронные и колбасные изделия).

Важным направлением развития производственного потенциала района является повышение в экономике роли малых предприятий. Приоритетным направлением в работе администрации района является поддержка предпринимательства.

2.5. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств транспорта и многое другое.

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе предоставленных данных:

Характеристика структуры общей численности населения представлено в Таблице 5

Таблица 5

Структура общей численности населения МО Подойниковский сельсовет

по населенным пунктам

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в МО Подойниковский сельсовет % |
| --- | --- | --- |
| МО Подойниковский cельсовет | 2235 | 100 |
| с. Высокая Грива | 625 | 27,96 |
| с.Конёво | 198 | 8,86 |
| с.Подойниково | 1155 | 51,68 |
| п.Первомайский | 253 | 11,32 |
| ст.Световская | 4 | 0,18 |

Семейный состав населения

Таблица 6

| Состав семьи | Количество семей | Население | % семей |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Высокая Грива |  |  |  |
| Одинокие | 20 | 20 | 9,3 |
| Семьи в 2 человека | 65 | 130 | 30,4 |
| Семьи в 3 человека | 63 | 189 | 29,4 |
| Семьи в 4 человека | 44 | 176 | 20,6 |
| Семьи в 5 и более чел. | 22 | 110 | 10,3 |
| Итого | 214 | 625 | 100 |
| Средний размер семьи (чел.) – 2,9 |  |  |  |
| с.Конёво |  |  |  |
| Одинокие | 14 | 14 | 23,0 |
| Семьи в 2 человека | 18 | 36 | 29,5 |
| Семьи в 3 человека | 7 | 21 | 11,5 |
| Семьи в 4 человека | 11 | 44 | 18 |
| Семьи в 5 и более чел. | 11 | 83 | 18 |
| Итого | 61 | 198 | 100 |
| Средний размер семьи (чел.) – 3,2 |  |  |  |
| с.Подойниково |  |  |  |
| Одинокие | 94 | 94 | 22,7 |
| Семьи в 2 человека | 115 | 230 | 27,8 |
| Семьи в 3 человека | 88 | 264 | 21,3 |
| Семьи в 4 человека | 73 | 292 | 17,6 |
| Семьи в 5 и более чел. | 44 | 275 | 10,6 |
| Итого | 414 | 1155 | 100 |
| Средний размер семьи (чел.) – 2,8 |  |  |  |
| п.Первомайский |  |  |  |
| Средний размер семьи (чел.) – 3,0 |  |  |  |
| ст.Световская |  |  |  |
| Средний размер семьи (чел.) – 2,7 |  |  |  |

Данные характерезующие естественное движение населения          Таблице 7

| №№ п/п | показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибыло | 12 | 14 | 7 | 12 | 9 | 14 | 16 |
| 2 | Выбыло | 18 | 11 | 19 | 37 | 25 | 16 | 17 |
| 3 | Родилось | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 4 | Умерло | 11 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| 5 | Итого: | -15 | -7 | -16 | -30 | -22 | -2 | -4 |
| с.Конёво |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибыло | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | Выбыло | 6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 5 | 3 |
| 3 | Родилось | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | Умерло | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Итого: | -1 | -2 | +3 | -1 | -4 | +3 | +3 |
| с.Подойниково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибыло | 72 | 61 | 64 | 40 | 54 | 50 | 53 |
| 2 | Выбыло | 58 | 47 | 32 | 44 | 37 | 30 | 29 |
| 6 | Родилось | 8 | 13 | 16 | 7 | 11 | 12 | 11 |
| 7 | Умерло | 28 | 29 | 17 | 23 | 20 | 20 | 23 |
| 8 | Итого: | -6 | -2 | +31 | -20 | +8 | +12 | +12 |
| п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибыло | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Выбыло | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Родилось | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Умерло | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Итого: | -7 | -5 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 |
| ст.Световская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибыло | 8 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | Выбыло | 9 | 12 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Родилось | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Умерло | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Итого: | -2 | -2 | +1 | -8 | -2 | -1 | -1 |

На сегодняшний момент демографическая ситуация нестабильна. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения населения. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и падением средней продолжительности жизни. Миграционный прирост, в большинство  временных периодов, не имеет положительного значения.

Структура основных градообразующих кадров                    Таблица 8

| №№ п/п | Отрасли и предпрятия | Численность градообразующих кадров (челвек) |  |  |  |  | Расчетный срок (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014-2020 | 2014-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленные и коммунальные предприятия | - | - | - | 25 | 25 | 26 | 27 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Алеусский лес» Высокогривский участок | - | - | - | 25 | 25 | 26 | 27 |
|  | Сельскохозяйственные организации | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Урожай» | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ИП КФХ Сукасян А.А. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | Административно-хояйственные и общественные организации | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Администрация сельсовета | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Высокогривский СДК | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | Учебные заведения | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МБОУ СОШ «Высокогривская» | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 |
|  | Детские дошкольные учреждения | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Детский сад | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
|  | Учреждения здравоохранения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФАП | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Планируемые предприятия и организации |  |  |  |  |  | 10 | 15 |
|  | Итого | 33 | 36 | 36 | 63 | 59 | 82 | 92 |
| с.Конёво |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственные организации | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Урожай» | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Клуб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | Учебные заведения | 12 | 11 | - | - | - | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Школа | 12 | 11 | - | - | - | - | - |
|  | Учреждения здравоохранения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФАП | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Планируемые предприятия и организации |  |  |  |  |  | 10 | 16 |
|  | Итого | 37 | 35 | 25 | 25 | 27 | 38 | 46 |
| с.Подойниково |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Административно-хояйственные и общественные организации | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Подойниковского сельсовета | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | Сельскохозяйственные организации | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Житница Алтая» | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 25 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ИП КФХ Сукасян А.А. | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 25 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подойниковский СДК | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | Учебные заведения | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подойниковская СОШ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 |
|  | Детские дошкольные учреждения | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подойниковский д/сад «Ромашка» | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
|  | Учреждения здравоохранения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подойниковский ФАП | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемые предприятия и организации |  |  |  |  |  | 20 | 25 |
|  | Итого | 82 | 83 | 86 | 112 | 112 | 137 | 148 |
| п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Первомайский сельский клуб СДК | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Учреждения здравоохранения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Первомайский ФАП | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Планируемые предприятия и организации |  |  |  |  |  | 5 | 10 |
|  | Итого | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 14 |

На ст.Световская социально-бытовые объекты отсутствуют.

Как видно из таблицы, приведённой выше, на первую очередь и расчётный срок потребность кадров в сёлах незначительно увеличивается, по сравнению с современным состоянием. Таблица 9

Возрастная структура населения по современному состоянию

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошколь-ники |  | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0-3 | 4-6 | 7-15 | 16-17 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные (в том числе студенты |  | На отдыхе | Работающих |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 625 | 18 | 12 | 45 | 40 | 329 | 97 | 164 | 22 | 28 | 18 | 181 | 181 | - |
| % | 100 | 2,88 | 1,92 | 7,2 | 6,4 | 52,64 | 15,52 | 26,24 | 3,52 | 4,48 | 2,88 | 28,96 | 28,96 |  |
| с.Конёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 198 | 8 | 12 | 22 | 18 | 108 | 32 | 63 | - | 5 | 8 | 30 | 30 | - |
| % | 100 | 4,04 | 6,06 | 11,11 | 9,09 | 54,55 | 16,16 | 31,82 | - | 2,53 | 4,04 | 15,15 | 15,15 |  |
| с.Подойниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 1155 | 49 | 66 | 52 | 48 | 596 | 434 | 85 | - | 51 | 26 | 344 | 344 | - |
| % | 100 | 4,24 | 5,72 | 4,50 | 4,16 | 51,6 | 37,57 | 7,36 | - | 4,41 | 2,26 | 29,78 | 29,78 | - |
| п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 253 | 8 | 10 | 11 | 5 | 144 | 77 | 60 | - | 7 | - | 75 | 75 | - |
| % | 100 | 3,16 | 3,95 | 4,35 | 1,98 | 56,92 | 30,43 | 23,72 | - | 2,77 | - | 29,64 | 29,64 | - |
| ст.Световская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| % | 100 | - | - | - | - | 75 | 25 | - | - | - | 50 | 25 | 25 | - |

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена на основе анализа данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

Прирост населения предполагается за счёт эффекта от проводимой государством демографической политики, а также благодаря выгодному местоположению таких населённых пунктов как Подойниково, Высокая Грива, Конёво. Данные населённые пункты обладают очень хорошей транспортной доступностью, что также будет способствовать увеличению численности населения.

Таблица  10

Возрастная структура населения на 1 очередь и расчетный срок.

| Возрастные группы | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь 2014-2020 гг. | Расчётный срок 2014-2033 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с.Высокая Грива |  |  |  |
| Дошкольники 0-3 | 2,88 | 3,0 | 3,1 |
| Дошкольники 4-6 | 1,92 | 2,1 | 2,2 |
| Школьники 7-15 | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 59,04 | 59,2 | 59,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| Школьники 16-17 | 6,4 | 6,6 | 6,7 |
| Работающие | 15,52 | 16,0 | 16,7 |
| Занятые в домашнем хозяйстве | 26,24 | 26,1 | 25,8 |
| Обучающиеся с отрывом от производства | 3,52 | 3,9 | 4,1 |
| Инвалиды | 4,48 | 4,4 | 4,2 |
| Безработные (в том числе студенты) | 2,88 | 2,2 | 1,8 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 28,96 | 28,4 | 28,0 |
| В том числе: |  |  |  |
| Работающих | - | 1,0 | 1,1 |
| На отдыхе | 28,96 | 27,4 | 26,9 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 |
| с.Конёво |  |  |  |
| Дошкольники 0-3 | 4,04 | 4,1 | 4,2 |
| Дошкольники 4-6 | 6,06 | 6,1 | 6,2 |
| Школьники 7-15 | 11,11 | 11,2 | 11,3 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 63,64 | 63,7 | 63,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| Школьники 16-17 | 9,09 | 9,3 | 9,5 |
| Работающие | 16,16 | 16,6 | 17,1 |
| Занятые в домашнем хозяйстве | 31,82 | 31,8 | 31,6 |
| Обучающиеся с отрывом от производства | - | - | - |
| Инвалиды | 2,53 | 2,5 | 2,4 |
| Безработные (в том числе студенты) | 4,04 | 3,5 | 3,2 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 15,15 | 14,9 | 14,4 |
| В том числе: |  |  |  |
| Работающих | - | 0,5 | 0,6 |
| На отдыхе | 15,15 | 14,4 | 13,8 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 |
| с.Подойниково |  |  |  |
| Дошкольники 0-3 | 4,24 | 4,4 | 4,5 |
| Дошкольники 4-6 | 5,72 | 5,8 | 5,9 |
| Школьники 7-15 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 55,76 | 55,9 | 56,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| Школьники 16-17 | 4,16 | 4,3 | 4,5 |
| Работающие | 37,57 | 38,1 | 38,5 |
| Занятые в домашнем хозяйстве | 7,36 | 7,3 | 7,1 |
| Обучающиеся с отрывом от производства | - | - | - |
| Инвалиды | 4,41 | 4,3 | 4,2 |
| Безработные (в том числе студенты) | 2,26 | 1,9 | 1,7 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 29,78 | 29,3 | 28,9 |
| В том числе: |  |  |  |
| Работающих | 29,78 | 29,3 | 28,9 |
| На отдыхе | - | - | - |
| Итого: | 100 |  |  |
| п.Первомайский |  |  |  |
| Дошкольники 0-3 | 3,16 | 3,2 | 3,3 |
| Дошкольники 4-6 | 3,95 | 4,0 | 4,1 |
| Школьники 7-15 | 4,35 | 4,4 | 4,5 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 58,9 | 59,0 | 59,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| Школьники 16-17 | 1,98 | 2,0 | 2,2 |
| Работающие | 30,43 | 30,5 | 30,7 |
| Занятые в домашнем хозяйстве | 23,72 | 23,7 | 23,6 |
| Инвалиды | 2,77 | 2,7 | 2,6 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 29,64 | 29,4 | 29,0 |
| В том числе: |  |  |  |
| Работающих | - | 0,1 | - |
| На отдыхе | 29,64 | 29,3 | - |
| Итого: | 100 | 100 | 100 |

Всего численность населения в селе Подойниково составит  1200 человек на первую очередь и  1250 человек на расчётный срок соответственно.

В течение расчетного срока следует ожидать увеличение общей численности населения примерно на 8,2 % в селе Подойниково.

Прирост населения предполагается за счёт эффекта от проводимой государством демографической политики, также учитывая, что с.Подойниково является центром муниципального образования, возможна миграция на его территорию жителей других населённых пунктов рассматриваемой территории. С учетом проведённого анализа: численность населения в селе Высокая Грива составит  670 человек на первую очередь и  720 человек на расчётный срок; численность населения в селе Конёво составит  220 человек на первую очередь и  250 человек на расчётный срок; численность населения в п. Первомайский составит 270 человек на первую очередь и 300 человек на расчётный срок. Прирост населения в данных населённых пунктах предполагается за счёт эффекта от проводимой государством демографической политики.

Станция Световская не имеет тенденций к развитию.

2.6 Современная планировочная организация территории

муниципального образования ПОДОЙНИКОВСКИЙ сельсовет

2.6.1 Земельные ресурсы

Таблица 11

Состав земель по категориям

(существующее положение по опорному плану)

| Категории земель | Удельный вес, % | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Земли сельхозназначения, в том числе: | 70,6 | 39999,55 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 1,5 | 853,05 |
| - с. Высокая Грива | 0,3 | 195,32 |
| - с. Конёво | 0,1 | 48,0 |
| - с. Подойниково | 0,9 | 516,18 |
| - п. Первомайский | 0,1 | 50,85 |
| - ст.Световская | 0,1 | 42,7 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 0,6 | 358 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: | - | - |
| - рекреационного назначения | - | - |
| Земли запаса | - | - |
| Земли лесного фонда (с учётом земель бывшего Высокогривского сельсовета) | 27,3 | 15473 |
| Итого по сельсовету: | 100 | 56683,6 |

2.6.2 панировочная организация

село Подойниково

Планировочная структура территории образования эволюционно предопределена этапами градостроительного формирования Алтайского региона.

Село Подойниково было образовано переселенцами у р.Бурла в 1770 г. Однако данные археологических экспедиций позволяют утверждать, что с.Подойниково возникло не на пустом месте: были обнаружены археологические находки относящиеся к 3-5 векам до н.э свидетельствующие о более раннем сроке образования поселения на данной территории.

Неотъемлемой частью истории села Подойникова стало развитие горно-металлургической промышленности в Колывани. Заселение жителями проходило под контролем начальства заводов, а также проходили самовольные заселения крестьян (в основном староверами-раскольниками.). До 1914 года жизнь жителей поселения была тесно связана с работой Сузунского медеплавильного завода. К 1926 году в селе насчитывалось 902 двора с населением 4440 человек. На сегодняшний день население села составляет 1103 человек.

Законом Алтайского края №64-3С от 27.05.2011 г. «О преобразовании муниципальных и административно-территориальных образований Высокогривский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края и Подойниковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края», принятым Постановлением Алтайского Законодательного Собрания от 24.05.2011 г.№ 266 территория Подойниковского сельсовета объединилась с территорией Высокогривского сельсовета (в новую объединённую территорию вошли населённые пункты с.Подойниково, с.Высокая Грива, с.Конёво, п.Первомайский, ст.Световская.)

Село Подойниково является главным планировочным узлом территории Муниципального образования, расположено к востоку от центра Панкрушихинского района с.Панкрушиха, по обе стороны от автодороги регионального значения Барнаул-Камень-на-Оби-Славгород, имеет планировку в виде прямоугольной сети кварталов. С севера, территория села ограничена р.Бурла, с юго-востока озером.

Территория села застроена в основном индивидуальными жилыми домами с большими приусадебными участками.

Структурный каркас с.Подойниково формируется улицами Панкрушихинская, Строительная, Советская, Центральная, Комсомольская, Ленина. В центральной части села имеется секционная застройка представленная многоквартирными домами, а также общественные здания построенные, в большинстве, в 70 годы. В составе общественно делового центра сложились административно-деловая зона, зона социально-бытового,  торгового, учебно - образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения, зона здравоохранения и соцобеспечения. Общественный центр имеет хорошо сформированную дорожную сеть, обеспечивающую его связь с другими частями села. Из учреждений культурно-бытового назначения имеются: школа, детский сад, сбербанк, ФАП, дом культуры, гостиный двор, комбинат бытового обслуживания, столовая, кафе, почта, отделение связи, магазины, административные здания. На ул. Советской размещается памятник воинам погибшим в годы ВОВ.

Размещение производственных объектов сложилось на юге, северо-востоке и в западной части села. В селитебной зоне находятся:  коровники, конный двор, свинарник, крупоцех, зерносклад, ремонтные мастерские, машинный двор, пилорама, гаражи.

В центральной части села улицы асфальтированы. Связь с селами Мунципального образования Подойниковский сельсовет с.Высокая Грива, с.Конево и районным центром с.Панкрушиха осуществляется посредством автомобильной  дороги регионального значения Барнаул-Камень-на-Оби-Славгород. С п.Первомайский и ст.Световская связь осуществляется также с помощью автомобильной дороги муниципального значения.

В восточной части, в границах населённого пункта находятся закрытое кладбище, на расстоянии 330 м к северо-западу от границы населённого пункта расположено действующее кладбище.  В юго-западной части населённого пункта располагается действующий полигон ТБО (не удовлетворяет требованиям СанПиН, подлежит консервации, требуется перенос). Два скотомогильника с захоронением в ямах (I класс опасности) расположены к северо-востоку  и к юго-востоку (не удовлетворяет требованиям СанПиН, подлежит консервации) от границы населённого пункта.

село Высокая Грива

Село Высокая Грива расположено в северо-восточной части территории, в 9,4 км к северо- востоку от с.Подойниково. Структурный каркас формируется улицей Центральная. Въезд в село и выезд из села осуществляется по автодороге регионального значения. Жилая зона состоит из одноэтажной застройки. Новое строительство ведется за счет реконструкции, уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий в границах села.

Вся общественно-деловая зона размещается на улице Центральная. Из учреждений культурно-бытового назначения в селе имеются: школа, медпункт, дом культуры, почта, сбербанк, четыре магазина. На ул. Попово размещается памятник воинам погибшим в годы ВОВ.

На расстоянии 70 м к северу от населённого пункта находится кладбище. К юго- западу от населённого пункта расположен полигон твёрдых бытовых отходов (нарушающий требования СанПиН, подлежащий консервации, требуется перенос).

Производственные объекты размещаются на северо-востоке и в западной части села. В селитебной зоне находятся:  территория лесничества и складской сектор.

село Конёво

Село Конёво расположено в северной части Подойниковского сельсовета, в 3,8 км к востоку от с.Подойниково. Структурный каркас формируется улицей: Центральная. Въезд в село осуществляется по улицам Центральная и Зелёная. Жилая зона состоит из одноэтажной застройки невысокой плотности. Новое строительство ведется за счет реконструкции, уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий в границах села.

Вся общественно-деловая зона размещается по ул.Центральная. Из учреждений культурно-бытового назначения в селе имеются:  магазин, ФАП. На ул.Центральная размещается памятник воинам погибшим в годы ВОВ.

На расстоянии 340 м к северу от населённого пункта находится кладбище. К юго- востоку от населённого пункта расположены полигон твёрдых бытовых отходов и скотомогильник с захоронением в ямах I класса опасности (нарушающие требования СанПиН, подлежащие консервации, требуется перенос).

В границе села расположены МТМ и нефтебаза. К югу от границы населённого пункта располагаются: летний лагерь КРС, МТФ, конюшня, фуражный склад.

С юга территория села ограничена озером Конево.

п.Первомайский, ст.Световская

п.Первомайский и ст.Световская расположены в южной части Подойниковского сельсовета, в 18 км к юго востоку от с.Подойниково.

Каркас п.Первомайский формируется улицей – Станционная. К западу от населённого пункта расположен скотомогильник с захоронением в ямах I класса опасности, к востоку - полигон твёрдых бытовых отходов (нарушающий требования СанПиН, подлежит консервации, требуется перенос).

Ст.Световская располагается в непосредственной близости от железной дороги, имеет планировку железнодорожной станции.

Общественно-деловая зона п.Первомайский представлена объектами: библиотека, клуб, магазины, почта, медпункт. На ул. Совхозная размещается памятник воинам погибшим в годы ВОВ.

Жилая зона данных населённых пунктов состоит в основном из одноэтажной застройки невысокой плотности. Малоэтажная жилая застройка расположена по ул.Станционная.

Новое строительство не ведется.

2.6.3 Жилищная сфера и жилой фонд

Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения образования,

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта с.Подойниково на сегодняшний момент составляет порядка 22,627 тыс.кв.м. При численности в 1155 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 19,6 кв.м на 1 человека, что выше нормативного значения на 1,6 кв. м на человека.

Основная доля существующего жилищного фонда представлена домами усадебного типа и составляет порядка 99,1 % от общей площади жилищного фонда. Незначительную долю в структуре существующего жилищного фонда занимают дома секционного типа – 0,9 %.

Суммарная общая площадь жилищного фонда села с.Высокая Грива на сегодняшний момент составляет порядка 17,28 тыс.кв.м. При численности в 625 человека, средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет около 27,6 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения на 9,6 кв. м на человека. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением.

Суммарная общая площадь жилищного фонда села с.Конёво на сегодняшний момент составляет порядка 3,251 тыс.кв.м. При численности в 198 человека средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 16,4 кв.м. на 1 человека, что ниже нормативного значения на 1,6 кв.м на человека. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением.

Суммарная общая площадь жилищного фонда п.Первомайский на сегодняшний момент составляет порядка 7,135 тыс. кв. м. При численности в 253 человека средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 28,2 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения на 10,2 кв. м на человека. Жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением и домами малоэтажной застройки. Основная доля существующего жилищного фонда представлена домами усадебного типа и составляет порядка 71,6 % от общей площади жилищного фонда. Менее значительную долю в структуре существующего жилищного фонда занимают дома секционного типа – 28,4 %.

Суммарная общая площадь жилищного фонда ст.Световская на сегодняшний момент составляет порядка 336 кв.м (дома двухквартирные, используемая площадь 168 кв.м.). При численности в 4 человека средняя обеспеченность общей (используемой) площадью жилищного фонда составляет 42 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения на 24 кв. м на человека. Жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблицах 12,13

Таблица 12

Характеристика ветхого жилого фонда

| № пп | Адрес | Год постройки | Материал стен | Площадь жилая, м² | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Зелёная, 15 | 1950 | дерево | 18 | 1 |
| 2 | ул. Зелёная, 7 | 1935 | дерево | 18 | - |
| 3 | ул. 2-Садовая, 18 | 1940 | дерево | 24 | 1 |
| 4 | ул. 1-Садовая, 15 | 1950 | дерево | 18 | 1 |
| 5 | ул. 1-Садовая, 5 | 1934 | дерево | 24 | 1 |
| 6 | ул. Центральная, 62 | 1951 | дерево | 22 | 2 |
| 7 | ул. Центральная, 14 | 1956 | дерево | 16 | 5 |
|  | Всего: |  |  | 140 |  |
| с.Конёво |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Зелёная, 12 | 1951 | дерево | 20 | 2 |
| 9 | ул. Центральная, 57 | 1936 | дерево | 18 | 4 |
| 10 | ул. Центральная, 34 | 1920 | дерево | 20 | 2 |
| 11 | ул. Центральная, 24 | 1920 | дерево | 40 | 3 |
|  | Всего: |  |  | 98 |  |
| с.Подойниково |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Забайкальская, 19 | 1940 | дерево | 20 | 2 |
| 13 | ул. Забайкальская, 23 | 1960 | дерево | 30 | 3 |
| 14 | ул. Строителей, 24 | 1920 | дерево | 24 | - |
| 15 | ул. Первомая, 29 | 1944 | дерево | 17,5 | 4 |
| 16 | ул. Партизанская, 30 | 1942 | дерево | 38 | - |
| 17 | ул. Партизанская, 10 | 1952 | дерево | 31 | - |
| 18 | ул. Центральная, 11 | 1947 | дерево | 32 | 1 |
|  | Всего: |  |  | 192,5 |  |
| п.Первомайский |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Лесная, 2 | 1957 | дерево | 20 | - |
| 20 | ул. Совхозная, 2 | 1973 | дерево | 20 | - |
| 21 | ул. Степная, 9 | 1956 | дерево | 17 | 2 |
| 22 | ул. Степная, 10 | 1959 | дерево | 17 | - |
| 23 | ул. Степная, 12 | 1957 | дерево | 20 | 2 |
| 24 | ул. Степная, 16 | 1958 | дерево | 20 | 4 |
| 25 | ул. Лесная, 12 | 1974 | дерево | 36 | - |
| 26 | ул. Совхозная, 6 | 1972 | дерево | 42 | - |
|  | Всего: |  |  | 192 |  |

Жилой фонд с физическим износом свыше 60% составляет: с.Высокая Грива 3 дома, с.Конёво – 1 дом, с.Подойниково 5 домов,  п.Первомайский – 1 дом, ст.Световская – 1 дом.

Таблица 13

Характеристика существующего жилищного фонда с.Высокая Грива, с.Конёво, с.Подойниково, п.Первомайский, ст.Световская.

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| с.Высокая Грива |  |  |  |
| Усадебная застройка: | 17280 | 100 | 239 |
| в т.ч.: одноквартирные | 14336 | 83 | 215 |
| двухквартирные | 2944 | 17 | 24 |
| Итого | 17280 | 100 | 239 |
| с.Конёво |  |  |  |
| Усадебная застройка: | 3250,9 | 100 | 65 |
| в т.ч.: одноквартирные | 1049 | 61,1 | 47 |
| двухквартирные | 2201,9 | 38,9 | 18 |
| Итого | 3250,9 | 100 | 65 |
| с. Подойниково |  |  |  |
| Усадебная застройка: | 22431,08 | 99,1 | 386 |
| в т.ч.: одноквартирные | 15579,68 | 68,8 | 326 |
| двухквартирные | 6851,4 | 30,3 | 59 |
| Секционная застройка | 196,05 | 0,9 | 1 |
| в т.ч.: многокварт., 2-х этажн. | 196,05 | 0,9 | 1 |
| Итого | 22627,13 | 100 | 387 |
| п.Первомайский |  |  |  |
| Усадебная застройка | 5109 | 71,6 | 58 |
| в т.ч.: одноквартирные | 3351 | 47,0 | 38 |
| двухквартирные | 1758 | 24,6 | 20 |
| Секционная застройка | 2025,6 | 28,4 | 8 |
| в т.ч.: многокварт., 2-х этажн. | 2025,6 | 28,4 | 8 |
| Итого | 7134,6 | 100 | 66 |
| ст.Световская |  |  |  |
| Усадебная застройка | 336 | 100 | 4 |
| Итого | 336 | 100 | 4 |

Таблица 14

Темпы жилищного строительства в год

| Показатели | Единицы измерения | Сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| с.Высокая Грива |  |  |
| Частное строительство | м² | 75,9 |
| В том числе: | м² |  |
| -усадебное | м² | 75,9 |

Как видно из таблиц, строительство жилья ведётся в селе Высокая Грива. В сёлах Конёво, Подойников,  посёлке Первомайский и на станции Световская строительство нового жилья за последний год не осуществлялось.

Расчёт необходимой общей площади жилого фонда  МО Подойниковский сельсовет на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблице 15.

Таблица 15

Расчет объемов жилищного строительства.

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь 2014-2020 гг. | Расчётный срок 2014-2033 гг. |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |
| Население | чел | 625 | 670 | 720 |
| коэффициент семейности |  | 2,9 | 3 | 3 |
| Убыль жилого фонда -снос ветхого жилья | дом/м2 | - | - | 7 / 506,1 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 239 / 17280 | 239 / 17280 | 232 / 16773,9 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (возмещение ветхих) | дом/м2 | - | - | 7 / 506,1 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (строительство) | дом/м2 | - | 15 / 1212 | 32 / 2592 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 17280 | 18492 | 19872 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 239 | 254 | 271 |
| Необходимая территория усадебной застройки | га | - | 3,75 | 8,0 (в том числе на вторую очередь 4,25 га) |
| с.Конёво |  |  |  |  |
| Население | чел | 198 | 220 | 250 |
| коэффициент семейности |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Убыль жилого фонда -снос ветхого жилья | дом/м2 | - | - | 4/143 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 65 / 3250,9 | 65 / 3250,9 | 61/3107,9 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (с учётом реканструкции) | м2 | - | 115,1 | 240,1 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (строительсто с учётом возмещения ветхих домов) | дом/м2 | - | 7 / 374 | 20/ 1152 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 2320 | 3740 | 4500 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 16,4 | 17 | 18 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 65 | 72 | 81 |
| Территория застройки -усадебной | га | - | 1,75 | 4,0 (в том числе на вторую очередь 2,25 га) |
| с.Подойниково |  |  |  |  |
| Население | чел | 1155 | 1200 | 1250 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| Убыль жилого фонда -снос ветхого жилья усадебного | дом/м2 | - | - | 4/212,8 |
| Сохраняемый жилой фонд Всего (усадебный и секционный) | дом/м2 | 374 / 22627,13 | 374 / 22627,13 | 370 / 22414,33 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (с учётом реканструкции) | м2 | - | 472,9 | 685,7 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (строительсто с учётом возмещения ветхих домов) | дом/м2 | - | 16 / 900 | 33 / 1900 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 22627,13 | 24000 | 25000 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 19,6 | 20 | 20 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 386 | 402 | 419 |
| Территория застройки -усадебной | га | - | 4 | 8,2 (в том числе на вторую очередь 4,2 га) |
| п.Первомайский ( с учётом переноса домов со ст. Световской) |  |  |  |  |
| Население | чел | 253 | 270 | 300 |
| Расчетный коэффициент семейности | чел | 3 | 3 | 3 |
| Сохраняемый жилой фонд Всего (усадебный и секционный) | м2 | 7470, 6 | 7470,6 | 7470,6 |
| Проектируемый жилой фонд | дом/м2 | - | 6 / 329,4 | 16/1229,4 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 7470,6 | 7800 | 8700 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 30 | 30 | 30 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 62 | 68 | 78 |
| Территория застройки -усадебной | га | - | 1,5 | 4,0 (в том числе на вторую очередь 2,5 га) |

Станция Световская не имеет тенденций к развитию.

2.6.4 СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВАЯ СФЕРА

В настоящее время сельсовет располагает рядом социальных и культурно-бытовых объектов обеспечивающих первоочередные потребности жителей (Таблица 16).

Таблица 17

Характеристика объектов социальной, культурной, бытовой сферы по состоянию

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Количество работающих | Единовременная вместимость или пропускная способность (на сколько рассчитано)/ реал. посещаемость |  | Мат-л стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Площадь учреждения м², торговая площадь магазинов | Год построй-ки | Здание спец. или приспособленное / % износа | Примечание возможное использование по назначению или снос, реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| с.Подойниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Подойниковского сельсовета | ул.Советская, д.2 | 21 |  | 30/30 | панели жб | 1 | отдельное | 200 | 1972 | специальное | по назначению |
| 2 | Почта Подойниковский филиал «Почты России» | ул. Строительная. 7 | 5 |  | 30/30 | Кирпич |  | встроенное | 30 | 1960 | специальное | по назначению |
| 3 | Школа | ул.Алтайская д.3 | 32 |  | 200/ 150 | кирпич | 2 | отдельное | 608 2- 465 кв.м. | 1972 | специальное | по назначению |
|  | здание начальной школы | ул. Алтайская,3 |  |  |  | дерево | 1 | отдельное | 465 | 1954 | специальное | снос |
| 4 | АТС | ул.Советская, д.1 а | 1 | - | - | железо | 1 | отдельное | 6 | 2007 | специальное | по назначению |
| 5 | Детский сад | ул.Комсомольская, д.3 |  | 29 | 29 | кирпич | 1 | отдельное | 558 | 1972 | специальное | по назначению |
| 6 | Сбербанк |  |  |  | 65 | кирпич | 2 | встроенное | 12 | 2008 | приспособленное | по назначению |
| 7 | ФАП |  | 3 |  | 35 | кирпич | 1 | встроенное | 30 | 1965 | приспособленное | по назначению |
| 8 | Подойниковский СДК, библиотека | ул.Комсомольская, д. | 4 | 500 | 300 | кирпич | 1 | отдельное | 1085 | 1970 | специальное | по назначению |
| 9 | Гостиный двор |  | 2 | 8 | 8 | кирпич | 2 | встроенное е | 80 | 1960 | приспособленное | по назначению |
| 10 | КБО | Строительная, 3 | 1 |  | 5 | кирпич | 2 | встроенное | 150 | 1972 | приспособленное | по назначению |
| 11 | Столовая | ул. Советская, 50 | 8 | 48 | 200 | кирпич | 21 | отдельное | 180 | 2005 | специальное | по назначению |
|  | Столовая | Панкрушихинская, 11 11 | 6 | 24 | 150 | кирпич | 1 | отдельное | 70 | 2005 | специальное | по назначению |
| 12 | Кафе, закусочная | Строительная. 7 | 2 | 18 | 17 | кирпич | 1 | встроенное | 15 | 1960 | приспособленное | по назначению |
| 15 | Магазин | ул. Советская. 1 | 4 |  | 54 | кирпич |  | отдельное | 138,4 | 1993 | специальное | по назначению |
| 16 | Магазин | ул. Центральная, 10 | 2 |  | 65 | дерево |  | отдельное | 51 | 1992 | специальное | по назначению |
| 17 | Магазин | ул. Советская, 1а | 5 |  | 150 | кирпич |  | отдельное | 25 | 2010 | специальное | по назначению |
| 18 | Магазин | Строительная, 7 кв8 | 2 |  | 42 | кирпич |  | встроенное | 54 | 1960 | приспособленное | по назначению |
| 19 | Магазин | Комсомольская, 2а | 2 |  | 120 | кирпич |  | отдельное | 27 | 2003 | специальное | по назначению |
| 20 | Магазин | ул. Центральная, 4 | 4 |  | /50 | дерево |  | отдельное | 27 | 1980 | специальное | по назначению |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Высокогривский СДК, библиотека | Центральная, 21 | 2 | 50 | 60/50 | шлак | 2 | отдельное | 130 | 1985 | приспособленное 89,32% | по назначению |
| 2 2 | Школа | Центральная, 23 | 18 |  | 150/54 | шлак |  | отдельное | 1000 | 1985 | специальное | по назначению |
| 3 | Медпункт | Центральная, 23 | 2 |  |  | шлак |  | встроенное | 45 | 1985 | приспособленное | по назначению |
| 4 | Почта | Центральная, 21 | 3 |  | /35 | шлак |  | встроенное | 15 | 1981 | приспособленное | по назначению |
| 5 | Сбербанк | Центральная, 21 | 1 |  | /45 | шлак |  | встроенное | 8 | 1981 | приспособленное | по назначению |
| 6 | Магазин | Попова, 19 | 3 |  | /55 | кирпич |  | отдельное | 50 | 1980 | специальное | по назначению |
| 7 | Магазин | Центральная, 17 | 2 |  | /85 | шлак |  | отдельное | 80 | 1980 | приспособленное | по назначению |
| 8 | Магазин | Центральная, 19 | 2 |  | /30 | дерево |  | отдельное | 12 | 1960 | приспособленное | по назначению |
| 9 | Магазин | Центральная, 18 кв. 3 | 1 |  | /40 | кирпич |  | встроенное | 20 | 1975 | приспособленное | по назначению |
| с.Конёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конёвский сельский клуб | ул.Центральная, 33А | 2 | 100 | 150/30 | кирпич | 1 | отдельное | 256 | 1968 | специальное 100% | по назначению |
| 2 | Столовая |  |  |  |  |  |  | отдельное |  |  |  |  |
| 3 | Магазин | Центральная,26 | 1 |  | /30 | кирпич |  | отдельное | 3 | 2003 | специальное | по назначению |
| 4 | ФАП | Центральная, 10а | 2 |  | /25 | кирпич |  | отдельное | 80 | 2001 | специальное | по назначению |
| п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Первомайский сельский клуб, библиотека | пер. Школьный,4 | 3 | 40 | 20/20 | кирпич |  | отдельное | 375 | 1968 | приспособленное | по назначению |
| 2 | ФАП | пер. Школьный, 4 | 2 |  | 30/9 | кирпич |  | встроенное | 40 | 1968 | приспособленное | по назначению |
| ст.Световская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин | Станционная, 17 | 2 |  | 100/48 | кирпич |  | отдельное | 198,7 | 1975 | 100% | по назначению |

На 1 января 2012 г. торговая площадь магазинов  в с.Высокая Грива составляет 162 м², в с.Конёво 3 м², с.Подойниково 319,4 м², п.Первомайский 198,7 м².

На ст. Световская объекты социально-бытовой сферы отсутствуют.

Расчет вместимости (емкости) зданий культурно-бытового назначения произведен по нормам приложения № 8 к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края и приведен в таблице 18.

Таблица 18

Вместимость зданий культурно-бытового назначения

| № п/п | наименование | Ед.измер. | Существующее положение | Норматив на 1000 жителей | Расчётная потребность |  | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | мест | - | 30 мест на 1 тыс. жителей | 22 |  | 25 |
| 2 | Школа | мест | 150 | 100% детей (I-IX классы) и 75% детей (X-XI класcы) | 75 |  | - |
| 3 | Магазины | м² торговый зал | 162 | 434 | 312 |  | 150 |
| 4 | Предприятия общественного питания | Посадочных мест | - | 20 мест | 14 |  | 15 |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 4 рабочих места | 3 |  | 3 |
| 6 | Медпункт | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  | - |
| 7 | стадион | объект | 1 | по заданию на проектирование менее 0,7-0,9 га на 1 тыс.чел. | 1 |  | - |
| 8 | дом культуры | мест | 60 | по заданию на проектирование | 60 |  | - |
| 9 | Баня | мест | - | 7 | 5 |  | 5 |
| 10 | Почта | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  | - |
| 11 | Гостиница | мест | - | 6 | 4 |  | 4 |
| с.Конёво |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  | - |
| 2 | Магазины | м² торговый зал | 3 | 434 | 109 |  | 106 |
| 3 | Отделение связи | объект | - | по заданию на проектирование | 1 |  | 1 |
| 4 | Спортивная площадка | объект | - | по заданию на проектирование | 1 |  | 1 |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 4 рабочих мест | 1 |  | 1 |
| 6 | Клуб | мест | 150 | 190 мест | 48 |  | - |
| 7 | Предприятие общественного питания | Посадочных мест | - | 20 мест | 5 |  | 5 |
| с.Подойниково |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  | - |
| 2 | Школа | мест | 200 | 100% детей (I-IX классы) и 75% детей (X-XI класcы) | 150 |  | - |
| 3 | Детский сад | мест | 29 | 30 мест на 1 тыс. жителей | 38 |  | 18 |
| 4 | Магазины | м² торговый зал | 319,4 | 434 | 543 |  | 224 |
| 5 | Отделение связи | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  | - |
| 6 | Дом культуры | мест | 500 | 190 мест | 238 |  | - |
| 7 | Гостиница | мест | 8 | 6 | 8 |  | - |
| 8 | Комбинат бытового обслуживания | рабочих мест | 1 | 4 рабочих мест | 5 |  | 4 |
| 9 | Предприятие общественного питания | Посадочных мест | 90 | 20 мест | 25 |  | - |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  | - |
| 11 | Почта | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  | - |
| 12 | Баня | мест | - | 7 мест | 9 |  | 9 |
| 13 | Стадион | объект | 1 | по заданию на проектирование менее 0,7-0,9 га на 1 тыс.чел. | 1 |  | - |
| п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятие общественного питания | Посадочных мест | - | 20 мест | 6 | 6 |  |
| 2 | Клуб | мест | 40 | 190 мест | 55 | 15 |  |
| 3 | Магазины | м² торговый зал | 198,7 | 434 | 126 | - |  |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 4 рабочих мест | 1 | 1 |  |
| 5 | Спортивная площадка | объект | - | по заданию на проектирование | 1 | 1 |  |
| 6 | Почта | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 | - |  |

Таблица 19

Объекты образования

| Наименование | Ед.изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |  |  |  |
| Число школ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность детей в возрасте 0-6 лет | чел. | - | - | - | - | 28 | 30 |
| с.Конёво |  |  |  |  |  |  |  |
| Число школ | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Число учащихся | чел. | 11 | 12 | 11 | - | - | - |
| Численность детей в возрасте 0-6 лет | чел. | - | - | - | - | 20 | 20 |
| с.Подойниково |  |  |  |  |  |  |  |
| Число школ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число учащихся | чел. |  |  |  | 150 | 150 | 150 |

В п. Первомайский и на ст.Световская  объекты образовательной системы отсутствуют.

Проектная вместимость действующих школ удовлетворяет расчетную потребность сельсовета в школьных местах на расчетный срок до 2033 года.

Доля молодых специалистов в школах недостаточна.  Наблюдается сокращение числа учителей в школах.

Необходимо обновление материально- технической и учебной базы школ. Спортивное оснащение и оборудование стадиона также изношено и требует реконструкции. Необходимо оказание муниципальной поддержки развитию физической культуры и спорта.

Таблица 20

Объекты здравоохранения

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность лечебных учреждений (ФАП) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| с.Конёво |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность лечебных учреждений (ФАП) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| с.Подойниково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность лечебных учреждений (ФАП) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность лечебных учреждений (ФАП) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |

В населённом пункте ст.Световская  лечебные учреждения отсутствуют жители пользуется услугами ФАП пункта п.Первомайский.

В здравоохранении происходит снижение обеспеченности медицинским персоналом.

Таблица 21

Объекты культурного назначения.

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотеки | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с.Конёво |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с.Подойниково |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотеки | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В населённом пункте ст.Световская объекты культурного назначения отсутствуют.

На 1 января 2012 г. торговая площадь магазинов  в с.Высокая Грива составляет 162 м², в с.Конёво 3 м², с.Подойниково 319,4 м², п.Первомайский 198,7 м². Уровень обеспеченности населения торговой площадью на расчётный срок до 2032 г в п.Первомайский удовлетворяет потребностям населения. В остальных населённых пунктах территории существует потребность в торговых площадях.

2.6.5 производственная сфера

Общая площадь производственных и коммунально-складских площадок, выделенных на чертеже опорных планов в границах и за границей населённых пунктов: с.Подойниково  10,94 га (в границе н.п.), с.Высокая Грива 2,55 га (в границе н.п.), с.Конёво 4,79га (из них 2,11 в границе н.п.), п.Первомайский 2,65 (за границей н.п.), ст.Световская 13,45 га.(за границей н.п.)

Производственные территории нарушающие требования СанПиН: в селе Конёво -территория МТМ, нефтебазы; в селе Подойниково – пилорама; в селе Высокая грива – складской сектор.

Таблица 22

Данные о территориях производственных и коммунально-складских предприятий, предприятий инженерной и транспортной инфраструктуры сёл по классам санитарной вредности

| № на плане | Наименование производственных коммунально-складских предприятий |  | Площадь территории (га) |  | Норматив СанПиН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | проект | класс санит. вредности | СЗЗ, м |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с.Подойниково |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Коровник, конный двор | 2,15 | 2,15 | III | 300 |
| II |  | Свинарник | 0,01 | 0,01 | V | 50 |
| III |  | Крупоцех | 0,64 | 0,64 | IV | 100 |
| IV |  | Зерносклад | 0,11 | 0,11 | V | 50 |
| V |  | Ремонтные мастерские, машинный двор | 4,39 | 4,4 | IV | 100 |
| VI |  | Пилорама | 0,82 | 1,6 (перенос) | V | 50 |
| VII |  | Коровник | 2,78 | 3,22 | IV | 100 |
| VIII |  | Гаражи | 0,04 | 0,04 | - | - |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Лесничество | 2,06 | 2,06 | V | 50 |
| II |  | Склады | 0,49 | 0,48 | V | 50 |
| с.Конёво |  |  |  |  |  |  |
| I |  | МТМ, нефтебаза | 2,11 | 1,27 | IV | 100 |
| II |  | Летний лагерь КРС (за границей н.п.) | 0,26 | 0,26 | III | 300 |
| III |  | МТФ, конюшня, склад фуражный (за границей н.п.) | 2,42 | 2,42 | III | 300 |
| п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Ток (за границей н.п.) | 1,0 | 1,0 | IV | 100 |
| II |  | Электроподстанция (за границей н.п.) | 1,65 | 1,65 | V | 50 |
| ст.Световская |  |  |  |  |  |  |
| I |  | ХПП (за границей н.п.) | 13,45 | 13,45 | IV | 100 |

2.6.6 Рекреационные ресурсы и озеленение территории

Система озеленения с.Подойниково, с.Высокая Грива, с.Конёво, п.Первомайский, ст.Световская  представлена зелёными насаждениями общего пользования и насаждениями ограниченного пользования (зелёные насаждения территорий школ, детских садов и т.д.), что создаёт единую систему озеленения села.  Небольшие природные участки зелёных насаждений разбросаны по всей территории населённых пунктов. Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования составляет: с.Подойниково 40,28 га, с.Высокая Грива 2,94 га, с.Конёво 3,28 га, п.Первомайский 3,99 га.

Северная часть территории сельсовета занята обширными лесными массивами, имеющими большое рекреационное значение.

2.7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.7.1  ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Территория Подойниковского сельсовета характеризуется хорошей транспортной доступностью, которая обеспечивается автомобильным и железнодорожным транспортом.

По территории муниципального образования проходит автомобильная трасса регионального значения Барнаул-Камень-на Оби-Славгород, а также железнодорожная магистраль федерального значения Барнаул-Карасук.

Плотность дорог с твёрдым покрытием ниже среднего значения по краю. Значительная часть автодорог требует капитального ремонта.

Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений осуществляет ГУДП «Панкрушихинское ДРСУ».

    - 2.7.2 УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Транспортная инфраструктура населённых пунктов представлена сетью территориальных автомобильных дорог.

село  Подойниково

Большая часть основных улиц и дорог с.Подойниково выполнена в капитальном исполнении. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в Таблице 24.

Таблица 23

Показатели существующей улично-дорожной сети с. Подойниково

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное | 69600 | 11,6 |
| 2 | Грунтовое | 37800 | 6,8 |

Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий, необходимо устройство пешеходных тротуаров. Пешеходное движение осуществляется по проезжей части улиц, создавая предпосылки для дорожно-транспортных происшествий. Основные транспортные потоки распределяются  по улицам: Панкрушихинская, Строительная, Советская, Центральная и Комсомольская. Общая протяжённость улично-дорожной сети составляет  18,4 км.

Средняя ширина проезжей части основных улиц с асфальто-бетонным покрытием – 9,6 м. Ширина улиц в красных линиях колеблется от 24 м до 10 м.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в индивидуальных гаражах, а также на территории приусадебных участков.

село  Высокая Грива

Все улицы в с.Высокая Грива грунтовые. Их площадь составляет 60400 м² при протяженности 7,55 км. Из объектов транспортной инфраструктуры на территории населённого пункта расположены гаражи. Главные транспортные потоки происходят  по улицам Центральная и  Трактовая. Основные транспортные потоки проходят также по улице: Попова, Карла Маркса, Новая.

Большая часть улично-дорожной сети находится в удовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой вероятность увеличение дорожно-транспортных происшествий.К востоку от границы населённого пункта, на расстоянии 150 м, размещается автозаправочная станция.

село Конёво

Все улицы и дороги в с. Конёво являются грунтовыми. Их площадь составляет 15200 м². при протяженности 1,9 км. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют. Главные транспортные потоки происходят  по улице Центральной. Основные транспортные потоки проходят, также по улице Зелёная.

п.Первомайский , ст.Световская

Улицы и дороги в данных населённых пунктах являются грунтовыми. Их площадь составляет: в п.Первомайский - 3000 м². при протяженности 0,5 км; на ст.Световская – 4800 м² при протяжённости 0,8 км. Объекты транспортной инфраструктуры в населённых пунктах отсутствуют. Главные транспортные потоки происходят  по улице Станционной. Основные транспортные потоки проходят по улице Совхозная.

2.8  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.8.1. Водоснабжение

Населенные пункты имеют централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды. Контроль качества подземных вод осуществляется Каменским ТО ТУ Роспотребнадзора и ТО ТУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в Панкрушихинском районе путем отбора проб подземных вод. Пробы направляются на бактериологический, химический и радиологический анализы. В населённых пунктах сельсовета общая длина водопроводных сетей составляет 20,1 км. Водопроводные трубы выполнены их чугуна, основной диаметр труб составляет 100 мм. Количество колонок – 11, гидрантов – 19, смотровых колодцев – 48.

село Подойниково

В селе имеется одно водозаборное сооружение. Водозабор снабжает водой как общественную, так и жилые застройки. Водозаборный узел, находящийся на юго-восточной части с. Подойниково, включает в себя одну скважину:

Скважина № 1: Год бурения 2002. Глубина скважины 300 м. Дебет 25 м3/ч. Обсадная труба диаметром 325 мм. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 8-25-140.Статистический уровень - 70. Динамический уровень – 120. Глубина установленного насоса – 130. Диаметр водопроводной трубы 100 мм. На данную скважину имеется  лицензия ( № 01944 от 06.12.2010 г.) на пользования недрами с указанием целевого назначения: Добыча питьевых подземных вод одиночными скважинами на Подойниковском участке для хозяйственно-питьевого водоснабжения села Подойниково Панкрушихинского района. На данную скважину имеется санитарно-эпидемиологическое заключение (№ 06/593 от 02.11.2010г.) о том, что проект зон санитарной охраны (ЗСО) действующего водозабора соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 9 км, год ввода 1980. Объём реализации – 11000 м3 воды. Водопроводная сеть выполнена: из чугунных труб диаметром 100 мм. Степень износа водопроводных сооружений – 100%. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода.

Согласно производственного контроля наблюдается превышение содержания железа (0,2 мг/л), марганца (0,3-0,4 мг/л), мутность (6-8 мг/л), часто бывает ржавая, с запахом канализации. Минерализация воды в скважинах доходит до 1,5 г/дм³, в единичных скважинах установлена минерализация 2-3 г/дм³. Вода как правило имеет гидрокарбонатно-кальциевый состав, реже гидрокарбонатно-хлоридный кальциевый или натриевый.

В целях развития системы водоснабжения села, приведения их в надлежащее состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, необходимо вести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения.

Водозаборные скважины в районе эксплуатируются на участках с неутвержденными запасами подземных вод, в связи с чем требуется проведение разведочных работ по оценке эксплуатационных ресурсов подземных вод.

Водопровод протяжённостью 6,3 м выполнен из чугунных труб диаметром 100 мм. Степень износа водопроводных сетей - 80%.

В настоящее время основными проблемами водоснабжения села являются:

- отсутствие очистных сооружений в действующей сети водопровода;

- предельный износ разводящей водопроводной сети;

- отсутствие необходимых запасов воды на случай чрезвычайных ситуаций.

Количество пожарных водоемов, гидрантов и их место расположение указаны в Таблице 24

Таблица 24

Противопожарное водоснабжение

| № п/п | Количество пожарных резервуаров | Объем пожарных резервуаров (куб.м) | Адрес расположения (улица) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подойниково 2 | 10 м.куб. | Алтайская, 2 |
| 2 | Высокая Грива 2 | 10 куб. | Центральная, 23 |

село Высокая Грива

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения,  источником  являются подземные воды. В селе имеются 1 водонапорная башня и скважина.

- Скважина:

Местоположение – Центр села ул.Центральная. Скважина предназначена для хозяйственно – питьевого водоснабжения.

Водопровод протяжённостью 9,4 км выполнен из чугунных труб диаметром 100 мм. Степень износа водопроводных сетей - 80%.

Для обеспечения села системой водоснабжения необходимо выполнить:

- строительство водопроводных сетей для охвата всех потребителей;

- замену ветхих сетей водопровода;

село Конёво

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения,  источником  являются подземные воды. В селе имеются 1 водонапорная башня и скважина.

Скважина № 5: Местоположение – 55 метров на юго-восток от села. Скважина предназначена для хозяйственно – питьевого водоснабжения. Год бурения 1994. Глубина скважины 290 м. Дебет 10 м3/ч. Обсадная труба диаметром 325 мм. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 8-25-120.Статистический уровень - 70. Динамический уровень – 90. Глубина установленного насоса – 100 м. Диаметр водопроводной трубы 100 мм.

Водопровод протяжённостью 1,4 км выполнен из чугунных труб диаметром 100 мм. Степень износа водопроводных сетей - 80%.

п.Первомайский

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения,  источником  являются подземные воды. В селе имеются 1 водонапорная башня и скважина.

Скважина

Местоположение – юго-запад села. Скважина предназначена для хозяйственно – питьевого водоснабжения.

Водопровод протяжённостью 3 км выполнен из чугунных труб диаметром 100 мм. Степень износа водопроводных сетей - 80%.

ст.Световская

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения,  источником  являются подземные воды. В селе имеются 1 водонапорная башня и 2 скважины.

Скважина № 3, №4: Местоположение – запад и юго- западная окраина села. Скважины предназначены для хозяйственно – питьевого водоснабжения. Год бурения 1985. Глубина скважин 180 м. Дебет 10 м3/ч. Обсадные трубы диаметром 325 мм. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 8-25-120.Статистический уровень - 70. Динамический уровень – 90. Глубина установленного насоса – 100 м. Диаметр водопроводных труб 100 мм.

2.8.2 Водоотведение (канализация)

В населённых пунктах Подойниковского сельсовета отсутствует централизованная система водоотведения. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами. Ливневая канализация отсутствует.

2.8.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется муниципальным предприятием: «Панкрушихинские тепловые сети». На балансе МУП «Панкрушихинские тепловые сети», который обслуживает население и бюджетные учреждения райцентра, находится 6 котельных. Характеристика действующих котельных муниципального образования представлена в таблицах 26, 27

Остальное население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.

село Подойниково

На территории населённого пункта находятся три котельные. Две из них: котельная сельсовета (ул.Советская,2) и СДК, детского сада (ул.Комсомольская,3) обслуживаются сельским советом. Котельная школы (ул.Алтайская, 3) обслуживается РОНО.

село Высокая Грива

Централизованное теплоснабжение в селе отсутствует. Имеется котельная, находящаяся в здании школы (ул.Центральная,23). Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.

село Конёво

Централизованное теплоснабжение в селе отсутствует. Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.

п.Первомайский

Централизованное теплоснабжение в селе отсутствует. Имеется котельная, находящаяся в здании клуба (ул.Центральная,23). Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.

ст.Световская

Централизованное теплоснабжение в селе отсутствует. Имеется котельная, находящаяся на территории (ул.Станционная). Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.

| Техническая характеристика котельных Подойниковского сельсовета Таблица 25 № п/п | месторасположение котельных | Здание отдельное, встроенное приспособленное | материал стен | год ввода котельной в эксплуатацию | марка котлов год начала эксплуатации котла | кол-во штук | площадь поверхности нагревания м ³ | Часовая теплопроизводительность одного котла | Часовая теплопроизводительность всех котлов | Подключено нагрузок | Потребляемая мощность котлов, Гкал/час | % потребляемой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| с.Подойниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контора сельсовета | встроенное | кирпич | 1990 | Бытовой 1990 | 1 | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 100 |
| 2 | СДК, детский сад | отдельное | кирпич | 1972 | КВР-03 2011 | 1 | 39 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 50 |
| 3 | Школа | отдельное | шлак.лит. | 1971 | КВР-03 2010 | 2 | 39 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 33 |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | отдельное | кирпич | 1986 | КВР-03 2010 | 2 | 39 | 0,3 | 0,6 | 0,15 | 0,15 | 25 |
| п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клуб | пристрой | щитовой | 2009 | Гейзер 2009 | 1 | - | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 13 |
| ст.Световская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Панкрушихинское МОКХ | отдельное | кирпич | 1973 | Алтай-4 2003 | 2 | 42 | 0,45 | 0,9 | 0,15 | 0,2 | 22 |

| Наличие и тип механизации на: |  | Характеристика дымовых труб |  |  | насосы |  | Вентиляторы, дымососы |  | Наличие площадок под уголь | Обслуживающий персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завоз угля | Вывоз шлака | Материал цоколя, трубы | Диаметр, мм | высота | Тип, марка | Кол-во | Тип, марка, номер | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| с.Подойниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручн. | Ручн. | кирпич | 140 | 9 | - | - | - | - | - | 1 |
| Ручн. | Ручн. | кирпич | 550 | 22 | К20/30 | 2 | ВЦ 14/46 | 1 | 100 м² | 4 |
| Ручн. | Ручн. | кирпич | 550 | 18 | К20/30 | 2 | ВЦ 14/46 | 1 | 60 м² | 4 |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручн. | Ручн. | кирпич | 550 | 22 | К20/30 | 2 | ВЦ 14/46 | 1 | 100 м² | 4 |
| п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручн. | Ручн. | сталь | 350 | 12 | WICO 1 | - | - | 1 | 25 м² | 2 |
| ст.Световская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручн. | Ручн. | кирпич | 550 | 24 | К8/18 | 2 | ВЦ 14/46 | 2 | 180 м² | 4 |

Техническая характеристика котельных Подойниковского сельсовета     Таблица 26

2.8.4 Газоснабжение

Газоснабжение населения сжиженным газом осуществляет ОАО «Алтайкрайгазсервис» Панкрушихинский газовый участок. Сжиженный газ потребителям поставляется в баллонах автотранспортом.

Годовой объем продажи газа составляет 22 тонны. В настоящее время 95% жилого фонда села обеспечено сжиженным газом в баллонах.

2.8.5 электроснабжение

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства Панкрушихинского района осуществляется ОАО «СК Алтайкрайэнерго». Отпуск электроэнергии за 2012 г. составил 2,237435 млн. кВт/ч., в том числе:  для нужд сельскохозяйственного сектора 596087 кВт/час.

с. Подойниково – 330000 кВт/час

с. Высокая Грива -66087 кВт/час

с. Конево – 200000 кВт/час

коммунально - бытовой сектор – 176204 кВт/час, в том числе:

с. Подойниково – 92000 кВт/час

с. Высокая Грива – 82000 кВт/час

с. Конево – 1300 кВт/час

п. Первомайский – 904 кВт/час

Потребление электроэнергии на 1 человека за 2012 г. составило 0,688 тыс. кВт/час. Протяжённость ВЛ-10 – 96,5 км, длина ВЛ-0,4 кВ – 48,1 км (от КТП-10/0,4 кВ)

Таблица 27

| № пп | Объект ОС | Мощность КТП 10/04/кВа |
| --- | --- | --- |
| с.Подойниково |  |  |
| 1 | №1 КТП 19-3-2 | 400 кВа |
| 2 | №2 КТП 19-3-9 | 100 кВа |
| 3 | №3 КТП 19-3-19 | 100 кВа |
| 4 | №4 КТП 19-318 | 100 кВа |
| 5 | №5 КТП 19-3-4 | 630 кВа |
| 6 | №6 КТП 19-3-3 | 100 кВа |
| 7 | №7 КТП 19-3-8 | 160 кВа |
| 8 | №8 КТП 19-3-20 | 100 кВа |
| 9 | №9 КТП 19-3-5 | 40 кВа |
| 10 | №10 КТП 19-3-17 | 63 кВа |
| 11 | №11 КТП 19-3-7 | 160 кВа |
| 12 | №12 КТП 19-3-6 | 160 кВа |
| 13 | №13 КТП 19-3-21 | 63 кВа |
| 14 | №14 КТП 19-3-1 | 400 кВа |
| 15 | №15 КТП 19-3-14 | 100 кВа |
| п. Первомайский |  |  |
| 16 | №16 КТП 19-3-11 | 100 кВа |
| 17 | №17 КТП 19-3-12 | 63 кВа |
| с. Конево |  |  |
| 18 | 19-3-13 | 100 кВа |
| 19 | 19-1-10 | 160 кВа |
| 20 | 19-1-8 | 160 кВа |
| 21 | 19-1-9 | 160 кВа |
| с. Высокая Грива |  |  |
| 22 | 19-1-15 | 100 кВа |
| 23 | 19-1-14 | 100 кВа |
| 24 | 19-1-13 | 160 ква |
| 25 | 19-1-12 | 160 кВа |
| 26 | 19-1-16 | 100 кВа |
| 27 | 19-1-22 | 250кВа |
| 28 | 19-1-17 | 160 кВа |

2.8.6 Связь и информация

Макрорегиональный филиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» обслуживает население по связи и информации, АТС с.Подойниково, АТС с.Высокая Грива.

Следует отметить, что в последние годы наблюдается тенденция снижения потребности у населения в установке стационарных телефонных аппаратов, за счет перехода значительной части потенциальных абонентов на сотовую связь.

Услуги почтовой связи оказывает ФГУП «Почта России» филиал УФПС Алтайского края ОСП Каменский почтамт: ОПС с.Подойниково (обслуживает также с.Конёво), ОПС с.Высокая Грива, ОПС п.Первомайский.

Все населенные пункты обеспечены радио и телевещанием. Внедрение цифровой, мобильной связи и информационных технологий обеспечивает возможность доступа населения к региональным, российским и международным информационным ресурсам. Охват населения телевизионным вещанием (I и II программы), в свою очередь, остается неизменным, на уровне 100 %.

В селе Подойниково: смонтировано 294 аппарата и задействовано 279 телефонных аппаратов. Установлен 1 таксофон универсального типа.

В селе Высокая Грива: смонтировано 129 аппаратов и задействовано 117 телефонных аппаратов. Установлен 1 таксофон универсального типа.

В селе Конёво: смонтировано 15 аппаратов и задействовано 15 телефонных аппаратов. Установлен 1 таксофон универсального типа.

В посёлке Первомайский: смонтировано 26 аппаратов и задействовано 26 телефонных аппаратов. Установлен 1 таксофон универсального типа.

2.9 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Современное экологическое состояние территории образования определяется воздействием локальных источников загрязнения природной среды.

Общее экологическое состояние территории сельсовета следует признать вполне удовлетворительным.

На территории муниципального образования преобладает сельскохозяйственная модификация природных систем. Классы и виды антропогенного воздействия, получившие распространение на данной территории приведены в Таблице 28

Таблица 28

Характеристика основных антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| сельскохозяйственные | полевой, пастбищный, животноводческий | распашка, выпас животных, сенокошение, выращивание культурной флоры; животноводческие комплексы (сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др.) |
| селитебные | сельские поселения | в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий (полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды) |
| водные | пруды, водные артерии | создание запруды на небольших реках, загрязнение и изменение стока рек |
| транспортные (инжерно-инфраструктурные) | автодороги различной категории, линии электро-передач, водо- и газопроводы | интенсивность движения авто-транспорта, количество грузопотоков, потребление электричества, транспортировка топлива, (создание дорог, опор, мостов, насыпей, карьеров, при этом изменяется весь облик при-родных систем) |

На территории   сельсовета располагаются объекты, которые   являются источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (полигоны ТБО, скотомогильники, кладбища и др.). В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.№52-ФЗ, вокруг данных объектов   устанавливается  территории  с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), которые     являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Источниками загрязнения воздушного бассейна являются: производственные предприятия, котельные, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Источниками шумового воздействия на среду обитания являются все виды транспорта, производственный шум. В последние годы уровень шума значительно вырос, что связано с увеличением автомобилизации. Неудовлетворительное санитарное состояние населённых мест, территорий свалок является основной причиной загрязнения почв.

2.10. Баланс территории.

Баланс территории в пределах существующих границ

(по современному  состоянию)                  Таблица 29

| № п/п |  | Современное использование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с.Подойниково |  |  |  |
| А | Селитебная зона | 505,28 | 97,9 |
| 1 | жилая территория, в том числе: | 142,43 | 27,59 |
|  | - одноэтажная усадебная | 141,18 | 27,35 |
|  | - малоэтажная жилая | 1,25 | 0,24 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 7,03 | 1,36 |
| 3 | Зона рекреационного назначения | 40,10 | 7,76 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры: | 0,75 | 0,14 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 13,5 | 2,6 |
| 6 | Территории общего пользования | 292,93 | 56,8 |
| 7 | Зона акваторий | 6,71 | 1,3 |
| 8 | Зона специального назначения | 1,83 | 0,35 |
| Б | Производственная и коммунально-складская зона: | 10,9 | 2,1 |
| 9 | Коровник, конный двор | 2,15 | 0,42 |
| 10 | Свинарник | 0,01 | 0,001 |
| 11 | Крупоцех | 0,64 | 0,12 |
| 12 | Зерносклад | 0,11 | 0,02 |
| 13 | Ремонтные мастерские | 4,39 | 0,85 |
| 14 | Пилорама | 0,82 | 0,16 |
| 15 | МТМ | 2,78 | 0,54 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 516,18 | 100 |
| В | Внешняя зона |  |  |
| 1 | кладбище | 0,86 | - |
| с.Высокая Грива |  |  |  |
| А | Селитебная зона | 192,77 | 98,69 |
| 1 | жилая территория (одноэтаж. усадебная) | 105,95 | 54,24 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 3,86 | 1,98 |
| 3 | Зона рекреационного назначения | 2,94 | 1,5 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 7,36 | 3,77 |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,63 | 0,32 |
| 6 | Территория общего пользования | 72,03 | 36,88 |
| Б | Производственная и коммунально-складская зона : | 2,55 | 1,31 |
| 7 | Лесничество | 2,06 | 1,05 |
| 8 | Склады | 0,49 | 0,26 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 195,32 | 100 |
| В | Внешняя зона: |  |  |
| 1 | Полигон ТБО | 0,95 | - |
| 2 | кладбище | 2,05 | - |
| 3 | АЗС | 0,32 | - |
| с.Конёво |  |  |  |
| А | Селитебная зона | 45,89 | 95,60 |
| 1 | жилая территория (одноэтаж. усадебная) | 23,36 | 48,67 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,27 | 0,56 |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,98 | 4,12 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | 3,20 | 6,67 |
| 5 | Территория общего пользования | 16,34 | 34,04 |
| 6 | Зона акваторий | 0,74 | 1,54 |
| Б | Производственная и коммунально-складская зона | 2,11 | 4,4 |
| 7 | МТМ, Нефтебаза | 2,11 | 4,4 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 48,00 | 100 |
| В | Внешняя зона |  |  |
| 1 | Кладбище | 1,9 | - |
| 2 | Летний лагерь | 0,26 | - |
| 3 | МТФ, конюшня, склад фуражный | 2,42 | - |
| п.Первомайский |  |  |  |
| А | Селитебная зона | 50,85 | 100 |
| 1 | жилая территория, в том числе: | 22,04 | 43,34 |
|  | -жилая территория (одноэтаж. усадебная) | 21,76 | 42,79 |
|  | - малоэтажная жилая | 0,28 | 0,55 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,43 | 0,84 |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,22 | 4,36 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | 3,88 | 7,63 |
| 5 | Зона акваторий | 2,06 | 4,05 |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,09 | 0,18 |
| 7 | Территория общего пользования | 20,13 | 39,6 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 50,85 | 100 |
| Б | Внешняя зона |  |  |
| 1 | Ток | 0,1 | - |
| 2 | Электроподстанция | 1,65 | - |
| 3 | Жилая территория | 1,14 | - |
| 4 | Полигон ТБО | 0,2 | - |
| 5 | Кладбище | 0,4 | - |
| ст. Световская |  |  |  |
| А | Селитебная зона | 42,7 | 100 |
| 1 | жилая территория (одноэтаж. усадебная) | 1,18 | 2,76 |
| 2 | Территория общего пользования | 38,78 | 90,82 |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,82 | 4,26 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,92 | 2,16 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 42,7 | 100 |
| Б | Внешняя зона | 13,45 | - |
| 1 | ХПП | 13,45 | - |
| 2 | кладбище | 0,41 | - |

3.Мероприятия по территориальному планированию

Генеральные планы разработаны по населённым пунктам: село Подойниково, село Высокая Грива, село Конёво, посёлок Первомайский. Станция Световская не имеет тенденций к развитию, разработка генерального плана по данному населённому пункту не предусмотрена.

3.1 мероприятия по развитию планировочной структуры

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

Планировочная организация территории с. Подойниково разработана с учетом решений ранее сложившейся застройки, и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Структурный каркас с. Подойниково формируется главными улицами: Панкрушихинская, Строительная, Советская, Центральная, Комсомольская.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей	сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра. При этом достигается определенная законченность в его формировании.

Дифференциация улиц выявляет хорошо прослеживаемые основные связи: центра с въездами в село Подойниково, центра с подцентрами, где расположены культурно-бытовые и торговые учреждения повседневного спроса.

Жилые территории села располагаются компактно, сетка улиц прямоугольная. Застройка, в основном, одноэтажная, усадебного типа, с земельными участками  до 0,25 га.

Малоэтажная жилая застройка расположена  вблизи от общественного центра, в генеральном плане не планируется развитие данного вида застройки.

В с. Подойниково предусмотрено развитие жилой застройки усадебного типа:

1 очередь: По улицам Советская, Первомайская, Комсомольская, Центральная, Ленина за счёт уплотнения существующей застройки.

2 очередь: По улицам Подборная, Озёрная, Уральская, Пионерская, Строительная, Совхозная,  Алтайская  за счёт уплотнения существующей застройки и на свободных территориях.

В с. Высокая Грива предусмотрено развитие жилой застройки усадебного типа:

1 очередь: По улицам Садовая, Центральная, Карла Маркса за счёт уплотнения существующей застройки.

2 очередь: По улицам Песчаная, Зелёная, 2-я Садовая  за счёт уплотнения существующей застройки и на свободных территориях.

В с. Конёво предусмотрено развитие жилой застройки усадебного типа:

1   очередь: По улице Центральная за счёт уплотнения существующей застройки.

2 очередь: По улицам Зелёная и Центральная за счёт уплотнения существующей застройки и на свободных территориях.

В п. Первомайский предусмотрено развитие жилой застройки усадебного типа:

1   очередь: По Совхозная, Станционная за счёт уплотнения существующей застройки.

2 очередь: По улицам Хуторская, Станционная, Совхозная  за счёт уплотнения существующей застройки и на свободных территориях.

При увеличении жилой зоны п.Первомайский была учтена потребность в переносе жилой зоны ст.Световская на данную территорию, так как ст. Световская не имеет тенденций к

развитию.

Принятые архитектурно-планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием всех их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

3.1.1  Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом, как на территории сложившейся застройки, так и за счёт расширения границ населенных пунктов Подойниковского сельсовета. Производственные территории на освоенных  и резервных участках. Между промышленными и жилыми зонами предусмотрены санитарно-защитные зоны.

На территории сел муниципального образования Подойниковский сельсовет выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (индивидуальная усадебная и среднеэтажная застройка);

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона акваторий;

- зона специального назначения.

3.2  Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

3.2.1  МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛОЙ ЗОНЫ

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается:

село  Подойниково

На расчётный срок предусмотрено строительство 33 домов – 1900 м² общей площади. Планируется реконструкция уже существующего жилья. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции  позволит обеспечить население общей жилой площадью 20 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок выделены территории общей площадью 8,3 га (4, 1 га – 1-я очередь; 4,2 га – 2-я очередь).

На перспективу, за пределами расчётного срока зарезервировано 23,7 га под жилую зону.

село Высокая Грива

На расчётный срок предусмотрено строительство 32 домов - 2592 м² общей площади. Выполнение мероприятий по строительству позволит обеспечить население общей жилой площадью 27,6 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок выделены территории общей площадью 8,35 га (4,1 га – 1-я очередь; 4,25 га – 2-я очередь).

На перспективу, за пределами расчётного срока зарезервировано 3,8 га под жилую зону.

село Конёво

На расчётный срок предусмотрено строительство 20 домов – 1152 кв.м общей площади. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции  позволит обеспечить население общей жилой площадью 18 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок выделены территории общей площадью 4,15 га (1,9 га – 1-я очередь; 2,25 га – 2-я очередь).

На перспективу, за пределами расчётного срока зарезервировано 1,23 га под жилую зону.

п. Первомайский

На расчётный срок предусмотрено строительство 16 домов – 1229,4 кв.м общей площади. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции  позволит обеспечить население общей жилой площадью 30 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок выделены территории общей площадью 4 га (1,5 га – 1-я очередь; 2,5 га – 2-я очередь).

На перспективу, за пределами расчётного срока зарезервировано 0,84 га под жилую зону.

При расчёте объёмов необходимого строительства учитывается то, что жители ст.Световская будут переселены в п.Первомайский, так как ст.Световская не имеет тенденций к развитию.

3.2.2  мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

село Подойниково

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного, а также здравоохранения. Зона исторически сложилась в центре села. Проектом предусмотрен капитальный ремонт и строительство новых объектов социально-культурного значения, как в центре, так и в зоне новой жилой застройки.

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- реконструкция школы по ул. Алтайская;

- реконструкция детского сада по ул.Комсомольская (расширение до 90 мест);

- строительство кафе по ул.Строительная (на 25 мест, строительство обусловлено необходимостью предоставления данного вида услуг пассажирам транзитного транспорта);

- строительство бани по ул.Пионерская (на 9 мест);

- строительство магазина по ул.Строительная (35м² торговой площади);

На расчётный срок:

- строительство ФАП по ул.Комсомольская  (в связи с фактическим износом существующего здания ФАП);

- строительство магазина по ул.Советская (35м² торговой площади);

- реконструкция стадиона по ул.Советская;

- строительство комбината бытового обслуживания по ул.Комсомольская (на 4 рабочих места);

- строительство пожарной части по ул.Строительная (на 2 машины).

село Высокая Грива

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- строительство двух магазинов розничной торговли по реализации продовольственных и не продовольственных товаров по ул.Подборная, по ул.Центральная (по 40 м² торговой площади);

- строительство кафе по ул.Центральная (на 15 мест);

-строительство предприятия бытового обслуживания по ул.Центральная (на 3 рабочих места);

-строительство бани по ул.Центральная (на 5 мест);

-строительство гостиницы по ул.Центральная (на 4 места).

На расчетный срок:

-строительство детского сада по ул.Карла Маркса (на 30 мест);

- реконструкция стадиона по ул.Центральная;

-строительство административного здания по ул. Центральная;

- строительство двух магазинов розничной торговли по реализации продовольственных и не продовольственных товаров по ул.Садовая, по ул.Попова (по 40 м² торговой площади).

село Конёво

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- строительство двух магазинов розничной торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров по ул. Центральная (по 35 м² торговой площади);

-строительство спортивной площадки по ул.Центральная;

-строительство кафе по ул.Центральная (на 10 мест).

На расчетный срок:

- строительство магазина розничной торговли по реализации продовольственных и не продовольственных товаров по ул. Центральная (35 м² торговой площади) и предприятия бытового обслуживания (2 раб. места).

п.Первомайский

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

-реконструкция клуба в пер.Школьный (расширение до 55 мест);

-строительство спортивной площадки по ул.Совхозная;

-строительство кафе по ул.Совхозная (на 10 мест).

Станция Световская не имеет тенденций к развитию.

3.2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают:

- вынос из жилой застройки зданий производственного назначения и сооружений на специально отведенные участки, образующие производственную зону;

- реконструкция и модернизация действующих промышленных предприятий;

- ликвидация недействующих предприятий;

- устройство санитарно-защитных зон.

В связи с несоответствием СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» генпланом предусмотрен вынос из жилой зоны  с.Подойниково пилорамы.

В с.Подойниково (по ул.Панкрушихинская) и в с.Высокая Грива (по ул.Трактовая) планируется строительство пунктов переработки грибов и ягод.

Общая площадь резервных территорий в границах населённых пунктов: с.Подойниково – 1,92 га., с.Высокая Грива – 0,26 га.

3.3 Мероприятия по Развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки в зоне резервного фонда.

- формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- устройство пешеходных переходов;

- ремонт внутрипоселковых дорог в границах сёл сельсовета, общей протяжённостью 46,2 км;

- строительство моста через реку Бурла у с.Подойниково (35 пм);

- строительство моста через реку Паньшиха  к югу от с.Подойниково (18 пм);

- строительство АЗС в с.Подойниково на ул.Советская (2 колонки).

При проектировании улично-дорожной сети, максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития  сёл, введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест».

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главные улицы;

- основные улицы;

- второстепенные улицы и проезды.

село Подойниково

Главные улицы с.Подойниково: Панкрушихинская, Строительная, Советская, Центральная и Комсомольская, Ленина. Ширина главных улиц в красных линиях принята: от 20 до 24 м. Вдоль главных и основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль улиц – от 1 до 1,5 м с каждой стороны. Проектом предусмотрен вариант дорожной одежды из асфальтобетона.

Генеральным планом предусмотрено развитие внутри поселкового транспорта.

село Высокая Грива

Главные транспортные потоки происходят  по улице Центральная. Основные транспортные потоки проходят также по улицам: Подборная, Попова, Карла Маркса, Садовая, Новая.

Ширина главной улицы в красных линиях от 14м до 20 м с шириной проезжей части 6 м, ширина тротуаров 2 м с каждой стороны. Ширина основных улиц в красных линиях от 14м до 24 м с шириной проезжей части 6 м, ширина тротуаров 1,5 м с каждой стороны.

Проектом предусмотрено 2 варианта дорожной одежды из следующих конструктивных элементов: покрытие из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси.

село Конёво

Главные транспортные потоки происходят  по улице Центральной. Основные транспортные потоки проходят по улице Зелёная.

Ширина главной улицы в красных линиях 16 м с шириной проезжей части 7 м, ширина тротуаров 2 м с каждой стороны. Ширина основной улицы в красных линиях 14 м с шириной проезжей части 7 м, ширина тротуаров 1,5 м с каждой стороны.

Предусмотрено 2 варианта дорожной одежды из следующих конструктивных элементов: покрытие из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси.

посёлок Первомайский

Главные транспортные потоки происходят  по улице Совхозная. Основные транспортные потоки проходят по улице Станционная (Территория населённого пункта ограничена данной улицей, проходящей за границей населённого пункта).

Ширина главной улицы в красных линиях 14 м с шириной проезжей части 6 м, ширина тротуаров 2 м с каждой стороны. Ширина основной улицы в красных линиях 14 м с шириной проезжей части 14 м, ширина тротуаров 1,5 м с одной стороны.

Предусмотрено 2 варианта дорожной одежды из следующих конструктивных элементов: покрытие из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси.

В генеральном плане определена полоса отвода железной дороги, в неё входят земельные участки прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки занятые железнодорожными путями, земельные участки занятые железнодорожными станциями, водоотводными и укрепительными устройствами, защитными лесными полосами вдоль железнодорожных путей, линиями связи, устройствами электроснабжения, производственными и иными зданиями, строениями, сооружениями  других объектов железнодорожного транспорта.

3.4 мероприятия по инженерно-технической подготовке территории

Инженерно-геологические условия, в общем, благоприятны для различных видов строительства.

На территории сельсовета в местах расположения населённых пунктов местность характеризуется близким залеганием грунтовых вод к поверхности, заболоченностью территории, наличием просадочных грунтов. Требуется организация поверхностного стока и проведение простейших гидротехнических мероприятий по борьбе с водной эрозией. Земли нуждаются в регулировании водного режима. Для переувлажнённых почв необходимо проводить выборочное осушение, культур-техническую мелиорацию, противосолонцовые мероприятия.

3.5 мероприятия по Развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

3.5.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки, и составляет:

- на 1-ую очередь – 150 л/сут. на человека;

- на расчетный срок – 180 л/сут. на человека.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектированных общественных зданий приняты по каталогу типовых проектов. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок использования.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

крупный рогатый скот – 55 л/сут

свиньи – 25 л/сут.

овцы – 5 л/сут.

лошади – 70 л/сут.

птица – 1,5 л/сут.

козы – 2,5 л/сут.

кролики - 1,5 л/сут.

Таблица 30

Водопотребление села Подойниково

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 1200 | 180 | 1000 | 150 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 250 | 45 |
| 3 | Кафе на 25 мест |  |  | 20,24 |  |  |
| 4 | Магазин 35 м² торговой площади |  |  | 1,26 |  |  |
| 5 | Магазин 35 м² торговой площади |  |  |  |  | 1,26 |
| 6 | Комбинат бытового обслуживания на 4 рабочих места |  |  |  |  | 1,06 |
| 7 | Баня на 9 мест |  |  | 24,8 |  |  |
| 8 | Пожарная часть |  |  |  |  | 17,9 |
| 9 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 18,0 |  | 19,5 |
| 10 | Производственная зона, 10% |  |  | 18,0 |  | 19,5 |
| 11 | Поливочный расход воды (3 месяца) |  |  | 12,6 |  | 13,6 |
| 12 | Расход воды на нужды животных |  |  | 98,34 |  | 98,44 |
| Итого, Qсут.ср |  |  |  | 373,24 |  | 366,29 |
| Qсут.max |  |  |  | 447,89 |  | 418,03 |

Таблица 31

Водопотребление села Высокая Грива

(без учёта расхода воды на нужды животных)

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 670 | 100,5 | 576 | 86,4 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 144 | 25,9 |
| 3 | Детский сад на 30 мест |  |  |  |  | 5,05 |
| 4 | Магазины 2 шт.по 40² торговой площади |  |  | 2,52 |  |  |
| 5 | Кафе на 15 мест |  |  | 20,24 |  |  |
| 6 | Комбинат бытового обслуживания на 3рабочих места |  |  | 1,06 |  |  |
| 7 | Баня на 5 мест |  |  | 24,8 |  |  |
| 8 | Гостиница на 5 мест |  |  | 4,0 |  |  |
| 9 | Административное здание |  |  |  |  | 0,31 |
| 10 | Магазины 2 шт.по 40² торговой площади |  |  |  |  | 2,52 |
| 11 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 10,05 |  | 11,2 |
| 12 | Производственная зона, 10% |  |  | 10,05 |  | 11,2 |
| 13 | Поливочный расход воды (3 месяца) | 70 |  | 7,05 |  | 7,9 |
| Итого, Qсут.ср |  |  |  | 180,27 |  | 150,48 |
| Qсут.max |  |  |  | 216,32 |  | 202,056 |

Водопотребление села Конёво, п.Первомайский

(без учёта расхода воды на нужды животных)                    Таблица 32

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с.Конёво |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 220 | 33 | 200 | 30 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 50 | 9 |
| 3 | Кафе на 10 мест |  |  | 20,24 |  |  |
| 4 | Комбинат бытового обслуживания на 2 рабочих места |  |  |  |  | 1,06 |
| 5 | Магазин 35² торговой площади |  |  | 1,26 |  |  |
| 6 | Магазины 2 шт.по 35² торговой площади |  |  |  |  | 2,52 |
| 7 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 3,3 |  | 3,9 |
| 8 | Производственная зона, 10% |  |  | 3,3 |  | 3,9 |
| 9 | Поливочный расход воды (3 месяца) | 70 |  | 3,85 |  | 2,73 |
| Итого, Qсут.ср |  |  |  | 64,95 |  | 53,11 |
| Qсут.max |  |  |  | 77,94 |  | 51,91 |
| п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 270 | 40,5 | 240 | 36,0 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 60 | 10,8 |
| 3 | Кафе на 10 мест |  |  | 20,24 |  |  |
| 4 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 4,05 |  | 4,68 |
| 5 | Производственная зона, 10% |  |  | 4,05 |  | 4,68 |
| 6 | Поливочный расход воды (3 месяца) | 70 |  | 2,84 |  | 3,28 |
| Итого, Qсут.ср |  |  |  | 71,68 |  | 59,44 |
| Qсут.max |  |  |  | 86,01 |  | 71,33 |

Проектом предусматривается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами 100-150 мм. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы укладывать в канавах в кольцевой тепловой изоляции.

Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч:

=108 м3

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Водоснабжение зоны промышленных предприятий предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство скважин в с.Подойниково, в с.Высокая Грива.

Зоны санитарной охраны Для водозаборов устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надёжности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30 м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзор, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго и третьего поясов запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории полигонов ТБО, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

3.5.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ)

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и нужды животных.

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения и опасностью загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения населенных пунктов, предусмотрена децентрализованная система водоотведения. Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами.

Учитывая степень благоустройства населенных пунктов, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

3.5.3 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дней, согласно СНиП 23-01-99* “Строительная климатология”.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Удельное потребление тепловой энергии населением в год  (Гкал/чел.) - 15,2

Проектом предусматривается модернизация системы теплоснабжения и замена отслужившего срок технологического оборудования системы теплоснабжения, реконструкция зданий котельных. В перспективе при газификации района предусматривается перевод котельных с твердого топлива на газ.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах  предлагаются — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел. Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. В связи с этим необходимо проведение комплекса мер по реконструкции системы теплоснабжения и её модернизации.

Таблица 33

Расчёт тепловых нагрузок проектируемых зданий населённых пунктов сельсовета

| № п/п | Наименование зданий | Теплопотребление, Гкал/час |  |  | Всего, Гкал/час (Гкал/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |  |
| с.Подойниково |  |  |  |  |  |
| 1 | Кафе на 25 мест | 0,04 | 0,23 | 0,1 | 0,37 (1642,8) |
| 2 | Магазины 2 шт. по 35 м² торговой площади | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,28 (1243,2) |
| 3 | Комбинат бытового обслуживания на 4 рабочих места | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,07 (310,8) |
| 4 | Баня на 9 мест | 0,03 | 0,04 | 0,22 | 0,29 (1287,6) |
| 5 | Пожарная часть | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,13 (577,2) |
| Итого |  |  |  |  | 1,14 (5061,6) |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины 2 шт.по 40² торговой площади | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,28 (1243,2) |
| 2 | Кафе на 15 мест | 0,04 | 0,23 | 0,1 | 0,37 (1642,8) |
| 3 | Комбинат бытового обслуживания на 3рабочих места | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,07 (310,8) |
| 4 | Баня на 5 мест | 0,03 | 0,04 | 0,22 | 0,29 (1287,6) |
| 5 | Гостиница на 5 мест | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,26 (1154,4) |
| 6 | Административное здание | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,06 (266,4) |
| 7 | Магазины 4 шт.по 40² торговой площади | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,56 (2486,4) |
| 8 | Детский сад на 30 мест | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,2 (888) |
| Итого |  |  |  |  | 2,09 (9279,6) |
| с.Конёво |  |  |  |  |  |
| 1 | Кафе на 10 мест | 0,04 | 0,23 | 0,1 | 0,37 (1642,8) |
| 2 | Комбинат бытового обслуживания на 2 рабочих места | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,07 (310,8) |
| 3 | Магазины 3 шт.по 35² торговой площади | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,42 (1864,8) |
| Итого |  |  |  |  | 0,86 (3818,4) |
| п.Первомайский |  |  |  |  |  |
| 1 | Кафе на 10 мест | 0,04 | 0,23 | 0,1 | 0,37 (1642,8) |
| Итого |  |  |  |  | 0,37 (1642,8) |

3.5.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Согласно программы газификации Алтайского края населенные пункты Панкрушихинского района планируется обеспечить природным газом. Проектом запланировано строительство межпоселкового и поселкового газопровода в границах МО Подойниковский сельсовет (45,6 км), строительство двух газовых котельных (с.Высокая Грива, п.Первомайский).

3.5.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемые подстанции необходимо расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров. Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ в зонах перспективной застройки;

- строительство линий электропередач 10/0,4 кВ кВ;

- реконструкция существующих ТП;

- реконструкция существующих линий электропередач 0,4кВ.

Таблица 34

Расчёт энергопотребления на нужды нового строительства с. Подойниково, с.Высокая Грива, с.Конёво, п.Первомайский

| Наименование показателей | Ед. измерения | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| с.Подойниково |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд для проектной застройки | кВ | 117 | 247 |
| Потребность в электроэнергии для проектируемых общественных зданий | кВ | 179,1 | 46,6 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВ | 14,8 | 14,68 |
| Итого | кВ | 310,9 | 308,28 |
| с.Высокая Грива |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд для проектной застройки | кВ | 117 | 247 |
| Потребность в электроэнергии для проектируемых общественных зданий | кВ | 284,3 | 95,03 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВ | 20,1 | 17,1 |
| Итого | кВ | 421,4 | 359,13 |
| с.Конёво |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд для проектной застройки | кВ | 57 | 135 |
| Потребность в электроэнергии для проектируемых общественных зданий | кВ | 157,3 | 46,6 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВ | 10,7 | 9,1 |
| Итого | кВ | 225 | 190,7 |
| п.Первомайский |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд для проектной застройки | кВ | 44 | 122 |
| Потребность в электроэнергии для проектируемых общественных зданий | кВ | 131,7 | - |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВ | 6,6 | 6,1 |
| Итого | кВ | 182,3 | 128,1 |

Минимальное количество требуемых трансформаторных подстанций (ТП):

N=кВ /(0,85*0,8*кВа*0,93)        где:

кВ – нагрузка (необходимая для нового строительства);

0,85 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,8 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме

в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

кВа - средняя установленная трансформаторная мощность одной ТП;

0,93 – cosf.

С учётом данной формулы количество требуемых подстанций:

с.Подойниково – 1 шт;

с.Высокая Грива -  3 шт;

с.Конёво – 2 шт.

3.5.6. СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИЯ

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населённых пунктах сельсовета являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи;

- модернизация существующих линий связи и перевод их на оптиковолокно.

3.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Границы с.Подойников, с.Высокая Грива, с.Конёво, п.Первомайский отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения.

На ст. Световская Генеральный план не разрабатывался, так как населённый пункт не имеет тенденций к развитию, жилой фонд остаётся до амортизационного износа.

В целях развития населенных пунктов образования проектом предусмотрено      изменение границ населённых пунктов. Площадь населённых пунктов изменилась в связи с приведением границ в соответствие с кадастровыми данными, и с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения. Проектом предполагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения для размещения  полигонов ТБО и скотомогильников с захоронением в ямах I класса опасности, включая существующие, рекомендованные к консервации и проектируемые, кладбищ и т.д.

В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Подойниковский сельсовет выглядит следующим образом. (Таблица 35)

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую       Таблица 35

| Категории земель | по опорному плану (существующее положение в соответствии с данными ФГБУ «ФКП росреестра» по Алтайскому краю) площадь, га | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| земли сельхозназначения | 39999,55 | -0,2 (полигон ТБО с.Высокая Грива) -0,06 (скотомогильник с захоронением в ямах с.Высокая Грива) -0,06 (скотомогильник с захоронением в ямах с.Конёво) -0,5 (полигон ТБО с.Конёво) -1,9 (кладбище с.Конёво) -1,12 (кладбище с.Подойниково) -0,81(кладбища п.Первомайский) -0,2 (полигон ТБО п.Первомайский) -0,4 (полигон ТБО с.Подойниково) -0,06(скотомогильник с захоронением в ямах с.Подойниково) +61,51 (земли н.п.) | 40055,75 |
| земли населенных пунктов, в том числе: | 853,05 | -61,51 | 791,54 |
| - с.Подойниково | 516,18 | -54,45 | 461,73 |
| с.Высокая Грива | 195,32 | -2,4 | 192,92 |
| с.Конёво | 48,0 | -3,3 | 44,7 |
| п.Первомайский | 50,85 | -1,36 | 49,49 |
| ст.Световская | 42,7 | - | 42,7 |
| земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 358 | +0,2 (полигон ТБО с.Высокая Грива) +0,06 (скотомогильник с захоронением в ямах с.Высокая Грива) +0,06 (скотомогильник с захоронением в ямах с.Конёво) +0,5 (полигон ТБО с.Конёво) +1,9 (кладбище с.Конёво) +1,12 (кладбище с.Подойниково) +0,81(кладбища п.Первомайский) +0,2 (полигон ТБО п.Первомайский) +0,4 (полигон ТБО с.Подойниково) +0,06(скотомогильник с захоронением в ямах с.Подойниково) | 363,31 |
| земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - |
| земли лесного фонда (с учётом земель бывшего Высокогривского сельсовета) | 15473 | - | 15473 |
| земли запаса | - | - | - |
| земли водного фонда | - | - | - |
| Итого по сельсовету: | 56683,6 |  | 56683,6 |

3.7 Мероприятия по охране окружающей среды

К источникам загрязнения окружающей среды на территории Подойниковского сельсовета относятся производственные объекты, отсутствие канализации, отсутствие организованного поверхностного стока и т.д.

3.7.1 Мероприятия по охране водноЙ среды

В водоохранных зонах запрещается использование  сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- перевод предприятий на оборотное водоснбжение;

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- разработка проектов    ЗСО подземных источников водоснабжения;

На территории Подойниковского сельсовета для гидрологических объектов (реки, озера) действуют различные природоохранные ограничения. Согласно Водному Кодексу 2006 г. ширина водоохранной зоны р. Бурла составляет 200 м, для озер – 50 м. Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона и характера прилегающих земель. Водоохранная зона накладывает ограничения в использовании земель, направленные на сохранность и поддержание водоисточников и их фауны.

Выпас скота, ветровая эрозия почв пагубно влияют на состояние прибрежной полосы рек и озер. В многоводные годы идет переработка и обрушение береговых участков озер в результате ветрового нагона воды. На этих участках проектом предусмотрено выполнение берегоукрепительных мероприятий.

3.7.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования предусмотрены следующие мероприятия:

  - организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

  - техническое перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

  - создания системы озеленения;

а) создание участков зелени общего пользования (скверов) в зоне усадебной застройки.

3.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Предполагается:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

-выявление и ликвидация несанкционированных мест скопления бытового мусора, с последующей  рекультивацией территории.

3.7.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Система санитарной очистки территории образования включает в себя:

- сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию всех видов отходов;

- уборку территорий от мусора, смет снега, мытье усовершенствованных покрытий.

село Подойниково

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

консервация существующего полигона ТБО (нарушает требования СанПиН) строительство нового на расстоянии 540 м к югу от населённого пункта (расчёт площади полигона ТБО на расчётный срок приведён в таблице 37).

На расчетный срок:

- создание участков зелёных насаждений общего пользования в зоне усадебной застройки;

- создание защитных зелёных насаждений в санитарных зонах производственных зон;

- строительство пляжа;

- консервация части действующего кладбища (0,3 га находится в водоохраной зоне р.Бурла), увеличение площади существующего кладбища (0,26 га);

- консервация скотомогильника с захоронением в ямах  (I класс опасности, нарушает требования СанПин);

Планируемый пляж в границах населённого пункта размещен в границе береговой и прибрежной защитных полос а также водоохранной зоны. Для организации данного объекта необходимо соблюдение статьи 6 Водного кодекса Российской федерации, а именно: Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и другими федеральными законами. В силу пункта 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещена.

село Высокая Грива

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

-консервация существующего полигона ТБО (нарушает требования СанПин), строительство нового полигона ТБО на расстоянии 1000 м к юго-востоку от населённого пункта.

село Конёво

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

-консервация скотомогильника с захоронением в ямах  (I класс опасности, нарушает требования СанПин).

п.Первомайский

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

-консервация существующего полигона ТБО (нарушает требования СанПин), строительство нового полигона ТБО на расстоянии 1300 м к северу от населённого пункта.

Таблица 36

Расчет площади территории полигона ТБО на расчетный срок

| Население | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год (кг) | Расчетное кол-во отходов в год, т | Размеры земельных участков на 1000 т ТБО в год (га) | Расчетное количество лет | Площадь территории полигона ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Подойниково |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 1250 | 290 | 362,5 | 0,05 | 20 | 0,36 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 12,5 |  | 20 | 0,01 |
| Итого: | 1250 | 300 | 375 | 0,05 | 20 | 0,37 |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 720 | 290 | 208,8 | 0,05 | 20 | 0,21 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 7,2 |  | 20 | 0,01 |
| Итого: | 720 | 300 | 216 | 0,05 | 20 | 0,22 |
| с.Конёво |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 250 | 290 | 72,5 | 0,05 | 20 | 0,07 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 2,5 |  | 20 | 0,002 |
| Итого: | 250 | 300 | 75,0 | 0,05 | 20 | 0,07 |
| п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 300 | 290 | 84,1 | 0,05 | 20 | 0,08 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 2,9 |  | 20 | 0,003 |
| Итого: | 300 | 300 | 87,0 | 0,05 | 20 | 0,09 |

Для вывоза отбросов требуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП (Таблица 37)

Таблица 37

Расчёт количества уборочных машин

| № п/п | Тип машин | Норматив | Число машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Подойниково, с.Высокая Грива, с.Конёво, п.Первомайский, ст.Световская |  |  |  |  |
| 1 | Мусоровозы | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |
| 2 | Ассенизационные | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |

3.8 Мероприятия по организации Зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зонами охраны памятников истории и архитектуры.

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

Село Подойниково: коровник, конный двор, свинарник, крупоцех, зерносклад, ремонтные мастерские, пилорама, коровник.

Село Высокая Грива: лесничество, складской сектор.

Село Конёво: МТМ, нефтебаза

В санитарных зонах производственных зон генеральным планом предусмотрено устройство зелёных насаждений специального назначения.

Градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос установленных согласно со ст. 65 Водного Кодекса РФ.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды на территории МО установлен в размере 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  образования, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

От железной дороги установлена полоса отвода, размер которой меняется на различных участках. Полоса отвода – по определению федерального закона «О федеральном железнодорожном транспорте» № 153 от 20 июля 1995 г.» это земли железнодорожного транспорта, занимаемые земляным полотном, искусственными сооружениями, линейно-путевыми и другими зданиями, устройствами железнодорожной связи, железнодорожными станциями, защитными лесонасаждениями и путевыми устройствами.

3.9 Мероприятия по СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Подойниковского сельсовета расположено 2 памятника археологии и 4 памятника истории (Таблица 1,2)

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4.Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре

и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края, на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

3.10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

3.10.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

На территории образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

- строительство    пожарных резервуаров;

- устройство минерализованных полос;

- разработку оперативного плана тушения лесных пожаров;

- планировку селитебной и производственной зон с созданием  проездов для пожарных автомобилей.

По опасности природных пожаров территория Подойниковского сельсовета отнесена к 2 классу пожароопастности.

- Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения берегоразрушения в условиях поселения предусмотрено выполнение берегоукрепительных мероприятий.

3.10.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории образования есть потенциально опасные объекты преимущественно техногенноопасные и пожароопасные. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции. Взрывопожароопасными объектами на территории сельсовета являются Лесхоз, АЗС, пилорама. Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории сельсовета могут быть аварии на системах энергообеспечения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать также на объектах соцкультбыта, промышленности и в жилых домах (пожары, взрывы газовых баллонов и т.д.). Объектов, осуществляющих выброс химически опасных веществ, на территории района нет.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

- контроль над состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается:

- применение герметичного производственного оборудования;

- соблюдение норм технологического режима;

- контроль состава воздушной среды и применение аварийной вентиляции.

Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

3.10.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Подойниковского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время на территории сельсовета проживает 2235 человек, с учётом занятости и перспектив развития, численность населения на расчётный срок  составит  2510 человек.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 2134 чел. (в населённых пунктах:  с.Подойниково, с.Высокая Грива, с.Конёво, п.Первомайский, ст.Световская). Существующие на 01.01.2012 г. противорадиационные укрытия ГО, находящиеся на территории Подойниковского сельсовета представлены в Таблице 38.

В селе Подойниково , в существующем здании, приспособленном под ПРУ,  размещается 38 человек. ПРУ на 2096 человек (с учётом численности населения на расчётный срок) будет размещаться в личных погребах граждан.

В мирное время убежища будут использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в течение 12 часов.

В планируемой бани предусматривается, по мере необходимости, санитарная обработка людей, в существующем ФАП  оказание первичной медицинской помощи.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения  принимаются меры в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

Перечень зданий приспособленных под противорадиационные укрытия на территории                                  населённых пунктов Подойниковского сельсовета                                                          Таблица 38

| Наименование Организ-ии | Полный адрес | Тип, класс ЗСГО | Вмести-мость, чел. | Площадь м² | Год ввода в эксплуатацию | Характер использования в мирное время | Дата последнего ТО и ремонта | Готовность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СДК | 658763, Панкрушихин-ский район с.Подойниково Комсомольская 1 | подвал | 38 | 30 | 1972 | Подсобное помещение | не проводится | после доукомплек тования |