ООО «АлтайГипрозем»

генеральный план

Муниципального образования Подойниковский сельсовет

Панкрушихинского района алтайского края

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

(Положения о территориальном планировании)

Заказчик:  Администрация муниципального образования Подойниковский сельсовет

Контракт:   № 1  от 03.07. 2012 г.

Директор	                      __________________В.И.Клюшников

Главный архитектор                                                         __________________Г.Н.Бахуров

Начальник отдела                                                              __________________Г..Я.Сизова

г. Барнаул 2014 г.

Авторский коллектив

Руководитель проекта

Главный архитектор                                                                                         Г.Н. Бахуров

Начальник отдела                                                                                              Г.Я.Сизова

Инженер                                                                                                             С.В. Юрк

Инженер                                                                                                             Я.А.Ерёмина

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Подойниковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края М 1: 25 000 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения села Подойниково (основной чертёж) М 1: 5 000 | 1 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения села Высокая Грива (основной чертёж) М 1: 5 000 | 1 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения села Конёво (основной чертёж) М 1: 5 000 | 1 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения посёлка Первомайский (основной чертёж) М 1: 5 000 | 1 |
| 6 | Карта развития инженерной инфраструктуры села Подойниково. Газо-, Водоснабжение М 1: 5 000 | 1 |
| 7 | Карта развития инженерной инфраструктуры села Подойниково. Энергоснабжение, связь М 1: 5 000 Водоснабжение М 1: 5 000 | 1 |
| 8 | Карта развития инженерной инфраструктуры села Высокая Грива. Газо-, Водоснабжение М 1: 5 000 | 1 |
| 9 | Карта развития инженерной инфраструктуры села Высокая Грива. Энергоснабжение, связь М 1: 5 000 Водоснабжение М 1: 5 000 | 1 |
| 10 | Карта развития инженерной инфраструктуры посёлка Первомайский. Газо-, Водоснабжение М 1: 5 000 | 1 |
| 11 | Карта развития инженерной инфраструктуры посёлка Первомайский. Энергоснабжение, связь М 1: 5 000 Водоснабжение М 1: 5 000 | 1 |
| 12 | Карта развития инженерной инфраструктуры села Конёво М 1: 5 000 | 1 |
| 13 | Карта границ населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования Подойниковский сельсовет М 1:100 000 | 1 |
| 14 | Карта функциональных зон МО Подойниковский сельсовет М 1: 5 000 | 1 |
| 15 | Карта функциональных зон села Подойниково М 1: 5 000 | 1 |
| 16 | Карта функциональных зон села Высокая Грива М 1: 5 000 | 1 |
| 17 | Карта функциональных зон села Конёво М 1: 5 000 | 1 |
| 18 | Карта функциональных зон посёлка Первомайский М 1: 5 000 | 1 |

Содержание

| 1. Цели и задачи проекта……………………………………………………………………….. |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию муниципального образования Пдойниковский сельсовет................................................................ |  | 8 |
| 2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры……………… |  | 8 |
|  | 2.1.1 Архитектурно-планировочные решения……………………………………………….. | 8 |
|  | 2.1.2 Функциональное зонирование………………………………………………………….. | 9 |
| 2.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства…………………………………………………………………………………. |  | 10 |
|  | 2.2.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны……....................... | 10 |
|  | 2.2.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны………………………………………………………………….......................................... | 11 |
|  | 2.2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны…………………………………………………………………………………………….. | 13 |
| 2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры……………………………………………………………………………… |  | 13 |
| 2.4 Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории……………….. |  | 15 |
| 2.5 Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры………………………………………………………………………............ |  | 15 |
|  | 2.5.1 Водоснабжение…………………………………………………………………………. | 15 |
|  | 2.5.2 Водоотведение (канализация)…………………………………………………………. | 21 |
|  | - Теплоснабжение………………………………………………………………………. 2.5.4 Газоснабжение…………………………………………………………………………. | 22 24 |
|  | 2.5.5 Электроснабжение……………………………………………………………………… | 24 |
|  | 2.5.6 Связь и информация……………………………………………………………………. | 26 |
| 2.6 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель…………………………………………………………………………………………. 2.7 Мероприятия по охране окружающей среды…………………………………………. |  | 26 28 |
| 2.7.1 Мероприятия по охране водной среды………………………………………………… |  | 28 |
|  | 2.7.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха …………………………………………. | 29 |
|  | 2.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова | 29 |
|  | 2.7.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории……………….. | 29 |
| 2.8 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории……………………………………………………………………………………… |  | 31 |
| 2.9 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия……………... 2.10 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне……………………….............................37 |  | 32 |
|  | 2.10.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера………………………………………………………………………………………… | 37 |
|  | 2.10.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера………………………………………………………………………………………… | 37 |
|  | 2.10.3 Мероприятия по гражданской обороне………………………………………………… | 38 |
| 3. Мероприятия по реализации генерального плана муниципального образования Подойниковский сельсовет ............................................................................................ 4. Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Подойниковский сельсовет ……………………………………………………… |  | 40 48 |

- 1 Цели и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования Подойниковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края (далее – образование) выполнен в соответствии с Муниципальным контрактом №1 от 03.08. 2012 г. и Техническим заданием.

Проект генерального плана подготовлен с учётом требований:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- Водного кодекса РФ;

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СанПин 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства».

- Закона Алтайского края № 142-ЗС от 29.12.2005 г. (ред. от 07.11.2011 г.) «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Панкрушихинского района Алтайского края» (принят Постановлением АКСНД от 29.12.2005 № 835)

- Закона Алтайского края №64-3С от 27.05.2011 г. «О преобразовании муниципальных и административно-территориальных образований Высокогривский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края и Подойниковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края» (принят Постановлением Алтайского Законодательного Собрания от 24.05.2011 г.№ 266) .

- Закона Алтайского края от 29.12.2009 г. № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» (в редакции от 04.05.2012 г.№35-ЗС);

- Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, утверждённых постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г. №261;

- «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утверждённых приказом Мин. регион. развития от 26.09.2011 г.№244.

Генеральный план разработан в тесной связи со Схемой территориального планирования Панкрушихинского района Алтайского края.

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2014-2020 гг.   и расчётный срок на 2014-2033 гг. Также определены перспективы развития образования за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно- транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Подойниковский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда и иного специального назначения.

- Формирование архитектурно-пространственной среды в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ муниципального образования  подойниковский СЕЛЬСОВЕТ

Генеральные планы разработаны по населённым пунктам: село Подойниково, село Высокая Грива, село Конёво, посёлок Первомайский. Станция Световская не имеет тенденций к развитию, разработка генерального плана по данному населённому пункту не предусмотрена.

2.1 мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

2.1.1. Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

Планировочная организация территории с. Подойниково разработана с учетом решений ранее сложившейся застройки, и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас с. Подойниково формируется главными улицами: Панкрушихинская, Строительная, Советская, Центральная, Комсомольская.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей	сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра. При этом достигается определенная законченность в его формировании.

Дифференциация улиц выявляет хорошо прослеживаемые основные связи: центра с въездами в село Подойниково, центра с подцентрами, где расположены культурно-бытовые и торговые учреждения повседневного спроса.

Жилые территории села располагаются компактно, сетка улиц прямоугольная. Застройка, в основном, одноэтажная, усадебного типа, с земельными участками  до 0,25 га.

Малоэтажная жилая застройка расположена  вблизи от общественного центра, в генеральном плане не планируется развитие данного вида застройки.

В с. Подойниково предусмотрено развитие жилой застройки усадебного типа:

1 очередь: По улицам Советская, Первомайская, Комсомольская, Центральная, Ленина за счёт уплотнения существующей застройки.

2 очередь: По улицам Подборная, Озёрная, Уральская, Пионерская, Строительная, Совхозная,  Алтайская  за счёт уплотнения существующей застройки и на свободных территориях.

В с. Высокая Грива предусмотрено развитие жилой застройки усадебного типа:

1 очередь: По улицам Садовая, Центральная, Карла Маркса за счёт уплотнения существующей застройки.

2 очередь: По улицам Песчаная, Зелёная, 2-я Садовая  за счёт уплотнения существующей застройки и на свободных территориях.

В с. Конёво предусмотрено развитие жилой застройки усадебного типа:

1   очередь: По улице Центральная за счёт уплотнения существующей застройки.

2 очередь: По улицам Зелёная и Центральная за счёт уплотнения существующей застройки и на свободных территориях.

В п. Первомайский предусмотрено развитие жилой застройки усадебного типа:

1   очередь: По Совхозная, Станционная за счёт уплотнения существующей застройки.

2 очередь: По улицам Хуторская, Станционная, Совхозная  за счёт уплотнения существующей застройки и на свободных территориях.

При увеличении жилой зоны п.Первомайский была учтена потребность в переносе жилой зоны ст.Световская на данную территорию, так как ст. Световская не имеет тенденций к развитию.

Принятые архитектурно-планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием всех их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

2.1.2  Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом, как на территории сложившейся застройки, так и за счёт расширения границ населенных пунктов Подойниковского сельсовета. Производственные территории на освоенных  и резервных участках. Между промышленными и жилыми зонами предусмотрены санитарно-защитные зоны.

На территории сел муниципального образования Подойниковский сельсовет выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (индивидуальная усадебная и среднеэтажная застройка);

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона акваторий;

- зона специального назначения.

2.2  Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

2.2.1  Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается:

село  Подойниково

На расчётный срок предусмотрено строительство 33 домов – 1900 м² общей площади. Планируется реконструкция уже существующего жилья. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции  позволит обеспечить население общей жилой площадью 20 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок выделены территории общей площадью 8,3 га (4, 1 га – 1-я очередь; 4,2 га – 2-я очередь).

На перспективу, за пределами расчётного срока зарезервировано 23,7 га под жилую зону.

село Высокая Грива

На расчётный срок предусмотрено строительство 32 домов - 2592 м² общей площади. Выполнение мероприятий по строительству позволит обеспечить население общей жилой площадью 27,6 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок выделены территории общей площадью 8,35 га (4,1 га – 1-я очередь; 4,25 га – 2-я очередь).

На перспективу, за пределами расчётного срока зарезервировано 3,8 га под жилую зону.

село Конёво

На расчётный срок предусмотрено строительство 20 домов – 1152 кв.м общей площади. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции  позволит обеспечить население общей жилой площадью 18 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок выделены территории общей площадью 4,15 га (1,9 га – 1-я очередь; 2,25 га – 2-я очередь).

На перспективу, за пределами расчётного срока зарезервировано 1,23 га под жилую зону.

п. Первомайский

На расчётный срок предусмотрено строительство 16 домов – 1229,4 кв.м общей площади. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции  позволит обеспечить население общей жилой площадью 30 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок выделены территории общей площадью 4 га (1,5 га – 1-я очередь; 2,5 га – 2-я очередь).

На перспективу, за пределами расчётного срока зарезервировано 0,84 га под жилую зону.

При расчёте объёмов необходимого строительства учитывается то, что жители ст.Световская будут переселены в п.Первомайский, так как ст.Световская не имеет тенденций к развитию.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

село Подойниково

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного, а также здравоохранения. Зона исторически сложилась в центре села. Проектом предусмотрен капитальный ремонт и строительство новых объектов социально-культурного значения, как в центре, так и в зоне новой жилой застройки.

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- реконструкция школы по ул. Алтайская;

- реконструкция детского сада по ул.Партизанская (расширение до 90 мест);

- строительство кафе по ул.Строительная (на 25 мест, строительство обусловлено необходимостью предоставления данного вида услуг пассажирам транзитного транспорта);

- строительство бани по ул.Пионерская (на 9 мест);

- строительство магазина по ул.Строительная (35м² торговой площади);

На расчётный срок:

- строительство ФАП по ул.Комсомольская (в связи с фактическим износом существующего здания ФАП);

- строительство магазина по ул.Советская (35м² торговой площади);

- реконструкция стадиона по ул.Советская;

- строительство комбината бытового обслуживания по ул.Комсомольская (на 4 рабочих места);

- строительство пожарной части по ул.Строительная (на 2 машины).

село Высокая Грива

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- строительство двух магазинов розничной торговли по реализации продовольственных и не продовольственных товаров по ул.Подборная, по ул.Центральная (по 40 м² торговой площади);

- строительство кафе по ул.Центральная (на 15 мест);

-строительство предприятия бытового обслуживания по ул.Центральная (на 3 рабочих места);

-строительство бани по ул.Центральная (на 5 мест);

-строительство гостиницы по ул.Центральная (на 4 места).

На расчетный срок:

-строительство детского сада по ул.Карла Маркса (на 30 мест);

- реконструкция стадиона по ул.Центральная;

-строительство административного здания по ул. Центральная;

-строительство пожарной части по ул.Карла Маркса (на 2 автомобиля);

- строительство двух магазинов розничной торговли по реализации продовольственных и не продовольственных товаров по ул.Садовая, по ул.Попова (по 40 м² торговой площади);

село Конёво

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- строительство двух магазинов розничной торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров по ул. Центральная (по 35 м² торговой площади);

-строительство спортивной площадки по ул.Центральная;

-строительство кафе по ул.Центральная (на 10 мест).

На расчетный срок:

- строительство магазина розничной торговли по реализации продовольственных и не продовольственных товаров по ул. Центральная (35 м² торговой площади) и предприятия бытового обслуживания (2 раб. места).

п.Первомайский

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

-реконструкция клуба в пер.Школьный (расширение до 55 мест);

-строительство спортивной площадки по ул.Совхозная;

-строительство кафе по ул.Совхозная (на 10 мест).

Станция Световская не имеет тенденций к развитию.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают:

- вынос из жилой застройки зданий производственного назначения и сооружений на специально отведенные участки, образующие производственную зону;

- реконструкция и модернизация действующих промышленных предприятий;

- ликвидация недействующих предприятий;

- устройство санитарно-защитных зон.

В связи с несоответствием СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» генпланом предусмотрен вынос из жилой зоны  с.Подойниково пилорамы.

В с.Подойниково (по ул.Панкрушихинская) и в с.Высокая Грива (по ул.Трактовая) планируется строительство пунктов переработки грибов и ягод.

Общая площадь резервных территорий в границах населённых пунктов: с.Подойниково – 1,92 га., с.Высокая Грива – 0,26 га.

2.3 мероприятия по Развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки в зоне резервного фонда.

- формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- устройство пешеходных переходов;

- ремонт внутрипоселковых дорог в границах сёл сельсовета, общей протяжённостью 46,2 км;

- строительство моста через реку Бурла у с.Подойниково (35 пм);

- строительство моста через реку Паньшиха к югу от с.Подойниково (18 пм);

- строительство АЗС в с.Подойниково на ул.Советская (2 колонки).

При проектировании улично-дорожной сети, максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития  сёл, введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест».

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главные улицы;

- основные улицы;

- второстепенные улицы и проезды.

село Подойниково

Главные улицы с.Подойниково: Панкрушихинская, Строительная, Советская, Центральная и Комсомольская, Ленина. Ширина главных улиц в красных линиях принята: от 20 до 24 м. Вдоль главных и основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль улиц – от 1 до 1,5 м с каждой стороны. Проектом предусмотрен вариант дорожной одежды из асфальтобетона.

Генеральным планом предусмотрено развитие внутри поселкового транспорта.

село Высокая Грива

Главные транспортные потоки происходят  по улице Центральная. Основные транспортные потоки проходят также по улицам: Подборная, Попова, Карла Маркса, Садовая, Новая.

Ширина главной улицы в красных линиях от 14м до 20 м с шириной проезжей части 6 м, ширина тротуаров 2 м с каждой стороны. Ширина основных улиц в красных линиях от 14м до 24 м с шириной проезжей части 6 м, ширина тротуаров 1,5 м с каждой стороны.

Проектом предусмотрено 2 варианта дорожной одежды из следующих конструктивных элементов: покрытие из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси.

село Конёво

Главные транспортные потоки происходят по улице Центральной. Основные транспортные потоки проходят по улице Зелёная.

Ширина главной улицы в красных линиях 16 м с шириной проезжей части 7 м, ширина тротуаров 2 м с каждой стороны. Ширина основной улицы в красных линиях 14 м с шириной проезжей части 7 м, ширина тротуаров 1,5 м с каждой стороны.

Предусмотрено 2 варианта дорожной одежды из следующих конструктивных элементов: покрытие из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси.

посёлок Первомайский

Главные транспортные потоки происходят  по улице Совхозная. Основные транспортные потоки проходят по улице Станционная (Территория населённого пункта ограничена данной улицей, проходящей за границей населённого пункта).

Ширина главной улицы в красных линиях 14 м с шириной проезжей части 6 м, ширина тротуаров 2 м с каждой стороны. Ширина основной улицы в красных линиях 14 м с шириной проезжей части 14 м, ширина тротуаров 1,5 м с одной стороны.

Предусмотрено 2 варианта дорожной одежды из следующих конструктивных элементов: покрытие из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси.

В генеральном плане определена полоса отвода железной дороги, в неё входят земельные участки прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки занятые железнодорожными путями, земельные участки занятые железнодорожными станциями, водоотводными и укрепительными устройствами, защитными лесными полосами вдоль железнодорожных путей, линиями связи, устройствами электроснабжения, производственными и иными зданиями, строениями, сооружениями  других объектов железнодорожного транспорта.

2.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИРОРИИ

Инженерно-геологические условия, в общем, благоприятны для различных видов строительства.

На территории сельсовета в местах расположения населённых пунктов местность характеризуется близким залеганием грунтовых вод к поверхности, заболоченностью территории, наличием просадочных грунтов. Требуется организация поверхностного стока и проведение простейших гидротехнических мероприятий по борьбе с водной эрозией. Земли нуждаются в регулировании водного режима. Для переувлажнённых почв необходимо проводить выборочное осушение, культур-техническую мелиорацию, противосолонцовые мероприятия.

2.5 мероприятия по Развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

2.5.1 Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки, и составляет:

- на 1-ую очередь – 150 л/сут. на человека;

- на расчетный срок – 180 л/сут. на человека.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектированных общественных зданий приняты по каталогу типовых проектов. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок использования.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

крупный рогатый скот – 55 л/сут

свиньи – 25 л/сут.

овцы – 5 л/сут.

лошади – 70 л/сут.

птица – 1,5 л/сут.

козы – 2,5 л/сут.

кролики - 1,5 л/сут.

Таблица 1

Водопотребление села Подойниково

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 1200 | 180 | 1000 | 150 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 250 | 45 |
| 3 | Кафе на 25 мест |  |  | 20,24 |  |  |
| 4 | Магазин 35 м² торговой площади |  |  | 1,26 |  |  |
| 5 | Магазин 35 м² торговой площади |  |  |  |  | 1,26 |
| 6 | Комбинат бытового обслуживания на 4 рабочих места |  |  |  |  | 1,06 |
| 7 | Баня на 9 мест |  |  | 24,8 |  |  |
| 8 | Пожарная часть |  |  |  |  | 17,9 |
| 8 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 18,0 |  | 19,5 |
| 9 | Производственная зона, 10% |  |  | 18,0 |  | 19,5 |
| 10 | Поливочный расход воды (3 месяца) |  |  | 12,6 |  | 13,6 |
| 11 | Расход воды на нужды животных |  |  | 98,34 |  | 98,44 |
| Итого, Qсут.ср |  |  |  | 373,24 |  | 366,29 |
| Qсут.max |  |  |  | 447,89 |  | 418,03 |

Таблица 2

Водопотребление села Высокая Грива

(без учёта расхода воды на нужды животных)

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 670 | 100,5 | 576 | 86,4 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 144 | 25,9 |
| 3 | Детский сад на 30 мест |  |  |  |  | 5,05 |
| 4 | Магазины 2 шт.по 40² торговой площади |  |  | 2,52 |  |  |
| 5 | Кафе на 15 мест |  |  | 20,24 |  |  |
| 6 | Комбинат бытового обслуживания на 3рабочих места |  |  | 1,06 |  |  |
| 7 | Баня на 5 мест |  |  | 24,8 |  |  |
| 8 | Гостиница на 5 мест |  |  | 4,0 |  |  |
| 9 | Административное здание |  |  |  |  | 0,31 |
| 10 | Магазины 2 шт.по 40² торговой площади |  |  |  |  | 2,52 |
| 11 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 10,05 |  | 11,2 |
| 12 | Производственная зона, 10% |  |  | 10,05 |  | 11,2 |
| 13 | Поливочный расход воды (3 месяца) | 70 |  | 7,05 |  | 7,9 |
| Итого, Qсут.ср |  |  |  | 180,27 |  | 150,48 |
| Qсут.max |  |  |  | 216,32 |  | 202,056 |

Водопотребление села Конёво, п.Первомайский

(без учёта расхода воды на нужды животных)                    Таблица 3

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с.Конёво |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 220 | 33 | 200 | 30 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 50 | 9 |
| 3 | Кафе на 10 мест |  |  | 20,24 |  |  |
| 4 | Комбинат бытового обслуживания на 2 рабочих места |  |  |  |  | 1,06 |
| 5 | Магазин 35² торговой площади |  |  | 1,26 |  |  |
| 6 | Магазины 2 шт.по 35² торговой площади |  |  |  |  | 2,52 |
| 7 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 3,3 |  | 3,9 |
| 8 | Производственная зона, 10% |  |  | 3,3 |  | 3,9 |
| 9 | Поливочный расход воды (3 месяца) | 70 |  | 3,85 |  | 2,73 |
| Итого, Qсут.ср |  |  |  | 64,95 |  | 53,11 |
| Qсут.max |  |  |  | 77,94 |  | 51,91 |
| п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 270 | 40,5 | 240 | 36,0 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 60 | 10,8 |
| 3 | Кафе на 10 мест |  |  | 20,24 |  |  |
| 4 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 4,05 |  | 4,68 |
| 5 | Производственная зона, 10% |  |  | 4,05 |  | 4,68 |
| 6 | Поливочный расход воды (3 месяца) | 70 |  | 2,84 |  | 3,28 |
| Итого, Qсут.ср |  |  |  | 71,68 |  | 59,44 |
| Qсут.max |  |  |  | 86,01 |  | 71,33 |

Проектом предусматривается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами 100-150 мм. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы укладывать в канавах в кольцевой тепловой изоляции.

Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч:

=108 м3

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Водоснабжение зоны промышленных предприятий предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство скважин в с.Подойниково, в с.Высокая Грива.

Зоны санитарной охраны Для водозаборов устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надёжности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30 м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзор, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго и третьего поясов запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории полигонов ТБО, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2.5.2 Водоотведение (канализация)

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и нужды животных.

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения и опасностью загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения населенных пунктов, предусмотрена децентрализованная система водоотведения. Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами.

Учитывая степень благоустройства населенных пунктов, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

2.5.3 Теплоснабжение

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дней, согласно СНиП 23-01-99* “Строительная климатология”.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Удельное потребление тепловой энергии населением в год  (Гкал/чел.) - 15,2

Проектом предусматривается модернизация системы теплоснабжения и замена отслужившего срок технологического оборудования системы теплоснабжения, реконструкция зданий котельных. В перспективе при газификации района предусматривается перевод котельных с твердого топлива на газ.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах  предлагаются — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел. Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. В связи с этим необходимо проведение комплекса мер по реконструкции системы теплоснабжения и её модернизации.

Таблица 4

Расчёт тепловых нагрузок проектируемых зданий населённых пунктов сельсовета

| № п/п | Наименование зданий | Теплопотребление, Гкал/час |  |  | Всего, Гкал/час (Гкал/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |  |
| с.Подойниково |  |  |  |  |  |
| 1 | Кафе на 25 мест | 0,04 | 0,23 | 0,1 | 0,37 (1642,8) |
| 2 | Магазины 2 шт. по 35 м² торговой площади | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,28 (1243,2) |
| 3 | Комбинат бытового обслуживания на 4 рабочих места | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,07 (310,8) |
| 4 | Баня на 9 мест | 0,03 | 0,04 | 0,22 | 0,29 (1287,6) |
| 5 | Пожарная часть | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,13 (577,2) |
| Итого |  |  |  |  | 1,14 (5061,6) |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины 2 шт.по 40² торговой площади | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,28 (1243,2) |
| 2 | Кафе на 15 мест | 0,04 | 0,23 | 0,1 | 0,37 (1642,8) |
| 3 | Комбинат бытового обслуживания на 3рабочих места | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,07 (310,8) |
| 4 | Баня на 5 мест | 0,03 | 0,04 | 0,22 | 0,29 (1287,6) |
| 5 | Гостиница на 5 мест | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,26 (1154,4) |
| 6 | Административное здание | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,06 (266,4) |
| 7 | Магазины 4 шт.по 40² торговой площади | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,56 (2486,4) |
| 8 | Детский сад на 30 мест | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,2 (888) |
| Итого |  |  |  |  | 2,09 (9279,6) |
| с.Конёво |  |  |  |  |  |
| 1 | Кафе на 10 мест | 0,04 | 0,23 | 0,1 | 0,37 (1642,8) |
| 2 | Комбинат бытового обслуживания на 2 рабочих места | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,07 (310,8) |
| 3 | Магазины 3 шт.по 35² торговой площади | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,42 (1864,8) |
| Итого |  |  |  |  | 0,86 (3818,4) |
| п.Первомайский |  |  |  |  |  |
| 1 | Кафе на 10 мест | 0,04 | 0,23 | 0,1 | 0,37 (1642,8) |
| Итого |  |  |  |  | 0,37 (1642,8) |

2.5.4 Газоснабжение

Согласно программы газификации Алтайского края населенные пункты Панкрушихинского района планируется обеспечить природным газом. Проектом запланировано строительство межпоселкового и поселкового газопровода в границах МО Подойниковский сельсовет (45,6), строительство двух газовых котельных (с.Высокая Грива, п.Первомайский)

2.5.5 Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемые подстанции необходимо расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров. Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ в зонах перспективной застройки;

- строительство линий электропередач 10/0,4 кВ кВ;

- реконструкция существующих ТП;

- реконструкция существующих линий электропередач 0,4кВ.

Таблица 5

Расчёт энергопотребления на нужды нового строительства с. Подойниково, с.Высокая Грива, с.Конёво, п.Первомайский

| Наименование показателей | Ед. измерения | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| с.Подойниково |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд для проектной застройки | кВ | 117 | 247 |
| Потребность в электроэнергии для проектируемых общественных зданий | кВ | 179,1 | 46,6 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВ | 14,8 | 14,68 |
| Итого | кВ | 310,9 | 308,28 |
| с.Высокая Грива |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд для проектной застройки | кВ | 117 | 247 |
| Потребность в электроэнергии для проектируемых общественных зданий | кВ | 284,3 | 95,03 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВ | 20,1 | 17,1 |
| Итого | кВ | 421,4 | 359,13 |
| с.Конёво |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд для проектной застройки | кВ | 57 | 135 |
| Потребность в электроэнергии для проектируемых общественных зданий | кВ | 157,3 | 46,6 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВ | 10,7 | 9,1 |
| Итого | кВ | 225 | 190,7 |
| п.Первомайский |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд для проектной застройки | кВ | 44 | 122 |
| Потребность в электроэнергии для проектируемых общественных зданий | кВ | 131,7 | - |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВ | 6,6 | 6,1 |
| Итого | кВ | 182,3 | 128,1 |

Минимальное количество требуемых трансформаторных подстанций (ТП):

N=кВ /(0,85*0,8*кВа*0,93)   где:

кВ – нагрузка (необходимая для нового строительства);

0,85 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,8 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме

в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

кВа - средняя установленная трансформаторная мощность одной ТП;

0,93 – cosf.

С учётом данной формулы количество требуемых подстанций:

с.Подойниково – 1 шт;

с.Высокая Грива -  3 шт;

с.Конёво – 2 шт.

2.5.6 Связь и информация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населённых пунктах сельсовета являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи;

- модернизация существующих линий связи и перевод их на оптиковолокно.

2.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Границы с.Подойников, с.Высокая Грива, с.Конёво, п.Первомайский отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения.

На ст.Световская Генеральный план не разрабатывался, так как населённый пункт не имеет тенденций к развитию, жилой фонд остаётся до амортизационного износа.

В целях развития населенных пунктов образования проектом предусмотрено      изменение границ населённых пунктов. Площадь населённых пунктов изменилась приведением границ в соответствие с кадастровыми данными, и с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения. Проектом предполагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения для размещения  полигонов ТБО и скотомогильников с захоронением в ямах, включая существующие, рекомендованные к консервации и проектируемые, кладбищ и т.д.

В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Подойниковский сельсовет выглядит следующим образом. (Таблица 6)

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую       Таблица 6

| Категории земель | по опорному плану (существующее положение в соответствии с данными ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю) площадь, га | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| земли сельхозназначения | 39999,55 | -0,2 (полигон ТБО с.Высокая Грива) -0,06 (скотомогильник с захоронением в ямах с.Высокая Грива) -0,06 (скотомогильник с захоронением в ямах с.Конёво) -0,5 (полигон ТБО с.Конёво) -1,9 (кладбище с.Конёво) -1,12 (кладбище с.Подойниково) -0,81(кладбища п.Первомайский) -0,2 (полигон ТБО п.Первомайский) -0,4 (полигон ТБО с.Подойниково) -0,06(скотомогильник с захоронением в ямах с.Подойниково) +61,51 (земли н.п.) | 40055,75 |
| земли населенных пунктов, в том числе: | 853,05 | -61,51 | 791,54 |
| - с.Подойниково | 516,18 | -54,45 | 461,73 |
| с.Высокая Грива | 195,32 | -2,4 | 192,92 |
| с.Конёво | 48,0 | -3,3 | 44,7 |
| п.Первомайский | 50,85 | -1,36 | 49,49 |
| ст.Световская | 42,7 | - | 42,7 |
| земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 358 | +0,2 (полигон ТБО с.Высокая Грива) +0,06 (скотомогильник с захоронением в ямах с.Высокая Грива) +0,06 (скотомогильник с захоронением в ямах с.Конёво) +0,5 (полигон ТБО с.Конёво) +1,9 (кладбище с.Конёво) +1,12 (кладбище с.Подойниково) +0,81(кладбища п.Первомайский) +0,2 (полигон ТБО п.Первомайский) +0,4 (полигон ТБО с.Подойниково) +0,06(скотомогильник с захоронением в ямах с.Подойниково) | 363,31 |
| земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - |
| земли лесного фонда (с учётом земель бывшего Высокогривского сельсовета) | 15473 | - | 15473 |
| земли запаса | - | - | - |
| земли водного фонда | - | - | - |
| Итого по сельсовету: | 56683,6 |  | 56683,6 |

2.7 Мероприятия по охране окружающей среды

К источникам загрязнения окружающей среды на территории Подойниковского сельсовета относятся производственные объекты, отсутствие канализации, отсутствие организованного поверхностного стока и т.д.

2.7.1 Мероприятия по охране водной среды

В водоохранных зонах запрещается использование  сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- перевод предприятий на оборотное водоснабжение;

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- разработка проектов    ЗСО подземных источников водоснабжения;

На территории Подойниковского сельсовета для гидрологических объектов (реки, озера) действуют различные природоохранные ограничения. Согласно Водному Кодексу 2006 г. ширина водоохранной зоны р. Бурла составляет 200 м, для озер – 50 м. Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона и характера прилегающих земель. Водоохранная зона накладывает ограничения в использовании земель, направленные на сохранность и поддержание водных источников и их фауны.

Выпас скота, ветровая эрозия почв пагубно влияют на состояние прибрежной полосы рек и озер. В многоводные годы идет переработка и обрушение береговых участков озер в результате ветрового нагона воды. На этих участках проектом предусмотрено выполнение берегоукрепительных мероприятий.

2.7.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования предусмотрены следующие мероприятия:

  - организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

  - техническое перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

  - создания системы озеленения;

а) создание участков зелени общего пользования (скверов) в зоне усадебной застройки.

2.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Предполагается:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

-выявление и ликвидация несанкционированных мест скопления бытового мусора, с последующей  рекультивацией территории.

2.7.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Система санитарной очистки территории образования включает в себя:

- сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию всех видов отходов;

- уборку территорий от мусора, смет снега, мытье усовершенствованных покрытий.

село Подойниково

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- консервация существующего полигона ТБО (нарушает требования СанПиН) строительство нового на расстоянии 540 м к югу от населённого пункта;

На расчетный срок:

- создание участков зелёных насаждений общего пользования в зоне усадебной застройки;

- создание защитных зелёных насаждений в санитарных зонах производственных зон;

- строительство пляжа;

- консервация части действующего кладбища (0,3 га находится в водоохраной зоне р.Бурла), увеличение площади существующего кладбища (0,26 га);

- консервация скотомогильника с захоронением в ямах  (I класс опасности, нарушает требования СанПин);

Планируемый пляж в границах населённого пункта размещен в границе береговой и прибрежной защитных полос а также водоохранной зоны. Для организации данного объекта необходимо соблюдение статьи 6 Водного кодекса Российской федерации, а именно: Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и другими федеральными законами. В силу пункта 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещена.

село Высокая Грива

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

-консервация существующего полигона ТБО (нарушает требования СанПин), строительство нового полигона ТБО на расстоянии 1000 м к юго-востоку от населённого пункта.

село Конёво

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

-консервация скотомогильника с захоронением в ямах  (I класс опасности, нарушает требования СанПин).

п.Первомайский

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

-консервация существующего полигона ТБО (нарушает требования СанПин), строительство нового полигона ТБО на расстоянии 1300 м к северу от населённого пункта.

Таблица 7

Расчет площади территории полигона ТБО на расчетный срок

| Население | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год (кг) | Расчетное кол-во отходов в год, т | Размеры земельных участков на 1000 т ТБО в год (га) | Расчетное количество лет | Площадь территории полигона ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Подойниково |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 1250 | 290 | 362,5 | 0,05 | 20 | 0,36 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 12,5 |  | 20 | 0,01 |
| Итого: | 1250 | 300 | 375 | 0,05 | 20 | 0,37 |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 720 | 290 | 208,8 | 0,05 | 20 | 0,21 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 7,2 |  | 20 | 0,01 |
| Итого: | 720 | 300 | 216 | 0,05 | 20 | 0,22 |
| с.Конёво |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 250 | 290 | 72,5 | 0,05 | 20 | 0,07 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 2,5 |  | 20 | 0,002 |
| Итого: | 250 | 300 | 75,0 | 0,05 | 20 | 0,07 |
| п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 300 | 290 | 84,1 | 0,05 | 20 | 0,08 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 2,9 |  | 20 | 0,003 |
| Итого: | 300 | 300 | 87,0 | 0,05 | 20 | 0,09 |

Для вывоза отбросов требуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП (Таблица 8)

Таблица 8

Расчёт количества уборочных машин

| № п/п | Тип машин | Норматив | Число машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Подойниково, с.Высокая Грива, с.Конёво, п.Первомайский |  |  |  |  |
| 1 | Мусоровозы | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |
| 2 | Ассенизационные | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |

2.8 Мероприятия по организации Зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами охраны источников водоснабжения;

охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

зонами охраны памятников истории и архитектуры.

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

Село Подойниково: коровник, конный двор, свинарник, крупоцех, зерносклад, ремонтные мастерские, пилорама, коровник.

Село Высокая Грива: лесничество, складской сектор.

Село Конёво: МТМ, нефтебаза

В санитарных зонах производственных зон генеральным планом предусмотрено устройство зелёных насаждений специального назначения.

Градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос установленных согласно со ст. 65 Водного Кодекса РФ.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды на территории МО установлен в размере 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  образования, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

От железной дороги установлена полоса отвода, размер которой меняется на различных участках. Полоса отвода – по определению федерального закона «О федеральном железнодорожном транспорте» № 153 от 20 июля 1995 г.» это земли железнодорожного транспорта, занимаемые земляным полотном, искусственными сооружениями, линейно-путевыми и другими зданиями, устройствами железнодорожной связи, железнодорожными станциями, защитными лесонасаждениями и путевыми устройствами.

2.9 Мероприятия по СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Подойниковского сельсовета расположено 2 памятника археологии и 4 памятника истории (Таблица 9,10)

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4.Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре

и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края, на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

СПИСОК  ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ   ПОДОЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                         Таблица 9

|  | Наименование памятника |  |  |  |  |  | Дати ровка | Архитектор, скульптор, строитель |  | Материал |  | Местонахождение |  | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  |  |  |  |  | 1975 | неизвестен |  | бетон |  | с. Высокая Грива |  | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  |  |  |  |  | 1975 | неизвестен |  | бетон |  | с. Конёво |  | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  |  |  |  |  | 1975 | неизвестен |  | бетон |  | п. Первомайский центр посёлка |  | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) |  |  |  |  |  | 1975 | неизвестен |  | бетон |  | с. Подойниково центр посёлка |  | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| СПИСОК ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ ПОДОЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Таблица 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Техническое состояние |  |  | Местонахождение |  | Решение о постановке на гос. учет |  | Примечания |  |
| 1 |  | Высокая Грива, поселение | эпоха раннего металла | Удодов В.С. | 1982 | удовлетворительное |  |  | В 0,9 км к западу от с.Высокая Грива |  | Решение крайисполкома №225 от 21.05.1991 г. |  | Поселение расположено в 0,9 км к З от села Высокая Грива на пологом склоне поросшей лесом гривы, известной у местных жителей под названием "Красная Горка". |  |
| 2 |  | Русаки, курганная группа (могильник) | дата не ясна | Удодов В.С | 1982 | аварийное |  |  | В1,6 км от с.Конево-Подойниково, в12 м к северу от дороги |  | Решение крайисполкома №225 от 21.05.1991 г. |  | Памятник расположен в 1,6 км от с. Конево в 120 м к северу от дороги Конево-Подойниково на гриве Русаки. Группа состоит из 4 курганов диаметром 13 - 31 м и высотой 0,3 - 0,7 м. |  |
| 3 |  | Конёво, поселение | дата не ясна | Удодов В.С | 1982 | удовлетворительное |  |  | В 200 м к северу от с.Конёво, в 150 м к югу от современного кладбища |  | Решение крайисполкома №225 от 21.05.1991 г. |  | Находится в 200 м к С от с. Конево и в 150 м к Ю от современного кладбища. |  |
| 4 |  | Подойниково, поселение | ранний металл, бронза | Удодов В.С | 1984 | аварийное |  |  | На северном выезде из с.Подойниково в 250 м к северу от моста через р.Бурла |  | Решение крайисполкома №225 от 21.05.1991 г. |  | Подойниково, поселение. Находится на северном выезде из с. Подойниково в 250 м к С от моста через р. Бурлу. В настоящее время почти полностью разрушено выдувами, карьером и русской деревней 19 в. |  |

2.10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

2.10.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

строительство    пожарных резервуаров;

устройство минерализованных полос;

разработку оперативного плана тушения лесных пожаров;

планировку селитебной и производственной зон с созданием  проездов для пожарных автомобилей.

По опасности природных пожаров территория Подойниковского сельсовета отнесена к 2 классу пожароопастности.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения берегоразрушения в условиях поселения предусмотрено выполнение берегоукрепительных мероприятий.

2.10.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории образования есть потенциально опасные объекты преимущественно техногенноопасные и пожароопасные. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции. Взрывопожароопасными объектами на территории сельсовета являются Лесхоз, АЗС, пилорама. Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории сельсовета могут быть аварии на системах энергообеспечения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать также на объектах соцкультбыта, промышленности и в жилых домах (пожары, взрывы газовых баллонов и т.д.). Объектов, осуществляющих выброс химически опасных веществ, на территории района нет.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

- контроль над состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается:

- применение герметичного производственного оборудования;

- соблюдение норм технологического режима;

- контроль состава воздушной среды и применение аварийной вентиляции.

Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

2.10.3 Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Подойниковского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время на территории сельсовета проживает 2235 человек, с учётом занятости и перспектив развития, численность населения на расчётный срок  составит  2510 человек.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 2134 чел. (в населённых пунктах:  с.Подойниково, с.Высокая Грива, с.Конёво, п.Первомайский, ст.Световская). Существующие на 01.01.2012 г. противорадиационные укрытия ГО, находящиеся на территории Подойниковского сельсовета представлены в Таблице 11.

В селе Подойниково , в существующем здании, приспособленном под ПРУ,  размещается 38 человек. ПРУ на 2096 человек (с учётом численности населения на расчётный срок) будет размещаться в личных погребах граждан.

В мирное время убежища будут использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в течение 12 часов.

В планируемой бани предусматривается, по мере необходимости, санитарная обработка людей, в существующем ФАП  оказание первичной медицинской помощи.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения  принимаются меры в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

Перечень зданий приспособленных под противорадиационные укрытия на территории                                  населённых пунктов Подойниковского сельсовета                                                      Таблица 11

| Наименование Организ-ии | Полный адрес | Тип, класс ЗСГО | Вмести-мость, чел. | Площадь м² | Год ввода в эксплуатацию | Характер использования в мирное время | Дата последнего ТО и ремонта | Готовность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СДК | 658763, Панкрушихин-ский район с.Подойниково Комсомольская 1 | подвал | 38 | 30 | 1972 | Подсобное помещение | не проводится | после доукомплек тования |

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДОЙНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Таблица 12

Сведения об объектах местного значения, планируемых к размещению, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту, на территории МО Подойниковский сельсовет

| № п/п |  | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта |  | Функциональная зона, площадь (га) | Вид разрешенного использования | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Школа | с.Подойниково ул.Алтайская | на 200 мест |  | общественно-деловая зона, 3,3 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования | Разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2020 |
| 2 |  | Детский сад | с.Подойниково ул.Комсомольская | Расширение до 90 мест |  | общественно-деловая зона, 0,59 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования | Разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2020 |
| 3 |  | Детский сад | с.Высокая Грива ул.Карла Маркса | на 30 мест |  | общественно-деловая зона, 0,17 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 4 |  | ФАП | с.Подойниково ул.Комсомольская | 1 объект |  | общественно-деловая зона, 0,07 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов здравоохранения | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 5 |  | Клуб | п.Первомайский пер.Школьный | Расширение до 55 мест |  | общественно-деловая зона, 0,2 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов культуры, искусства, религии | Разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2033 |
| 6 |  | Стадион | с.Подойниково ул.Советская территория школы | 0,51 га |  | общественно-деловая зона, 0,51 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования | Разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2033 |
| 7 |  | Спортивная площадка | с.Конёво ул.Центральная | 0,31 га |  | общественно-деловая зона, 0,31 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов физической культуры и спорта | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 8 |  | Спортивная площадка | п.Первомайский ул.Совхозная | 0,4 га |  | общественно-деловая зона, 0,4 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов физической культуры и спорта | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 9 |  | Стадион | с.Высокая Грива ул.Центральная | 1,8 объект |  | общественно-деловая зона, 1,8 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования | Разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2033 |
| 10 |  | Пожарная часть | с.Подойниково ул.Строительная | на 2 автомобиля |  | общественно-деловая зона, 0,35 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов противопожарной службы | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 11 |  | КБО | с.Подойниково ул.Советская | на 4 рабочих места |  | общественно-деловая зона, 0,07га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 12 |  | КБО | с.Конёво | на 2 раб. места. |  | общественно-деловая зона, 0,1 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 13 |  | КБО | с.Высокая Грива ул.Центральная | на 3 рабочих места |  | общественно-деловая зона, 0,25 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 14 |  | Баня | с.Подойниково ул.Пионерская | на 9 мест |  | общественно-деловая зона, 0,3 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 15 |  | Баня | с.Высокая Грива ул.Центральная | на 5 мест |  | общественно-деловая зона, 0,17га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 16 |  | Гостиница | с.Высокая Грива ул.Центральная | на 4 места |  | общественно-деловая зона, 0,3 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 17 |  | кафе | с.Подойниково ул.Строительная | на 25 мест |  | общественно-деловая зона, 1,4 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 18 |  | Магазин | с.Подойниково ул.Строительная | 35 м² торговой площади |  | общественно-деловая зона, 1,5 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 19 |  | Магазин | с.Подойниково ул.Советская | 35 м² торговой площади |  | общественно-деловая зона, 0,09га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 20 |  | Магазины | с.Конёво ул.Центральная | 2 шт. по 35 м² торговой площади |  | общественно-деловая зона, 0,2 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 21 |  | Магазины | с.Конёво ул.Центральная | 35 м² торговой площади |  | общественно-деловая зона, 0,26 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 22 |  | Кафе | с.Конёво ул.Центральная | на 10 мест |  | общественно-деловая зона, 0,12 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 23 |  | Кафе | п.Первомайский ул.Совхозная | на 10 мест |  | общественно-деловая зона, 0,12 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 24 |  | Магазины | с.Высокая Грива ул.Подборная ул.Центральная | 2 шт. по 40 м² торговой площади |  | общественно-деловая зона, 0,44 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 25 |  | Кафе | с.Высокая Грива ул.Центральная | на 15 мест |  | общественно-деловая зона, 0,26га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 26 |  | Магазины | с.Высокая Грива ул.1-я Садовая ул.Попова | 2 шт. по 40 м² торговой площади |  | общественно-деловая зона, 0,48 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 27 |  | Администрат-ое здание | с.Высокая Грива ул.Центральная | 50 м² |  | общественно-деловая зона, 0,16 га | Земельные участки, предназначенные для размещения административных объектов | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 2 Жилищная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилые дома | с. Подойниково | 1900 кв.м. | Жилая зона 8,3 га |  | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 2 |  | Жилые дома | с. Высокая Грива | 2592 кв.м. | Жилая зона 8,35 га |  | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 3 |  | Жилые дома | с. Конево | 1152 кв.м. | Жилая зона 4,15 га |  | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 4 |  | Жилые дома | п. Первомайский | 1229,4м. | Жилая зона 4 га |  | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 3.Производственная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пункт переработки грибов и ягод | с.Высокая грива ул.Трактовая | 1 объект | производственная зона 0,26 га |  | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов промышленности и коммунально-складского назначения | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 2 |  | Пункт переработки грибов и ягод | с.Подойниково ул.Панкрушихин-ская | 1 объект | производственная зона 0,32 га |  | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов промышленности и коммунально-складского назначения | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 4 Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дороги |  | с.Подойниково с.Высокая грива с.Конёво п.Первомайский | 46,2 км |  | зона транспортной инфраструктуры, 16,2 га 6,9 га 2,1 га 2,3 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта | Разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2014-2033 |
| 2 | Мост |  | с.Подойниково через р.Бурла | 35 пм |  | зона транспортной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 3 | Мост |  | К югу от с.Подойниково через р.Паньшиха | 18 пм |  | зона транспортной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 4 | АЗС |  | с.Подойниково ул.Советская | 2 колонки |  | зона транспортной инфраструктуры, 0,24 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 5 Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Скважина | с.Подойниково с.Высокая Грива | по 1 шт. |  | зона инженерной инфраструктуры, 0,06 га 0,06 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 2 |  | Газопровод | Подойниковский сельсовет | 45,6 км |  | зона инженерной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов газоснабжения | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 3 |  | Газовая котельная | с.Высокая Грива п.Первомайский | по 1 шт. |  | зона инженерной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов газоснабжения | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 6 Озеленение и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Полигон ТБО | с.Высокая Грива | 0,2 га |  | зона специального назначения, 0,2 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов специального назначения | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 2 |  | Полигон ТБО | п.Первомайский | 0,2 га |  | зона специального назначения, 0,2 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов специального назначения | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 3 |  | Полигон ТБО | с.Подойниково | 0,4га |  | зона специального назначения, 0,4 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов специального назначения | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 4 |  | Пляж | с.Подойниково у оз..Байкал, | 0,2 га |  | зона акваторий, 0,2 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного назначения | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 5 |  | Скотомогильник с захоронением в ямах | к юв. от с.Подойниково | 0,06 га |  | зона специального назначения, 0,06 га | земельные участки, предназначенные для размещения объектов специального назначения | консервация | 2014-2033 |
| 6 |  | Полигон ТБО | с.Подойниково | 2 га |  | зона специального назначения, 2 га | Земельные участки, сельскохозяйственного назначения | консервация, рекультивация | 2014-2020 |
| 7 |  | Кладбище | с.Подойниково | 0,3 |  | зона специального назначения, 0,3 га | земельные участки, предназначенные для размещения объектов специального назначения | консервация | 2014-2033 |
| 8 |  | Кладбище | с.Подойниково | 0,26 |  | зона специального назначения, 0,26 га | земельные участки, предназначенные для размещения объектов специального назначения | Разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 9 |  | Полигон ТБО | с.Высокая Грива | 0,95 га |  | зона специального назначения, 0,95 га | Земельные участки, сельскохозяйственного назначения | консервация, рекультивация | 2014-2020 |
| 10 |  | Скотомогильник с захоронением в ямах | к югу от с.Конёво | 0,06 га |  | зона специального назначения, 0,06 га | земельные участки, предназначенные для размещения объектов специального назначения | консервация | 2014-2020 |
| 11 |  | Полигон ТБО | п.Первомайский | 0,2 га |  | зона специального назначения, 0,2 га | Земельные участки, сельскохозяйственного назначения | консервация, рекультивация | 2014-2020 |

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подойниковский СЕЛЬСОВЕТ

Таблица 13

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе: | га | 56683,6 | 56683,6 |
| 1.1 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 39999,55 | 40055,75 |
| 1.2 | земли населенных пунктов, в том числе: | га | 853,05 | 791,54 |
|  | с.Подойниково | га | 516,18 | 461,73 |
|  | с.Высокая Грива | га | 195,32 | 192,92 |
|  | с.Конёво | га | 48,0 | 44,7 |
|  | п.Первомайский | га | 50,85 | 49,49 |
|  | ст.Световская | га | 42,7 | 42,7 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 358 | 363,31 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - |
|  | земли запаса | га | - | - |
| 1.5 | земли лесного фонда (с учётом земель бывшего Высокогривского сельсовета) | га | 15473 | 15473 |
| с.Подойниково |  |  |  |  |
| 2 | Общая площадь территории в границе населенного пункта с.Подойниково | га | 516,18 | 461,73 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1155 | 1250 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 2,2 | 2,7 |
| 3.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | младше трудоспособного возраста | чел. | 167 | 189 |
|  |  | % | 14,46 | 15,1 |
|  | трудоспособного возраста | чел. | 644 | 700 |
|  |  | % | 55,76 | 56,0 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел. | 344 | 361 |
|  |  | % | 29,78 | 28,9 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | обеспеченность населения общей площадью жилого фонда | м²/ чел. | 19,6 | 20 |
| 4.2 | жилой фонд всего | кв.м | 22627,13 | 25000 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | усадебного | Sобщ.. тыс. м2 | 22431,08 | 24803,95 |
|  |  | домов | 386 | 419 |
|  |  | % | 99,1 | 99,2 |
|  | многоквартирного | Sобщ.. тыс. м2 | 196,05 | 196,05 |
|  |  | домов | 1 | 1 |
|  |  | % | 0,09 | 0,8 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Учебно-образовательные объекты |  |  |  |
|  | Средняя школа, начальная школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 200 | 200 |
|  | детский сад | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 29 | 90 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 5.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 500 | 500 |
| 5.4 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Магазины | кв.м. торг. площади | 319,4 | 390 |
|  |  | объект | 6 | 8 |
|  | предприятия общественного питания | посадочных мест | 90 | 115 |
| 5.5 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 1 | 5 |
|  | Баня | мест | - | 9 |
|  | Гостиница | мест | 8 | 8 |
| 5.6 | Административно-деловые объекты |  |  |  |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации | объект | 3 | 4 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность основных улиц и проездов всего | км | 28 | 29 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Объём реализации | куб. м | 11000 | 11000 |
| 7.2 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии на нужды сельскохозяйственного и коммунально-бытового сектора (всего) | млн. кВт. ч./в год | 0,422 | 0,422 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. | тыс. кВт. ч./в год | 0,688 | 0,688 |
| 7.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 0,06 | 0,06 |
| 7.4 | Газоснабжение | км | - | 4 |
| 7.4 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| с.Высокая Грива |  |  |  |  |
| 2 | Общая площадь территории в границе населенного пункта с.Высокая Грива | га | 195,32 | 192,92 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 625 | 720 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 3,2 | 3,7 |
| 3.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | младше трудоспособного возраста | чел. | 75 | 91 |
|  |  | % | 12 | 12,7 |
|  | трудоспособного возраста | чел. | 369 | 427 |
|  |  | % | 59,04 | 59,3 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел. | 181 | 202 |
|  |  | % | 28,96 | 28,0 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | обеспеченность населения общей площадью жилого фонда | м²/ чел. | 27,6 | 27,6 |
| 4.2 | жилой фонд всего | кв.м | 17280 | 19872 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | усадебного | Sобщ.. тыс. м2 | 17280 | 19872 |
|  |  | домов | 239 | 271 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Учебно-образовательные объекты |  |  |  |
|  | Школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 150 | 150 |
|  | Детский сад | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 30 |
| 5.2 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | Стадион, спортивная площадка | га | 1 | 1 |
| 5.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | дом культуры, библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 60 | 60 |
| 5.4 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Магазины | кв.м. торг. площади | 162 | 322 |
|  |  | объект | 3 | 7 |
|  | предприятия общественного питания | посадочных мест | - | 15 |
| 5.5 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | Медпункт | объект | 1 | 1 |
| 5.6 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
|  | Баня | мест | - | 5 |
|  | Гостиница | мест | - | 4 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | рабочих мест | - | 3 |
| 5.7 | Административно-деловые объекты |  |  |  |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации | объект | 2 | 4 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность основных улиц и проездов всего | км | 10 | 13,5 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км. | 9,4 | 9,4 |
| 7.2 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии для нужд сельскохозяйственного и коммунально-бытового сектора (всего) | млн. кВт. ч./в год | 0,148 | 0,148 |
| 7.3 | Газоснабжение | км | - | 4,6 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. | тыс. кВт. ч./в год | 0,688 | 0,688 |
| 7.5 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| с.Конёво |  |  |  |  |
| 2 | Общая площадь территории в границе населенного пункта с.Конёво | га | 48,0 | 44,7 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 198 | 250 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 4,1 | 5,6 |
| 3.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | младше трудоспособного возраста | чел. | 42 | 54 |
|  |  | % | 21,21 | 21,7 |
|  | трудоспособного возраста | чел. | 126 | 160 |
|  |  | % | 63,64 | 63,8 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел. | 30 | 36 |
|  |  | % | 15,15 | 14,4 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | обеспеченность населения общей площадью жилого фонда | м²/ чел. | 16 | 18 |
| 4.2 | жилой фонд всего | кв.м | 3250,9 | 4500 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | усадебного | Sобщ.. тыс. м2 | 3250,9 | 4500 |
|  |  | домов | 65 | 81 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | Стадион, спортивная площадка | га | - | 0,3 |
| 5.2 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 150 | 150 |
| 5.3 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Магазины | кв.м. торг. площади | 3 | 108 |
|  |  | объект | 1 | 4 |
|  | предприятия общественного питания | посадочных мест | - | 10 |
| 5.4 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
|  | Комбинат бытового обслуживания | рабочих мест | - | 2 |
| 5.5 | Административно-деловые объекты |  |  |  |
|  | контора | объект | 1 | 1 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность основных улиц и проездов всего | км | 3,2 | 3,4 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Водопотребление | куб. м/в сутки | 240 | 240 |
|  | Протяженность сетей | км | 1,4 | 1,4 |
| 7.2 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии для нужд сельскохозяйственного и коммунально-бытового сектора (всего) | млн. кВт. ч./в год | 0,2 | 0,2 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. | тыс. кВт. ч./в год | 0,688 | 0,688 |
| 7.3 | Связь |  |  |  |
| 7.4 | Газоснабжение | км | - | 1,2 |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| п.Первомайский |  |  |  |  |
| 2 | Общая площадь территории в границе населенного пункта п.Первомайский | га | 50,85 | 49,49 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 253 | 300 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 5,1 | 6,1 |
| 3.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | младше трудоспособного возраста | чел. | 29 | 36 |
|  |  | % | 11,46 | 11,9 |
|  | трудоспособного возраста | чел. | 149 | 177 |
|  |  | % | 58,9 | 59,1 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел. | 75 | 87 |
|  |  | % | 29,64 | 29,0 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | обеспеченность населения общей площадью жилого фонда | м²/ чел. | 30 | 30 |
| 4.2 | жилой фонд всего | кв.м | 7134,6 | 8700 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | усадебного | Sобщ.. тыс. м2 | 5109 | 6674,4 |
|  |  | домов | 58 | 78 |
|  |  | % | 71,6 | 76,7 |
|  | многоквартирного | Sобщ.. тыс. м2 | 2025,6 | 2025,6 |
|  |  | домов | 8 | 23,3 |
|  |  | % | 28,4 | 28,4 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | спортивная площадка | га | - | 0,4 |
| 5.2 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 40 | 40 |
| 5.3 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Магазины | кв.м. торг. площади | 198,7 | 198,7 |
|  |  | объект | 1 | 1 |
|  | предприятия общественного питания | посадочных мест | - | 10 |
| 5.4 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | Медпункт | объект | 1 | 1 |
| 5.5 | Административно-деловые объекты |  |  |  |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации | объект | 1 | 1 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность основных улиц и проездов всего | км | 5 | 5 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Водопотребление | куб. м/в сутки | 240 | 240 |
|  | Протяженность сетей | км | 3 | 3 |
| 7.2 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии на нужды коммунально-бытового сектора | кВт. ч./в год | 904 | 904 |
| 7.3 | Газоснабжение | км | - | 1 |
| 7.4 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| ст.Световская |  |  |  |  |
| 2 | Общая площадь земель различных категорий на территории в границе населенного пункта ст.Световская | га | 42,7 | 42,7 |
|  |  | % | 100 | 100 |